建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：          新建机械零部件生产项目

建设单位（盖章）：       江苏思耐尔传动科技有限公司

编制日期：2020年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建机械零部件生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏思耐尔传动科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 沈玉峰 |  |  |  | 联系人 |  | 金总 |  |  |
| 通讯地址 | 常州市金坛区直溪镇工业园区水南路18号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13636335722 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 213200 |
| 建设地点 | 常州市金坛区直溪镇工业园区水南路18号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 常州市金坛区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 | 坛发改备【2019】162号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3499 其他未列明通用设备制造业 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 2264 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 40 | 环保投资占总投资比例 |  | 4% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投 产日期 |  |  | 2020年8月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料消耗详见表1-1，主要设备详见表1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 750 |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  | —— |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 3万 |  |  | 天然气（标立方米/年） |  |  | 3万m3/a |  |
| 燃煤（吨/年） |  | —— |  |  |  |  |  | —— |  |
| 废水（工业废水□、生活污水（）排水量及排放去向： 建设项目厂区实行“雨污分流”制，雨水依托常州中泽电力设备有限公司雨水管网收集后接入市政管网，最终汇入通济河。 项目排水为生活污水。生活污水经化粪池预处理后依托常州中泽电力设备有限公司现有污水管网收集后排入市政污水管网，最终接管常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂深度处理，达标后排入通济河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1-1。 表1-1 主要原辅材料表 类别; 序号; 原辅材料名称; 年用量; 形态; 主要成分; 备注. 生产加工; 1; 回转驱动; 10万套; 固态; 钢铁; 组装减速器. 2; 涡轮; 10万套; 固态; 铸铁. 3; 卧杆; 10万套; 固态; 钢铁. 4; 轴承; 20万套; 固态; 钢铁. 5; 油封; 20万套; 固态; 橡胶. 6; 机壳; 20万套; 固态; 钢铁. 7; 减速器所需其他部件; 20万套; 固态; 钢铁等. 8; 机械零部件; 20万套; 固态; 钢铁; 组装机械零部件. 2; 润滑脂; 200kg; 液态; 基础油; 桶装，20kg/桶. 3; 塑粉; 5t; 固态; 环氧树脂; 粉状，50kg/袋. 表1-2 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 化学名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 润滑脂; 本品为淡黄色粘稠液体、闪电：120-340℃，自然点：300-350℃，相对密度（水=1）：934.8，相对密度（空气=1）：0.85，沸点-252.8℃，饱和蒸气压（kPa）0.13/145.8℃。溶解性：溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机物。稳定性：稳定。; 可燃; 微毒. 2; 环氧树脂塑粉; 易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定; 易燃; LD50:4060mg/kg（兔经口）；LC502300mg/m3，2小时（大鼠吸入）. 2、主要设备 建设项目主要设备见下表。 表1-3 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 使用工序. 1; 组装生产线; /; 条; 6; 组装工序. 2; 喷塑房; 10m×3m×3m; 条; 2; 设置4把喷枪，喷塑工序. 3; 烘干室; 10m×3m×3m; 间; 1; 固化工序 热源为天然气. 4; 烘干室; 10m×3m×3m; 间; 1; 固化工序 电加热. 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 江苏思耐尔传动科技有限公司成立于2019年11月11日，统一社会信用代码为91320413MA20D8LY5D，公司注册地址为常州市金坛区直溪镇工业园区水南路18号，主要经营范围为光伏光热发电用回转式驱动装置、回转式减速器及其零部件、车用零部件、电机、液压马达、回转支承总成，风力发电设备零部件，其他机械零部件的研发、制造、加工、销售和设计。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 江苏思耐尔传动科技有限公司拟投资1000万元，租赁江苏欧砻机械设备有限公司2号厂房第二层和部分3号现有闲置厂房（该厂房为江苏欧砻机械设备有限公司租赁常州中泽电力设备有限公司）用于建设“新建机械零部件生产项目”，占地面积2264m2。项目投产后，可年产减速器20万台、其他机械零部件20万套。 本项目已于2019年11月13日取得江苏省金坛区发展和改革委员会《新建机械零部件生产项目》（坛发改备【2019】162号），项目编号为2019-320413-34-03-562245。 注：备案中租赁面积为4000平方米为初步估算面积，实际租赁面积2264平方米。 遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令 第1号2018）“二十四、专用设备制造业-70专用设备制造及维修中其他（仅组装的除外）类，故本项目应编制环境影响报告表。为此，江苏思耐尔传动科技有限公司委托南京昊晟环保科技有限公司承担本项目的环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：新建机械零部件生产项目； 建设性质：新建 建设地点：常州市金坛区直溪镇工业园区水南路18号； 进展情况：项目尚未开工，预计2020年8月投产； 投资总额：1000万元； 员工人数：50人； 生产制度：本项目年工作300天，1班制，8小时/班，本项目不设置食堂、宿舍。 3、工程内容及生产规模 建设项目产品方案见下表。 表1-4 项目产品方案一览表 序号; 品名; 产量; 年运行时数; 备注. 1; 减速器; 20万台; 2400; 回转式减速器10万台 涡轮式减速器10万台. 2; 其他机械零部件; 20万套; 2400; 主要用于电机、液压马达、回转支承. 本项目主要工程内容详见下表。 表1-5 项目主要工程建设内容 工程类别; 单项工名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 生产车间一; 建设6条组装生产线; 位于租赁区2号厂房第2层，建筑面积1400m2（56m×25m×5m）; 租赁方原有. 生产车间二; 建设2条喷塑、固化生产线; 位于租赁区3号厂房，建筑面积864m2（48m×18m×9m）. 辅助工程; 办公生活区; 用于办公、行政; 1F，占地面积100m2; 位于生产车间一内. 储运工程; 原料堆放区; 不单独设置原料仓库，设置原料堆放区，位于生产车间内; 位于生产车间一内. 成品堆放区; 不单独设置成品仓库，设置成品堆放区，位于生产车间内; 位于生产车间一内. 公用工程; 供水系统; 市政供水管网供水; 供水量750m3/a; /. 排水系统; 雨污分流，依托常州中泽电力设备有限公司现有雨污管网，雨水通过雨水管网市政雨水管网后排入通济河；生活污水经化粪池收集预处理排入市政污水管网进金坛区直溪鑫鑫污水处理厂。; 生活污水排水量600m3/a; /. 供电系统; 市政电网; 供电量3万kWh/a; /. 环保工程; 废气处理; 天然气经低氮燃烧装置然后产生废气经15m（1#）排气筒排放；喷塑粉尘经滤芯除尘器处理后经15m（1#）排气筒排放；固化废气经“冷却器+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m（1#）排气筒排放。; 新建. 噪声控制; 减震、隔声等降噪措施; 降噪约30dB（A），厂界外达标排放; 新建. 废水处理; 依托常州中泽电力设备有限公司现有化粪池预处理; 化粪池处理能力满足项目要求; 依托现有. 固废处理; 新建一般固废仓库10m2; 固废分类收集、分类堆放，分类处理; 新建. 新建危险废物仓库10m2. 厂区平面布置及周边环境概况 项目厂区平面布置概况：本项目位于常州市金坛区直溪镇工业园区水南路18号，系租赁江苏欧砻机械设备有限公司2号厂房第二层（车间一）和部分3号（车间二）现有闲置厂房。厂区从北向南依次是3号厂房、2号厂房（西侧为1号厂房）、办公楼。 生产车间一内部，北侧为原料区，南侧为组装区，西南角为办公区，东南角为一般固废暂存区。车间二北侧为喷塑房和烘干室，南侧为成品区，危险废物仓库位于西南角。 项目生产车间平面布置图详见附图三。 项目周边环境概况： 建设项目位于常州市金坛区直溪镇工业园区水南路18号。 厂区东侧为西直线路，隔道路为空地；西侧为空地；南侧为河流，北侧为江苏光达智能设备有限公司。项目周围环境概况详见附图二。 4、公用及辅助工程 （1）给水 厂区依托现有生活用水管网，年用新鲜水量750m3/a，由市政供水管网接入厂区。 （2）排水 本项目雨污分流，雨水依托常州中泽电力设备有限公司区现有雨水管网排入市政管网，最终汇入通济河。项目排水仅为生活污水，生活污水排放量约为600m3/a，生活污水经化粪池收集预处理后依托常州中泽电力设备有限公司现有污水管网排入市政污水管网，最终排入常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂集中处理，达标排入通济河。 （3）供电 本项目利用园区现有供电管网，项目年用电量为3万kWh，由市政供电电网提供。 （4）储运工程 运输：厂外运输由原材料厂家配置汽车运输，不足部分由社会运输协作解决；厂内原料和成品由人工运送；运输量满足生产需求。 储存：本项目车间内设置原料堆放区和成品堆放区，本项目不单独建设储存车间。 （5）环保工程 废气治理：运行期废气主要为天然气燃烧废气、喷塑粉尘、固化废气。 本项目天然气经低氮燃烧装置燃烧后产生废气经15m（1#）排气筒排放；喷塑粉尘经滤芯除尘器处理后通过15m（1#）排气筒排放；固化废气经“冷却器+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m（1#）排气筒排放。 废水治理：雨水依托常州中泽电力设备有限公司现有雨水管网排入市政管网，最终汇入通济河；生活污水经化粪池收集预处理后依托常州中泽电力设备有限公司现有污水管网排入市政污水管网，最终排入常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂集中处理，达标排入通济河。 噪声治理：尽量采用低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振隔声措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值。 固废治理：生产车间内设置一般固废仓库和危险废物仓库，一般固废仓库建筑面积为10m2，危险废物仓库面积为10m2。 5、选址合理性与产业政策相符性分析 ①选址合理性分析 项目位于常州市金坛区直溪镇工业园区水南路18号，其选址交通便利、水电通信等基础设施齐全，因此项目选址合理可行。 ②产业政策相符性分析 本项目为C3499 其他未列明通用设备制造业，根据《产业结构调整指导目录（2019）》（2020年1月1日实施），本项目不属于其限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发〔2013〕9号），《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号）附件3《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业〔2013〕183号，2013年3月15日），本项目不属于目录中的限制类、禁止类和淘汰类，属于允许类建设项目。 根据《市场准入负面清单》（2018版），本项目不属于“禁止准入类”。 建设项目已于2019年11月13日通过江苏省金坛区发展和改革委员会备案，并准予开展有关工作（企业投资项目备案通知书见附件一）。 综上，本项目的建设符合相关产业政策要求。 ③与用地规划的相符性分析 本项目厂区位于常州市金坛区直溪镇工业园区水南路18号，根据土地证，为工业用地。项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目，且项目周边范围内无矿床、文物古迹和军事设施达到环保准入、投入强度、消防安全等相关规定，因此，本项目选址合理。 综上，本项目符合国家、地方产业政策，符合相关环保法规，项目选址符合区域总体规划。 ④与《金坛市直溪工业园控制性详细规划》相符性分析 本项目位于常州市金坛区直溪镇工业园区水南路18号，根据《金坛市直溪工业园控制性详细规划》，项目所在地已规划为工业用地；本项目从事机械零部件、设备生产，符合金坛区直溪镇工业集中区以发展一类工业为主、适当发展二类工业，优先发展高新技术产业的产业规划；且项目所在地区域给水、排水、供电、道路交通等基础设施完备，具备污染集中控制条件，符合区域环保规划要求。 ⑤与相关文件相符性分析 表1-6 本项目与相关文件的相符性分析 文件; 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否相符. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知 环大气〔2019〕53号; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目喷塑、固化工序均在生产车间内专用房内进行，非甲烷总烃无组织排放量较小。; 相符. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目固化工序产生非甲烷总烃，采用二级活性炭吸附处理，经预测，可以达标排放。本项目产生废活性炭委托有资质单位处置。; 相符. 江苏省“两减六治三提升”环保专项行动方案; 强制重点行业清洁原料替代：2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人 造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外凃装、底架凃装和木地板凃装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量凃料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量凃料替代溶剂型凃料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目使用塑粉，塑粉中VOCs含量较低，固化工序产生的非甲烷总烃采用“二级活性炭吸附装置”处理后经15米高排气筒1#排放。; 相符. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; （2）严格建设项目环境准入：新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区； 新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于常州市金坛区直溪镇工业园区水南路18号，位于直溪镇工业园区。 本项目生产加工过程中产生的非甲烷总烃经“二级活性炭吸附装置”处理后可达标排放，均为密闭收集，收集效率较高。; 相符. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》; 其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目为C3499 其他未列明通用设备制造业。项目非甲烷总烃用集气罩收集后通过“二级活性炭吸附装置”吸附处理，收集效率高于90%以上，处理效率不低于75%。; 相符. 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》 （国发〔2018〕22号）; 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设目，原则上不得采用公路运输。; 本项目属于C3499 其他未列明通用设备制造业，不属于禁止行业。; 相符. 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥性有机物（VOC）全面执行大气污染物特别排放限值。; 本次环评要求建设单位非甲烷总烃采用《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放限值，颗粒物、SO2、NOx排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1“常规大气污染物排放限值”和《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3的要求; 相符. 太湖流域管理条例; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本次环评要求建设单位根据要求申请总量，按照规定设置便于检查、采样的规范化排放口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规范监管的方式排放水污染物; 相符. 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、 染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有 生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目从事C3499 其他未列明通用设备制造业，不属于太湖流域禁止类项目; 相符. 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的 应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目为新建项目，项目未使用国家淘汰的设备和工艺，符合国家规定的清洁生产的要求; 相符. 江苏省太湖水污染防治条例; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目应当依法进行环境影响评价。; 本项目目前正在进行环境影响评价; 相符. 建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时 工、同时投入使用; 本次环评严格要求建设单位执行“三同时制度”。; 相符. 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。; 本次环评要求建单位按照国家和省关规定设置排污口。禁止私排污口。; 相符. 各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准。; 本次环评要求建设单位固废均分类收集、分类暂存、分类处置。一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单; 相符. 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；; （一）本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物项目； （二）本项目不销售、使用含磷洗涤用品； （三）项目固废分类收集、分类暂存、分类处置。; 相符. 6、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线区域保护规划的相符性· 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），常州市生态红线区域为47片，国家级生态保护红线311.02平方公里，生态空间管控区域937.68平方公里，区域总面积（扣除重叠）942.83平方公里，占常州市国土总面积的21.56%。项目所在地附近生态红线区域见下表。 表1-7 项目与周边区域生态红线区域位置关系 地区; 红线区域名称; 主导生 态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 与本项目方位; 与本项目相距（km）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 金坛; 天荒湖饮用水水源保护区; 水源水质保护; 南天荒 全部水 面区域; 中天荒、北天荒、养殖场、东至北圩、西至建昌村、南至茅山河一线范围; 18.06; 0.86; 17.22; NE; 3.7. 本项目不在金坛区生态红线区域，且项目不会对附近生态红线区域造成影响，符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求。 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，金坛区生态保护红线名称为矛东省级森林公园、茅山省级风景名胜区（金坛区）、长荡湖国家级水产种质资源保护区、长荡湖（金坛区）重要湿地、金坛长荡湖国家湿地公园（试点）。本项目不位于上述国家级生态保护红线范围内，因此本项目满足《江苏省国家级生态保护红线规划》。 （2）环境质量底线相符性 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；纳污河流通济河监测断面各项水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求，水质良好；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类限值。本项目废气、废水均达标排放，固废合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线相符性 项目位于常州市金坛区直溪镇工业园区水南路18号，用水来源为市政自来水，用电为市政电网。项目使用的水电量均较小，项目所需的原材料均可就近购买，因此建设项目与资源利用上线相符。 （4）环境准入负面清单相符性分析 金坛区尚未颁布环境准入负面清单，本次环评对照国家、地方相关产业政策、市场准入负面清单（2018版）分析等文件分析。详见下表。 表1-8 环境准入负面清单对照 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 属于《江苏省生态红线区域保护规划》中规定的位于生态红线保护区以及管控区内与保护主要生态功能无关的开发建设项目、位于生态红线保护区二级管控区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 2; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 3; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目; 不属于. 4; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 5; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 6; 根据市场准入负面清单（2018版），本项目不属于“禁止准入类”。; 不属于. 根据上表，本项目符合国家和地方产业政策要求，满足园区的相关规划，因此本项目满足金坛区相关产业要求。 综上，本项目建设满足“三线一单”的要求。 7、环保投资 本项目环保投资为40万元，占总投资（1000万元）的4%，详见下表。 表1-9 环保投资估算 名称; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 备注; 进度. 废水; 雨污分流管网、化粪池; 0; 依托; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行. 废气; 冷却器+二级活性炭吸附装置; +15m排气筒（1#）; 20; 新建. 滤芯除尘器; 5. 低氮燃烧器; 10. 固废; 设置一般固废仓库一座和危险废物仓库一间; 3; 新建. 噪声; 减振、隔声设施; 2; 新建. 合计（万元）; 40. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租用江苏欧砻机械设备有限公司2号厂房第二层和部分三号现有闲置厂共2264m2进行生产。该厂房是常州中泽电力设备有限公司《新建年产2000套高、低压电力设备生产线项目》时建设，共建设三栋厂房一座办公楼，基础设施建成后，未进行项目建设，将厂房和办公楼全部租赁给江苏欧砻机械设备有限公司建设《新建年产5000套（台）自动化生产设备项目》使用，该项目主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、VOCs，均按照环保要求进行有效处置并达标排放，江苏欧砻机械设备有限公司项目建成后由于厂内生产布局发生变化，将本项目所租用的2号厂房第二层和3号部分厂房（原环评计划用于机械加工车间）租赁给江苏思耐尔传动科技有限公司使用。该部分厂房目前已闲置，厂房内固废等均清理完毕，该部分厂房未建设过危险废物暂存场所，且近两年内未引起环境污染事故及污染纠纷，厂区内已实现“雨污分流”，废水接管至常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂集中处理，目前项目所在地无遗留环境问题。 2、本项目与常州中泽电力设备有限公司依托关系： 本项目租用江苏欧砻机械设备有限公司现有空置车间进行生产，该厂房建设者为常州中泽电力设备有限公司，常州中泽电力设备有限公司按照“雨污分流”的原则进行建设，设置一个污水接管口和雨水排口。 经与建设单位核实，本项目与其依托关系如下：本项目废水依托常州中泽电力设备有限公司原有污水管网和排污口接入区域污水管网，本项目员工生活污水经常州中泽电力设备有限公司污水管网一起接入市政污水管网，进常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂处理。全厂设一个污水接管口。 常州中泽电力设备有限公司应加强管理，确保厂区废水总排污口各因子可达常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂接管标准要求。若常州中泽电力设备有限公司总排口出现超标排放，由常州中泽电力设备有限公司承担相关责任。 （1）江苏思耐尔传动科技有限公司应确保本项目仅排放员工的生活污水，严禁向排污口倾倒其他废水、废液等。 （2）本项目不增设雨水管网及雨水排口，依托常州中泽电力设备有限公司区已有雨水管网及雨水排口。 （3）本项目供水、供电等基础设施均依托常州中泽电力设备有限公司。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况： 1、地理位置 金坛区地处江苏省南部，位于北纬31°33′42″～31°53′22″，东径119°17′45″～119°44′59″，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。常州至溧水公路东西横贯，镇江至广德公路南北穿越。境内水陆交通便捷，东与常州市武进区相连；西界茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、镇江丹徒区毗邻。全市总面积975.46平方公里，其中陆地面积781.27平方公里，水域面积194.22平方公里。 直溪镇，地处国家卫生城市、国家 环保城市、平原绿化先进市金坛区的西北。镇域总面积106.3平方公里，总人口5.5万人，辖19个行政村和3个居委会。耕地面积5345公顷，水面1675公顷。地形为平原圩区，茅山余脉延伸入境，地势西高东低。主要河流有通济河、简渎河，有天荒湖、鲍塘等湖泊和建昌圩、马山门圩等超万亩圩堤。金坛盐矿主储藏区位于境内，“西气东输”工程大型储气库项目在建。 本项目位于常州市金坛区直溪镇工业园区水南路18号，项目地理位置图见附图一。 2、地形、地貌、地质 地形：平原地区，境内地势平坦，一般田面的高程为8.6m，少量圩田（吴淞零点）为4.6~5.4m。 地貌、地质：金坛区域为南北走向的茅山低山丘陵，其东为长江三角洲西部的冲击湖积平原区。地势为自西向东倾斜。在地质构造上，该地区属于扬子古陆东端的下扬子台褶带。根据地貌形态和岩体工程地质类型等条件分类，金坛经济开发区为硬土地基。 3、气候、气象 金坛区地处北亚热带湿润性季风气候区，气候湿润温和，日照充足，四季分明。夏季受热带或副热带海洋气团影响盛行东东南风，天气炎热，雨量充沛，并且每年在6月中旬至7月中旬因太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交汇于长江中下游，形成一年一度的梅雨季节：冬季受极地大陆气团的影响，盛行北东北风，降雨较少。 4、水文 金坛区区的水系以丹金溧漕河为主，上游接丹阳境内大运河经谏壁通长江，下游向南连长荡湖、滆湖，注入太湖，市区内有通济河、运粮河、社桥河，东有尧塘河、下丘河，南有老鸭河及东、西城河。老城河仅在北部及东南部尚有残留河段，其余均已填没。金坛区区以外还有许多湖泊，主要包括长荡湖、小型湖泊（如钱资荡）、湖荡（如天荒湖）三种。丹金溧漕河、钱资荡、长荡湖为市区地表水水源。 （1）丹金溧漕河：该河为太湖流域地区排洪、引水、航运的骨干河流，北接京杭运河，南入长荡湖，全长66.5公里。丹金溧漕河市区段河面宽60m，底宽20m，航道等级现为五级。2000 年汛期入境水量为6.992亿m，年平均流量为28. 8m*/s，最高洪水水位为6.4m，最低枯水水位为2.12m，常年平均水位为3.49m，市区段全年水质处于IV~ V类。 （2）尧塘河：为丹金溧漕河支流，水面宽32m，平均水深1. 5m，流速0.16m/s，西起丹金溧漕河，东至武进夏溪镇，全长17.3公里，主要功能为工业、农业用水，属于太湖流域湖西水系，水质目标为IV类。 （3）通济河：有名直溪、直里河，通济河总集体面积752平方公里，跨越镇江市句容、丹徒、丹阳。其西北为丘陵山区，东南为平原圩区，地面高差达60余米，属山丘区特性的河道。自丹徒县丁角开始至三岔河入金坛境，经直溪、舍田桥至三里桥与丹金溧漕河相会，金坛区地段全厂25. 88公里。通济河下游分支河道通济河南河，从舍田桥经铜板桥至白龙荡，长11. 06公里。水质目标为IV类。 此外，金坛区以外还有许多湖泊。其中，长荡湖现面积约99平方公里，属金坛境内的水面面积76. 58平方公里（11.49万亩），具有蓄洪、灌溉、养殖之功能，是金坛区的主要湖泊。其次还有钱资荡、南天荒湖等。中小型水库27座，总库容量4347.8万立方米，其中中型水库有茅东水库;小型水库有海底水库、新浮山水库、东进水库、向阳山水库、青龙洞水库和瓦沟水库;其他小型水库共有20座。 5、生态概况 在开发的过程中，金坛十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生动物，野生植被也日趋被人工植被所替代。 出于防洪和通航的需要，区内主要河流丹金溧漕河两岸驳岸硬化程度较高；但尧塘河与下塘河还保持较好的生态环境，两岸沟塘较多，原生植被被保留；开发区内大部分河道中还有鱼、虾等水生动物存在，水生生态较好。 居民小区、学校以及村宅房前屋后亦以绿化环境为目的的种植乔、灌、草以及各种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草从仅有人工饲养的禽畜以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类及各种昆虫等小型动物。 6、土壤与植被 建设项目所在区域上壤类型以发育于黄土状物质的黄泥土为主，土壤的粘土矿物以水云母为主，并有蒙脱土、高岭土等，土壤质地以重壤为主，耕作层有机质含量（2.0~2.15） % ，含氮（0.15~0.2） %，土壤pH为6.5~7.2，粘粒含量约（20~30） %，土质疏松。丘陵坡地分为粘土层和泥灰层。土壤的黏土矿物皆以水云母为主，并有蒙脱石和高岭石等。土壤质地以重壤为主，耕层有机质含量为2.0~2.5%，，土壤酸碱度为中性。主要植被是以马尾松、黑松、杉木为建群种的针叶树林和以麻栎、栓皮栎、 白栎等壳斗科树种为基本建群种的阔叶树林，计有800多个品种。野生动物有豺狗、野兔等70多种；水产品种有草鱼、鲢鱼、鳙鱼等60多种，还有黄鳝、甲鱼、 鳗鱼、青蛙、牛蛙、螃蟹等特种水产。蛇类及其它无脊椎动物资源也十分丰富。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 （1）区域达标判定 为了解项目所在地区的环境质量现状，本项目引用《2018年常州市生态环境状况公报》中环境空气质量数据。本次评价选取2018年作为评价基准年，根据《2018年常州市生态环境状况公报》，项目所在区域环境空气质量汇总见表3-1。 表3-1 环境空气质量汇总一览表 污染物; 年平均指标; 现状浓度 ug/m3; 标准限值 ug/m3; 占标率 %; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 50; 35; 142.8; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.3; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 191; 160; 119.4; 不达标. 2018年常州市环境空气中二氧化硫年均值和一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；二氧化氮、颗粒物、细颗粒物年均值、臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.1倍、0.04倍、0.43倍、0.19倍。项目所在区二氧化氮、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 （2）其他污染物环境质量现状评价: 项目特征污染因子非甲烷总烃引用《江苏五信新材料科技有限公司新建年产200吨防火材料生产线项目、新建2万平米防火板材、2万平米金属防火板生产线项目和新建年产300吨防火及保温材料生产线项目环境监测报告》中环境空气“G1江苏五信新材料科技有限公司项目所在地”点位历史检测数据，报告编号为CQHH180576。检测时间为2018.5.14-2018.5.20。监测数据如下表3-1（检测报告见附件）。 监测数据引用的有效性分析：江苏五信新材料科技有限公司项目所在地位于本目东北侧210米（位于本项目大气评价范围之内），监测时间为2018年5月，在检测有效期内。本项目引用有效。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. G1; 31.7826; 119.4631; 非甲烷总烃; 2018.5.14-2018.5.20; SW; 500. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/ug/m3; 监测浓度范围/ ug/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. G1; 31.7826; 119.4631; 非甲烷总烃; 1小时; 2000; 430~1240; 62; 0; 达标. 由上表可知：评价区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的数值。 （3）区域削减: 根据《常州市环境环境质量报告书（2018 年）》，打好污染防治攻坚战，全面完成省下达的环境质量目标： 坚决打赢蓝天保卫战。以压降PM2.5浓度、增加优良天数为主要目标，强化综合治理，进一步改善大气环境质量。打好柴油货车污染治理攻坚战，确保柴油货车主要污染物排放总量明显下降。深度治理工业大气污染，推进非电行业氮氧化物深度减排和超低排放改造，鼓励燃气机组实施深度脱氮。严格管控各类扬尘，加强道路扬尘综合整治，加强各类建设工地、堆场扬尘控制。加强重点VOCs行业治理，制定出台全市VOCs 名录和重点监管企业名录。推进秸秆机械化还田，切实加强秸秆禁烧管控。控制农业源氨排放，减少化肥使用量。加强重污染天气防范应对，完善重污染天气应急预案，加强环境空气质量预测预报能力建设，细化限产限排等应急管控清单。 《常州市2018年大气污染防治攻坚行动方案》 根据中共常州市委、常州市人民政府印发的《常州市2018年大气污染防治攻坚行动方案》的通知（常发[2018]16号），常州市各有关部门分别开展以下行动： （1）降低燃煤消耗量 狠抓燃煤污染控制。6月30日前完成细化年度煤炭消费总量削减方案，将减煤任务落实到具体项目、分解到具体月份，并认真组织实施，确保超额完成省政府下达的年度煤炭消费总量削减任务。加快推进东部燃机热电联产项目申报和东部片区供热管网建设，通过热网互联互通和清洁能源替代供热，加快推进东部片区燃煤热电整合关停，逐步减少热电企业燃煤锅炉使用。9 月底前停用常州江成投资发展有限公司的燃煤锅炉，年内完成中天钢铁高炉煤气发电三期项目建设，并停用中天钢铁2#燃煤机组；对全市燃煤电厂实施分类限产，已达超低排放的电厂在1-5 月平均产量的基础上限产20%，已达特别排放限值但未超低排放的电厂在1-5月平均产量的基础上限产50%。9月底前全面完成全市燃煤锅炉分类整治任务，其中35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部完成清洁能源替代或拆除；65 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成超低排放改造。未完成整治之前，燃煤锅炉应限产50%以上。逾期不完成的，坚决依法实施停产整治。6月底前完成燃煤窑炉的专项排查工作，9 月底前全面完成燃煤窑炉的清洁能源替代。逾期未完成的，坚决实施停产整治。组织专门力量，加大散煤整治力度，确保禁燃区内禁止销售、使用散煤。严格煤质管理，督促各用煤单位使用优质煤，煤炭硫分须低于0.7%。 （2）加大工业企业污染综合治理力度 ①采取强制减排施。对照年内二氧化硫、氮氧化物、一次PM2.5 和挥发性有机物减排比例分别不低于51%、45%、49%和30%的目标，结合省大气办《关于印发江苏省改善空气环境质量强制污染减排方案的通知》（苏大气办〔2018〕6号）和《市大气办关于公布2018 年度重点管控工业企业名单的通知》（常大气办〔2018〕2号）要求，进一步细化限产、停产企业名单，从7 月起继续实施大气强化管控，对列入名单的污染物排放量大的企业，限产比例不低于50%，省大气办要求的停产整治企业必须严格落实到位。同时根据空气质量改善情况，进一步调整限产比例、停产整治企业名单。对钢铁、水泥、铸造等重点大气污染物排放企业实施错峰生产，错峰生产方案另行制定。限停产企业名单由市经信局牵头，会同各辖市区，环保部门适时调整，报市大气办公布。 ②加强工业烟气污染治理。提升钢铁、水泥、铸造等重点行业大气污染治理水平，10 月底前，钢铁烧结机、水泥熟料生产企业30%的生产线实施脱硫脱硝整治，确保烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别低于10、35、100毫克/立方米。在完成治理任务指前，钢铁、水泥企业在1—5 月平均产量的基础上限产50%；对逾期不完成治理任务的企业，坚决依法予以停产整治。6 月底前完成全市钢压延加工等生产企业煤气发生炉拆除，试试煤改电或天然气等清洁能源改造。 对列入今年大气污染治理重点项目的其它企业，9 月底未完成整治任务的，坚决依法予以停产整治。 ③实施颗粒物无组织排放深度整治。按照省大气办《关于组织实施〈江苏省颗料物无组织排放深度整治方案〉的函》的要求，对火电、水泥、砖瓦、燃煤锅炉企业、铸造、矿山开采等行业开展颗料物无组织排放深度整治，在保证安全生产和工程质量的前提下，除堆场封闭、物料输送等工程量大的项目应在12 月底前完成，其他整治工作必须在9 月底前完成。钢铁行业颗粒物无组织排放深度整治按《关于加快治理钢铁冶炼企业无组织排放大气污染的通知》（苏环办〔2017〕209号）的要求，必须在6月底前完成。 （3）提高城市管理水平 ①加大扬尘污染控制力度。推进建设工地扬尘污染防治，6 月底前出台常州市建设工地扬尘污染管控管理办法，提高建设工地扬尘管理水平。建设工地围挡、施工道路硬化、规模以上建设工地车辆冲洗率及渣土密闭化运输率达100%，规模以上工地设置喷淋、雾炮等晒水抑尘设施。全面推行“绿色施工”，提高装配式建筑在新建筑中的比例。非作业部位裸土和易起尘散装物料堆场全部遮盖。强化物料堆场扬尘整治。提升工业企业、预拌混凝土、预拌砂浆物料堆场扬尘整治水平，实现密闭作业、密闭储存、密闭运输。加强各类工地和堆场巡查，督促加大洒水降尘频次，保持道路整洁、湿润，裸土和散装物料全部采取覆盖措施。 加强港口码头及交通工程场地监管，严格落实扬尘管控措施，加大查处力度。散货码头装卸作业必须采取抑尘措施，堆场建设抑尘设施或封闭储存，运输采取密闭或覆盖措施。对全市预拌混凝土、预拌砂浆、工地、堆场等必须落实各项扬尘治理要求，对达不到扬尘治理要求的，由相关主管部门责令停工整治。 ②加大道路保洁频次。强化道路冲洗保洁，根据空气质量管控等级，及时调整增加冲洗洒水频次。全面实施机械化标准化作业，提高道路机械化清扫率，城市主次干道机械化清扫率达到100%。 ③严格控制面源污染。强化辖市、区政府秸秆禁烧主体责任，加强秸秆综合利用，积极拓展秸秆综合利用渠道，确保全年实现“零火点”，加强秸秆禁烧巡查，对发现火点的镇、街道予以通报。禁止露天焚烧垃圾，落实属地主体责任，进一步加大执法处罚力度。 加强餐饮油烟污染治理，强化执法检查，继续实施餐饮油烟长效管理，9月底前完成重点治理单位治理工作。禁止露天烧烤，餐饮经营单位安装油烟净化在线监控设施和电力监控设施，并与环保部门联网。对未配套安装并正常使用油烟收集处理装置的餐饮企业，坚决停业治理。 加强烟花爆竹禁限放管理。禁止重点管控区内燃放烟花爆竹，7 月底前对2012 年发布的《常州市人民政府关于加强市区烟花爆竹燃放管理的通告》进行修订，扩大禁放区域，实施全年禁放。 （4）加强移动源污染防治 ①加大机动车路检力度。强化随机抽查，将大中型货运车辆尾气超标、散装物料未密闭、车用油品不合格及物料洒漏等违法违章行为作为重要查处内容。每月要在不少于12 个非定点卡口开展一次随机抽查，每次抽查不少于15 辆车。对钢铁、电力、水泥、工地和大型货物集散地等运输量大的进出厂（场）大中型运输车辆进行检查，每月检查不少于5 个厂（场），严查尾气超标、超限超载、车身车轮带泥、抛洒滴漏、覆盖不严等行为。 ②加快老旧车辆淘汰报废。严格执行国家、省有关规定，对达到报废标准的汽车实施强制报废，7 月底前出台老旧汽车淘汰补贴政策，适当调高淘汰报废补贴标准，鼓励车主淘汰报废，加快2008 年1 月1 日前登记注册的汽车淘汰报废。推广新能源汽车，规划布局和建设标准化充换电站等公共设施。 2、地表水环境质量现状 根据《常州市2018年环境质量公报》，常州市“十三五”期间共设置8个“水十条”国考断面，25个“水十条”省考断面。2018年，常州市33个“水十条”断面中有29个断面水质达标，总体达标率为87.9%。33个断面中，III类及以上水质断面20个，占比60.6%；IV类水质断面12个，占比36.4%；V类水质断面1个，占比3.0%；无劣V类水质断面。主要湖库中，滆湖和长荡湖均处于中度富营养化状态，富营养化级别与2017年相同。天目湖（沙河水库）和大溪水库均处于中营养状态，营养状态指数与上年相比均略有降低。 本项目纳污河流为通济河，通济河地表水环境质量现状引用《江苏天翼输送机械有限公司环境影响报告表及大气专项环境质量现状检测报告》中地表水W1、W2点位历史检测数据，在通济河金坛区直溪鑫鑫污水处理厂排污口上游500米处下游1500米处总氮、动植物油、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂和镍的历史数据。检测时间为2018年8月15日~17日，检测报告编号“CQHH181052”。 监测数据详见表3-4（监测报告见附件）。 表3-4 水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 采样地点; 检测项目; 检测结果. 2018年8月15日; 2018年08月16日; 2018年08月17日; Ⅳ类标准. 上午; 下午; 上午; 下午; 上午; 下午. W1金坛区直溪鑫鑫污水处理厂上游500m; 样品状态; 淡绿无嗅; 淡绿无嗅; 淡绿无嗅; 淡绿无嗅; 淡绿无嗅; 淡绿无嗅; /. pH值; 8.02; 7.96; 8.02; 8.02; 8.03; 8.02; 6-9. 化学需氧量; 26; 25; 27; 26; 26; 25; ≤30. 悬浮物; 27; 26; 28; 27; 25; 24; ≤60（参考）. 5.37; 氨氮; 1.22; 1.20; 1.21; 1.26; 1.23; 1.27; ≤1.5. 总磷; 0.211; 0.201; 0.204; 0.202; 0.209; 0.206; ≤0.3. 石油类; 0.22; 0.23; 0.13; 0.16; 0.17; 0.19; ≤0.5. W2金坛区直溪鑫鑫污水处理厂下游1500m; 样品状态; 淡绿无嗅; 淡绿无嗅; 淡绿无嗅; 淡绿无嗅; 淡绿无嗅; 淡绿无嗅; /. pH值; 8.01; 7.96; 7.99; 8.00; 8.05; 7.99; 6-9. 化学需氧量; 25; 25; 28; 26; 25; 25; ≤30. 悬浮物; 24; 24; 22; 23; 22; 25; ≤60（参考）. 氨氮; 1.36; 1.38; 1.34; 1.40; 1.33; 1.35; ≤1.5. 总磷; 0.204; 0.205; 0.231; 0.227; 0.243; 0.229; ≤0.3. 石油类; 0.05; 0.05; 0.04; 0.05; 0.05; 0.05; ≤0.5. 监测数据表明，通济河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。因此，项目地表水评价范围水环境水质良好，达Ⅳ类功能区要求。 3、噪声环境质量现状 本项目委托青山绿水（江苏）检验检测有限公司对项目厂界四周声环境质量现状进行检测，检测编号为：“CQHH200383”监测时间为2020年4月29日--30日。监测数据如下表3-5（检测报告见附件）。 表3-5 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 检测结果. 检测日期：2020年2月24日; 检测日期：2020年2月25日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1（东厂界）; 53.6; 43.9; 53.7; 43.3. N2（南厂界）; 51.9; 43.2; 54.2; 42.8. N3（西厂界）; 54.0; 42.8; 53.5; 43.6. N4（北厂界）; 53.8; 43.3; 53.9; 44.4. 检测期间：天气均为晴，风速2.2~2.6m/s. 项目厂界声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类限值，即：昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据对建设项目周边环境现状的踏勘与调查，建设项目附近无文物保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。详见下表所示。 表3-6 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容（人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. X; Y. 水北村; 31.7920; 119.4583; 居民区; 1200; 二类区; N; 1180. 张地墩; 31.7953; 119.4703; 居民区; 900; 二类区; NE; 1840. 鹤科村; 31.7921; 119.4789; 居民区; 1500; 二类区; NE; 2080. 坞家村; 31.7837; 119.4824; 居民区; 800; 二类区; E; 2030. 玉门; 31.7786; 119.4488; 居民区; 500; 二类区; SW; 490. 滩田村; 31.7812; 119.4479; 居民区; 800; 二类区; W; 1120. 湖西村; 31.7858; 119.4441; 居民区; 1000; 二类区; NW; 1560. 李家村; 31.7949; 119.4319; 居民区; 1000; 二类区; NW; 1750. 表3-7 其他环境要素保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离m; 规模（人）; 环境功能. 地表水 环境; 通济河; NE; 2000; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类. 声环境; 厂区200m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中的二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准》（GBT16297-1996）详解中数值，详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 标准浓度限值; 单位; 标准来由. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 一次; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GBT16297-1996）详解. 2、地表水 项目纳污河流通济河地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其中SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准，标准值见4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 序号; 项 目; Ⅳ类（mg/L）; 标准来源. 1; pH值; 6～9（无量纲）; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅳ类. 2; COD; ≤30. 3; BOD5; ≤6. 4; NH3-N; ≤1.5. 5; TP; ≤0.3. 6; TN; 1.5. 7; 石油类; ≤0.5. 8; SS; ≤60; 参考水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级. 3、声环境 项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区限值。具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类限值; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表9标准；颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准；颗粒物、SO2、NOx排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1“常规大气污染物排放限值”和《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3的要求；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中特别排放限值。详见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 采用标准. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 15; /; 企业边界任何1h大气污染物平均浓度; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 颗粒物; /; /; /; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 烟尘; 20; 15; /; /; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB32/3728-2019和《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》. SO2; 80; 15; /; /; /. NOx; 50; 15; /; /; /. NMHC; /; /; /; 厂界内车间外1米处; 6（1h平均浓度值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20（任意一次浓度值）. 2、废水排放标准 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池收集预处理后达接管标准要求排入市政污水管网，最终汇入常州市直溪鑫鑫污水处理厂集中处理。故污水接管排放执行常州市直溪鑫鑫污水处理厂接管标准，接管要求具体见表4-5。 表4-5 污水接管要求 排放口名称; 标准来源; 污染物指标; 单位; 最高允许浓度. 项目污水排放口; 常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂接管标准; COD; mg/L; 480. SS; 250. NH3-H; 30. TP; 6. TN; 45. 《污水排入城镇下水道水质 标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准; pH; 无量纲; 6.5~9.5. 常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准；具体见表4-6。 表4-6 常州市直溪鑫鑫污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L 序号; 项 目; 浓度; 标准来源. 1; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2中的标准. 2; TP; 0.5. 3; TN; 12（15）*. 4; NH3-H; 4（6）*. 5; SS; 10; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 6; pH; 6~9（无量纲）. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温＜12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值，具体标准值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界噪声排放标准 单位：dB（A） 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废弃物排放标准 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |
| 总量控制 指标 | 1、项目污染物总量排放情况 根据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府38号令）、《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办〔2011〕71号）及《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148号）等有关规定要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN；特征考核因子：SS； 废气：VOCs（以非甲烷总烃计）、颗粒物、SO2、NOx； 固废：工业固体废物排放量。 项目污染物排放量总量详见下表： 表4-8 污染物总量排放一览表 （t/a） 分类; 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 排放量. 废水; 生活污水; 废水量; 600; 0; 600; 600. COD; 0.2400; 0.036; 0.2040; 0.0300. SS; 0.1200; 0.024; 0.0960; 0.0060. NH3-N; 0.0150; 0; 0.0150; 0.0024. TP; 0.0018; 0; 0.0018; 0.0003. TN; 0.0210; 0; 0.0210; 0.0072. 废气; 有组织废气; 颗粒物; 1.627; 1.6; /; 0.027. 非甲烷总烃; 0.029; 0.026; /; 0.003. SO2; 0.012; 0; /; 0.012. NOx; 0.02; 0; /; 0.02. 无组织废气; 颗粒物; 0.03; 0; /; 0.03. 非甲烷总烃; 0.001; 0; /; 0.001. 固废; 生活垃圾; 7.5; 7.5; /; 0. 一般固废; 0.43; 10.5; /; 0. 危险固废; 0.926t/a+10只/a; 0.926t/a+10只/a; /; 0. 2、污染物总量平衡方案 建设单位向金坛区环保局申请总量，污染物排放量应在金坛区内平衡。 |

建设项目工程分析

一、工程分析： 本项目工程分析包括施工期和营运期。 - 施工期 本项目租赁现有厂房，施工期无大型土木工程，仅进行施工装饰，设备安装、调试。施工期较为简单，本次不再重点阐述。 - 营运期 本项目产品为减速器和机械零部件，均为外购成品部件，在厂内喷塑、组装。工艺流程如下： 机壳、成品零部件 喷塑 烘干 组装 入库待售 G1喷塑粉尘 S1 废塑粉 N设备噪声 热源：天然气 G2 固化废气 G3 天然气燃烧废气 N设备噪声 回转驱动、涡轮、卧杆、轴承、油封、机壳、其他部件、机械零部件、润滑脂 S2 废包装桶 S3 含油抹布和手套 图5-1 工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： - 1）喷塑：本项目所购入原料均为加工好的零部件和机壳，无需其他处理，需要喷塑的零部件和机壳可直接进入喷塑线。喷塑过程在喷塑房内进行，位于生产车间二中，粉末喷涂通过采取高压静电喷涂的方式，将涂层材料喷向工件，渗入微孔中，再经烘烤固化处理后，喷涂材料将牢牢嵌入氧化层微孔中，使涂层与基体很难拔离，从而实现喷涂材料对金属构件的长期保护。静电喷涂原理：在喷枪头部金属喷杯和极针接上高压负极，被喷涂工件接地形成正极，使喷枪和工件之间形成一个较强的静电电场。当作为运载气体的压缩空气，将粉末涂料从供粉桶经粉管送到喷枪的喷杯和极针时，由于它接上高压负极产生的电晕放电，在其附近产生了密集的负电荷，是粉末带上负电荷，进入了电场强度很高的静电场，在静电力和运载气体推动力的双重作用下，粉末均匀地飞向接地工件表面形成厚薄均匀的粉层，再加热固化转化为耐久的涂膜。 此工序产污节点为：喷塑粉尘G1、废塑粉S1、设备噪声N。 - 2）固化：固化工序在烘干室中进行，位于生产车间二中，喷粉的半成品在特定温度（200℃）下烘烤使吸附在型材表面上的涂层熔融，排除涂料间隙中气体，逐渐流平、胶化、固化成膜。本项目设置两间烘干室，一间烘干室为电加热，另一间烘干室热源为天然气，为直接加热，天然气产生热风经过烘道直接与被烘干工件接触，产生废气经排气孔收集。 - 此工序产污节点为：固化废气G2、天然气燃烧废气G3、设备噪声N。 3）组装：本项目生产两种减速器，一种为回转式减速器，是由回转驱动、轴承、油封、机壳和其他部件组装而成；另一种为卧杆减速器，是由卧杆、轴承、油封、机壳和其他部件组装而成。机械零部件由所购入的各种零部件组装而成。组装过程中需加入润滑脂，无废润滑脂产生。 本工艺的产污节点为：废包装桶S2、含油抹布和手套S3。 4）入库待售：组装完成后，放入成品区待售。 二、污染因子识别： 运行期： （1）废气: 运行期废气主要为喷塑粉尘G1、固化废气G2、天然气燃烧废气G3。 （2）废水: 本项目运行期无生产废水产生，废水仅为工作人员生活污水。 （3）噪声: 运行期噪声主要为喷枪、风机产生的噪声。 （4）固废: ①运行期的固体废弃物主要为废塑粉S1、废包装桶S2、含油抹布和手套S3、废包装材料、废活性炭； ②员工生产生活过程中产生的生活垃圾。 - 污染工序及源强分析： - 天然气燃烧废气G3 - 本项目设有两间烘干室，其中一间采用天然气加热，产生天然气燃烧废气，本项目天然气使用量为3万m3/a。本项目设置低氮燃烧器降低氮氧化物排放浓度和排放量，天然气燃料产污系数按照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，氮氧化物的产排污系数为18.71千克/万立方米-原料，低氮燃烧器可降低60%以上氮氧化物排放量，因此产排污系数为7.48千克/万立方米-原料，其他污染因子产污系数详见下表。天然气为清洁能源，天然气燃烧废气经15m排气筒（1#）直接排放。由于天然气烘道达到一定温度后会恒温，此时停止燃烧天然气，本项目年烘干时间为2000h，则天然气燃烧时间约为1200h。 表5-1 天然气工业炉产排污系数表 # 原料; # 污染物指标; # 单位; # 产污系数; # 末端治理技术名称; # 排污系数; # 天然气用量 # m3/a; # 产生量（t/a）; # 排放量（t/a）. # 天然气; # 工业废气量; # 标立方米/万立方米-原料; # 136259.17; # 直排; # 136259.17; # 8万; # 41万标立方米/a; # 41万标立方米/a. # 二氧化硫; # 千克/万立方米-原料; # 0.02S①; # 0.02S; # 0.012; # 0.012. # 氮氧化物; # 7.48; # 7.48; # 0.02; # 0.02. # 颗粒物; # 2.4; # 2.4; # 0.007; # 0.007. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 （2）喷塑粉尘G1 本项目喷塑工艺在喷塑房内进行。本项目设置1条手动喷塑线，1条自动喷塑线，共设置两个喷塑房，自动喷塑房设置2把自动往返式喷枪，手动喷塑房设置2把手动喷枪，喷涂工序塑粉附着率约为70%，25%未附着部分收集后进入滤芯回收后再利用，剩余5%喷涂时掉落地面作为固废处置，考虑到喷塑房人员进出，收集效率为98%，滤芯回收效率99%，风量为10000m3/h。喷涂塑粉的使用量为5t/a，考虑到塑粉经滤芯处理后回用，则通过喷枪的塑粉总量为6.6t/a，进入二级回收滤芯式后过滤器处理，尾气由15m（1#）排气筒排放。滤芯回收的塑粉再利用，喷塑粉尘有组织产生量为1.62t/a，有组织排放量为0.02t/a，无组织排放量为0.03t/a。本项目年喷塑时间为1200h。 （3）固化废气G2 本项目固化在烘干室进行，喷塑后部件进行烘干固化，固化产生有机废气非甲烷总烃。根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（中国环境管理干部学院学报，第26卷第6期），固化工序产生的非甲烷总烃约占塑粉量的3‰~6‰，本次项目取6‰。本项目塑粉用量为6t/a，附着在工件上进入固化工序的塑粉约4.62t/a，则固化工序非甲烷总烃产生量为0.03t/a。由于固化过程在烘干室内进行，烘干室为密闭，废气经烘干室排气孔引一根集气管，集气管连接冷却器冷却废气（集气效率以98%计），冷却后的废气进入二级活性炭处理（处理效率90%，风机风量5000m3/h），废气净化器吸附后通过15m（1#）排气筒排放。则固化废气有组织产生量为0.029t/a，有组织排放量为0.003t/a。无组织排放量为0.001t/a，年固化时间为2000h。 塑粉用量核算： 本项目共设1条手动喷塑线和1条自动喷塑线，产品总面积约为5200m2，喷涂厚度0.8mm，塑粉比重按照1.1t/m3计算，则喷塑后附着在产品表面的固体组分总量约为4.58t。本项目手工喷涂使用的塑粉量为5t/a。根据物料平衡，塑粉附着量为4.62t，满足本项目所需塑粉要求。 塑粉5 回用1.6 70%附着4.62 5%废塑粉0.33 25%逸散1.65 滤芯处理回用1.6 有组织排放粉尘0.02 无组织排放粉尘0.03 有组织排放非甲烷总烃0.003 无组织排放非甲烷总烃0.0005 进入二级活性炭0.026 进入产品4.5905 塑粉物料平衡见下图： # 图5-1 塑粉物料平衡图 单位：t/a # 综上，则项目有组织废气产生以及排放情况详见表5-2，无组织废气产生以及排放情况详见表5-3。 表5-2 有组织废气产生及排放情况一览表 排气筒编号; 污染源 名称; 排气量 m3/h; 污染物名称; 产生情况; 治理 措施; 去除率%; 排放情况; 排放源参数. 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 高度 m; 内径 m; 温度. 1#; 天然气燃烧; 400; SO2; 0.012; 0.01; 29.27; 低氮燃烧装置; /; 0.012; 0.01; 0.65; 15; 0.6; 30. NOx; 0.02; 0.017; 48.78; /; 0.02; 0.017; 1.08. 颗粒物; 0.007; 0.006; 17.07; /; 0.027; 0.023; 1.46. 喷塑粉尘; 10000; 颗粒物; 1.62; 1.35; 135; 滤芯除尘器; 99. 固化废气; 5000; 非甲烷总烃; 0.029; 0.024; 2.9; 冷却器+二级活性炭吸附装置; 90; 0.003; 0.003; 0.1. 表5-3 无组织废气产生及排放情况一览表 位置; 污染源; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率 kg/h; 处置措施/效率; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 面源面积m2; 面源高度m. 生产车间二; 喷塑粉尘; 颗粒物; 0.03; 0.025; /; 0.03; 0.025; 864; 9. 固化废气; 非甲烷总烃; 0.001; 0.0005; /; 0.001; 0.0005. （2）废水 ①给水： 本项目用水仅为生活用水。 生活用水：本项目员工50人，年工作300天，本项目不设置食堂、宿舍。根据《给水排水标准规范实施手册》中有关用水指标计算，员工生活用水以50L/d•人计算，则用水量为750m3/a。 ②排水： 本项目排水仅为员工生活污水。 生活污水：生活用水排放系数以0.8计，则生活污水排放量为600m3/a，生活污水水质较为简单，其中COD浓度400mg/L， NH3-N浓度25mg/L，SS浓度200mg/L，TP约3mg/L，TN浓度约35mg/L。经化粪池处理后接管至常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂。本项目水平衡图如下图所示。 本项目水平衡图如下图所示。 150 750 600 600 新鲜水 污水处理厂 化粪池 生活用水 图5-2 水平衡图（m3/a） 本项目水污染物排放情况见下表。 表5-4 建设项目水污染物产生和排放情况表 pH无量纲 废水名称; 污染物; 进水; 处理措施; 去除率（%）; 出水; 接管标准. 进水浓度mg/L; 进水量 t/a; 出水浓度mg/L; 出水量t/a. 生活污水600 m3/a; COD; 400; 0.2400; 化粪池; 15; 340; 0.2040; 480. SS; 200; 0.1200; 20; 160; 0.0960; 250. NH3-N; 25; 0.0150; 0; 25; 0.0150; 30. TP; 3; 0.0018; 0; 3; 0.0018; 6. TN; 35; 0.0210; 0; 35; 0.0210; 45. 由上表可见，本项目的生活污水经过化粪池处理后水质可满足常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求，可以纳入常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理进行处理。 （3）噪声 本项目噪声源主要为喷枪、风机等设备运行噪声，产生情况详见下表。 表5-5 噪声源情况一览表 设备名称; 所在位置; 源强dB（A）; 数量（台/套）; 降噪措施. 喷枪; 生产车间; 75; 4; 隔声、减振. 风机; 90; 3; 隔声. 以上设备噪声值较大，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。建议项目建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治： ①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗。尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 （4）固废 建设项目固废包括废塑粉S1、废包装桶S2、含油抹布和手套S3、废包装材料、废活性炭和员工生活垃圾。（本项目滤芯除尘器收集粉尘回用于生产，因此不定义为固废） ①废塑粉 根据塑粉物料平衡，本项目废塑粉产生量约为0.33t/a，外售塑粉厂家。 ②废包装材料 本项目原料为袋装或纸箱装，原料拆包过程会产生废包装材料，产生量约为0.1t/a，外售废品回收站。 ③含油抹布和手套 本项目设备中加入润滑脂时，会产生少量的含油抹布和手套，每年按2kg/人计，则废抹布的产生量约为0.1t/a。 根据《国家危险废物名录》（2016年8月1号）中的“危险废物豁免管理清单”中第9条，废弃的含油抹布、劳保用品（危废代码为HW49 900-041-49）全过程不按照危险废物管理，混入生活垃圾处理，委托环卫部门清运。 ④废包装桶 本项目润滑脂为桶装，使用量为200kg/a，规格为20kg/桶，废包装桶产生量为10只/a，为危险废物，废活性炭危险废物类别为HW49，危险废物代码为900-041-49，危险废物特性为“T/In”。委托有资质单位处置。 ⑤废活性炭 本项目采用“二级活性炭吸附装置”处理有机废气，处理效率约为90%。活性炭吸附有机废气量：0.029-0.003=0.026t/a，根据《上海市工业固定源挥发性有机物治理技术指引》（上海市环境保护局、上海市环境科学研究院，2013.07），活性炭吸附VOCs的饱和吸附容量约20-40%wt，本项目活性炭吸附量取0.33g有机废气/g活性炭。则废活性炭产生量约为有机废气吸附量的4倍，则活性炭理论用量0.078t/a，废活性炭理论产生量为0.104t/a。本项目设置两级活性炭，活性炭总填充量为40kg，活性炭每半年更换一次，则活性炭使用量为0.8t/a，废活性炭实际产生量0.826t/a（包含活性碳量0.8t/a和吸附VOCs的量0.026t/a），废活性炭危险废物类别为HW49，危险废物代码为900-041-49，危险废物特性为“T/In”。委托有资质单位处置。 ⑥生活垃圾 项目定员50人，厂区不提供食宿，职工生活垃圾以0.5kg/d•人计，年工作300天，则职工生活垃圾产生量为7.5t/a，属于一般固废，经收集后由环卫部门清运处置。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）对项目产生的固体废物进行判定。本项目固体废物产生情况汇总表见表5-6，固体废物产生量及处置方式具体见表5-7，固体废物分析结果汇总见表5-8。 表5-6 本项目固废产生情况汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 鉴别依据. 1; 废塑粉; 生产过程; 固态; 环氧树脂; 0.33; √; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 废包装材料; 固态; 纸壳、塑料袋; 0.1; √. 3; 含油抹布和手套; 固态; 润滑脂; 0.1; √. 4; 废包装桶; 固态; 润滑脂; 10只/a; √. 5; 废活性炭; 固态; 有机废气; 0.826; √. 6; 生活垃圾; 员工日常生活; 固态; 果皮、纸等; 7.5; √. 表5-7 本项目固体废物分析结果汇总一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 危险性鉴别方法. 1; 废塑粉; 生产过程; 固态; 环氧树脂; —; —; —; 0.33; 《国家危险废物名录》（2016年修订）. 2; 废包装材料; 固态; 纸壳、塑料袋; —; —; —; 0.1. 3; 含油抹布和手套; 固态; 润滑脂; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1. 4; 废包装桶; 固态; 润滑脂; T/In; HW49; 900-041-49; 10只/a. 5; 废活性炭; 固态; 有机废气; T/In; HW49; 900-041-49; 0.826. 6; 生活垃圾; 固态; 果皮、纸等; —; —; —; 7.5. 表5-8 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式; 利用处置单位. 1; 废塑粉; 生产过程; 一般工业固体废物; —; 0.33; 外售处置; 物资回收单位. 2; 废包装材料; —; 0.1. 3; 含油抹布和手套; 危险废物; 900-041-49; 0.1; 混入生活垃圾，委托环卫部门清运; 有资质单位. 4; 废包装桶; 900-041-49; 10只/a; 委外处置. 5; 废活性炭; 900-041-49; 0.826. 6; 生活垃圾; 员工日常生活; 生活垃圾; —; 7.5; 环卫部门清运; 环卫部门.

四、污染防治措施： 1、废水防治措施 （1）厂区排水体制 本项目排水实施“雨污分流”，依托租赁区现有雨污管网，雨水经雨水管网收集后，排入当地市政雨水管网，最终汇入通济河；生活污水经化粪池处理后依托常州中泽电力设备有限公司污水总排口接管至市政污水管网，最终排入常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂集中处理，尾水排入通济河。 （2）废水接管可行性分析 本项目生活污水经化粪池收集预处理后通过常州中泽电力设备有限公司污水总排口接管至市政污水管网，最终排入常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂；接管排放的污水量共计600t/a，接管水质为COD：340mg/L、SS：160mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：3mg/L、总氮：35mg/L，可达到常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂接管要求。即：COD≤480mg/L、SS≤250mg/L、氨氮≤30 mg/L、TP≤6mg/L、TN≤45mg/L。 目前项目所在地污水管网已经铺设到位，从工程角度上，项目污水具备接管可行性。 污水处理厂处理负荷和处理工艺可行性分析： 常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂位于金坛区直溪镇直溪工业区张地墩，占地13485. 6m2，服务范围主要为直溪镇区、直溪工业园、朱林镇，覆盖面积约40平方公里，服务人口约7.3万人。直溪鑫鑫污水处理厂规划总处理规模为1.0万m3 /d，分两期建设（每期0.5万m3 /d）。一期工程项目于2007年获得‘原金坛市环境保护局’批复，并于2008年8月投产运行。一期提标改造工程项目于2010年9月获得原金坛市环境保护局批复（坛环审100178号），主要采用水解+A2/O处理工艺，并于2012年3月通过竣工环保验收（坛环验（2012）6号）。二期工程项目于2018年6月11日获得常州市环境保护局批复（常金环审〔2018〕1号），主要采用水解+A-A2/O处理工艺，目前已建成投入运行。该污水处理厂尾水中各污染因子达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32 /1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后经中心河最终排入通济河。 建设项目位于常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂的服务范围内，且项目所在 地的污水管网已铺设到位，同时，本项目废水排放量约2t/d，占常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂处理量比例极小，因此，本项目职工生活污水接管至常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂集中处理可行。 （3）排污口规范化设置 本项目雨水、污水排放依托常州中泽电力设备有限公司现有雨水排放口、污水接管口，不另行设置。常州中泽电力设备有限公司区现有雨水排放口、污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规综合以上分析，本项目生活污水排入区域污水管网，接管进常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂集中处理，能够得到及时有效处理，水质、水量均在处理能力内，接管进常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂可行、可靠。 2、废气治理措施 本项目天然气经低氮燃烧装置然后产生废气经15m（1#）排气筒排放；喷塑粉尘经滤芯除尘器处理后经15m（1#）排气筒排放；固化废气经“冷却器+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m（1#）排气筒排放。 （1）废气处理装置简介 ①低氮燃烧装置：低氮燃烧设备主要是利用导流板、空气分级和烟气再循环等设计控制高温氮氧化物，从而达到烟气再循环，降低氧气进入氮氧化物生成反应的可能性。空气分级技术控制炉温和化学环境，从而降低氮氧化物的生成。 工程经验中低氮燃烧器可降低60%以上氮氧化物排放，本项目氮氧化物排放可满足《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3的要求。 ②滤芯除尘器： 滤芯除尘器是以滤芯作为过滤元件所组成的除尘器。含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。滤筒式过滤器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。阻力达到某一规定值时进行清灰，清灰完毕后又恢复过滤状态。 ③二级活性炭：活性炭吸附主要依靠其自身的多孔结构，多孔结构可以大大提高其比表面积，增加与吸附底物的接触面积，从而达到吸附分离的目的，这种吸附为物理吸附，主要依靠范德华力、诱导力等结合。 物理吸附过程可分为以下几个步骤：（a）污染气体通过吸附边界层，污染气体的分子可能被吸附，也可能被从活性炭表面带走，这取决于该成分在载气和边界层中气体里的浓度差值，该值决定着吸附的强弱。当污染空气通过活性炭时，一些有害气体的浓度差值很大，所以被吸附下来，而空气中的固有成分由于浓度差基本为零，所以正常通过，而一些颗粒（如烟尘）由于过大，直接被留在大孔和中孔中。当有害气体的浓度差为零时，活性炭失效，需重新活化。（b）被吸附的分子向微孔扩散。（c）该分子被牢牢的绑扎在吸附剂表面。 根据《明锋包装材料（太仓）有限公司新建塑料制品项目三同时竣工验收报告》可知，明锋包装材料（太仓）有限公司非甲烷总烃采用单级活性炭吸附装置处理，单级活性炭吸附效率可达79.2%以上。因此本项目采用二级活性炭吸附装置，有机废气处理效率可高于90%。可满足《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》处理要求。 （3）排气筒设置合理性分析 本项目设置1根15米高排气筒，排气筒按废气性质及成分进行区别设置，不同类型排气筒单独设置，其合理性分析如下： ①高度合理性分析： 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒的高度应遵守排放速率标准值、新建污染物的排气筒一般不能低于15米。本项目排气筒高度为15米，污染物排放速率满足相关要求，因此本项目排气筒高度设置可行。 本项目1#排气筒高度为15m，排气筒高度高于周边200m范围内建筑物5m以上，根据大气预测分析，污染因子在相应的预测模式下，厂界均能达标，对周围大气环境质量影响不大。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 要求，排气筒的高度应遵守排放速率标准值，建设项目设置排气筒高度均能满足排放速率标准要求；新建污染物的排气筒一般不能低于15m，建设项目设置的排气筒高度为15m并设置了采样平台及采样孔。 ②数量合理性分析： 排气筒的设置数量应严格按照车间和工段分布来布置，按照“分类收集处理，统一排放”的原则布置。各排气筒布置应综合考虑废气合并处理的适应性、风量大小、排气筒检修对生产装置带来的影响大小等因素。本项目废气主要为有颗粒物和非甲烷总烃，同时工艺相距较近，因此本项目设置1根排气筒对废气统一收集，收集合理。 - ③风量合理性分析： 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）第5.3.5节“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”的通用技术要求。考虑活性炭吸附效果和废气的停留时间，本项目排气筒1#排放速度约为15.13m/s，符合相关要求。 ④位置合理性分析： 建设项目排气筒紧邻生产车间的外围，有效的减少的管道的长度，因此位置设置合理。 此外，建设单位排气筒应设置采样平台及采样孔工监测所用。综上，本项目排气筒设置合理。 3、固废防治措施 （1）危险固体废物 1）危险废物处置方式： 本项目危险废物为废包装桶、废活性炭，收集暂存后委托有资质单位处置，含有抹布和手套混入生活垃圾，委托环卫部门清运。 2）贮存场所（设施）污染防治措施 厂区应设置1个危险废物仓库对危险固废进行安全暂存，建筑面积约为10m2。危险废物仓库基本情况详见下表。 表5-9 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 固体废物名称; 贮存场所; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t/a）; 贮存周期. 1; 废包装桶; 危险废物仓库; HW49; 900-041-49; 10只/a; 2; 堆存; 10只/a; 半年. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.826; 1; 袋装; 0.826; 半年. 由上表可知，本项目危险废物暂存需要3m2，其他可作为过道、间隔等所用。项目设置10m2的危险废物仓库足够本项目使用，本环评对建设单位提出以下要求： 危险废物仓库必须按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）的要求进行设置，并做到以下几点： 危废暂存场地必须按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）的要求及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，进行设置，并做到以下几点： ①危险废物堆要做到危险废物堆要做到“六防”，即：防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐蚀、防盗； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ④危废暂存场地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ⑤废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ⑥废物贮存设施必须按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场（GB15562.2－1995）》和危险废物识别标识设置规范设置标志；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据； ⑦用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑧企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。 ⑨危险废物转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定，确保危险废物安全处置，防止二次污染。 3）多种危险废物合并存放安全可行性分析 本项目危废有废包装桶、废活性炭，危废安全贮存过程如下所述： A：废包装桶：具有毒性或易燃性，密封存放，分类贮存于危废暂存场所； B：废活性炭：具有毒性或感染性，置于专用编织袋中密封存放，分类贮存于危废暂存场所。 本项目设有危废识别标志，盛装危险废物的容器粘贴标签，根据《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》“必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置”要求，该危废暂存场设置了泄露液体收集装置，并定期通风，因此，本项目危险废物安全贮存方式可行。 4）运输过程的污染防治措施 危险废物运输必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点： ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ②危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令〔2015年〕第9号）、JT617以及JT618执行。 ③运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 ④危险废物公路运输时，运输车辆按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 ⑤危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备； 装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志； 危险废物装卸区应设置隔离设施。 5）危废管理要求 ①建立危险废物污染防洽责任制度、内部管理制度和应对危险废物污染的防洽措施；建立危废管理图表，有危废管理领导小组及分工；建立岗位责任制度，企业主要领导、主管领导、主管部门、主管人员、各生产单位主管人员及各生产班组（员工）在危废管理工作方面的岗位职责和责任；建立安全操作规程，企业产生危险废物工艺环节安全操作的有关规定及要求；建立了责任制，负责人明确、责任清晰，负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。 - ②在生产装置区装设监控系统，对进出危险货物的储存、处置设施进行持续检测和控制。 - ③制定危险废物管理计划，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰；报环保部门备案；及时申报了重大改变。 ④对可能存在挥发性废气的危险废物进行密封处置（如：漆渣装入袋中密封存储等），定期对危废仓库进行通风。 ⑤建设单位应按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）的要求加强危废管理。主要包括危险废物申报登记、信息公开、完善危险废物收集体系、规范危险废物贮存设施、强化危险废物转移管理等。 - 一般固体废物 本项目一般固废为废塑粉、废包装材料，外售相关单位；本项目在生产车间内设置一般固废仓库1处，建筑面积10m2，一般固废仓库需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单要求。具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （3）生活垃圾 员工生活垃圾（含含油抹布和手套）由环卫部门定期清运，可得到有效处置。 5.4、噪声 建设项目高噪声设备主要为喷枪、风机等设备，单台设备噪声源强约75～90dB（A）。建设单位拟采取以下降噪措施： ①合理布局 在车间总图布置中尽可能将高噪声布置在生产车间中间，尽可能使噪声源远离厂界，以减轻对外界环境的影响。 ②加强建筑物隔声措施 有效利用了建筑隔声，并对墙体加装隔声、吸声材料等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施。 ③设备减振、隔声 在高噪声设备与地基之间进行减振处理，噪声源强较高的安装减振底座。 ④强化生产管理 提高员工环保意识，规范员工操作；确保各类噪声防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 从以上的分析可知：项目采取以上降噪措施后并经过距离衰减后，降噪效果可达到30dB（A）左右。 （5）项目污染物汇总表 表5-10 项目污染物汇总表 单位（t/a） 分类; 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 排放量. 废水; 生活污水; 废水量; 600; 0; 600; 600. COD; 0.2400; 0.036; 0.2040; 0.0300. SS; 0.1200; 0.024; 0.0960; 0.0060. NH3-N; 0.0150; 0; 0.0150; 0.0024. TP; 0.0018; 0; 0.0018; 0.0003. TN; 0.0210; 0; 0.0210; 0.0072. 废气; 有组织废气; 颗粒物; 1.627; 1.6; /; 0.027. 非甲烷总烃; 0.029; 0.026; /; 0.003. SO2; 0.012; 0; /; 0.012. NOx; 0.02; 0; /; 0.02. 无组织废气; 颗粒物; 0.03; 0; /; 0.03. 非甲烷总烃; 0.001; 0; /; 0.001. 固废; 生活垃圾; 7.5; 7.5; /; 0. 一般固废; 0.43; 10.5; /; 0. 危险固废; 0.926t/a+10只/a; 0.926t/a+10只/a; /; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织（1#） | -- | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
|  |  | 颗粒物 | 130.36 | 1.627 | 1.46 | 0.027 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.9 | 0.029 | 0.1 | 0.003 |
|  |  | SO2 | 0.01 | 0.12 | 0.65 | 0.012 |
|  |  | NOx | 48.78 | 0.02 | 1.08 | 0.02 |
|  | 无组织（生产车间） | -- | kg/h | t/a | kg/h | t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.025 | 0.03 | 0.025 | 0.03 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 600m3/a | -- | mg/L | t/a | mg/L | t/a |
|  |  | COD | 400 | 0.2400 | 340 | 0.2040 |
|  |  | SS | 220 | 0.1200 | 160 | 0.0960 |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.0150 | 25 | 0.0150 |
|  |  | TP | 3 | 0.0018 | 3 | 0.0018 |
|  |  | TN | 35 | 0.0210 | 35 | 0.0210 |
| 固废 | 废塑粉 | 生产过程 | 0.33t/a |  | 0 |  |
|  | 废包装材料 |  | 0.1t/a |  | 0 |  |
|  | 含油抹布和手套 |  | 0.1t/a |  | 0 |  |
|  | 废包装桶 |  | 10只/a |  | 0 |  |
|  | 废活性炭 |  | 0.826t/a |  | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 职工生活 | 7.5t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声设备为喷枪、风机等设备，经减振、隔声与距离衰减后，在经过隔声减振等措施和距离衰减之后，项目运营期噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。对环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 无 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本项目施工期仅涉及施工装饰，设备安装、调试。施工期较为简单，施工周期短，对环境影响较小，本次不再重点阐述。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）项目废气达标排放情况： 本项目废气经处理后，颗粒物排放浓度为1.46mg/m3＜20mg/m3，SO2排放浓度为0.65mg/m3＜80mg/m3，NOx的排放浓度为1.08＜50mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1“常规大气污染物排放限值”和《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3的要求；非甲烷总烃的排放浓度为0.1mg/m3＜60mg/m3满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准。 （2）影响预测 ①评价因子和评价标准筛选 根据本项目特点以及工程分析内容，本项目评价因子为SO2、NOx、颗粒物（PM10）和非甲烷总烃。本项目评价因子和评价标准表详见下表： 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/μg/m3; 标准来源. 颗粒物（PM10）; 1小时平均; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中的二级标准. SO2; 1小时平均; 500. NOx; 1小时平均; 250. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准》（GBT16297-1996）详解. ②源强 项目废气源强见下表7-2、7-3。 表7-2 项目污染源参数（点源） 名称; 排气筒底部中心坐标; 高度/m; 内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y; 颗粒物; 非甲烷总烃. 1#; 119.4595; 31.7804; 15; 0.46; 15.05; 30; 6000; 连续; 0.023; 0.003. SO2; NOx. 0.01; 0.017. 表7-3 项目污染源参数（面源） 名称; 面源起点坐标; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 颗粒物; 非甲烷总烃. 生产车间二; 119.4595; 31.7804; 48; 18; -5; 9; 6000; 连续; 0.025; 0.0005. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定及要求，采用AERSCREEN模型对项目废气进行预测。 表 7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项）; 56万. 最高环境温度/℃; 38.9. 最低环境温度/℃; -12.5. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 平均湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否√. 地形数据分辨率/m; -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□ 否√. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. ④评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表 7-5 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. ⑤预测结果 废气正常工况下排放废气预测结果详见表7-6和表7-7。预测结果汇总表详见表7-8。 表7-6 有组织排放最大地面浓度及占标率表 下风向距离D/m; SO2（排气筒1#）; NOx排气筒1#）; 颗粒物（排气筒1#）; 非甲烷总烃（排气筒1#）. Ci浓度值ug/m3; Pi占标率%; Ci浓度值ug/m3; Pi占标率%; Ci浓度值ug/m3; Pi占标率%; Ci浓度值ug/m3; Pi占标率%. 10; 0.02; 0.00; 0.04; 0.02; 0.05; 0.01; 0.01; 0.00. 25; 0.17; 0.03; 0.29; 0.15; 0.39; 0.09; 0.05; 0.00. 50; 1.02; 0.20; 1.73; 0.87; 2.34; 0.52; 0.31; 0.02. 75; 1.71; 0.34; 2.90; 1.45; 3.92; 0.87; 0.51; 0.03. 100; 1.91; 0.38; 3.25; 1.62; 4.39; 0.98; 0.57; 0.03. 101; 1.91; 0.38; 3.25; 1.62; 4.39; 0.98; 0.57; 0.03. 125; 1.83; 0.37; 3.11; 1.55; 4.21; 0.93; 0.55; 0.03. 150; 1.67; 0.33; 2.83; 1.42; 3.83; 0.85; 0.50; 0.02. 175; 1.49; 0.30; 2.54; 1.27; 3.44; 0.76; 0.45; 0.02. 200; 1.34; 0.27; 2.27; 1.14; 3.07; 0.68; 0.40; 0.02. 225; 1.20; 0.24; 2.04; 1.02; 2.76; 0.61; 0.36; 0.02. 250; 1.08; 0.22; 1.83; 0.92; 2.48; 0.55; 0.32; 0.02. 275; 0.98; 0.20; 1.66; 0.83; 2.24; 0.50; 0.29; 0.01. 300; 0.89; 0.18; 1.51; 0.75; 2.04; 0.45; 0.27; 0.01. 325; 0.81; 0.16; 1.38; 0.69; 1.87; 0.41; 0.24; 0.01. 350; 0.75; 0.15; 1.27; 0.63; 1.71; 0.38; 0.22; 0.01. 375; 0.69; 0.14; 1.17; 0.58; 1.58; 0.35; 0.21; 0.01. 400; 0.64; 0.13; 1.08; 0.54; 1.46; 0.33; 0.19; 0.01. 425; 0.59; 0.12; 1.01; 0.50; 1.36; 0.30; 0.18; 0.01. 450; 0.55; 0.11; 0.94; 0.47; 1.27; 0.28; 0.17; 0.01. 475; 0.52; 0.10; 0.88; 0.44; 1.19; 0.26; 0.15; 0.01. 500; 0.48; 0.10; 0.82; 0.41; 1.11; 0.25; 0.15; 0.01. 525; 0.46; 0.09; 0.77; 0.39; 1.05; 0.23; 0.14; 0.01. 550; 0.43; 0.09; 0.73; 0.36; 0.99; 0.22; 0.13; 0.01. 575; 0.41; 0.08; 0.69; 0.34; 0.93; 0.21; 0.12; 0.01. 600; 0.38; 0.08; 0.65; 0.33; 0.88; 0.20; 0.12; 0.01. 625; 0.36; 0.07; 0.62; 0.31; 0.84; 0.19; 0.11; 0.01. 650; 0.35; 0.07; 0.59; 0.29; 0.80; 0.18; 0.10; 0.01. 675; 0.33; 0.07; 0.56; 0.28; 0.76; 0.17; 0.10; <0.01. 700; 0.31; 0.06; 0.54; 0.27; 0.72; 0.16; 0.09; <0.01. 725; 0.30; 0.06; 0.51; 0.26; 0.69; 0.15; 0.09; <0.01. 750; 0.29; 0.06; 0.49; 0.24; 0.66; 0.15; 0.09; <0.01. 775; 0.28; 0.06; 0.47; 0.23; 0.63; 0.14; 0.08; <0.01. 800; 0.26; 0.05; 0.45; 0.22; 0.61; 0.14; 0.08; <0.01. 825; 0.25; 0.05; 0.43; 0.22; 0.58; 0.13; 0.08; <0.01. 850; 0.24; 0.05; 0.41; 0.21; 0.56; 0.12; 0.07; <0.01. 875; 0.23; 0.05; 0.40; 0.20; 0.54; 0.12; 0.07; <0.01. 900; 0.23; 0.05; 0.38; 0.19; 0.52; 0.12; 0.07; <0.01. 925; 0.22; 0.04; 0.37; 0.19; 0.50; 0.11; 0.07; <0.01. 950; 0.21; 0.04; 0.36; 0.18; 0.48; 0.11; 0.06; <0.01. 975; 0.20; 0.04; 0.35; 0.17; 0.47; 0.10; 0.06; <0.01. 1000; 0.20; 0.04; 0.33; 0.17; 0.45; 0.10; 0.06; <0.01. 1500; 0.11; 0.02; 0.19; 0.09; 0.26; 0.06; 0.03; <0.01. 2000; 0.08; 0.02; 0.13; 0.06; 0.17; 0.04; 0.02; <0.01. 2500; 0.06; 0.01; 0.10; 0.05; 0.13; 0.03; 0.02; <0.01. 最大地面浓度; 1.02; 0.20; 1.73; 0.87; 2.34; 0.52; 0.31; 0.02. D10%，m; /; /; /; /; /; /; /; /. 表7-7 无组织生产车间最大地面浓度及占标率表 下风向距离D/m; 颗粒物（生产车间）; 非甲烷总烃（生产车间）. Ci浓度值ug/m3; Pi占标率%; Ci浓度值ug/m3; Pi占标率%. 10; 6.46; 1.43; 0.13; 0.01. 25; 9.29; 2.06; 0.19; 0.01. 40; 10.28; 2.28; 0.21; 0.01. 50; 10.13; 2.25; 0.20; 0.01. 75; 9.24; 2.05; 0.19; 0.01. 100; 8.54; 1.90; 0.17; 0.01. 125; 7.69; 1.71; 0.15; 0.01. 150; 6.85; 1.52; 0.14; 0.01. 175; 6.10; 1.36; 0.12; 0.01. 200; 5.46; 1.21; 0.11; 0.01. 225; 4.90; 1.09; 0.10; <0.01. 250; 4.43; 0.98; 0.09; <0.01. 275; 4.02; 0.89; 0.08; <0.01. 300; 3.68; 0.82; 0.07; <0.01. 325; 3.37; 0.75; 0.07; <0.01. 350; 3.11; 0.69; 0.06; <0.01. 375; 2.87; 0.64; 0.06; <0.01. 400; 2.67; 0.59; 0.05; <0.01. 425; 2.49; 0.55; 0.05; <0.01. 450; 2.33; 0.52; 0.05; <0.01. 475; 2.20; 0.49; 0.04; <0.01. 500; 2.07; 0.46; 0.04; <0.01. 525; 1.95; 0.43; 0.04; <0.01. 550; 1.84; 0.41; 0.04; <0.01. 575; 1.74; 0.39; 0.03; <0.01. 600; 1.65; 0.37; 0.03; <0.01. 625; 1.57; 0.35; 0.03; <0.01. 650; 1.50; 0.33; 0.03; <0.01. 675; 1.43; 0.32; 0.03; <0.01. 700; 1.36; 0.30; 0.03; <0.01. 725; 1.30; 0.29; 0.03; <0.01. 750; 1.25; 0.28; 0.03; <0.01. 775; 1.20; 0.27; 0.02; <0.01. 800; 1.15; 0.26; 0.02; <0.01. 825; 1.11; 0.25; 0.02; <0.01. 850; 1.06; 0.24; 0.02; <0.01. 875; 1.02; 0.23; 0.02; <0.01. 900; 0.99; 0.22; 0.02; <0.01. 925; 0.95; 0.21; 0.02; <0.01. 950; 0.92; 0.20; 0.02; <0.01. 975; 0.89; 0.20; 0.02; <0.01. 1000; 0.86; 0.19; 0.02; <0.01. 1500; 0.51; 0.11; 0.01; <0.01. 2000; 0.36; 0.08; 0.01; <0.01. 2500; 0.30; 0.06; <0.01; <0.01. 最大地面浓度; 10.28; 2.28; 0.21; 0.01. D10%，m; /; /; /; /. 表7-8 项目排放污染物预测结果 污染源; 污染因子; 最大落地浓度μg/m3; 最大落地浓度距离m; 评价标准 μg/m3; 占标率%; D10%; 推荐评价等级. 1#; 颗粒物; 2.34; 101; 450; 0.52; /; 三级. 非甲烷总烃; 0.31; 101; 2000; 0.02; /; 三级. SO2; 1.02; 101; 500; 0.20; /; 三级. NOx; 1.73; 101; 250; 0.87; /; 三级. 生产车间; 颗粒物; 10.28; 40; 450; 2.28; /; 二级. 非甲烷总烃; 0.21; 40; 2000; 0.01; /; 三级. 由上表可知，本项目评价等级应为二级，项目各废气污染因子最大落地浓度占标率均小于10%，占标率较小，对周边环境影响可接受，不需要进一步预测。 （3）污染物排放量核算 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 主要污染防治措施; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 1#; 颗粒物; 滤芯除尘器; 1.46; 0.023; 0.027. 非甲烷总烃; 冷却器+二级活性炭吸附装置; 0.1; 0.003; 0.003. SO2; /; 0.65; 0.01; 0.012. NOx; 低氮燃烧装置; 1.08; 0.017; 0.02. 一般排 放口合计; 颗粒物; 0.027. 非甲烷总烃; 0.003. SO2; 0.012. NOx; 0.02. 有组织排放总计. 有组织 排放总计; 颗粒物; 0.027. 非甲烷总烃; 0.003. SO2; 0.012. NOx; 0.02. 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产车间; 喷塑; 颗粒物; 车间排风系统; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 1.0; 0.03. 固化; 非甲烷总体; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 4.0; 0.001. 无组织排放总计. 一般排放口合计（t/a）; 颗粒物; 0.03. 非甲烷总烃; 0.001. 表7-11 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.057. 2; 非甲烷总烃; 0.004. 3; SO2; 0.012. 4; NOx; 0.02. - （4）大气、卫生防护距离 - 大气防护距离 - 根据《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ2.2-2018）》要求，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。 表7-12 大气防护距离计算结果表 污染物 名称; 污染源位置; 排放速率 kg/h; 质量 标准 μg/m3; 面源 面积 m2; 面源 高度 m; 环境防护距离m. 颗粒物; 生产车间二; 0.004; 450; 64m×36m=1400; 9; 无超标点. 非甲烷总体; 0.015; 1200; 无超标点. 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）超出GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则需要与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm—为标准浓度限值（mg/m3）； Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）； r—为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L—为工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 表7-13 本项目卫生防护距离计算结果表 源强; 污染物; 计算结果m; 卫生防护距离m. 生产车间二; 非甲烷总烃; 0.004; 50. 颗粒物; 0.062; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91），污染源所在位置若含有两种及以上有害气体为同一级别，须将卫生防护距离提升一级，本项目卫生防护距离为从生产车间边界外延100m。 目前该卫生防护距离内无敏感点，同时要求未来不得在本项目卫生防护距离内新建居民住宅、医院、学校等敏感点。具体项目卫生防护距离范围见图3周围概况图。 综上，本项目对大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 （1）评价等级判定 本项目建设未涉及地表水域，项目排水仅为生活污水，生活污水依托常州中泽电力设备有限公司总排口排入化粪池预处理后接管市政污水管网，最终排入常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂集中处理，达标后排入通济河。 因此判定本项目为水污染影响型建设项目，评价等级为三级B。 废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见下表： 表7-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP、TN; 排放至常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂; 连续排放，流量稳定; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是√ 否□; √企业总排 （雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 （车间或车间处理系统排放口. （2）废水达标行分析 本项目排放废水为生活污水，废水量为600t/a，经化粪池处理后排放浓度约为COD：340mg/L、SS：160mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：3mg/L、TN：35 mg/L，满足常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂接管要求。 表7-15 本项目废水排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值 mg/L. 1; DW001; COD; 常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂接管 标准要求; 480. 2; SS; 250. 3; 氨氮; 30. 4; TP; 6. 5; TN; 45. 表7-16 废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 119.4595; 31.7804; 0.06; 排放至常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂处理; 连续排放，流量稳定; /; 常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂厂; COD; 50. 2; SS; 10. 3; 氨氮; 4. 4; TP; 0.5. 5; TN; 12. 常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准。 项目废水排放情况详见下表。 表7-17 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 340; 6.8×10-4; 0.2040. 2; SS; 160; 3.2×10-4; 0.0960. 3; 氨氮; 25; 5×10-5; 0.0150. 4; TP; 3; 6×10-6; 0.0018. 5; TN; 35; 7×10-5; 0.0210. 全厂排放口合计; COD; 0.2040. SS; 0.0960. 氨氮; 0.0150. TP; 0.0018. TN; 0.0210. 综上，项目纳污河流满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，且项目废水经化粪池处理后可满足污水处理厂接管标准。引用常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。 3、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目主要高噪声设备为切割机、剪板机、折弯机等，噪声值在75~90dB（A）之间。 （2）预测模式 ① 声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq g）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB（A）； T —预测计算的时间段，s； ti— i声源在T 时段内的运行时间，s。 ② 预测点的预测等效声级（L eq ）计算公式 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； L eqb — 预测点的背景值，dB（A） ③ 户外声传播衰减计算 a.户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点 r0处的倍频带（用 63Hz 到8KHz 的 8 个标称倍频带中心频率）声压级Lp（r0）和计算出参考点（r0）和预测点（r）处之间的户外声传播衰减后，预测点 8 个倍频带声压级可用下式计算： b.预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级（LA（r））。 式中：L Pi （r）—预测点（r）处，第i 倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的 A计权网络修正值，dB。 （3）预测结果及评价 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。各声源与预测点间的距离表7-18，项目厂界噪声影响预测值详见表7-19。 表7-18 产噪车间与厂界的距离 声源位置; 噪声源; 降噪后源强; 数量（台/套）; 东厂界 m; 南厂界 m; 西厂界 m; 北厂界 m. 生产车间; 表5-5中声源; 65.04; 7; 7; 55; 75; 55. 表7-19 项目厂界噪声影响预测一览表（单位：dB（A）） 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 昼间; 48.13; 30.23; 27.54; 30.23. 背景值; 昼间; 53.70; 54.20; 43.60; 44.40. 叠加值; 昼间; 54.76; 54.22; 43.71; 44.56. 注：本项目夜间不生产，因此本次仅预测昼间的叠加值；现状背景值选监测最大值。 根据上表可知，在采取相应的隔声减振措施后，本项目营运时噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值（即昼间≤65dB（A））。因此，在采取相应措施后，本项目营运期对周边声环境影响较小。 4、固废影响分析 （1）固体废物产生以及处置 建设项目固废包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。一般固废主要为废塑粉、废包装材料，外售相关单位；危险废物主要为废包装桶、废活性炭，委托有资质单位处置；生活垃圾（含含油抹布和手套）委托环卫部门清运。 本项目设有一般固废仓库一处（建筑面积为10m2）和危险废物仓库一间（建筑面积为10m2）。 - （2）固体废物环境管理 - 企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立有关转移管理的相关规定、人员培训考核制度、档案管理制度、全过程管理制度等。 - 环境监测：项目危险废物委托处置，不自行利用。 - 环境管理：建设单位应进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 - 企业应规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，贮存场所应按照要求张贴标识。 - 固体废物环境影响分析 - 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏的，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的生活垃圾、一般固废通过外卖、环卫清运方式处置或利用；危险固废委托有资质单位处置，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 因此，项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。 - 固体废物污染防治措施分析 项目建成运营后项目固废分类处置。一般废物由企业分类收集后外售综合利用；危险废物收集后委托有资质单位处置，生活垃圾（含含有抹布和手套）由环卫部门统一清运；金坛地区危险废物处置单位统计情况见下表。 表7-20金坛地区危险废物处置单位及处置能力 序号; 危险废物处置单位名称; 地址; 许可证号; 经营类别; 许可数量（t/a）. 1; 常州市金坛金东环保工程有限公司; 金坛区华兴路88号; JSCZ0413OOD013-1; 预处理废矿物油（HW08）3000吨/年、处置、利用油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）14000吨/年; 17000. 2; 常州菲纳斯能源科技有限公司; 金坛区中兴路89号; JSCZ0413OOD026-2; 处置、利用废润滑油（HW08，900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-214-08、900-217-08、900-249-08）60000吨/年; 60000. 3; 常州普达环保清洗有限公司; 金坛经济开发区汇贤北路1号; JSCZ0413OOD027-1; 清洗处置含〔废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、含醚废物（HW40）〕 废包装桶(HW49)59万只/年（其中200L包装桶46万只/年、1000L包装桶（IBC吨桶）13万只/年）; 59万只/年. 4; 常州润克环保科技有限公司; 金坛区经济开发区东康路101号; JS0482OOI550; 回转窑焚烧处置医药废物HW02、废药物药品HW03、农药废物HW04、木材防腐剂废物HW05、废有机溶剂与含有机溶剂废物HW06、废矿物油与含矿物油废物HW08、油/水、烃/水混合物或乳化液HW09、精（蒸）馏残渣HW11、染料及涂料废物HW12、有机树脂类废物HW13、新化学物质废物HW14、感光材料废物HW16、有机氰化物废物HW38、含酚废物HW39、含醚废物HW40、含有机卤化物废物HW45、其他废物HW49，合计10000吨/年，热解炉焚烧处置废有机溶剂与含有机溶剂废物HW06共计2500吨/年; 12500. 本项目待处置的危险废物主要为废包装桶（HW49）、废活性炭（HW49），对照金坛地区现有危险废物处置单位的经营类别及许可处理能力，本项目各类危险废物均在金坛地区现有危险废物处置单位的处置范围内，即本项目各类危险废物可实现在金坛区域内处置。 综合上述，项目各项固体废物均能得到经妥善处理，对当地环境影响较小。 5、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水》HJ610－2016评价工作等级划分依据附录A：“I金属制品53、金属制品加工制造”，本项目属于IV类项目，项目评价区域没有集中式饮用水水源，敏感程度为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中4.1，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响评价 本项目属于污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）进行评价等级判定。 1）占地面积 本项目占地面积2264m2≤5hm2，占地规模属于小型。 2）建设项目所在地周边土壤环境敏感程度分级表及如下 表7-21 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于直溪镇工业园区，建设项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区等其他土壤环境敏感目标，因此本项目所在地周边土壤环境属于不敏感地区。 3）项目类别判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目制造业中其他类，属于III类项目； 4）项目评价等级判定 根据土壤环境影响评价项目类别，占地规模与敏感程度进行判定，具体判定标准详见下表： 表7-22 污染影响型评价工作等级分级表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. - 表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据上表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 综上所述，本项目运营过程中，对土壤环境影响较小。 - 7、环境风险评价 （1）评价依据 1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B及 《危险化学品重大危险源辨识》（GB1828-2018），本项目风险物质主要为润滑脂，桶装，最大存储量0.1t。 2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中突发环境事件风险物质其临界量，标准规定的临界量见下表。 表7-23 项目主要危险物质的储量及临界量 风险物质; 储存位置; 储存方式; 实际贮存量; 临界量; Q值. 润滑脂; 原料库; 桶装; 0.1t; 2500t; 0.00004. 表7-24 企业Q值划分一览表 序号; 企业突发环境事件风险物质数量与临界量比值Q; 企业突发环境事件风险物质数量与临界量比值水平. 1; Q＜1; Q0. 2; 1≤Q＜10; Q1. 3; 10≤Q＜100; Q2. 4; Q≥100; Q3. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中相关内容： 本项目Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。 3）评价等级 #### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)分级判据，项目风险等级详见下表。 表7-25 风险评价工作等级划分表 环境分险潜势; Ⅵ、Ⅵ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，确定本项目风险评价做简单分析。 （2）环境敏感目标概况 #### 根据建设项目周边环境概况，本项目周边主要环境敏感目标详见下表： 表7-26 环境风险主要保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容（人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. X; Y. 水北村; 31.7920; 119.4583; 居民区; 1200; 二类区; N; 1180. 张地墩; 31.7953; 119.4703; 居民区; 900; 二类区; NE; 1840. 鹤科村; 31.7921; 119.4789; 居民区; 1500; 二类区; NE; 2080. 坞家村; 31.7837; 119.4824; 居民区; 800; 二类区; E; 2030. 玉门; 31.7786; 119.4488; 居民区; 500; 二类区; SW; 490. 滩田村; 31.7812; 119.4479; 居民区; 800; 二类区; W; 1120. 湖西村; 31.7858; 119.4441; 居民区; 1000; 二类区; NW; 1560. 李家村; 31.7949; 119.4319; 居民区; 1000; 二类区; NW; 1750. （3）环境风险识别 #### ①物质风险识别 #### 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B.1中表1“突发环境事件风险物质及临界量”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），经过筛选、评估，项目所涉及的主要物质为润滑脂。 #### ②主要危险物质分布情况，可能影响环境的途径 表7-27 厂区生产过程危险性分析一览表 序号; 危险物质; 分布情况; 产生事故模式; 影响环境的途径. 1; 润滑脂; 原料库; 泄漏; 进入地表水、土壤、地下水. 2; 粉尘、有机废气; 生产车间二; 环保设施故障; 进入大气环境. 3; 粉尘; 生产车间二; 火灾爆炸; 进入大气、地表水、土壤、地下水. （4）环境风险分析 1）大气环境： 废气处理装置发生故障时（以废气处理装置完全失效，废气处理效率为0计）导致废气未经处理直接排向大气环境，加大对大气环境的影响。 2）地表水环境： 本项目园区雨污分流，雨水直接排入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理后接管至金坛区第二污水处理厂深度处理。事故状态下，生活污水、消防水及润滑脂泄露可能会直接进入地表水环境，污染地表水。 3）地下水环境： ①事故状态下，生活污水、消防水可能会直接进入地下水环境，污染地下水。 ②事故状态下，润滑脂泄露可能会影响地下水环境。 4）土壤环境 ①事故状态下，生活污水、消防水可能会直接进入地下水环境，污染土壤环境。 ②事故状态下，润滑脂泄露可能会影响土壤环境。 （5）环境风险防范措施及应急要求 - 环境风险防范措施 - ①泄漏事故 - 泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目应主要采取以下预防措施： - Ⅰ、在危险废物暂存区、危险品仓库等所在区域设置防渗漏的地基并设置围堰（混凝土），以确保任何物质的冒溢能被回收，从而防止地下水环境污染。 - Ⅱ、经常检查管道和润滑脂包装桶泄漏情况，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。 - Ⅲ、项目涉及原料及产品采用公路运输，运输主要依赖于社会运输力量和接发货企业自运的运输方式，确保物料运输的稳定和安全。 - ②废气处理装置 - 为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 - a建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施和设备的正常运行。 b应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。 c对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 d活性炭吸附装置对废气进行处理后，应定期对活性炭进行更换，并设置备用的活性炭吸附装置，以便于废气的有效处理。 e废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 f活性炭吸附装置产生的废活性炭应妥善保存，避免过滤介质、活性炭接触明火和高温设备而引发的火灾及其次伴生环境风险事故。 g加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解接触化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 h事故发生时的行动计划应当制定一个当事故发生时的必须采取哪些行动的计划。这种行动计划应该得到地方紧急事故服务部门（例如消防、救护、交通以及公安等有关负责部门）的同意，并向他们提供有关有毒有害物质危害的资料，还需定期进行演习以检查行动计划的效果。 ③火灾爆炸事故 粉尘与空气混合达到一定比例时，遇明火，发生粉尘爆炸。因此建设单位应当做好防范措施。为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；厂区配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 厂区设置一套火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮及声光报警器等组成。当本工程各装置区内发生火灾时，以便控制室的工作人员对火灾现场情况做相应的处理。 设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 - 突发事故对策和应急预案 - 当发生火灾爆炸等事故后，由公司应急救援领导小组根据事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，若为一般事故，只需启动一级应急救援相关程序，由现场值班的专职、兼职消防人员以及操作人员组成一级应急队伍，开展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，由公司经理以及专业人员组成，并根据事故现场抢险救援的需要，在专职和兼职应急救援人员的基础上，组建各抢险救援、医疗救护、警戒、通讯、信息发布等专业队伍，全面投入应急救援行动中。 - 公司应根据下表的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。应急对策和预案的内容及要求如下表： 表7-28 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产区、贮存区、环境保护目标等. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急检测、防护措施、器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 7; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 8; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 9; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 本项目总图布置符合《建筑设计防火规范》(2006版)GB50016-2006的有关规定。根据现场勘査结果，本项目生产车间切实做到通风、防晒、防火、防爆，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。该项目设置了基本的消防及火灾报警系统。 建议建设单位应采用严格的国际通用的安全防范体系，完善现有的管理规程、作业规章和应急计划，预警和应急裝置，在出现预警情况时能及时处理，消除事故隐患，发生事故时有相应的安全应急措施，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识。通过上述风险控制对策，本项目可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人民生命财产的损失。

# 环境管理与监测计划

环境管理 1、环境管理机构人员职责 根据国家相关法律法规，拟建项目投入运营后设置环保机构，负责运营期环境管理，并设置专职负责人一名。 建设单位配备1名具有环保专业知识的工程技术人员专职或兼职负责环境保护管理工作，其主要职责是： ①对工程范围内的环境保护工作实行统一监督管理，贯彻执行国家和地方的有关环保法规和标准； ②建立各种管理制度，并经常检查督促； ③编制环境保护规划和计划； ④搞好环境教育，提高工作人员的素质； ⑤控制污染物排放，维护环保设施正常运转； ⑥协同环保部门解答和处理公众提出的意见和问题等； ⑦与政府环境保护机构密切配合，接受各级政府环境保护机构的检查与指导； ⑧监督建设单位执行“三同时”规定的情况，使环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，以确保有效的控制污染； ⑨做好考核与环境统计工作。 2、排污口规范化 项目投入运营后，建设单位需依据《排污口规范化政治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）相关要求设置规范化排污口。 （1）排污口立标要求 ①依据国建标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的相关规定，设置环境保护图形标识，标明排放单位，排放口编号，污染物种类等。 ②排放口（源）及固体废物贮存场所使用国家环保部门统一制作和监制的环境保护图形标志牌，标志牌应位于醒目处，并长久保留。其中，噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处，设置高度一般为环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。 （2）排污口建档要求 ①使用由国家环境保护部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写相关内容。 ②登记证一览表中的标志牌的编号与标志牌辅助标志上的编号相一致。 （3）排污口管理要求 ①规范化整治排污口的有关设施，将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。 ② 排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的兼、专职人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。 环境保护图形标志 在厂区的废水排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表8-1，环境保护图形标志的形状及颜色见表8-2。 表8-1 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名 称; 功 能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固 体废物; 表示一般固体废物贮存、 处置场. /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 表8-2 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形 状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 3、污染物排放清单及信息公开 （1）污染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表： 表8-3 本项目污染物排放清单表 序号; 污染源; 污染物名称; 产生浓度及产生量; 治理措施; 排放浓度及排放量. 1; 废气; 1#; 颗粒物; 130.36mg/m3; 1.627t/a; 滤芯除尘器; 1.46mg/m3; 0.027t/a. 非甲烷总烃; 2.9mg/m3; 0.029t/a; 冷却器+二级活性炭吸附装置; 0.1mg/m3; 0.003t/a. SO2; 0.01mg/m3; 0.12t/a; /; 0.65mg/m3; 0.012t/a. NOx; 48.78mg/m3; 0.02t/a; 低氮燃烧装置; 1.08mg/m3; 0.02t/a. 生产车间; 颗粒物; 0.025kg/h; 0.03t/a; /; 0.025kg/h; 0.03t/a. 非甲烷总烃; 0.0005kg/h; 0.001t/a; /; 0.0005kg/h; 0.001t/a. 2; 废水; 生活污水; 污水量; 600t/a; 化粪池; 600t/a（接管）. COD; 400mg/L，0.2400t/a; 340mg/L，0.2040t/a. SS; 200mg/L，0.1200t/a; 160mg/L，0.0960t/a. NH3-N; 25mg/L，0.0150t/a; 25mg/L，0.0150t/a. TP; 3mg/L，0.0018t/a; 3mg/L，0.0018t/a. TN; 35mg/L，0.0210t/a; 35mg/L，0.0210t/a. 3; 固废; 生活设施; 生活垃圾; 7.5t/a; 由环卫部门清运; 0. 生产过程; 废塑粉; 0.33; 外售处置; 0. 废包装材料; 0.1; 0. 含油抹布和手套; 0.1; 混入生活垃圾委托环卫部门清运; 0. 废包装桶; 10只/a; 委托有资质单位处置; 0. 废活性炭; 0.826; 0. （2）信息公开 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的相关要求，企业应当及时准确地公开企业环境信息，本项目环境信息公开的内容见下表。 表8-4 环境信息公开一览表 序号; 信息公开内容. 1; 企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效。. 2; 企业年度资源消耗总量。. 3; 企业排放污染物种类、数量、浓度和去向。. 4; 企业环保投资和环境技术开发情况。. 5; 企业环保设施的建设和运行情况。. 6; 企业在生产过程中产生废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况。. 7; 企业自愿公开其他环境信息。. 监测计划 1、竣工验收监测 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： ①各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件。 ②按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 ③各废气采样监测。监测因子为：非甲烷总烃。监测项目为废气无组织排放浓度，排放速率。 ④厂区总排口处取样监测。监测因子为：水量、pH、COD、SS、氨氮、TP、TN等。 ⑤厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。 ⑥是否实现“雨污分流”，在雨水排口取样监测，监测因子为：水量、pH、COD、SS、氨氮、TP等。 ⑦固体废物处理情况。 ⑧污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内，各排污口是否设置规范化。 2、污染源监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），污染源监测以排污单位自行监测为主。企业应成立相应部门，定期完成自行监测任务，若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测。项目环境监测计划见表8-5。 表8-5 项目环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 1#排气筒进口、出口; 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx; 1次/年. 在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置进行监测; NMHC; 1次/年. 废水; 总排口; 废水量、pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 1次/年. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度. 本项目雨水、污水排放依托厂区现有雨、污排口，不另设雨水、污水排放口。厂区现有雨水、污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织废气 | 排气筒1# | 非甲烷总烃 | “冷却器+二级活性炭吸附装置”吸附处理后通过15米高排气筒（1#）排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准 |
|  |  |  | 颗粒物 | 滤芯除尘器 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1“常规大气污染物排放限值”和《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3的要求 |
|  |  |  | SO2 | / |  |
|  |  |  | NOx | 低氮燃烧装置 |  |
|  | 无组织废气 | 生产车间二 | 颗粒物 | 车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9相关标准 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 厂界：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 车间外：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 600t/a | 员工日常生活 | COD | 生活污水经“化粪池”预处理达接管要求后通依托常州中泽电力设备有限公司污水排口接入市政污水管网，最终排入常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂 | 废水经处理后达常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂接管限值 |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |
|  |  |  | TN |  |  |
| 固 废 | 生产过程 |  | 废塑粉 | 外售相关单位 | 均得到有效的处理及处置，固废零排放。 |
|  |  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  |  | 含油抹布和手套 | 混入生活垃圾，委托有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废包装桶 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 员工日常生活 |  | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 本项目主要高噪声设备为喷枪、风机等生产设备，经减振、隔声与距离衰减后对可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准值要求。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果：/ |  |  |  |  |  |

结论与建议

| 1、项目概况 江苏思耐尔传动科技有限公司拟投资1000万元，租赁江苏欧砻机械设备有限公司闲置厂房用于建设“新建机械零部件生产项目”，占地面积2264m2。项目投产后，可年产减速器20万台、其他机械零部件20万套。 本项目已于2019年11月13日取得江苏省金坛区发展和改革委员会《新建机械零部件生产项目》（坛发改备【2019】162号），项目编号为2019-320413-34-03-562245。 2、选址合理性与产业政策相符性分析 本项目为C3499 其他未列明通用设备制造业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日开始施行），本项目不属于其限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目，根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发〔2013〕9号），《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号）附件3《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业〔2013〕183号，2013年3月15日），本项目不属于目录中的限制类、禁止类和淘汰类，属于允许类建设项目。综上，本项目的建设符合相关产业政策要求。 本项目厂区位于常州市金坛区直溪镇工业园区水南路18号，根据土地证，地类（用途）为工业用地。项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目，且项目周边范围内无矿床、文物古迹和军事设施达到环保准入、投入强度、消防安全等相关规定，因此，本项目选址合理。 综上，本项目符合国家、地方产业政策，符合相关环保法规，项目选址符合区域总体规划。 3、污染物产生及达标排放情况 （1）废气 本项目天然气经低氮燃烧装置然后产生废气经15m（1#）排气筒排放；喷塑粉尘经滤芯除尘器处理后经15m（1#）排气筒排放；固化废气经“冷却器+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m（1#）排气筒排放。企业拟通过以下措施进行控制：加强车间通风，加强生产管理，增加员工意识，规范操作，确保无组织排放废气厂界达标。颗粒物、SO2、NOx排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1“常规大气污染物排放限值”和《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3的要求；非甲烷总烃和无组织排放颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相应标准；车间外无组织排放VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准。 （2）废水 本项目废水仅为生活污水，废水量为600t/a，经化粪池处理后通过常州中泽电力设备有限公司现有污水总排口接入市政污水管网，进入常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂集中处理，达标后排入通济河。 经处理后项目废水排放浓度约为COD：340mg/L、SS：160mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：3mg/L、总氮：35mg/L，满足常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂接管要求（COD≤480mg/L、SS≤250mg/L、氨氮≤30mg/L、总磷≤6mg/L、总氮≤45mg/L）。 常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准。 （3）噪声 本项目主要高噪声设备为喷枪、风机等生产设备，项目采取了隔声、减振措施，噪声可以得到较大的削减，项目厂界声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类限值，即：昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。 （4）固废 建设项目固废包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。本项目一般固废为废塑粉、废包装材料，外售相关单位；危险废物有废包装桶、废活性炭委托有资质单位处置；生活垃圾（含含有抹布和手套）委托环卫部门清运。 本项目设有一般固废仓库一处（建筑面积为10m2）和危险废物仓库一间（建筑面积为10m2）。 可见本项目产生的固体废物能够得到有效的处理和利用，对周围环境影响较小，固体废物防治措施可行。 4、环境影响分析： （1）大气环境影响分析 本项目大气环境为非达标区，但常州市已经全面启动保留燃煤小热电的超低排放改造，完成35吨/时（含）以下燃煤锅炉淘汰。印刷包装、集装箱等7 个行业完成低VOCs原料替代及全过程综合整治工作，对二氧化氮、颗粒物、细颗粒物、VOCs等的区域削减。经预测，本项目污染物最大小时浓度占标率远远小于100%。因此，项目建成后对大气环境影响是可以接受的。 （2）地表水环境影响分析： 本项目运行期仅有生活污水排放，项目纳污河流满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，且废水经化粪池处理后可满足污水处理厂接管标准。引用常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。 （3）声环境影响分析： 本项目高噪设备采取了隔声、减振措施，噪声可以得到较大的削减，叠加现状值后项目厂界声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类限值，即：昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。因此本次评价认为本项目对声环境影响是可以接受的。 （4）固体废物环境影响分析： 项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，因此固体废物对周边环境影响是可以接受的。 5、环境质量现状及本项目对环境的影响程度 建设项目所在区域通济河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）中IV类标准要求，现状水质良好；2018 年常州市区二氧化氮、臭氧、可吸入颗粒物和细颗粒物的评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准，项目所在区域为不达标区。根据大气环境质量达标规划，大气环境质量状况可以得到进一步改善；项目各厂界昼间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境区环境噪声限值要求，环境噪声现状良好。本项目各项污染物经治理后对环境造成的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，从对环境质量影响分析项目可行。 6、总量控制结论 本项目产生的生活污水经化粪池处理后，接入常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂集中处理。 废水接管考核量：废水量：600m3/a，COD：0.2040t/a；悬浮物：0.0960t/a；氨氮0.0150t/a；总磷：0.0018t/a、总氮：0.0210t/a。水污染物总量纳入常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂内。 经污水处理厂处理后的终排量为：废水量600m3/a；COD：0.0300t/a；悬浮物：0.0060t/a；氨氮：0.0024t/a；总磷：0.0003t/a、总氮：0.0072t/a。 大气污染物：本企业废气颗粒物有组织排放量为0.027t/a，需申请总量控制0.027t/a；非甲烷总烃有组织排放量为0.003t/a，需申请总量控制0.003t/a；SO2有组织排放量为0.012t/a，需申请总量控制0.012t/a；NOx有组织排放量为0.02t/a，需申请总量控制0.02t/a。其总量在金坛区境内平衡。 7、“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，项目建成后，建设单位自主验收，验收清单如下表9-1。 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 项目名称; 新建机械零部件生产项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间. 废气; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 冷却器+二级活性炭吸附装置; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相应标准; 与建设项目同时设计 、 同时施工 、 同时投入运行. 颗粒物; 滤芯除尘器; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1“常规大气污染物排放限值”和《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3的要求. SO2; /. NOx; 低氮燃烧装置. 生产车间; 颗粒物; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 非甲烷总烃; /; 厂界：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 车间外：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 废水; 生活污水; pH、COD、SS、氨氮、总磷; 化粪池（依托），600t/a; 达常州市金坛区直溪鑫鑫污水处理厂接管限值. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 厂房隔声、消声、减振基础，降噪30dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区对应标准限值. 固废; 危险固废; 废活性炭、废包装桶、含油抹布和手套; 危险固废暂存场，10m2; 分类贮存，有效处置. 一般固废; 废塑粉、废包装材料; 一般固废暂存场，10m2. 员工生活; 生活垃圾; 环卫清运7.5t/a. 总量平衡具体方案; 废气申请量为颗粒物≤0.027t/a、非甲烷总烃≤0.003t/a、SO2≤0.012t/a、NOx≤0.02t/a。废水排放总量（接管考核量）≤600t/a，水污染物排放总量COD≤0.2040t/a、SS≤0.0960t/a、氨氮≤0.0150t/a、总磷≤0.0018t/a、总氮≤0.0210t/a；最终排入外环境的水污染物总量为COD≤0.0300t/a、SS≤0.0060t/a、氨氮≤0.0024t/a、总磷≤0.0003t/a、总氮≤0.0072t/a，纳入常州金坛区直溪鑫鑫污水处理厂总量范围内。固废：固废排放总量为零。. 防护距离设置; 以以生产车间为边界设置100m卫生防护距离. 大气防护距离设置; 无需设置大气环境防护距离. 事故应急措施; 做好仓库、生产车间的环境风险管理、风险应急物质配备，定期进行应急演练. 环境管理与环境监测; 设立专门的环保机构并对全公司日常环境行为进行有效管理，执行环境监测计划，做好危废管理台账记录. 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址与当地规划相符，各项污染物能够实现达标排放，对环境的影响可以接受，不会造成区域环境功能的改变，因此从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，在拟建地建设是可行的。 二、建议与要求 （1） 落实环保设施的建设，确保污染物达标排放。 （2） 企业应当实行环保目标厂长经理负责制，项目法人应对项目环保工作总负责，把企业的环境保护工作列入生产管理中去，并且在生产中加以检查和落实，确保上述环保措施的真正落实执行，保证污染物达标排放。 （3） 加强生产管理，选用较先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。 （4） 加强企业管理的同时，应注意对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附图、附件、附表： 附图： 附图一 本项目地理位置示意图 附图二 本项目周围环境概况示意图 附图三 本项目生产车间平面布置图 附件： 附件一 备案 附件二 环评合同 附件三 检测报告 附件四 营业执照 附件五 法人身份证正 附件六 土地证 附件七 租赁协议 附件八 检测报告公示截图 附件九 环评报告公示截图 附件十 建设单位承诺书 附件十一 建设单位环评单位承诺函 附件十二 声明确认单 附件十三 危废承诺书 附件十四 委托书 附件十五 房东承诺 附表： 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表 附表3建设项目基础信息表 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价 - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |