常州南顺油脂有限公司

年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：常州南顺油脂有限公司

编制单位：南京昊晟环保科技有限公司

二〇二一年十二月

建设单位法人代表：梁玄博

编制单位法人代表：王文娟

项目负责人：蒋经理

填表人：魏佑根

| 建设单位：常州南顺油脂有限公司 | 编制单位：南京昊晟环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18115482290 | 电话：025-87793182 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：213200 | 邮编：210000 |
| 地址：常州市金坛区金沙大道1106号 | 地址：南京市徐庄软件园研发三区E1幢 |

- 表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 常州南顺油脂有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 常州市金坛区金沙大道1106号 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 奶油、起酥油 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 奶油 |  | 14300 t/a |  |  |  |
|  | 起酥油 |  | 17957 t/a |  |  |  |
| 实际生产能力 | 奶油 |  | 14300 t/a |  |  |  |
|  | 起酥油 |  | 17957 t/a |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年5月 | 开工建设时间 |  | 2020年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年10月起 | 验收现场监测时间 |  | 2021年12月 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 常州市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 |  | 南京昊晟环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 常州南顺油脂有限公司 | 环保设施施工单位 |  | 常州南顺油脂有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 10000万 | 环保投资总概算 |  | 200万 | 比例 | 2% |
| 实际总概算 | 10000万 | 环保投资 |  | 210万 | 比例 | 2.1% |
| 验收监测依据 | 1、国家级法律、法规及文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号），2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席﹝2000﹞32号令，2018年10月26日修订并实施）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令﹝2008﹞第87号），2017年6月27日修订； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日修订并实施； （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日颁布，自2017年10月1日起施行）； （8）《国家危险废物名录（2021年版）》； （9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）； （10）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》(苏环办﹝2021﹞122号）； （11）《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函﹝2020﹞688号）。 2、地方级法律、法规及文件 （1）《江苏省环境保护条例》（2018年11月23日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过）； （2）《江苏省大气污染防治条例》（2018年修正）； （3）《江苏省环境噪声污染防治条例》（根据2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议《关于修改〈江苏省大气污染防治条例〉等十六件地方性法规的决定》第二次修正）； （4）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发﹝2020﹞1号）； （5）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控﹝1997﹞122号）； （6）《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省人民政府令﹝1993﹞第38号）； （7）《关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规﹝2012﹞2号，2012年8月）； （8）《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发﹝2018﹞74号）； （9）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）； （10）《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办﹝2019﹞149号）。 3、建设项目竣工环境保护要求技术规范 （1）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函﹝2017﹞1235号）； （2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； （3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办﹝2015﹞113号）； （4）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评﹝2017﹞4号）； （5）《建设项目环境保护设施竣工验收监测办法》（试行）2000年2月24日。 4、监测规范 （1）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； （2）《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》。 5、建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 （1）《常州南顺油脂有限公司年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目环境影响报告表》（2020年5月）； （2）《市生态环境局关于<常州南顺油脂有限公司年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目环境影响报告表建设项目环境影响报告表>的批复》（常州市生态环境局，常金环告审﹝2020﹞7号，2020年5月29日）。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、质量标准 1、大气环境质量标准 根据《常州市环境功能区划》（常政办[2017]160号），本项目位于二类环境空气质量功能区，本项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，NH3、H2S和VOCs执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。具体见下表。 表1-1 评价因子及评价标准表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. TVOC; 8小时平均; 0.6; mg/m3; 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值. 氨; 1h平均; 0.2. 硫化氢; 1h平均; 0.01. 2、地表水环境质量标准 项目附近地表水体丹金溧漕河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其中SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准，标准值见4-2。 表1-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 项目; Ⅳ类（mg/L）; 标准来源. 1; pH值; 6～9（无量纲）; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅳ类. 2; COD; ≤30. 3; BOD5; ≤6. 4; NH3-N; ≤1.5. 5; TP; ≤0.5. 6; 石油类; ≤0.5. 7; SS; ≤60; 参考水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级. 3、声环境质量标准 根据《常州市市区声环境功能区划（2017）》（苏政发[2017]161号），项目所在区域声环境功能为3类，据此确定区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类声环境功能区对应标准限值（4a类（东厂界距离G233国道50米））。 表1-3 声环境质量标准 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 4a类; 70; 55. 二、排放标准 1、废气排放标准 （1）锅炉废气 天然气燃烧产生的烟尘（以颗粒物计）、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中规定的要求；NOX排放浓度限值根据《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中的要求，对现有的天然气锅炉进行低氮改造，氮氧化物排放限值为50mg/m3。具体排放标准详见表1-4。 表1-4 大气污染物排放执行标准 执行标准; 表号级别; 排气筒 高度m; 指标; 标准限值mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 燃气锅炉; 15; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 20. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 50. 注：燃气锅炉氮氧化物排放限值参照《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中燃气锅炉的限值。 （2）实验室废气 实验室产生的有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）表1中的标准。 表1-5 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 排气筒高度 （m）; 允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 1; 非甲烷总烃; 60; 15; 3.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）. （3）无组织废气 本项目无组织废气包括上料过程中产生的粉尘，实验室未被收集的有机废气以及污水处理站产生的臭气（以氨气和硫化氢计）。 表1-6 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 无组织排放厂界监控点浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 1; 颗粒物; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）. 2; 非甲烷总烃; 4.0. 3; 氨; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准. 4; 硫化氢; 2.0. （4）厂区内VOCs 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）表2的数值，具体见表1-7。 表1-7 厂区内有机废气无组织排放限值 （单位mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. VOCs; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目产生的废水主要为员工生活污水、软水制备废水、定期排污水、RO纯水制备尾水、检测室清洗废水和内部CIP清洗废水。生活污水经化粪池处理后与软水制备废水、定期排污水、RO纯水制备尾水、冷却塔浓水合流，CIP清洗废水（不含氮、磷）与地面、罐区清洗经厂区自建污水处理设施处理后，经市政污水管网排入指前镇污水处理厂处理，达标尾水排入丹金溧漕河。具体如下表。 表1-8 污水接管标准 单位：除pH外为mg/L 项目; 污水接管标准. pH; 6～9. 化学需氧量; 450. 悬浮物; 350. 氨氮; 40. 总磷; 8. 总氮; 60. 动植物油; 100. 生化需氧量; 180. 采用标准; 指前镇污水处理厂接管限值. 指前污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准；具体见下表。 表1-9 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，除pH外 序号; 项 目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; 动植物油; ≤1. 3; BOD5; ≤10. 4; COD; ≤50; 《太湖地区镇污水处. 5厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2中的标准; 氨氮; ≤4（6）*. 6; SS; ≤10. 7; TP; ≤0.5. 8; TN; ≤15. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类、4类（东厂界）标准，具体标准值见下表。 表1-10 工业企业厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4类（东厂界）; 70; 55. 4、固体废弃物排放标准 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |

- 表二 工程建设内容、主要工艺流程及产污环节

1、项目概况 常州南顺油脂有限公司年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目位于常州市金坛区金沙大道1106号。2020年5月由南京昊晟环保科技有限公司编制的《常州南顺油脂有限公司年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目》经常州市生态环境局审批通过（常金环告审【2020】7号）。该项目取得环评批复于2021年10月阶段性建成并投入试生产，目前各项环保设施的建设均已按照设计要求与主体工程同时建设，运行情况良好，具备验收监测条件。 常州南顺油脂有限公司委托江苏蓝天环境检测技术有限公司于2021年12月13日~2021年12月14日对项目生产中产生的废水、废气、噪声等污染物的排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了现场验收监测，报告编号：LT211106。2021年12月南京昊晟环保科技有限公司根据现场调查情况和监测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）编制完成了《常州南顺油脂有限公司年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目竣工环境保护验收监测报告表》并报验收工作组进行审查。 本次验收范围为《常州南顺油脂有限公司年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目环境影响报告表》及其审批意见所述中已建成的所有工程内容和环保治理设施。 2、工程建设内容 项目建设内容见表2-1。 表2-1 工程设计和实际建设内容一览表 类别; 建设名称; 环评设计建设内容; 实际建设情况; 批建项目相符性分析. 产品方案; 奶油; 14300t/a; 14300 t/a; 与环评设计内容一致. 起酥油; 17957 t/a; 17957 t/a. 主体工程; 人造奶油车间; 位于江苏南顺食品厂区内东南侧，用于奶油和起酥油的生产。其中一层设成品库、冷库恒温库、外包装区域、包装车间、塑化车间、MCC控制室、研发中试车间等；二层设烘焙间、QC检测室和RD室；三层设纸箱成型间、冷冻机房和办公区; 位于江苏南顺食品厂区内东南侧，用于奶油和起酥油的生产。其中一层设成品库、冷库恒温库、外包装区域、包装车间、塑化车间、MCC控制室、研发中试车间等；二层设烘焙间、QC检测室和RD室；三层设纸箱成型间、冷冻机房和办公区; 与环评设计一致. 辅助工程; 检测室; 进行酸价、水分、脂肪酸组成、碘价、过氧化值、固体脂肪含量及脂肪酸组成等的检测; 进行酸价、水分、脂肪酸组成、碘价、过氧化值、固体脂肪含量及脂肪酸组成等的检测; 规模与用途均与环评设计一致. 烘焙间; 位于人造奶油车间二层，用于检测奶油的品质; 位于人造奶油车间二层，用于检测奶油的品质; 规模与用途均与环评设计一致. 研发中试车间; 位于人造奶油车间一层，主要用于测试产品配方，研发在开发一款新产品时要先在中试线上测试配方是否可行，如中试测试可行后再到生产线上进行正式产品测试，一旦正式产品测试成功后才可能进行批量生产; 位于人造奶油车间一层，主要用于测试产品配方，研发在开发一款新产品时要先在中试线上测试配方是否可行，如中试测试可行后再到生产线上进行正式产品测试，一旦正式产品测试成功后才可能进行批量生产; 规模与用途均与环评设计一致. 纸箱成型间; 位于人造奶油车间三层，用于包装材料成型; 位于人造奶油车间三层，用于包装材料成型; 规模与用途均与环评设计一致. QC检测室; 用于检测产品品质; 用于检测产品品质; 规模与用途均与环评设计一致. 油罐区; 位于人造奶油车间外东侧，用于原材料油罐的存放; 位于人造奶油车间外东侧，用于原材料油罐的存放; 规模与用途均与环评设计一致. 成品库; 位于人造奶油车间外西侧，建筑面积为1960m2; 位于人造奶油车间外西侧，建筑面积为1960m2; 规模与用途均与环评设计一致. 成品库、冷库、恒温库; 位于人造奶油车间一层北侧，冷库和恒温库均采用冷冻机制冷，其中冷库温度在0-10℃之间调控。恒温库温度可在16~33℃之间调控; 位于人造奶油车间一层北侧，冷库和恒温库均采用冷冻机制冷，其中冷库温度在0-10℃之间调控。恒温库温度可在16~33℃之间调控; 规模与用途均与环评设计一致. 食堂; 位于本项目厂区外北侧; 位于本项目厂区外北侧; 依托现有的，食堂已批已验，不在本次验收范围之内. 公用工程; 给水; 指前镇供水管网供水，供水量22139.28m3/a; 指前镇供水管网供水，供水量22139.28m3/a; 与环评设计内容一致. 排水; 雨污分流，雨水通过雨水管网排入就近水体；CIP清洗废水（含氮、磷）、检测室清洗经三效蒸发处理后回用于CIP第一道水洗；CIP清洗废水（不含氮、磷）、罐区和地面等清洗废水经厂区自建污水处理设施处理后接管排入当地市政污水管网；生活污水经化粪池处理后与软水制备废水、定期排污水、RO纯水制备尾水、冷却塔浓水废水合流，经市政污水管网排入指前镇污水处理厂处理。排水量11005.16m3/a; 雨污分流，雨水通过雨水管网排入就近水体；CIP清洗废水（含氮、磷）、检测室清洗经两效蒸发处理后损耗；CIP清洗废水（不含氮、磷）、罐区和地面等清洗废水经厂区自建污水处理设施处理后接管排入当地市政污水管网；生活污水经化粪池处理后与软水制备废水、定期排污水、RO纯水制备尾水、冷却塔浓水废水合流，经市政污水管网排入指前镇污水处理厂处理。排水量11005.16m3/a; 与环评设计内容一致. 供电; 依托指前镇供电系统，供电量665万kWh/a; 依托指前镇供电系统，供电量665万kWh/a; 本次为阶段性验收，供电量在环评设计范围之内. 环保工程; 废气处理; 天然气燃烧废气：低氮燃烧器+15m高排气筒，; 天然气燃烧废气：低氮燃烧器+15m高排气筒，; 与环评设计一致. 检测室有机废气：二级活性炭+15m高排气筒，; 检测室有机废气：二级活性炭+15m高排气筒，; 与环评设计一致. 废水处理; 生活污水; 生活污水通过新建化粪池处理后通过市政污水管网接管至指前镇污水处理厂; 生活污水; 生活污水通过新建化粪池处理后通过市政污水管网接管至指前镇污水处理厂; 与环评设计内容一致. 软水制备废水、定期排污水、RO纯水制备尾水、冷却塔浓水; 经市政污水管网排入指前镇污水处理厂处理; 软水制备废水、定期排污水、RO纯水制备尾水、冷却塔浓水; 经市政污水管网排入指前镇污水处理厂处理. 内部CIP清洗废水（不含氮磷）和地面罐区等清洗废水; 通过自建污水处理站处理后接管排入当地市政污水管网; 内部CIP清洗废水（不含氮磷）和地面罐区等清洗废水; 通过自建污水处理站处理后接管排入当地市政污水管网. 内部CIP清洗废水（含氮磷）、检测室清洗废水; 经三效蒸发后回用于CIP第一道水洗; 内部CIP清洗废水（含氮磷）、检测室清洗废水; 经两效蒸发后损耗. 噪声控制; 减震、隔声等降噪措施，降噪约25dB(A); 减震、隔声等措施，验收监测数据表明，厂界噪声达3类排放标准; 与环评设计内容一致. 固废处理; 新建一般固废暂存场所20m2，危险固废暂存场所20m2; 新建一般固废暂存场所20m2，危险固废暂存场所20m2; 已按照环评要求建设一般固废仓库和危险固废仓库. 3、主要设备建设情况 项目主要生产设备建设情况见表2-2。 表2-2 项目主要设备表 序号; 名称; 环评数量 （台）; 实际情况（台）; 变化情况 （台）; 备注. 1; 预调油罐; 2只; 2只; 0; 与环评一致. 2; 进料泵; 1台; 1台; 0. 3; 油相罐; 2只; 2只; 0. 4; 水相罐; 2只; 2只; 0. 5; 油相输送泵; 1台; 1台; 0. 6; 水相输送泵; 1台; 1台; 0. 7; 乳化罐; 2只; 2只; 0. 8; 乳化输送泵; 1台; 1台; 0. 9; 巴式杀菌机; 1套; 1套; 0. 10; 高压泵; 1台; 1台; 0. 11; 急冷主机; 1台; 1台; 0. 12; 捏合机（一）; 1台; 1台; 0. 13; 捏合机（二）; 1台; 1台; 0. 14; 塑化机25L*1; 1台; 1台; 0. 15; 重熔罐; 1只; 1只; 0. 16; 加热器; 1套; 1套; 0. 17; 重熔输送泵; 1台; 1台; 0. 18; 休止管; 1套; 1套; 0. 19; CIP系统; 1套; 1套; 0. 20; 热水加热系统; 3套; 3套; 0. 21; CO2冷冻压缩机系统; 1套; 1套; 0. 22; PLC控制系统; 1套; 1套; 0. 23; 成箱机; 1台; 1台; 0. 24; 套袋机; 1台; 1台; 0. 25; 自动灌装机; 1台; 1台; 0. 26; 塑袋热封口机; 1台; 1台; 0. 27; 封箱机; 1台; 1台; 0. 28; 金属探测器; 1台; 1台; 0. 29; 重量检测器; 1台; 1台; 0. 30; 传输机; 1套; 1套; 0. 31; 自动装托盘机; 1套; 1套; 0. 32; 块状鸭嘴; 1只; 1只; 0. 33; 片状鸭嘴; 1只; 1只; 0. 34; 片状切片机; 1台; 1台; 0. 35; 片状包装机; 1台; 1台; 0. 36; 重量检测机; 1台; 1台; 0. 37; 块状包装机; 1台; 1台; 0. 38; RO水系统; 1套; 1套; 0. 39; 空压机; 1台; 1台; 0. 40; 空气储罐; 1台; 1台; 0. 41; 油罐（油罐区）; 4只; 4只; 0. 42; 油罐（油罐区）; 6只; 6只; 0. 43; 油罐（油罐区）; 2只; 2只; 0. 44; 油罐（油罐区）; 1只; 1只; 0. 45; 罐区收油泵; 4台; 4台; 0. 46; 罐区输送泵; 4台; 6台; +2; 辅助设备，不新增产能产污. 47; 热水泵; 0; 1; +1; 辅助设备，不新增产能产污. 4、原辅材料消耗情况 项目原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 主要原辅材料表 序号; 名称; 设计消耗量; 实际用量t/a; 备注. 调试月消耗量; 折算年耗量. 1; 液体棕榈油; 11800t/a; 980; 11760; 与环评设计基本一致. 2; 棕榈硬脂; 9000t/a; 750; 9000; 与环评一致. 3; 棕榈仁油; 3200t/a; 265; 3180; 与环评设计基本一致. 4; 大豆油; 3200t/a; 265; 3180. 5; 食用牛油; 3200t/a; 265; 3180. 6; 乳脂; 1800t/a; 150; 1800; 与环评一致. 7; 食盐; 320t/a; 25; 300; 与环评设计基本一致. 8; 乳清粉; 12t/a; 1; 12; 与环评一致. 9; 脱脂奶粉; 18t/a; 1.5; 18; 与环评一致. 10; 炼乳; 60t/a; 5; 60; 与环评一致. 11; 果脯糖浆; 600t/a; 50; 600; 与环评一致. 12; 白糖; 450t/a; 37.5; 450; 与环评一致. 13; 香精; 250t/a; 20.5; 246; 与环评设计基本一致. 14; 乳化剂; 190t/a; 15.8; 189.6. 15; 抗氧化剂; 3.8t/a; 0.32; 3.84. 16; 着色剂; 0.95t/a; 0.08; 0.96. 17; 防腐剂; 19t/a; 1.6; 19.2. 18; 包装材料; 1540万套/a; 128.5; 1542. 19; 机油; 1.0t/a; 0.083; 0.996. 20; 柠檬酸; 1.56t/a; 0.13; 1.56; 与环评一致. 21; 食用级苛性钠NaOH; 4.68t/a; 0.4; 4.8; 与环评设计基本一致. 22; 氮气; 110万m3; 9.2; 110.4. 5、生产定员及作业制度 项目劳动定员40人，年工作300天，实行两班制，每班工作8小时。 6、水平衡 ①用水 ①生活污水：本项目职工定员40人，根据《江苏省工业用水定额》（2014年修订），人均生活用水量以50L/d计，产污系数取0.8，年工作300天，则生活用水量为600t/a，生活污水产生量为480t/a，其主要水污染物为COD、SS、NH3-N、TN 、TP，浓度分别为400mg/L、300mg/L、30mg/L、35mg/L、3mg/L左右。经化粪池预处理达接管要求后，排入当地市政污水管网，最终排入指前镇污水处理厂集中处理。 ②内部CIP清洗用水：本项目定期对特油制造生产线和中试生产线进行清洗，以确保产品品质。需要清洗的设备有：油相罐、水相罐、乳化罐、回熔罐、巴氏杀菌机、高压泵、急冷机A单元、捏合机B单元、塑化机C单元、罐装充填机、休止管等设备及设备之间连接管路。内部CIP清洗（水洗-碱洗-水洗-酸洗-水洗）一般按照1周清洗1次，每次每个工序用水6t，因此CIP清洗水年用量约为1560t，CIP清洗过程为管路循环清洗，蒸发量极少，因此废水产污系数取1.0，则内部CIP清洗废水（含氮磷）约为312t，内部CIP清洗废水（不含氮磷）约为1248t。内部CIP清洗废水（含氮磷）经自建污水处理设施处理后经两效蒸发器处理后损耗，内部CIP清洗废水（不含氮磷）经自建污水处理设施处理后排入当地市政污水管网，最终排入指前镇污水处理厂集中处理。 ③RO水制备用水：本项目每年使用RO水量为2899t/a，其中1257.6t/a用于内部CIP清洗，1641.4t/a的RO水进入产品，项目采用RO水处理系统制纯水，该系统利用反渗透膜制备纯水，RO纯水机制RO水会产生一定的浓缩水（即尾水），RO水与尾水产生比例按65：35计，本项目RO水使用量为4460t/a，则尾水约为1561t/a，主要污染物为COD、SS，浓度很低。 ④罐区、地面等清洗用水 本项目罐区、车间地面（含中试生产车间）、洗器皿等清洗用水量为11t/d，年工作300天，则清洗水年用量约为3300t/a，产物系数取1.0，罐区、地面清洗废水为3300t/a，项目罐区、器皿等主要用于油脂的存放，其元素为C、H、O，不接触含氮磷的原材料。因此该废水经厂区自建污水处理设施处理后排入当地市政污水管网，最终排入指前镇污水处理厂集中处理。 ⑤空调冷却水 项目产品熟成和原料保鲜等均采用中央空调冷却，厂区设250t冷却水塔，通过循环水降温。空调冷却水蒸发量为1.75t/h，冷却塔浓水排放量为0.58t/h，则空调冷却水年补充量为11184t/a，冷却塔浓水年排放量为2784t/a，主要污染物为COD、SS，浓度很低。 ⑥蒸汽锅炉用水 A锅炉耗水量 本项目新增一台6t/h的蒸汽锅炉，原料混合加热和巴氏杀菌过程采用天然气作为燃料，每天工作时间16h，年工作300天。项目锅炉排污水按5%计，管道汽水损失按3%计，同时项目锅炉蒸汽冷凝后回流至蒸汽锅炉循环利用。锅炉耗水量计算公式如下： 耗水量=锅炉蒸发量+汽水损失量-冷凝水回收量 汽水损失量=锅炉排污损失+管道汽水损失 则项目锅炉总耗水量=6.0+6.0×5%+6.0×3%=6.48t/h，即31104t/a。冷凝循环水=锅炉总耗水量-锅炉蒸发水量-锅炉排污水量=31104t/a-933.12t/a-1555.2t/a=28615.68t/a，则锅炉年补充水量为2488.32t/a。 B软水制备系统排水 自来水进入锅炉前，需要进行软化，蒸汽锅炉设有离子交换器进行软化水制备（软水制备效率约97%），软化水用于蒸汽锅炉产蒸汽，炉内软水经加热成蒸汽进行间接加热，则自来水用量为2488.32÷97%=2565.28t/a，软水制备废水量为2565.28×3%=76.96t/a，锅炉用水由市政自来水管网供给。 C锅炉排污水 项目使用蒸汽锅炉加热软水，会产生锅炉排污水。锅炉的排污率一般为锅炉容量（即锅炉额定蒸发量）的3-10%，本项目按5%计算，则项目锅炉排污水量为1555.2t/a。 ⑦检测室用水 检测室产生的分析废液为危废，暂存于危废暂存间，定期委托资质单位处置。残留玻璃器皿的废液用清水稀释、中和后排放。化验室用水量约为0.1t/d（30t/a），废水排放系数按0.8计，产生的废水量为24t/a，经两效蒸发器处理后损耗。 ②水平衡 本项目水平衡图如下图所示。 生活用水 480 损耗120 指前镇污水处理厂 化粪池 480 丹金溧漕河 自来水 22139.28 RO纯水制备 600 4460 11005.16 内部CIP清洗（除第一道水洗） 尾水 进入产品 1561 2899 1239 1248 污水处理设施 软水器 软水制备废水 锅炉 冷凝循环水28615.68 定期排污水 损耗933.12 2565.28 76.96 2488.32 1555.2 1555.2 76.96 10525.16 冷却补充水 2784 冷却塔浓水 11184 损耗8400 2784 清洗用水 33000 清洗废水 3300 3300 检测室清洗废水 30 24 损耗6 1248 两效蒸发 312 312 第一道水洗 损耗336 336 图2-1 建设项目水平衡图（t/a） 7、工艺流程简述 1）本项目产品起酥油生产工艺及产污环节如下图所示： 图例： G-废气 N-噪声 W-废水 S-固废 调油 急冷（A单元） 捏合（B单元） 灌装 封袋封箱 贴标 熟成 成品 废包装材料S1-2 金属检测、重量检测 液体棕榈油、棕榈硬脂、棕榈仁油、食用牛油、大豆油等 铁桶、纸箱、PE袋 消毒 乳化 熔解 乳化剂、着色剂、香精等油溶性辅料 塑化（C单元） 锅炉废气G1-4、有机废气G1-5 锅炉废气G1-1、有机废气G1-2、检测废气G1-3和分析废液S1-1 锅炉废气G1-6、有机废气G1-7 不合格品S1-3 图5-2 本项目起酥油工艺流程及产污环节图 工艺流程说明 （1）调油：按照产品配方计算的比例，将成品油罐区储存的原料油（液体棕榈油、棕榈硬脂、棕榈仁油、食用牛油、大豆油等）通过计量依次泵入包装车间的调油罐，进行基料油调配。待所需原料油配料完成后，开启蒸汽加热调油罐混合油，温度控制在60℃左右，同时开启搅拌器搅拌使其混合均匀，通过QC取样检验合格后可以进入下道工序。此工序会产生蒸汽锅炉废气G1-1、有机废气G1-2、检测废气G1-3和分析废液S1-1； （2）熔解：乳化罐的容量作为每次配料基准。待调油罐基料油调配完成后，将小部分基料油泵入油相罐用于熔解油溶性辅料，其余基料油泵入乳化罐。生产时所需油溶性辅料（乳化剂等）称量好后由操作人员投料到油相罐，开启夹套加热让油温升到70±5℃左右，开启搅拌器使其辅料快速熔解，此工序会产生蒸汽锅炉废气G1-4和有机废气G1-5； （3）乳化：将油相罐中充分熔解的辅料完全泵入乳化罐后，开启搅拌器进行搅拌、乳化；乳化罐温度控制在60±5℃，乳化时间15分钟左右。乳化罐混合均匀后可以进入下道工序，此工序会产生蒸汽锅炉废气G1-6和有机废气G1-7； （4）急冷、捏合、塑化：混合均匀的乳状液由高压柱塞泵以一定压力输入急冷机（A单元），利用液态CO2制冷剂进行急速冷却，乳状液在急冷机结晶筒内迅速结晶，冷冻析出在结晶筒内壁的结晶物被快速旋转的刮刀刮下，形成过冷液。含有晶核的过冷液进入捏合机（B单元），通过捏合打碎油脂结晶过程中形成的网状结构，使其再重新结晶，让微细脂晶成长、转型，重新构成塑性结构，以拓展稠度范围。捏合后的物料进入塑化机(C单元)高速剪切，使产品进一步结晶。 （6）消毒：采用紫外线消毒铁桶、纸箱、PE袋等包装材料30分钟。生产纸箱包装的产品时，消毒好的纸箱经开箱机进行开箱，再经套袋机进行自动套袋；同样，生产铁桶包装的产品时，消毒好的铁桶经套袋机进行自动套袋。 （7）灌装：从塑化机出来的物料进入灌装机灌装；套袋后的纸箱（或铁桶）经套袋自动检测机进行检测，套袋合格的纸箱（或铁桶）经输送后到灌装机进行定量灌装；套袋不合格的纸箱（或铁桶）将自动剔除，需重新进行套袋，此工序会产生废包装材料S1-2； （8）封袋、封箱：产品罐装完成后再到封袋机对灌装后的PE袋进行封袋，封袋后再依次经过封箱机进行封箱（铁桶包装产品不封箱）。 （9）重量检测、金属检测：封箱后的产品经过重量检测仪和金属检测仪，不合格产品将被自动剔除（铁桶包装产品不进行金属检测）， 此工序会产生不合格产品S1-3； （10）贴标：在产品纸箱（或铁桶）侧面进行标签粘贴； （11）熟成：最后进入熟成库，根据不同产品，熟成库通过空调设定不同的温度（一般设定温度较产品熔点低10~15℃），在恒温下存放至少72小时，使产品进一步完成结晶。熟成后的产品转移到成品仓库储存。 2）本项目产品奶油生产工艺及产污环节如下图所示： 图例： G-废气 N-噪声 W-废水 S-固废 调油 急冷（A单元） 捏合（B单元） 灌装 封袋封箱 贴标 熟成 成品 废包装材料S2-2 重量检测、金属检测 液体棕榈油、棕榈硬脂、棕榈仁油、食用牛油、大豆油 铁桶、纸箱、PE袋 消毒 乳化 水相罐 食盐、防腐剂等水溶性辅料 油相罐 乳化剂、着色剂、香精等油溶性辅料 巴氏杀菌 塑化（C单元） 锅炉废气G2-6、有机废气G2-7 锅炉废气G2-8 锅炉废气G2-1、有机废气G2-2、检测废气G2-3和分析废液S2-1 锅炉废气G2-4、有机废气G2-5 不合格品S2-3 图5-3 本项目奶油工艺流程及产污环节图 工艺流程说明 （1）调配：按照产品配方计算的比例，将成品油罐区储存的原料油（液体棕榈油、棕榈硬脂、棕榈仁油、食用牛油、大豆油等）通过计量依次泵入包装车间的调油罐，进行基料油调配。待所需原料油配料完成后，开启蒸汽加热调油罐混合油，温度控制在60℃左右，同时开启搅拌器搅拌使其混合均匀，通过QC取样检验合格后可以进入下道工序。此工序会产生蒸汽锅炉废气G2-1、有机废气G2-2、检测废气G2-3和分析废液S2-1； （2）熔解：乳化罐的容量作为每次配料基准。待调油罐基料油调配完成后，将小部分基料油泵入油相罐用于熔解油溶性辅料，其余基料油泵入乳化罐。生产时所需油溶性辅料（乳化剂等）按照产品配方进行称量，由操作人员投料到油相罐，开启夹套加热让油温升到70±5℃左右，开启搅拌器使其辅料快速熔化。同样，水溶性的辅料按照产品配方进行称量，由操作人员投料到水相罐，开启夹套加热让水相罐温控制在40±5℃左右，开启搅拌使其辅料快速溶解。此工序会产生蒸汽锅炉废气G2-4和有机废气G2-5； （3）乳化：将油相罐中熔化完全的辅料及水相罐的溶解完全的辅料完全泵入乳化罐后，开启搅拌器进行充分搅拌、乳化；乳化罐温度控制在60±5℃，乳化时间20分钟左右，此工序会产生蒸汽锅炉废气G2-6和有机废气G2-7； （4）巴氏杀菌：乳化液经卫生泵入巴式杀菌机，利用蒸汽把水加热到95℃左右，95℃左右热水加热乳化液至85℃左右高温且超过16秒杀菌后，经巴氏杀菌的乳化液再与新泵入的乳化液进行热交换后，再经冷却水冷却至50℃左右进入下一道工序，此工序会产生锅炉废气G2-8； （5）急冷、捏合、塑化：预冷后的乳状液由高压柱塞泵以一定压力输入急冷机（A单元），利用液态CO2制冷剂进行急速冷却，在急冷机结晶筒内迅速结晶，冷冻析出在结晶筒内壁的结晶物被快速旋转的刮刀刮下，形成过冷液。含有晶核的过冷液进入捏合机（B单元），通过捏合均质机打碎油脂结晶过程中原来形成的网状结构，使其再重新结晶，让微细脂晶成长、转型，重新构成塑性结构，以拓展稠度范围。捏合后的物料进入塑化机(C单元)高速剪切，使产品进一步结晶； （6）消毒：采用紫外线消毒铁桶、纸箱、PE袋等包装材料30分钟。生产纸箱包装的产品时，经消毒的纸箱经开箱机进行开箱，再经套袋机进行自动套袋；同样，生产铁桶包装的产品时，经消毒的铁桶经套袋机进行自动套袋； （7）灌装：从塑化机出来的物料进入灌装机灌装；套袋后的纸箱（或铁桶）经套袋自动检测机进行检测，套袋合格的纸箱（或铁桶）经输送后到灌装机进行定量灌装；套袋不合格的纸箱（或铁桶）将自动剔除，需重新进行套袋，此工序会产生废包装材料S2-2； （8）封袋、封箱：纸箱包装产品罐装完成后再到封袋机对灌装后的袋子进行封袋，封袋后再依次经过封箱机进行封箱（铁桶包装产品不封箱）； （9）重量检测、金属检测：纸箱包装产品经封箱后再经过重量检测仪和金属检测仪，不合格产品将被自动剔除；铁桶包装产品不进行金属检测，此工序会产生不合格产品S2-3； （10）贴标：在产品纸箱（或铁桶）侧面进行标签粘贴； （11）熟成：最后进入熟化库，熟化库根据不同产品，通过空调设定不同的温度（一般设定温度较产品熔点低10~15℃），在恒温下存放至少72小时，使产品进一步完成结晶。熟成后的产品转移到成品仓库储存。 3）QC部门检测 本项目产品奶油和起酥油需进行产品质量检测，其检测指标包括酸价、水分、脂肪酸组成、碘价、过氧化值、固体脂肪含量及脂肪酸组成等。 检测过程中用到的药品包括乙醚、三氯甲烷、石油醚等危化品，该过程会产生实验废样、分析废液和高浓度清洗废水、废弃实验器材和有机废气。 4）生产结束后CIP清洗： 生产完毕后，进行CIP清洗，每周进行CIP清洗一次（项目生产时每周为一个周期，先进行起酥油、无水奶油的生产，后进行有水奶油的生产，由于油脂和无水奶油不利于微生物的生长繁殖，因此产品不易腐败，每周清洗一次可满足产品质量要求）。 a.将管道切换至CIP清洗状态，用热水（60-80℃）冲洗管道10分钟以上，将系统内剩余物料冲掉。 b.配制0.7%-2%碱洗液，加热至60-80℃，循环清洗管路不小于20分钟。 c.排空系统内清洗液，用清水清洗管路不小于5分钟。 d.如产品配方含有乳制品，还需要酸洗；配制0.7%-1.5%的酸洗液，循环清洗管路10-15分钟，排空。 e.用清水清洗至排出水的pH=7左右。 *酸洗液是以柠檬酸，碱洗液是以强碱（食用级苛性钠NaOH，原液浓度30-35%）计算出； *洗剂浓度=[(原液质量×原液浓度) ÷（稀释用水质量+原液质量）] ×100% CIP清洗工艺为：水洗-碱洗-水洗-酸洗-水洗，每周清洗一次，每次每个工序用水6t。第一次水洗过程清洗掉设备和管道中的油脂等污染物，乳脂、乳清粉、炼乳、乳化剂等含氮磷的原材料中含有氮、磷成分，其添加量约为0.7%-1.2%，添加量很少，因此该过程清洗废水中含有少量的氮磷。第一次水洗确保设备和管道中油脂等污染物完全清洗干净，该过程将含氮磷污染物全部带走。碱洗、水洗、酸洗和水洗的目的是杀死管道和设备中的微生物，该过程清洗废水不含氮磷。 5）RO水处理工艺及工作原理： RO水处理工艺及RO膜工艺介绍：源水→源水箱→源水泵→砂滤罐→碳滤罐→计量泵→加药箱→一级高压泵→一级反渗透→水箱→二级高压泵→二级反渗透→紫外线杀菌→无菌水箱。纯水处理一般包括预处理、主处理及深度处理三个阶段。其中预处理阶段主要有过滤，吸附两个处理单元，主要作用是去自来水中的浊度，离子和均匀水质；主处理阶段是处理的关键，主要作用是去除自来水的溶解性有机物；深度处理阶段主要深度去离子为主，保证出水达到用水标准。 6）中试车间 本项目中试车间位于人造奶油车间一层，中试车间主要有两方面的作用：一、用于本项目产品配方升级，通过改变乳化温度、时间等改善本项目产品品质，提升产品竞争力。二、少量生产产的样品品提供给客户选择，待确定产品品种后再规模化生产。中试生产线的生产工艺与生产线基本一致，主要包括奶油和起酥油的产品测试。项目每月会进行4-6次中试测试，项目中试线仅服务于本项目产品品质的改造，若中试新品类需另行评价。通过原料不同配比的试验，研发出符合《食品安全国家标准 食用油脂制品》（GB 15196-2015）的质量标准且口感良好的产品后批量生产。小试设备流程包括调油、乳化、急冷、捏合、灌装等，研发过程加热采用电加热，因此无锅炉废气产生，产生的废水主要为清洗废水，每次与生产线同时清洗，产生的废水归入奶油生产线废气核算过程，产生的固废废包装材料、沉淀池污泥、分析废液等归入奶油生产线废气核算过程，产生的固废：中试不合格品单独核算。中试车间的污染物产生和排放情况见下表： 表5-2 中试车间的污染物产生和排放情况表 污染物来源; 种类; 治理措施; 排放方式. 调油、乳化工艺; 油雾有机废气; 全密闭作业; 无组织排放. CIP清洗; CIP清洗废水（含氮、磷）; CIP清洗废水（含氮、磷）经两效蒸发器蒸发后损耗; 损耗. CIP清洗废水（不含氮、磷）; CIP清洗废水（不含氮、磷）排入厂区自建污水处理设施处理; 接管. 原料包装; 废包装材料; 一般固废，收集后外售; 零排放. 检测室; 中试不合格品; 一般固废，收集后外售; 零排放. 项目变动情况分析： 经现场勘查，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）有关规定，根据《常州南顺油脂有限公司年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目环境影响报告表》，项目主要变动内容详见表2-4。 表2-4 建设项目变动清单 类别; 环评设计内容; 实际建设情况; 备注. 辅助设备; 无热水泵; 新增一台热水泵; 辅助设备，不新增产能，不新增产污，不属于重大变动. 废水处置方案; 内部CIP清洗废水（含氮磷）、检测室清洗废水经三效蒸发器蒸发处理后回用生产; 内部CIP清洗废水（含氮磷）、检测室清洗废水经两效蒸发器蒸发后损耗; 不新增废水产生量，不属于重大变动. 执行标准; 本项目排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值； 有机废气执行《天津市工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准; 颗粒物、有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）相关标准；; 标准更新，不属于重大变动. 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）; 执行标准更新，不属于重大变动. 由上表可知，项目虽存在变动，但不属于重大变动。“建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环境保护验收管理。”因此本项目变动内容直接纳入竣工环境保护验收中。

- 表三 主要污染源、污染物处理和排放

（1）废气 ①废气产生类别 本项目废气投料过程中会产生粉尘、油脂加工过程产生的油雾有机废气、检测室废气、污水处理站产生的臭气、天然气燃烧废气。 ②废气处置方式 投料过程中会产生粉尘产生量较少，车间无组织排放，油脂加工过程产生的油雾有机废气产生量较少，车间无组织怕覅那个，检测室有机废气经二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放，天然气燃烧废气经低氮燃烧器燃烧后通过15米高怕气筒排放。污水处理站的臭气经除臭后无组织排放。 废气排放及防治措施见表3-1。 表3-1 废气排放及防治措施 废气名称; 废气来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 设计指标; 排气筒参数; 排放去向; 开孔情况. 去除效率; 风量m3/h; 高度m; 内径m. 粉尘; 投料; 颗粒物; 无组织排放; 加强车间通风; /; /; /; /; 大气环境; /. 油雾; 油脂加工; 油雾; 无组织排放; 加强车间通风; /; /; /; /; 大气环境; /. 有机废气; 检测; VOCs; 有组织排放; 二级活性炭处理后通过15米高排气筒排放; 90%; /; 15; /; 大气环境; 已开孔. 污水处理站臭气; 污水处理; 氨气、硫化氢; 无组织排放; 生物除臭; 80%; /; /; /; 大气环境; /. 天然气燃烧废气; 供热; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 有组织排放; 低氮燃烧器燃烧后通过15米高排气筒排放; /; /; 15; /; 大气环境; 已开孔. （2）废水 ①废水产生类别 根据现场核实情况，本项目废水仅为生活污水；软水制备废水、定期排污水、RO纯水制备尾水、冷却塔浓水；内部CIP清洗废水（不含氮磷）和地面罐区等清洗废水（不含氮磷）；内部CIP清洗废水（含氮磷）和检测室清洗废水。 ②废水处置方式 项目实行雨污分流。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网； 内部CIP清洗废水（含氮磷）和检测室清洗废水采用两效蒸发器处理后零排放； 内部CIP清洗废水（不含氮磷）和地面罐区等清洗废水（不含氮磷）经自建污水处理站处理后与生活污水以及软水制备废水、定期排污水、RO纯水制备尾水、冷却塔浓水混合后排入市政污水管网；废水经处理后排入丹金溧漕河。 项目废水产生以及排放情况详见表3-2。 表3-2 废水排放及防治措施 废水类别; 废水来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 治理工艺; 处理能力; 废水回用量; 排放去向. 生活污水; 员工生活; COD; 连续排放; 480t/a; 化粪池; 简单生化处理; 10t/d; /; 接管至之前污水处理厂处理后排入丹金溧漕河. SS. NH3-N. TN. TP. 软水制备废水、定期排污水、RO纯水制备尾水、冷却塔浓水; 纯水制备; COD; 连续排放; 5977.16; /; /; /; /. SS. 内部CIP清洗废水（不含氮磷）和地面罐区等清洗废水（不含氮磷）; 清洗; COD; 连续排放; 4548; 污水处理站; 汽浮调节池+气浮池+UASB反应器+EOT反应器+沉淀池+氮磷调节池+TVR蒸发器+压滤机; 50t/d; /. BOD5. SS. 动植物油. 内部CIP清洗废水（含氮磷）和检测室清洗废水; 清洗; COD; 连续排放; 336; 两效蒸发; 两效蒸发; 2t/d. BOD5. SS. 动植物油. TN. TP. （3）噪声 噪声排放及防治措施见表3-3。 表3-3 噪声排放及防治措施 噪声源; 所在车间; 源强dB(A); 数量; 降噪措施. 进料泵; 人造奶油车间; 80; 1; 隔声、减振. 油相输送泵; 80; 1; 隔声、减振. 水相输送泵; 80; 1; 隔声、减振. 乳化输送泵; 80; 1; 隔声、减振. 高压泵; 80; 1; 隔声、减振. 捏合机; 85; 2; 隔声、减振. 塑化机; 85; 1; 隔声、减振. 重熔输送泵; 80; 1; 隔声、减振. 成箱机; 80; 1; 隔声、减振. 套袋机; 85; 1; 隔声、减振. 自动灌装机; 85; 1; 隔声、减振. 塑袋热封口机; 80; 1; 隔声、减振. 封箱机; 80; 1; 隔声、减振. 传输机; 80; 1; 隔声、减振. 自动装托盘机; 80; 1; 隔声、减振. 片状切片机; 80; 1; 隔声、减振. 片状包装机; 80; 1; 隔声、减振. 块状包装机; 80; 1; 隔声、减振. 空压机; 90; 1; 隔声、减振. 罐区收油泵; 80; 4; 隔声、减振. 罐区输送泵; 80; 4; 隔声、减振. （4）固废 经现场勘查，建设项目固废主要为一般固废、危险废物及生活垃圾。 生产运行期产生的固废主要为生产过程产生的废包装材料、沉淀池污泥、中试不合格品、分析废液和高浓度清洗废水、实验废样、废弃实验器材、浓缩泥饼、废机油、废活性炭、废包装桶和员工生活垃圾等。 表3-4 固废排放及防治措施 序号; 名称; 产生工序; 性质; 产废周期/次; 产生量t/a; 处理处置量t/a; 处理处置方式; 暂存场所; 委托处置情况. 1; 废包装材料; 灌装、运输; 一般固废; 每日; 0.5; 0.5; 外售废品回收站; 一般固废暂存场所; 委托物资回收单位处置. 2; 沉淀池污泥; 废水处理; 每日; 14.75; 14.75. 3; 浓缩泥饼; 废水处理; 每日; 6.0; 6.0. 4; 中试不合格品; 中试; 每日; 5.0; 5.0. 5; 实验废样; QC检测; 每日; 0.2; 0.2. 6; 分析废液和高浓度清洗废水; QC检测; 危险固废; 每日; 5.5; 5.5; 委托有资质公司处置; 危险固废仓库; 委托有资质公司处置. 7; 废弃实验器材; QC检测; 更换时; 0.1; 0.1. 8; 废机油; 设备维护; 更换时; 0.5; 0.5. 9; 废包装桶; 原辅材料使用; 更换时; 0.05; 0.05. 10; 废活性炭; 废气处理; 更换时; 1.791; 1.791. 11; 生活垃圾; 员工生活; /; 每日; 7.2; 7.2; 环卫清运; 垃圾桶; 委托环卫清运.

- 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1、建设项目环境影响报告表主要结论 （1）废气 本项目天然气燃烧产生少量的烟尘、SO2和NOX，经低氮燃烧器处理后通过一根15m高的1#排气筒高空排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中的限值要求；检测室废气VOCs经二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高的2#排气筒高空排放，排放浓度满足《天津市工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准要求。 本项目产生的无组织废气颗粒物和NH3、H2S通过有效的车间通风后，颗粒物无组织废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准，NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。对周边环境影响较小，环境影响可以接受。 （2）废水 厂区排水“雨污分流”，雨水新建雨水管网收集后，排入当地市政雨水管网，最终汇入附近河流。 本项目生活污水经化粪池处理后与蒸汽排水、RO纯水制备尾水、冷却塔浓水合流，经市政污水管网排入指前镇污水处理厂处理，不单独设置排污口。CIP清洗废水（含氮、磷）、检测室清洗废水经三效蒸发处理后回用于CIP第一道水洗。CIP清洗废水（不含氮、磷）、罐区、地面等清洗废水经自建污水处理设施处理后接管排入当地市政污水管网。 （3）噪声 本项目主要噪声设备为高压泵、捏合机、塑化机、空压机、自动灌装机等，项目采取了隔声、减振措施，噪声可以得到较大的削减，项目南、西、北厂界声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)；项目东厂界声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4类标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)；因此项目噪声不会对周围噪声明显的影响。 （4）固废 本项目产生的固废主要分为一般固废、危险固废和生活垃圾。一般固废包括生产过程中产生的废包装材料、沉淀池污泥、浓缩泥饼、中试不合格品、实验废样；危险固废为分析废液和高浓度清洗废水、废弃实验器材、废机油、废包装桶、废活性炭。 生活垃圾委托环卫部门清运；废包装材料、沉淀池污泥、浓缩泥饼、中试不合格品、实验废样收集后外售处理；危险废物分析废液和高浓度清洗废水、废弃实验器材、废机油、废包装桶、废活性炭委托资质单位处置。本项目产生的固体废物能够得到有效的处理和利用，对周围环境影响较小，固体废物防治措施可行。 2、审批部门审批决定 你单位报送的《常州南顺油脂有限公司年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目环境影响报告表》及相关报批申请材料收悉。根据《江苏省建设项目环评告知承诺制审批改革试点工作实施方案》要求，在全面落实报告书（表）提出的各项生态环境防护措施、防范环境风险措施和你单位承诺的前提下，仅从环保角度，原则同意项目建设。 你单位应当严格落实该项目环境影响报告书（表）提出的生态影响和环境污染防治措施及环境风险防范措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度。同时，对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设 施安全、稳定、有效运行。项目竣工后，应按照相关规定开展环境保护验收；经验收合格后，方可正式投入生产或使用。 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目的环保日常监督管理由生态环境执法部门按照有关职责实施；发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，审批部门依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。 3、环评批复落实情况检查 表4-1 环评批复要求的落实情况对照表 序号; 环评批复要求; 实际建设落实情况. 一; 根据《江苏省建设项目环评告知承诺制审批改革试点工作实施方案》要求，在全面落实报告书（表）提出的各项生态环境防护措施、防范环境风险措施和你单位承诺的前提下，仅从环保角度，原则同意项目建设。; 本项目已按照环评报告表提出的各项生态环境防护措施和防范环境风险措施。. 二; 你单位应当严格落实该项目环境影响报告书（表）提出的生态影响和环境污染防治措施及环境风险防范措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度。同时，对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设 施安全、稳定、有效运行。项目竣工后，应按照相关规定开展环境保护验收；经验收合格后，方可正式投入生产或使用。; 建设单位严格落实该项目环境影响报告书（表）提出的生态影响和环境污染防治措施及环境风险防范措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度。 目前项目处于调试运行阶段，正在履行验收手续. 三; 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目的环保日常监督管理由生态环境执法部门按照有关职责实施；发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，审批部门依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。; 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施未发生重大变动的。.

- 表五 验收监测质量保证及质量控制

1、检测分析方法 检测技术规范及依据见表5-1。 表5-1 检测技术规范、依据 序号; 类别; 测定项目; 检测依据; 检出限. 1; 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /. 2; 水和废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020; /. 3; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 4; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; /. 5; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 6; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989; 0.01mg/L. 7; 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05mg/L. 8; 生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 0.5mg/L. 9; 动植物油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06mg/L. 10; 无组织废气; 总悬浮 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 11; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 12; 挥发性 有机物; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013; 见附录. 13; 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法 《空气与废气监测分析方法》 （第四版增补版）国家环保总局 2003年3.1.11.2; 0.001mg/m3. 14; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 0.01mg/m3. 15; 有组织废气; 低浓度 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 16; 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; 3mg/m3. 17; 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 3mg/m3. 18; 挥发性有机物; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014. 2、人员资质 参加竣工验收监测采样和测试的人员，经考核合格并持证上岗；验收报告编制人员和项目负责人具有国家环境保护部和中国环境监测总站颁发的验收培训合格证。 3、监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。污水采样按国家环保局颁布的《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）进行。现场采集密码平行样，每批水样按规定带10%的平行双样、10%的加标回收样，密码质控样1个。 （2）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)等标准中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰，被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围，对采样仪器的流量计定期进行校准。 （3）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

- 表六 验收监测内容

此次竣工验收监测是对常州南顺油脂有限公司年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间各类环保设施正常运行、工况稳定。 1、废水监测 本次验收监测对项目污水总排口的水质进行监测。废水监测点位、因子和频次见表6-1。 表6-1 废水监测点位、因子和频次 类别; 监测地点; 监测项目; 天数（天）; 频次（次/天）; 点位数. 废水; 污水总排口; pH值、COD、SS、NH3-N、TP、TN、五日生化需氧量、动植物油; 2; 4; 1. 2、废气监测 本次对无组织废气进行了监测，废气监测点位、因子和频次见表6-2，监测点位布设见附图。 表6-2 废气排放监测内容一览表 类别; 监测对象; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测要求. 废气; 有组织; 1#排气筒出口; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 连续2天、每天3次; 同步记录风向. 2#排气筒进口以及出口; VOCs. 厂界无组织; 上风向设置一个监测点位，下风向设置三个监测点位; VOCs. 车间外; 非甲烷总烃; 一次. 3、噪声监测 根据声源分布和项目周边情况，噪声监测分别在厂东界、南界、西界、北界设置4个监测点。噪声监测点位、因子和频次见表6-3，监测点位布设见附图。 表6-3 噪声监测内容一览表 噪声种类; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界噪声; 沿项目厂界共布设4个监测点，编为Z1~Z4; 昼间噪声等效声级（Leq）、 夜间噪声等效声级（Leq）; 昼夜间各监测1次， 连续监测2天. 备注; 噪声监测尽量回避外界噪声源影响。必要时，监测背景噪声值并按规范要求进行修正。.

- 表七 验收监测期间生产工况记录、验收监测结果

1、验收监测期间生产工况记录 2021年12月13日~2021年12月14日对现阶段建成项目进行竣工环境保护验收监测，验收监测期间工况统计详见表7-1。 表7-1 验收监测期间生产工况 监测日期; 产品类型; 现阶段设计生产能力; 监测期间日生产量; 生产负荷%. 2021.12.13; 奶油、起酥油; 32257 t/a; 101; 94%. 2021.12.14; 奶油、起酥油; 32257 t/a; 105; 98%. 备注; 结论：验收监测期间，符合验收监测要求。. 2、验收监测结果 （1）废气 项目有组织废气监测结果详见表7-2；项目无组织废气检测结果见7-3。 表7-2 有组织废气监测结果 表7-3 无组织废气监测结果 采样日期; 采样地点; 检测频次; 检测项目; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 标准值; 达标判定. 浓度mg/m3; 速率kg/h. 2022.01.04; 1#处理设施 进口; 第一次; VOCs; 0.374; 1.24×10-3; /; /; /. 第二次; 0.277; 1.06×10-3. 第三次; 0.315; 1.20×10-3. 1#处理设施 出口; 第一次; 0.115; 4.50×10-4; 60; 3; 达标. 第二次; 0.081; 2.61×10-4. 第三次; 0.010; 3.29×10-5. 2022.01.05; 1#处理设施 进口; 第一次; VOCs; 1.98; 6.85×10-3; /; /; /. 第二次; 0.676; 2.19×10-3. 第三次; 0.493; 1.73×10-3. 1#处理设施 出口; 第一次; 0.250; 7.95×10-4; 60; 3; 达标. 第二次; 0.247; 7.89×10-4. 第一次; 0.157; 5.19×10-4. 2021.12.13; DA002处理设施出口; 第一次; 低浓度颗粒物; 3.1; 0.012; 20; /; 达标. 第二次; 5.4; 0.022. 第三次; 4.8; 0.019. 第一次; 二氧化硫; /; /; 50; /; 达标. 第二次; /; /. 第三次; /; /. 第一次; 氮氧化物; 29; 0.111; 50; /; 达标. 第二次; 22; 0.087. 第三次; 25; 0.096. 2021.12.14; DA002处理设施出口; 第一次; 低浓度 颗粒物; 4.2; 0.016; /; /; /. 第二次; 5.0; 0.020. 第三次; 3.8; 0.015. 第一次; 二氧化硫; /; /; 50; /; 达标. 第二次; /; /. 第三次; /; /. 第一次; 氮氧化物; 25; 0.095; 50; /; 达标. 第二次; 22; 0.086. 第三次; 24; 0.097. 采样日期; 检测项目; 单位; 检测频次; 检测结果; 标准值. 厂界上风向1#监测点; 厂界下风向2#监测点; 厂界下风向3#监测点; 厂界下风向4#监测点. 2021.12.13; 颗粒物; mg/m3; 第一次; 0.152; 0.203; 0.270; 0.220; 0.5. 第二次; 0.102; 0.256; 0.239; 0.205. 第三次; 0.119; 0.221; 0.272; 0.187. 2021.12.14; 第一次; 0.135; 0.236; 0.203; 0.253. 第二次; 0.119; 0.186; 0.169; 0.271. 第三次; 0.153; 0.271; 0.221; 0.204. 2021.12.13; 硫化氢; mg/m3; 第一次; 0.002; 0.008; 0.013; 0.007; 0.06. 第二次; 0.004; 0.010; 0.010; 0.013. 第三次; 0.001; 0.006; 0.015; 0.005. 2021.12.14; 第一次; 0.002; 0.007; 0.013; 0.007. 第二次; 0.004; 0.010; 0.011; 0.013. 第三次; 0.001; 0.006; 0.015; 0.005. 2021.12.13; 氨; mg/m3; 第一次; 0.02; 0.08; 0.13; 0.12; 1.5. 第二次; 0.05; 0.11; 0.09; 0.15. 第三次; 0.03; 0.10; 0.11; 0.13. 2021.12.14; 第一次; 0.02; 0.10; 0.14; 0.13. 第二次; 0.05; 0.13; 0.17; 0.10. 第三次; 0.01; 0.08; 0.12; 0.12. 2021.12.13; 挥发性有机物; µg/m3; 第一次; 3.2; 5.1; 37.4; 33.8; 2000. 第二次; 2.5; 5.7; 20.1; 78.8. 第三次; 3.7; 8.1; 23.6; 62.5. 2021.12.14; 第一次; 0.9; 104; 5.2; 25.5. 第二次; 5.1; 80.5; 41.4; 17.7. 第三次; 2.9; 288; 36.0; 39.3. 由以上监测结果可知，有组织废气和无组织废气均可满足相应的排放标准。 （2）噪声 验收监测期间，对厂区四周厂界进行了噪声监测，噪声监测结果见下表。 表7-4 厂界噪声监测一览表 单位：dB（A） 测点序号; 等效声级（单位：dB(A)）. 2021年12月13日; 2021年12月14日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界外东侧1米处Z1监测点; 54.4; 48.2; 55.1; 47.0. 厂界外南侧1米处Z2监测点; 54.7; 47.6; 55.0; 47.6. 厂界外西侧1米处Z3监测点; 54.2; 47.4; 55.8; 49.4. 厂界外北侧1米处Z4监测点; 54.6; 48.5; 54.0; 48.6. 3类限值; 65; 55; 65; 55. 是否达标; 达标; 达标. 监测结果表明，厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类以及4a类标准限值要求。 （3）废水 验收监测期间废水监测结果见下表。 表7-5 废水水质监测结果表 采样日期; 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 执行标准. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2021.12.13; 污水总排口; pH值; 无量纲; 7.4; 7.5; 7.7; 7.5; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 133; 158; 140; 146; 450. 悬浮物; mg/L; 88; 104; 98; 92; 350. 氨氮; mg/L; 16.5; 19.3; 17.5; 18.4; 40. 总磷; mg/L; 2.51; 2.13; 2.97; 2.78; 8. 总氮; mg/L; 29.9; 37.3; 33.7; 35.6; 60. 生化需氧量; mg/L; 31.7; 37.8; 33.4; 35.0; 100. 动植物油类; mg/L; 3.78; 3.37; 3.16; 3.08; 180. 2021.12.14; pH值; 无量纲; 7.5; 7.5; 7.7; 7.4; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 161; 136; 142; 150; 450. 悬浮物; mg/L; 95; 113; 93; 102; 350. 氨氮; mg/L; 17.2; 18.5; 20.9; 20.4; 40. 总磷; mg/L; 2.92; 2.49; 2.53; 2.81; 8. 总氮; mg/L; 34.9; 37.6; 35.9; 39.2; 60. 生化需氧量; mg/L; 38.4; 32.2; 33.7; 35.8; 100. 动植物油类; mg/L; 3.29; 3.95; 3.74; 3.51; 180. 监测结果表明，正常排放的工况下，废水总排口出水中污染物浓度均能满足指前污水处理厂接管标准。 3、污染物排放总量核算 根据国家环境保护部对实施污染物总量控制的要求和该项目工程的污染物排放特点以及《常州南顺油脂有限公司年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目环境影响报告表》及其审批意见提出的总量控制要求，项目废水总量指标情况表7-6： 表7-6 项目废水污染物排放总量核算表 污染 类型; 污染物 名称; 浓度（mg/m3）; 废水排放量; 实际排放量（t/a）; 环评核定量（t/a）; 评价. 废水; 化学需氧量; 145.8; 11005.16（m3/a）; 1.604; 2.0001; 废水各污染因子均未超出环评批复总量. 悬浮物; 98.1; 1.080; 0.8545. 氨氮; 18.6; 0.205; 0.0144. 总磷; 2.64; 0.029; 0.0168. 总氮; 35.5; 0.391; 0.0014. 生化需氧量; 34.8; 0.382; 0.5458. 动植物油类; 3.5; 0.038; 0.0227. 根据上表可知，本项目废水排放量均未超出环评及批复总量。 废气总量控制指标详见表7-7。 表7-7 项目废气污染物排放总量核算表 污染 类型; 污染物 名称; 浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放时间h; 实际排放量（t/a）; 环评核定量（t/a）; 评价. 废气; VOCs; 0.143; 0.0074; 4800; 0.0355; 0.039; 未超过《报告表》以及批复总量控制指标. 颗粒物; 4.4; 0.0173; 4800; 0.0830; 0.242. 二氧化硫; 1.5; 0.0058; 4800; 0.0278; 0.4. 氮氧化物; 24.5; 0.095; 4800; 0.4560; 0.562. 备注：二氧化硫未检出，本次按照检出限的一半核算总量。

- 表八 验收监测结论

1、环境保护设施调试结果 江苏蓝天环境检测技术有限公司于2021年12月13日~12月14日对常州南顺油脂有限公司年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目进行了现场验收监测，具体各验收结果如下： （1）生产工况 监测期间各项环保治理设施正常运行，符合验收监测要求。 （2）废气 验收监测期间，天然气燃烧产生的烟尘（以颗粒物计）、SO2满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中规定的要求；NOX排放浓度限值满足《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中的要求；实验室有机废气满足《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）表1中的标准。 无组织废气（颗粒物、有机废气）满足《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）表3中的标准值；厂区内VOCs满足《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）表2的数值。 （3）废水 在项目废水正常排放的情况下，验收监测期间厂区废水排污口各污染物浓度均能满足指前污水处理厂接管要求。 （4）厂界噪声 验收监测期间，各厂界噪声昼、夜间监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类以及4a类标准要求。 （5）固废 本项目已经建设了一般固废暂存场所和危险废物暂存场所，并且已签订一般固废处置合同及危险固废处置合同；项目产生的固体废物均可在厂区内安全暂存并且安全处置，项目固废零排放。 （6）主要污染物排放总量核算结果及达标情况 根据验收检测报告可知，现阶段各废水以及废气因子均未突破环评批复总量。 2、与验收合格要求相符性分析 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查，结果见表8-1。 表8-1 项目建设与验收合格要求相符性分析 要求; 相符性. 1、未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的。; 项目按照《报告表》以及环评批复要求建成环境保护措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。环境保护措施与《报告表》及环评批复要求基本一致，根据验收监测报告可知，项目监测的环境保护措施能够保证本项目污染物稳定达标排放。. 2、污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。; 根据验收监测结果分析可知，本项目污染物排放浓度以及排放总量均未超过环评报告书以及批复文件要求指标。. 3、环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动，可纳入本次验收处理。. 4、建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 根据项目环境监理报告结论，项目建设过程未造成重大环境污染或生态破坏，环境污染已治理完成。. 5、纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目应该按照要求完成国家排污许可登记。. 6、分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 项目建设的环保设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足相应主体工程需要。. 7、建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的。; 项目建设单位未因违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚。. 8、验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。; 项目验收报告基础资料真实且内容不存在重大缺项、遗漏。. 9、其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 本项目不涉及环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形。. 3、验收监测结论 经现场勘查，本项目建设地址未发生变化；厂区总图布置未发生重大变化；生产工艺未发生变化；使用的原辅材料种类及数量未发生变化；环保“三同时”措施已经落实到位，污染防治措施符合环评及批复要求；经监测，各类污染物均达标排放；污染物排放总量符合环评批复及环评要求；按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查（具体见表8-1），本项目不属于验收不合格的九项情形之列。本次竣工环境保护验收监测报告认为该项目基本符合验收条件，可以通过验收。

- 附件

附件一 环评批复

附件二 营业执照

附件三 一般固废处置合同

附件四 危险废物处置合同

附件五 排污许可登记回执

附件六 检测报告

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产14300吨奶油和17957吨起酥油项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / |  | 建设地点 |  | 常州市金坛区金沙大道1106号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C1331食用植物油加工、C1399其他未列明农副食品加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 改扩建 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | E 119.6427 N 31.77587 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 奶油 |  |  |  |  | 14300吨/年 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 奶油 | 14300吨/年 | 环评单位 |  | 南京昊晟环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起酥油 |  |  |  |  | 17957吨/年 |  |  |  |  |  |  | 起酥油 | 17957吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 常州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 常金环告审【2020】7号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2020年7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2021年10月 |  | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 南京昊晟环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 江苏蓝天环境检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 200 |  | 所占比例（%） |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 210 |  | 所占比例（%） |  | 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 180 |  | 废气治理（万元） |  | 25 |  |  | 噪声治理（万元） | / |  | 固体废物治理（万元） |  | 5 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时 |  | 4800 |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 常州南顺油脂有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 91320413MA1YQBXE65 |  | 验收时间 |  | 2022年1月 |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 | / | / |  | / |  |  | / |  |  | / | 11005.16 | 11005.16 | / |  | 11005.16 | 11005.16 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 化学需氧量 | / | 145.8 |  | 450 |  |  | / |  |  | / | 1.604 | 2.0001 | / |  | 2.0001 | 2.0001 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 悬浮物 | / | 98.1 |  | 350 |  |  | / |  |  | / | 1.08 | 0.8545 | / |  | 0.8545 | 0.8545 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 | / | 18..6 |  | 40 |  |  | / |  |  | / | 0.205 | 0.0144 | / |  | 0.0144 | 0.0144 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 总磷 | / | 2.64 |  | 8 |  |  | / |  |  | / | 0.029 | 0.0168 | / |  | 0.0168 | 0.0168 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 废气 | / | / |  | / |  |  | / |  |  | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 挥发性有机物 | / | / |  | / |  |  | / |  |  | / | 0.0355 | 0.039 | / |  | 0.0355 | 0.039 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 颗粒物 | / | / |  | / |  |  | / |  |  | / | 0.0830 | 0.242 | / |  | 0.0830 | 0.242 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 | / | / |  | / |  |  | / |  |  | / | 0.0278 | 0.4 | / |  | 0.0278 | 0.4 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | / | / |  | / |  |  | / |  |  | / | 0.4560 | 0.562 | / |  | 0.4560 | 0.562 |  |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/