缔壹电工科技（江苏）有限公司

缔壹电工科技锂电池胶带项目（阶段验收）

竣工环境保护验收意见

2023年3月10日，缔壹电工科技（江苏）有限公司根据缔壹电工科技锂电池胶带项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

缔壹电工科技（江苏）有限公司（以下简称“建设单位”）投资2000万元在江苏省金坛经济开发区金胜东路218号建设缔壹电工科技锂电池胶带项目。产能为年产锂电池胶带4800万m2，建设单位租用江苏缔成特材科技有限公司的闲置厂房2600平方米用于该项目的建设。

2、建设过程及环保审批情况

项目已于2022年3月委托编制了环评报告表，并于2022年8月10日取得了常州市环境保护局的审批意见（常金环审[2022]36号）。

该项目于2022年9月开工建设，于2022年10月份建成进入调试期，目前，项目已建成2条锂电池胶带生产线，具备年产锂电池胶带4800万m2的生产能力，因此本项目仅为阶段验收。其他各项配套环保设施的建设均已按照设计要求与主体工程同时建设，运行情况良好，具备阶段验收监测条件。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）文件的要求，缔壹电工科技（江苏）有限公司于2023年2月委托江苏蓝天环境检测技术有限公司对该项目进行竣工验收监测工作（检测项目包括废气、废水以及噪声）。

本项目从立项至调试过程中均无环境投诉、违法或出发记录。

3、投资情况

项目实际投资2000万元，其中环保投资约为300万元，占总投资15%。

表1 项目“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 混胶、涂胶、烘烤工序 | 乙酸乙酯、甲苯、甲醇、非甲烷总烃 | 混胶、涂胶废气采用密闭收集；烘烤废气管道密闭收集。有机废气收集后经旋转式RTO热力燃烧装置处理后通过1根25米高排气筒（DA001）排放 | 225 |
|  | 导热油炉房 | 烟尘、SO2、NOX | 燃烧废气经管道密闭收集后通过1根15米排气筒（DA002）排放 | 50 |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总量、总氮 | 化粪池、雨污分流管网，依托现有 | / |
| 固废 | 一般固废 | 废边角料 | 新建一般固废堆场一座30m2 | 12 |
|  | 危险废物 | 废包装桶 | 新建危废仓库一座50m2，委托有资质单位处置 |  |
|  | 生活垃圾 | / | 生活垃圾桶 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 减振、隔声设施 | 2 |
| 风险防范 | 环境风险 | / | 应急物资、应急预案、应急培训等 | 5 |
| 环境管理 | 制定全厂环境管理制度，委托社会监测机构开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料并上报当地环保部门，检查监督环保设施的运行、维修和管理情况，开展全厂职工的环保知识教育和组织培训等 |  |  | 6 |
| 合计 |  |  |  | 300 |

4、验收范围

本次项目竣工验收内容环评及批复中要求与实际建设情况一览表详见表2。

表2 竣工验收内容环评及批复中要求与实际建设情况

| 序号 | 环评批复要求 | 实际建设落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、根据报告书分析、结论及评估意见，在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度同意该项目在拟建地址（常州市金坛经济开发区金胜东路218号）建设，项目总投资5000万元，租用江苏缔成特材料科技有限公司闲置厂房，购置涂胶机、精密分切机等主辅设备从事生产，项目建成后将形成年产锂电池用胶带21600万平方米。 | 项目已根据《报告书》分析、结论及评估意见落实各项污染防治措施和风险防范措施，建设地点位于常州市金坛经济开发区金胜东路218号，租用江苏缔成特材料科技有限公司闲置厂房，项目为阶段验收，目前已具备年产锂电池用胶带4800万平方米生产规模。 | 满足环评批复要求 |
| 2 | 项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，设立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。 | 项目在设计、施工、投运期间已设立专业环安人员负责环保工作，已制定相应的环保规章制度并予以落实。 | 满足环评批复要求 |
| 3 | 严格按照你单位申报的生产工艺流程进行生产，不得在建设地址从事未经审批的工艺及产品生产。 | 项目生产工艺流程严格按照《报告书》中进行生产，未从事未经审批的工艺及产品生产。 | 满足环评批复要求 |
| 4 | 按“雨污分流”的原则，建设厂区雨污管网，本项目不得有生产性废水排放，生活污水经预处理达接管标准后进入常州市金坛区第二污水处理厂集中处理。 | 项目所在地已按照“雨污分流”建设厂区雨污管网，实行雨污分流。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后接管金坛区第二污水处理厂集中处理 | 满足环评批复要求 |
| 5 | 工程设计中， 进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等达到环评提出的要求。加强生产管理，减少无组织废气对周围环境的影响。废气中甲苯、甲醇执行《大气污染物综合排放标准》( DB 32/ 4041- 2021 )中表1、表3标准限值；VOCS排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》( GB31572- 2015 ) 中表5、表9非甲烧总经标准限值；天然气燃烧废气中颗粒物、S02执行《锅炉大气污染物排放标准》 ( GB13271-2014 )中表3排放限值，NOx执行《长三角地区2019- 2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中的限值即< 50mg/m3；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准中排放限值； 硫化氢执行《 恶臭污染物排放标准》( GB14554-93)中表1表2标准限值。 | - 项目混胶、涂胶废气采用密闭收集；烘烤废气管道密闭收集。有机废气收集后经旋转式RTO热力燃烧装置处理后通过1根25米高排气筒（DA001）排放；导热油炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气经管道密闭收集后通过1根15米排气筒（DA002）排放。 - 根据验收检测数据可知，废气中甲苯、甲醇有组织和厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》( DB 32/ 4041- 2021 )中表1、表3标准限值；非甲烷总烃有组织和厂界无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5和表9中非甲烷总烃标准；颗粒物、SO2以及NOx有组织排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1排放限值；厂区内无组织排放NMHC排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准中排放限值。 - 项目实际无硫化氢废气的产生。 | 满足环评批复要求 |
| 6 | 合理布局车间和设备，选用低噪声设备，加强对设备的维护和保养，采取有效的减震、隔声等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348- 2008)中3类标准；周边敏感点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中2类标准。 | 项目已选用低噪音设备，对噪声源设备采取了减震、隔声等降噪措施。根据验收监测报告可知厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 | 满足环评批复要求 |
| 7 | 按固废＂减量化、资源化、无害化” 处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》( GB18599- 2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办(2019)327号）的要求规范建设一般工业固废及危废暂存场所。本项目产生的危废（HW06、HWl l、HW13、HW16、HW17、HW26、HW49）委托有资质单位处理，并在投产前签订处置协议；生活垃圾送由环卫部门统一收集处理。所有固体废物实现“零排放"' 防止造成二次污染。 | 固体废物已按照资源化、减量化、无害化分类处理，建设一般固废暂存场所和危险废物暂存场所；一般固废委托常州市净宇环保科技服务有限公司回收处置，危险废物委托常州普达环保清洗有限公司处置；生活垃圾委托环卫清运。固废可安全暂存并且零排放。项目实际生产中无HW06、HWl l、HW13、HW16、HW17和HW26类别危废产生。 | 满足环评批复要求 |
| 8 | 重视安全生产，落实环评提出的各项环境风险防范措施、制定环境应急预案，并定期演练，防止原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。 | 项目已制定环境风险应急预案，正在积极备案中，日常管理中委托专人负责环保和安全管理，定期组织应急演练，加强员工日常培训 | 满足环评批复要求 |
| 9 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)122号）的规定设置各类排污口和标识。 | 项目已规范化设置各类排污口及标志。 | 满足环评批复要求 |
| 10 | 落实报告书中提出的全厂以生产车间、污水处理站外扩100米设置卫生防护距离。今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。 | 项目已以生产车间为边界外扩100米设置卫生防护距离，卫生防护距离内未建设居民居住点、学校、医院等敏感目标。 | 满足环评批复要求 |
| 11 | 三、该项目实施后，污染物排放量必须满足我局核定的总量控制指标。 | 经核算，项目污染物排放量满足总量控制指标。 | 满足环评批复要求 |
| 12 | 四、项目建设运营期间，由常州市生态环境综合行政执法局金坛分局会同江苏金坛经济开发区管理委员会监督管理。 | 企业积极配合管理部门的监督管理。 | 满足环评批复要求 |
| 13 | 五、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目竣工后，须按排污许可相关规定申请排污许可证，并组织项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。 | 项目建成后严格执行“三同时”制度，正在进行验收。 | 满足环评批复要求 |
| 14 | 六、本项目开工建设之前，需按规定开展节能评估和审查，并取得节能审查机关出具的节能审查意见。 | 根据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第6号），本项目需要填报节能登记表，企业已填报固定资产投资项目节能承诺表 | 满足环评批复要求 |
| 15 | 七、项目批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的， 或自批准之日满5年方开工建设，建设单位应当重新报批（审核）建设项目的环境影响评价文件。 | 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动。 | 满足环评批复要求 |

二、工程变动情况

根据现场核查与原有环评资料，本项目变动情况详见下表。

表3 建设项目变动清单

| 类别 | 环评设计内容 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面布置 | 主体锂电池胶带生产线、成品区、原料区、危废仓库等均位于生产车间二内部 | 主体锂电池胶带生产线、成品区、原料区、危废仓库等均位于生产车间一内部 | 在原厂址附近调整，仅为平面布置发生调整，导致环境防护距离范围变化，但是不新增敏感点，不属于重大变动 |
| 废气排放 | ①1#~3#生产线混胶、涂胶、烘烤废气经旋转式RTO装置处理后通过1根25米排气筒（1#排气筒）排放； ②4#~9#生产线混胶、涂胶、烘烤废气经旋转式RTO装置处理后通过1根25米排气筒（2#排气筒）排放； ③1#~3#生产线天然气燃烧废气由1根25米排气筒（3#排气筒）排放； ④4#~9#生产线天然气燃烧废气由1根25米排气筒（4#排气筒）排放 | ①1#~3#生产线混胶、涂胶、烘烤废气经旋转式RTO装置处理后通过1根25米排气筒（1#排气筒）排放； ②4#~9#生产线混胶、涂胶、烘烤废气经旋转式RTO装置处理后通过1根25米排气筒（2#排气筒）排放； ③1#~3#生产线天然气燃烧废气由1根15米排气筒（3#排气筒）排放； ④4#~9#生产线天然气燃烧废气由1根15米排气筒（4#排气筒）排放 | 由于现场施工条件的限制及安全问题，本项目导热油炉燃烧废气排气筒由25米降低为15米，该排气筒为一般排放口，且天然气燃烧废气中颗粒物、SO2以及NOx排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1中排放限值，不属于重大变动 |
| 执行标准 | 天然气燃烧废气颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271—2014）表3大气污染物特别排放限值，NOx执行《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中的限值 | 天然气燃烧废气颗粒物、SO2以及NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1中排放限值 | 由于标准更新所致，不属于重大变动 |
|  | 项目附近地表水体尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》中的IV类水标准 | 项目附近地表水体尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》中的III类水标准 | 由于尧塘河功能区定位发生调整，不属于重大变动 |

针对建设项目以上变动，缔壹电工科技（江苏）有限公司已委托编制完成了《缔壹电工科技（江苏）有限公司缔壹电工科技锂电池胶带项目一般变动环境影响分析报告》（详见附件），根据“一般变动环境影响分析报告”可知，项目虽存在变动，但不属于重大变动。“建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环境保护验收管理。”因此本项目变动内容直接纳入竣工环境保护验收中。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目厂区生活污水接管金坛区第二污水处理厂集中处理。

（二）废气

印刷废气：项目混胶、涂胶、烘烤工序产生的有机废气（含乙酸乙酯、甲苯、甲醇、非甲烷总烃）经旋转式RTO装置处理后通过1根25米排气筒（DA001）排放。

导热油炉废气：烘烤工段及旋转式RTO燃烧使用天然气燃烧供热，天燃烧过程中产生的燃烧废气经低氮燃烧器处理后通过1根15米排气筒（2#排气筒）排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为混胶罐、涂胶机、烘烤机、导热油炉、精密分切机、风机、空压机等设备，合理布局，采取厂房隔声、衰减等措施来降低噪声，减少对周围环境的影响。

（四）固体废物（废物种类和处理方式）

本次验收项目一般固废包括废边角料，危险废物包括废包装桶，以及员工日常生活产生的生活垃圾。废边角料委托常州市碧沙环保科技有限公司回收处置；废包装桶委托常州普达环保清洗有限公司处置；生活垃圾委托环卫清运处置。

（五）其他环境保护设施

1、排污口规范化过程

已按要求设置排污口，项目新建2个废气排放口，一个污水排放口（依托现有），一般固体废物暂存库1个，新建危险废物仓库一个。

2、在线监测措施

根据环评报告内容，项目废水及废气无需安装在线监测装置。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况

1、废水

根据江苏蓝天环境检测技术有限公司监测报告（LT221167）。

数据表明：在项目废水正常排放的情况下，验收监测期间厂区生活污水排污口各污染物浓度均能满足金坛区第二污水处理厂接管要求。

2、厂界噪声

根据江苏蓝天环境检测技术有限公司监测报告（LT221167）。

数据表明，东、南、西、北厂界噪声昼、夜间监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

3、废气

根据江苏蓝天环境检测技术有限公司监测报告（LT221167）。

- 监测结果表明，废气中甲苯、甲醇有组织和厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》( DB 32/ 4041- 2021 )中表1、表3标准限值；非甲烷总烃有组织和厂界无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5和表9中非甲烷总烃标准；颗粒物、SO2以及NOX有组织排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1排放限值；厂区内无组织排放NMHC排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准中排放限值。

4、污染物排放总量

本次总量计算浓度参照监测数据中最大值，排水量按照300m3/a，COD接管量0.0515t/a（批复总量0.488t/a），SS接管量0.0271t/a（批复总量0.23t/a），氨氮接管量0.0011t/a（批复总量0.036t/a），总磷接管量0.0003t/a（批复总量0.004t/a），总氮接管量0.0035t/a（批复总量0.048t/a），非甲烷总烃0.017t/a（批复总量2.175t/a），颗粒物排放量0.0008t/a（批复总量0.36t/a），二氧化硫排放量0.0023t/a（批复总量0.06t/a），氮氧化物排放量0.0023t/a（批复总量0.105t/a）。

项目实际排放量未突破环评以及批复总量，废水排放总量纳入金坛区第二污水处理厂集中处理排污总量中，在金坛区第二污水处理厂集中处理的污染物排放总量控制指标内进行平衡，废气在金坛区内平衡。

五、工程建设对环境的影响

1、大气环境影响

根据江苏蓝天环境检测技术有限公司监测报告（LT221167），在确保厂内环保设施正常运营的情况下，生产过程中产生的废气均能满足相关标准要求。因此项目废气对周边环境影响较小。

2、水环境影响

根据江苏蓝天环境检测技术有限公司监测报告（LT221167），本项目废水各项污染物均能达标排放。因此项目废水对纳污水体影响较小。

3、噪声环境影响

根据江苏蓝天环境检测技术有限公司监测报告（LT221167），本项目厂界噪声能达标排放，因此项目噪声对周边环境影响较小。

4、固废环境影响

本次验收项目一般固废包括废边角料，危险废物包括废包装桶，以及员工日常生活产生的生活垃圾。废边角料委托常州市碧沙环保科技有限公司回收处置；废包装桶委托常州普达环保清洗有限公司处置；生活垃圾委托环卫清运处置。

六、验收结论

经现场勘查，本项目建设地址未发生变化；厂区总图布置未发生重大变化；生产工艺未发生重大变化；使用的原辅材料种类及数量未发生重大变化；环保“三同时”措施已经落实到位，污染防治措施符合环评及批复要求；经监测，各类污染物均达标排放；污染物排放总量符合环评批复及环评要求；按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查（具体见表8-1），本项目不属于验收不合格的九项情形之列。本次竣工环境保护验收监测报告认为该项目基本符合验收条件，可以通过验收。

七、后续要求

加强污染防治措施运行管理，落实责任，确保各类污染物长期、稳定达标排放，并按相关规范要求进行定期自查自测。

八、验收人员信息

具体见签到表。

缔壹电工科技（江苏）有限公司

2023年3月10日