缔壹电工科技（江苏）有限公司缔壹电工科技锂电池胶带项目（阶段验收）

竣工环境保护验收监测报告

昊晟环验字[2023]第0217号

建设单位： 缔壹电工科技（江苏）有限司

编制单位：  南京昊晟环保科技有限公司

2023年3月

| 建设单位法人代表： | （签字） |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表： | （签字） |
| 项 目 负 责 人： | 朱高峰 |
| 报 告 编 写 人： | 汪璐 |

| 建设单位： （盖章） | 缔壹电工科技（江苏）有限公司 |  | 编制单位：（盖章） | 南京昊晟环保科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 话： | 18796891766‬ |  | 电 话： | 025-87793182 |
| 传 真： | / |  | 传 真： | / |
| 邮 编： | 213200 |  | 邮 编： | 210000 |
| 地 址： | 江苏省金坛经济开发区金胜东路218号 |  | 地 址： | 南京市玄武区徐庄软件园研发三区E栋305室 |

目  录

1 项目概况	1

2 验收依据	3

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2 建设项目环境保护验收技术规范	3

2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	4

2.4 其他相关文件	4

3 项目建设情况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2 建设内容	5

3.3 主要原辅材料消耗及产品产量	8

3.4 水源及水平衡	9

3.5 生产工艺	9

3.6 项目变动情况	10

4 环境保护设施	13

4.1 污染物治理处置设施	13

4.2 其他环境保护措施	16

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	18

5 报告书主要结论与建议及审批部门审批决定	20

5.1 环境影响报告书主要结论与建议	20

5.2 审批部门审批决定	20

5.3 与环评批复对照分析	22

5.4 变动影响分析主要结论	25

6 验收执行标准	26

6.1 废水执行标准	26

6.2 废气执行标准	26

6.3 噪声执行标准	27

6.4 固废执行标准	27

7 验收监测内容	28

7.1 废水	28

7.2 废气	28

7.3 噪声	28

8 质量保证和质量控制	30

8.1 监测分析方法与监测仪器	30

8.2 人员能力	31

8.3 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	31

8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	31

8.5 噪声监测过程中的质量保证和质量控制	31

9 验收监测结果	33

9.1 生产工况	33

9.2 环保设施调试运行效果	33

9.3 污染物排放总量核算	38

10 验收监测结论	40

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	43

12 附图	44

13 附件	44

1 项目概况

缔壹电工科技（江苏）有限公司成立于2021年5月19日，统一社会信用代码为91320413MA262FA1XX。2021年7月，缔壹电工科技（江苏）有限公司计划投资5000万元租用江苏缔成特材科技有限公司的闲置厂房建设“缔壹电工科技锂电池胶带项目”，共拟建9条锂电池胶带生产线。项目投产后可形成年产锂电池胶带21600万m2的产能。

2022年3月，企业委托南京昊晟环保科技有限公司编制了《缔壹电工科技（江苏）有限公司缔壹电工科技锂电池胶带项目环境影响报告书》，并于2022年8月10日取得了常州市环境保护局的审批意见（常金环审[2022]36号）。

该项目于2022年9月开工建设，于2022年10月建成进入调试期。目前，项目现已建成2条锂电池胶带生产线，具备年产锂电池胶带4800万m2的生产能力，因此本项目仅为阶段验收。其他各项配套环保设施的建设均已按照设计要求与主体工程同时建设，运行情况良好，具备阶段验收监测条件。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）文件的要求，缔壹电工科技（江苏）有限公司委托南京昊晟环保科技有限公司对该项目进行竣工验收监测工作（检测项目包括废气、废水以及噪声）。南京昊晟环保科技有限公司派出技术人员于2022年11月踏勘了现场，收集相关材料，编制了验收监测方案，并委托江苏蓝天环境检测技术有限公司于 2023年2月10日~11日对该项目进行了现场验收监测，项目竣工验收监测工作（检测项目包括废气、废水以及噪声）。江苏蓝天环境检测技术有限公司于2023年2月出具监测报告，报告编号：LT221167。南京昊晟环保科技有限公司根据现场调查情况和监测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）编制完成了《缔壹电工科技（江苏）有限公司缔壹电工科技锂电池胶带项目竣工环境保护验收监测报告》并报验收工作组进行审查。

本次验收为阶段性验收，验收范围为《缔壹电工科技（江苏）有限公司缔壹电工科技锂电池胶带项目环境影响报告书》及其审批意见所述关于“年产锂电池胶带4800万m2项目”工程内容和环保治理设施。

项目基本信息见表1-1。

表1-1  项目基本信息表

| 项目名称 | 缔壹电工科技锂电池胶带项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设性质 | 新建 | 规模 | 年产4800万m2锂电池胶带 |  |
| 行业类别（国民经济代码） |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 |  |  |
| 占地面积 | 2600平方米 | 绿化面积 | / |  |
| 本项目总投资 | 2000万元 | 本项目环保投资 | 300万元 |  |
| 建设地点 | 江苏省金坛经济开发区金胜东路218号 |  |  |  |
| 建设单位 | 缔壹电工科技（江苏）有限公司 |  |  |  |
| 法人代表 | 梁永勤 | 联系人 | 朱高峰 |  |
| 联系电话 | 18796891766 | 邮政编码 | 213200 |  |
| 立项审批部门 | 常州市生态环境局 |  |  |  |
| 立项时间 | 2021年 |  |  |  |
| 项目代码 | 2107-320458-89-03-834099 |  |  |  |
| 报告书编制单位 | 南京昊晟环保科技有限公司 |  |  |  |
| 报告书完成时间 | 2022年3月 |  |  |  |
| 审批部门 | 常州市生态环境局 |  |  |  |
| 审批时间 | 2022年8月10日 | 审批文号 | 常金环审[2022]36号 |  |
| 开工时间 | 2022年9月 | 竣工时间 | 2022年10月 |  |
| 调试时间 | 2022年10月 | 验收工作启动时间 | 2022年11月15日 |  |
| 验收范围 | “年产锂电池胶带4800万m2项目”工程内容和环保治理设施 |  |  |  |
| 排污许可证发证日期 | 2022年11月21日 | 管理类型 |  | 登记管理 |
| 许可证编号 | 91320413MA262FA1XX001X |  |  |  |
| 有效期 | 2027年11月20日 |  |  |  |

2 验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）；

3、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）；

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

7、《排污许可管理条例》（2021年3月1日施行）；

8、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

9、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；

10、《江苏省大气污染防治条例》（2018年5月1日施行）；

11、《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018年3月28日施行）；

12、《江苏省水污染防治条例》（2021年5月1日施行）；

13、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日施行）；

14、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）；

15、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）；

16、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）；

17、《国家危险废物名录（2021年版）》；

18、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；

19、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

2.2 建设项目环境保护验收技术规范

1、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告2018年第9号，生态环境部，2018年5月15日）；

2、《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）；

3、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）；

4、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）（GB/T16157-1996） 及修改单；

5、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）；

6、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）；

7、《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）；

8、《水质采样技术指导》（HJ494-2009）；

9、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）；

10、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）。

2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

1、《缔壹电工科技（江苏）有限公司缔壹电工科技锂电池胶带项目环境影响报告书》（2022年3月）；

2、《关于缔壹电工科技（江苏）有限公司缔壹电工科技锂电池胶带项目环境影响报告书的批复》（常金环审[2022]36号）。

2.4 其他相关文件

1、企业提供的其他材料。

3 项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置

本项目建设地点位于江苏省金坛经济开发区金胜东路218号，项目东侧为常州利腾机械有限公司，南侧为在建厂房；西侧为江苏匠泽园装饰工程有限公司；北侧为江苏世丰欣材料有限公司。距离本项目最近的敏感点为西北侧的半岛珑庭，距离本项目厂界约为470米。项目所在区域地理位置中心坐标为： 东经 119°38′40.02″，北纬 31°44′49.38″。项目地理位置详见附图1，项目与周边位置关系图见附图2，厂区平面图见附图4、车间平面布置图见附图5。

3.2 建设内容

3.2.1 产品方案及规模

验收项目产品方案及规模见表3-1。

表3-1  验收项目产品方案及规模

| 产品名称 | 设计生产能力（万m2/年） | 实际生产能力（万m2/年） | 生产时长h | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锂电池胶带 | 21600 | 4800 | 4800 | 环评中拟建9条锂电池胶带生产线，实际建设2条锂电池胶带生产线 |

3.2.2 主体、公用及辅助工程

企业在实际建设过程中平面布置等较原环评发生了变化，对照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）均不属于重大变动，已纳入变动环境影响分析，验收项目主体生产装置以及公用及辅助工程建设情况见表3-2~表3-3。

表3-2  验收项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评中数量（台/套） | 变动后数量（台/套） | 本轮验收数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混胶罐 | 9 | 9 | 2 | 分阶段建设，在环评设计范围内 |
|  | 涂胶机 | 9 | 9 | 2 | 分阶段建设，在环评设计范围内 |
|  | 烘烤机 | 9 | 9 | 2 | 分阶段建设，在环评设计范围内 |
|  | 导热油炉 | 3 | 3 | 1 | 分阶段建设，在环评设计范围内 |
|  | 精密分切机 | 15 | 15 | 5 | 分阶段建设，在环评设计范围内 |
|  | 旋转式RTO废气处理装置 | 2 | 2 | 1 | 分阶段建设，在环评设计范围内 |
|  | 空压机 | 1 | 1 | 1 | 分阶段建设，在环评设计范围内 |
|  | 风机 | 10 | 10 | 2 | 分阶段建设，在环评设计范围内 |

表3-3  验收项目主要公辅工程一览表

| 工程类别 | 单项工程名称 | 设计工程内容和规模 | 实际工程内容和规模 | 批建相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 锂电池胶带生产线 | 在车间内设置1#~9#锂电池胶带生产线； 年产21600万m2锂电池胶带； 依托江苏缔成特材科技有限公司车间二，车间二第一层车间建筑面积约7000m2 | 在车间内设置1#~2#锂电池胶带生产线； 年产4800万m2锂电池胶带； 依托江苏缔成特材科技有限公司车间一部分区域，建筑面积约2600m2； | 项目为阶段验收，目前仅建设2条生产线，在环评设计范围内； 项目主体生产线由车间二挪至车间一，因此发生变动 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 用于办公、行政，依托江苏缔成特材科技有限公司办公室，其中900 m2出租给本项目使用 | 用于办公、行政，依托江苏缔成特材科技有限公司办公室，其中900 m2出租给本项目使用 | 与环评一致 |
| 储运工程 | 成品区 | 成品存储，位于车间二第一层车间内，成品区使用面积约200m2； 依托江苏缔成特材科技有限公司现有车间二 | 成品存储，位于车间一内部，成品区使用面积约50m2； 依托江苏缔成特材科技有限公司现有车间一 | 成品库由车间二内挪至车间一内部，发生变动 |
|  | 原料区 | 原料存储，位于车间二第一层车间内，原料区使用面积约300m2； 依托江苏缔成特材科技有限公司现有车间二 | 原料存储，位于车间一内部，原料区使用面积约200m2； 依托江苏缔成特材科技有限公司现有车间一 | 原料库由车间二内挪至车间一内部，发生变动 |
| 公用工程 | 供水系统 | 开发区供水管网供水，供水量1800m3/a； 依托江苏缔成特材科技有限公司厂区内现有供水管网 | 开发区供水管网供水，供水量375m3/a； 依托江苏缔成特材科技有限公司厂区内现有供水管网 | 阶段验收，在环评设计范围内 |
|  | 排水系统 | 雨污分流，雨水通过雨水管网排入尧塘河； 生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入金坛区第二污水处理厂，生活污水排水量1440m3/a； 依托江苏缔成特材科技有限公司厂区内雨污管网和化粪池 | 雨污分流，雨水通过雨水管网排入尧塘河； 生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入金坛区第二污水处理厂，生活污水排水量300m3/a； 依托江苏缔成特材科技有限公司厂区内雨污管网和化粪池 | 阶段验收，在环评设计范围内 |
|  | 供电系统 | 依靠开发区供电系统和江苏缔成特材科技有限公司厂区内电网，供电量100万kWh/a | 依靠开发区供电系统和江苏缔成特材科技有限公司厂区内电网，供电量20万kWh/a | 阶段验收，在环评设计范围内 |
|  | 供气系统 | 依靠开发区供气系统，供气量15万立方 | 依靠开发区供气系统，供气量3.6万立方 | 阶段验收，在环评设计范围内 |
| 环保工程 | 废气处理 | 混胶、涂胶废气采用密闭收集；烘烤废气管道密闭收集。有机废气收集后经旋转式RTO热力燃烧装置处理后通过2根25米高排气筒（DA001、DA002）排放 | 混胶、涂胶废气采用密闭收集；烘烤废气管道密闭收集。有机废气收集后经旋转式RTO热力燃烧装置处理后通过1根25米高排气筒（DA001）排放 | 阶段验收，仅设置1套旋转式RTO热力燃烧装置+25米排气筒，在环评设计范围内 |
|  |  | 导热油炉燃烧废气经管道密闭收集后通过2根25米排气筒（DA003、DA004）排放 | 导热油炉天然气燃烧废气经管道密闭收集后通过1根15米排气筒（DA002）排放 | 阶段验收，仅设置1个导热油炉房+1根15米排气筒，在环评设计范围内 |
|  | 噪声控制 | 减震、隔声等降噪措施 | 减震、隔声等降噪措施 | 与环评一致 |
|  | 废水处理 | 依托现有雨污分流管网、生活污水依托现有化粪池预处理接管至金坛区第二污水处理厂 | 依托现有雨污分流管网、生活污水依托现有化粪池预处理接管至金坛区第二污水处理厂 | 与环评一致 |
|  | 固废处理 | 新建一般固废暂存场所30m2 | 新建一般固废暂存场所30m2 | 与环评一致 |
|  |  | 新建危险固废仓库50m2 | 新建危险固废仓库50m2 | 与环评一致 |

3.3 主要原辅材料消耗及产品产量

本项目为阶段验收，验收项目主要原辅材料种类及消耗量、产品生产能力均在环评设计范围内，主要原辅材料消耗情况见表3-4。验收监测期间，各工段正常运行。

表3-4  验收项目主要原辅材料

| 分类 | 序号 | 名称 | 主要成分 | 来源 | 项目设计消耗量 | 项目调试期间消耗量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 调试月消耗量/月 | 折算年耗量/a |  |
| 原料 | 1 | 原膜 | 主要分2类，PET聚酯薄膜29160万m2、聚酰亚胺薄膜3240万m2 | 外购 | 2000t | 40t/a | 480t/a | 项目为阶段验收，在环评设计范围内 |
| 辅料 | 2 | 溶剂型丙烯酸树脂压敏胶 | 丙烯酸酯聚合物51%、乙酸乙酯20%、甲苯25%、甲醇4% | 外购 | 146t/a | 2.7t/a | 32.4t/a | 项目为阶段验收，在环评设计范围内，辅料成分与环评保持一致 |
|  | 3 | 稀释剂 | 甲苯99.99%、乙酸乙酯99.99% | 外购 | 14.6t/a | 270kg/a | 3.24t/a | 项目为阶段验收，在环评设计范围内，辅料成分与环评保持一致 |
|  | 4 | L-75固化剂 | 改性多异氰酸酯75%、乙酸乙酯25% | 外购 | 1.4t/a | 25kg/a | 300kg/a | 项目为阶段验收，在环评设计范围内，辅料成分与环评保持一致 |
| 燃料 | 5 | 天然气 | / | 外购 | 15万立方/a | 0.3万立方/a | 3.6万立方/a | 项目为阶段验收，在环评设计范围内 |

注*：原辅料实际用量均根据调试月消耗量折算，与环评设计消耗量略有不同，但均在环评设计范围内。

3.4 水源及水平衡

本项目用水仅为生活用水。企业环评中拟员工定员为120人，用水量为1800m3/a，项目实际员工人数为25人，折算可得项目实际用水量约为375m3/a。生活用水排放系数以0.8计，则生活污水排放量为300m3/a，经化粪池处理后，排入常州金坛区第二污水处理有限公司。

建设项目水平衡图见图3-1。

图 3-1  项目水量平衡图（单位：m3/a）

3.5 生产工艺

本次验收项目生产工艺流程及产污环节如下图所示。

图 3-2 项目生产工艺流程及产污环节图

工艺流程及产污环节分析：

混胶：混胶工序和涂胶生产线设置在同一密闭空间内，将采购的溶剂型丙烯酸树脂压敏胶、稀释剂、L-75固化剂按比例抽吸进入不锈钢混胶罐中进行密闭搅拌，调配成胶水。原料溶剂型丙烯酸树脂压敏胶、稀释剂、L-75固化剂均具有挥发性，在吸入不锈钢罐过程中会产生少量挥发性气体G1。

涂胶：成卷原膜通过涂胶机拉伸装置的牵引作用，在展开向前推进的同时，被均匀涂上胶水，然后继续推前进入下一步烘烤工序。涂胶过程中会产生挥发性有机废气，此工序产生G2涂胶废气。

烘烤：涂好胶的薄膜在牵引机的作用下进入烘烤工段进行烘烤处理，烘烤段配套设置导热油炉，采用天然气燃烧产生的热量给介质导热油加热，将导热油加热到120℃，导热油产生的热量形成的热风对薄膜上胶水进行烘烤，烘烤时间约2~3min，烘烤过的薄膜在牵引机作用下缓慢牵引出烘烤室，随着牵引过程，薄膜温度逐渐降低，牵引至烘烤室外时，薄膜温度已降至常温。烘烤过程会产生挥发性有机废气，天然气燃烧时产生燃烧废气。此工序产生烘烤废气G3、燃烧废气G4。

复合：复合机的作用主要是将经涂胶、烘烤后具有粘性的薄膜和原膜粘合在一起。此工序无污染物产生及排放。

收卷：经复合后的薄膜利用设备末端自动收卷装置进行收卷。

分切：按照客户所需的尺寸进行分切，分切过程会产生边角料S1。

包装：分切后的胶带卷即为成品，包装入库待售。

3.6 项目变动情况

经现场勘查，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）有关规定，根据《缔壹电工科技（江苏）有限公司缔壹电工科技锂电池胶带项目环境影响报告书》，项目主要变动内容详见表3-5。

表3-5  验收项目变动内容统计、对比分析

| 变动内容 | 原环评及批复情况 |  | 实际建设情况 | 与环办环评函[2020]688号对比分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 文件内容 | 是否属于重大变动 |
| 建设性质 | 锂电池胶带项目 |  | 锂电池胶带项目 | 建设项目开发使用功能发生变化的 | 不属于 |
| 规模 | 拟建9条锂电池胶带生产线，项目投产后可形成年产锂电池胶带21600万m2的产能 |  | 实际建设2条锂电池胶带生产线项目投产后实际年产锂电池胶带4800万m2的产能 | ①、生产、处置或储存能力增大30%及以上的； ②、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的； ③、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致响应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 | 不属于（阶段验收，在环评设计范围内） |
| 地点 | 选址位于江苏缔成特材科技有限公司的闲置厂房，主体锂电池胶带生产线、成品区、原料区、危废仓库等均位于生产车间二内部 |  | 选址位于江苏缔成特材科技有限公司的闲置厂房，其中平面布置图发生调整。主体锂电池胶带生产线、成品区、原料区、危废仓库等均位于生产车间一内部 | 在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 不属于（仅平面布置在原厂址附近调整，导致环境防护距离范围变化，但是不新增敏感点） |
| 生产工艺 | 工艺 | 混胶-涂胶-烘烤-复合-收卷-分切-包装 | 混胶-涂胶-烘烤-复合-收卷-分切-包装 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；废水第一类污染物排放量增加的；其他污染物排放量增加10%及以上的；物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的；物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 不属于（本次为阶段验收，生产工艺未变动，设备在环评设计范围内） |
|  | 设备 | 混胶罐 9 涂胶机 9 烘烤机 9 导热油炉 3 精密分切机 15 旋转式RTO废气处理装置 2 空压机 1 风机 10 | 混胶罐 2 涂胶机 2 烘烤机 2 导热油炉 1 精密分切机 5 旋转式RTO废气处理装置 1 空压机 1 风机 2 |  |  |
| 环境保护措施 | 废气 | ①1#~3#生产线混胶、涂胶、烘烤废气经旋转式RTO装置处理后通过1根25米排气筒（DA001）排放； ②4#~9#生产线混胶、涂胶、烘烤废气经旋转式RTO装置处理后通过1根25米排气筒（DA002）排放； ③1#~3#生产线天然气燃烧废气由1根25米排气筒（DA003）排放； - ④4#~9#生产线天然气燃烧废气由1根25米排气筒（DA004）排放 | ①1#~2#生产线混胶、涂胶、烘烤废气经旋转式RTO装置处理后通过1根25米排气筒（DA001）排放； ②1#~2#生产线天然气燃烧废气由1根15米排气筒（DA002）排放 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%级以上的； 第6条：①新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）②位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的③废水第一类污染物排放量增加的④其他污染物排放量增加10%及以上的；新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 不属于（本次为阶段验收，仅导热油炉排气筒由25米降低为15米，本项目导热油炉排气筒为一般排放口，排气筒降低不属于重大变动） |
|  | 废水 | 生活污水经化粪池预处理后接管至金坛区第二污水处理厂集中处理 | 与环评及批复一致，不发生变化 |  |  |
|  | 固废 | 新建一座30m2一般固废库，1座50m2危废仓库 | 与环评及批复文件保持一致 |  |  |

4 环境保护设施

4.1 污染物治理处置设施

4.1.1 废水

4.1.1.1 废水产生情况

本项目产生的废水仅为生活污水。生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、总氮，经化粪池预处理后接管至金坛区第二污水处理厂集中处理。

验收项目废水产生及处置情况见表4-1。

表4-1  验收项目废水产生及处置情况表

| 废水类别 | 废水来源 | 污染物种类 | 排放规律 | 排放量 | 治理设施 | 治理工艺 | 处理能力 | 废水回用量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 员工生活 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 连续排放 | 300m3/d | 化粪池（依托现有） | / | 10m3/d | 0 | 接管金坛区第二污水处理厂 |

4.1.1.2 废水收集情况

验收项目实行雨污分流。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；污水进入污水管网接入市政污水管网，经化粪池预处理后接管至金坛区第二污水处理厂集中处理。

4.1.2 废气

4.1.2.1 废气产生情况

验收项目废气主要有组织废气和无组织废气，其中有组织废气主要为混胶、涂胶、烘烤工序产生的有机废气（含乙酸乙酯、甲苯、甲醇、非甲烷总烃）以及导热油炉燃烧废气。无组织废气为混胶、涂胶、烘烤工序未被收集的有机废气（含乙酸乙酯、甲苯、甲醇、非甲烷总烃）。

（1）混胶、涂胶、烘烤废气

项目在混胶、涂胶、烘烤工段使用了胶黏剂，胶黏剂中主要溶剂成分包括甲苯、乙酸乙酯、甲醇，溶剂在混胶、涂胶和烘烤工段全部挥发。

（2）导热油炉燃烧废气

烘烤工段及旋转式RTO燃烧使用天然气燃烧供热，项目采用低氮燃烧技术，天然气燃烧工程中会产生天然气燃烧废气（烟尘、SO2、NOX）。

（3）未经收集废气

混胶、涂胶、烘烤工序未经收集废气于车间无组织排放。

4.1.2.2 废气收集情况

本项目废气收集收集方式见表4-2。

表4-2  本项目废气收集方式一览表

| 序号 | 生产车间 |  | 产污环节 | 废气收集处理方式 | 收集效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#车间 | 生产线 | 混胶、涂胶、烘烤工序 | 负压密闭收集/烘道密闭+旋转式RTO装置 | 99.5% |
| 2 | 1#车间 | 导热油炉房 | 天然气燃烧 | / | 100% |

4.1.2.3 废气处理情况

验收项目共涉及2根排气筒，分别为DA001、DA002。验收项目废气处理工艺为：

①混胶、涂胶废气采用密闭收集；烘烤废气管道密闭收集。有机废气收集后经旋转式RTO热力燃烧装置处理后通过1根25米高排气筒（DA001）排放，符合环评要求。

②导热油炉燃烧废气经管道密闭收集后通过1根15米排气筒（DA002）排放。

验收项目废气主要信息见表4-3，废气治理体系见图4-4。

表4-4  验收项目废气主要信息一览表

| 废气名称 | 来源 | 污染物种类 | 治理措施 | 排气筒高度 | 排放去向 | 开孔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废气 | 混胶、涂胶、烘烤工序 | 乙酸乙酯、甲苯、甲醇、非甲烷总烃(含乙酸乙酯、甲苯、甲醇) | 旋转式RTO装置 | 25m | DA001 | 已开孔 |
| 燃烧废气 | 导热油炉 | 颗粒物、SO2、NOX | / | 15m | DA002 | 已开孔 |
| 有机废气 | 混胶、涂胶、烘烤工序 | 乙酸乙酯、甲苯、甲醇、非甲烷总烃(含乙酸乙酯、甲苯、甲醇) | / | / | 周边大气 | / |

图4-4  验收项目废气治理体系图

4.1.3 噪声

验收项目的主要噪声源为混胶罐、涂胶机、烘烤机、导热油炉、精密分切机、风机、空压机等，主要噪声源排放以及治理情况详见下表。

表 4-5  噪声排放及防治措施一览表

| 噪声来源 | 源强（dB(A)） | 数量（台） | 位置 | 运行方式 | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混胶罐 | 85 | 2 | 生产车间内 | 连续运行 | 隔声、减振 |
| 涂胶机 | 75 | 2 | 生产车间内 | 连续运行 | 隔声、减振 |
| 烘烤机 | 80 | 2 | 生产车间内 | 连续运行 | 隔声、减振 |
| 导热油炉 | 80 | 1 | 生产车间内 | 连续运行 | 隔声、减振 |
| 精密分切机 | 85 | 5 | 生产车间内 | 连续运行 | 隔声、减振 |
| 风机 | 85 | 2 | 生产车间外 | 连续运行 | 隔声、减振 |
| 空压机 | 85 | 1 | 生产车间外 | 连续运行 | 隔声、减振 |

4.1.4.1 固体废物产生及处置情况

根据调试期实际生产可知，本次验收项目一般固废包括废边角料，危险废物包括废包装桶以及员工日常生活产生的生活垃圾。

废边角料：根据调试期实际生产可知，本项目产生的废边角料约为原料的33.3%，工件原料量为480t/a，产生的废边角料约为160t/a，委托常州市碧沙环保科技有限公司回收处置。

废包装桶：根据调试期实际生产可知，企业实际生产中废包装桶产生量约为0.5t/a，委托常州普达环保清洗有限公司处置。

生活垃圾：厂内生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，厂内员工为25人，则产生量3.75t/a，厂区内收集后，委托环卫部门统一清运。

本次验收固废产生及处置方式详见表4-6。

表 4-6  固体废物产生以及处置情况一览表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 性质 | 产生量 | 废物类别及代码 | 处理处置量 | 转移频次 | 处理处置方式 | 暂存场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废边角料 | 分切工序 | 一般固废 | 160 | -- | 160 | 无需转移 | 委托常州市碧沙环保科技有限公司回收处置 | 一般固废暂存场所 |
| 4 | 废包装桶 | 原料包装 | 危险废物 | 0.5 | HW49 900-041-49 | 0.5 | 未转移 | 委托常州普达环保清洗有限公司处置 | 危废暂存场所 |
| 15 | 生活垃圾 | 员工生活办公 | -- | 3.75 | -- | 3.75 | 每日清运 | 环卫清运 | 垃圾桶 |

4.1.4.2 固体废物管理情况

验收项目已建1座30m2一般固废库用于废边角料暂存，1座50m2危废仓库用于厂区危险废物贮存，危废库均已按照《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单、苏环办[2019]327号文等文件的要求开展日常管理工作，贮存场所张贴了规范化的标识牌，现场配备出入库记录表，设置了视频监控系统，危险废物分区存放并粘贴了规范化的标识，危险废物委外处置均按照《危险废物转移联单管理办法》的有关规定落实网上申报转移并委托给资质单位进行处置。

4.2 其他环境保护措施

4.2.1 环境风险防范措施

（1）环境敏感目标

验收项目选址位于江苏省金坛经济开发区金胜东路218号，卫生防护距离范围内无居民等敏感目标，符合要求。

（2）危化品仓库和危废仓库

验收项目重点风险单位为危化品仓库和危废仓库，危化品库设置了泄露的有机物浓度报警器，当出现大量泄露时会发出警报并自动打开排风扇对废气进行排风处置，并设置导流沟、托盘、收集槽等收容设施，同时配备足量的灭火器等消防应急物资；危废库按要求做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），配备视频监控设施及相应的应急物资如灭火器等，基本满足环评及应急预案的要求。

（3）事故废水收集措施

江苏缔成特材科技有限公司厂区设置了1座容积为100m3的地下式事故池及配套的切换阀门，本项目依托缔成公司事故池及配套设备，符合环评及应急预案的要求。

（4）突发环境事件应急预案

公司于2023年3月编制了突发环境事件应急预案及环境风险评估报告，目前正在履行备案手续，后续企业将定期开展环境应急演练。

验收项目环境风险防范措施落实情况如下：

表4-7  验收项目环境风险防范措施落实情况

| 类别 | 名称 | 位置 | 风险预防工程、技术要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险防范措施 | 物料贮存区 | 危化品库 | 液态物料贮存区域设置导流槽及收容设施，确保泄露物料得到有效收集进入事故收容设施，防止地表漫流进入雨水管网。同时配套应急处置物资如防护手套、黄沙等 | 已落实 |
|  | 危险废物暂存区 | 危废库 | 做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），配备视频监控设施及相应的应急物资如灭火器等，环保标识牌粘贴上墙，危废台账齐全 | 已落实 |
|  | 事故池 | 1#生产车间西北角 | 已设置事故池1座，容积100m3，防止事故水排放 | 已落实 |
|  | 消防系统及应急人员个人防护 | 全厂消防系统 | 制定企业突发环境事件应急预案，配备消防及火灾报警设备、消防物资、车间防火防爆预警装置、气体泄露浓度报警器等装备及物资。 | 已落实 |
| 预案编制 | 应急预案编制 | 全厂总预案 | 已编制应急预案 | 已落实 |
| 预案演练 | 应急演练 | 全厂 | 1年1次 | 已落实 |

4.2.2 规范化排污口

缔壹公司废水、废气的排污口均落实了《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）等文件的要求，设置了规范化的标识，废气采样孔按照规范进行设置。具体排污口现场照片详见附图。

（1）废气排放口

建设单位已设置2根排气筒，1#~2#生产线混胶、涂胶、烘烤废气经旋转式RTO装置处理后通过1根25米排气筒（DA001）排放；1#~2#生产线天然气燃烧废气由1根15米排气筒（DA002）排放；目前建设单位已按照要求搭设采样平台，分别在转式RTO装置设施进出口以及天然气燃烧废气出口设置采样孔，并配有废气排口标识牌，具体详见附图。

- 废水排放口

本项目租赁江苏缔成特材科技有限公司内现有闲置厂房，生活污水依托江苏缔成特材科技有限公司污水排放口，排污口位于厂区东北侧出口处，已配备废水排口标识牌。

（3）雨水排放口

本项目雨水排口依托江苏缔成特材科技有限公司雨水排放口，雨水排口位于厂区东北侧出口处，已配备雨水排口标识牌。

（4）监测设施情况

根据环评报告内容，项目废水、废气无需安装在线监测装置。

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

验收项目总投资2000万元，其中环保投资300万元，环保投资占总投资的15%。环保设施投资及“三同时”落实情况见表4-8。

表4-8  环保设施投资及“三同时”落实情况一览表

| 项目名称 | 缔壹电工科技（江苏）有限公司缔壹电工科技锂电池胶带项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环评及批复中治理措施要求 | 环评要求处理效果、执行标准或拟达标准 | 实际建设情况 | 项目环保投资 （万元） | 完成时间 |
| 废气 | 混胶、涂胶、烘烤工序 | 乙酸乙酯、甲苯、甲醇、非甲烷总烃 | 混胶、涂胶废气采用密闭收集；烘烤废气管道密闭收集。有机废气收集后经旋转式RTO热力燃烧装置处理后通过1根25米高排气筒（DA001）排放 | 达标排放 | 混胶、涂胶废气采用密闭收集；烘烤废气管道密闭收集。有机废气收集后经旋转式RTO热力燃烧装置处理后通过1根25米高排气筒（DA001）排放 | 225 | 与项目同步设计、同时施工、同时投产使用 |
|  | 导热油炉房 | 烟尘、SO2、NOX | 导热油炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气经管道密闭收集后通过1根25米排气筒（DA002）排放 | 达标排放 | 燃烧废气经管道密闭收集后通过1根15米排气筒（DA002）排放 | 50 |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 生活污水经化粪池预处理后接管至金坛区第二污水处理厂集中处理，依托缔成公司化粪池 | 达接管标准 | 生活污水经化粪池预处理后接管至金坛区第二污水处理厂集中处理，依托缔成公司化粪池 | / |  |
| 噪声 | 设备噪声 | / | 选用低噪声设备；设备减振、厂房隔音 | 达GB12348-2008中2级标准 | 选用低噪声设备；设备减振、厂房隔音 | 2 |  |
| 固废 | 危险废物 | 废包装桶 | 1座危废仓库50m2 危废收集后委托有资质单位处置 | 零排放 | 新建一座50m2危险废物暂存仓库，项目危险废物委托常州普达环保清洗有限公司处置，目前已签署危废协议 | 12 |  |
|  | 一般固废 | 废边角料 | 外售物资回收单位回收利用 |  | 项目设置1座30m2一般固废仓库，一般固废委托常州市碧沙环保科技有限公司回收处置 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处置 |  | 生活垃圾委托环卫处置 |  |  |
| 事故应急措施 | 依托缔成公司100m3事故池1座，拟建项目风险防范设备等风险防范措施，并制定事故预防措施、风险应急预案、监管、建立制度等。 |  |  | 确保事故发生时对环境的影响较小 | 依托缔成公司100m3的事故池1座，公司已制定突发环境事件应急预案并取得备案，已开展应急演练 | 5 |  |
| 环境管理（机构、监测能力） | 设立专门的环境管理机构和专职或兼职环保人员，负责环境保护监督管理工作 |  |  | 实现有效环境管理 | 项目已成立安环部门，制定环境管理计划 | / |  |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪表等） | 废水排口、排气筒、危废仓库、高噪声设备处等处应按照规范设置标识，醒目处树立环保图形标志牌。拟建项目新增2根排气筒，各排气筒均应设置环保图形标志牌，设置便于采样监测的平台、采样孔；依托现有1处污水排放口和1个雨水排放口。 |  |  | 实现有效监管 | 验收项目设置2根废气排放口，依托1个污水总排口和1个雨水排口，目前所有排口按规定设置环保图形标志牌，设置便于采样监测的平台、采样孔 | 6 |  |
| “以新带老”措施 | —— |  |  | / | / | / |  |
| 总量控制 | 废水总量控制指标为COD、SS、氨氮、TP、TN；废气为乙酸乙酯、甲苯、甲醇、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX，在扬州经济技术开发区范围内平衡。 |  |  | / | 项目污染物排放总量未突破环评总量 | / |  |
| 区域解决问题 | —— |  |  | / | / | / |  |
| 卫生防护距离设置 | 拟建项目需设置卫生防护距离从生产车间外延100m的距离。该范围内无居住区等环境保护目标。 |  |  | / | 项目卫生防护距离内无居住区等环境保护目标 | / |  |
| 合计 | / |  |  | / | / | 300 | / |

5 报告书主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 环境影响报告书主要结论与建议

缔壹电工科技（江苏）有限公司缔壹电工科技锂电池胶带项目环境影响报告书结论与建议章节中对废气、废水、固体废物及噪声污染防治设施的内容如下：

表5-1  环境影响报告书结论与建议章节污染防治设施内容摘录

| 类别 | 环评报告书结论与建议内容摘录 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | - 混胶、涂胶废气采用密闭收集；烘烤废气管道密闭收集。有机废气收集后经旋转式RTO热力燃烧装置处理后通过2根25米高排气筒（DA001、DA002）排放； - 导热油炉燃烧废气经管道密闭收集后通过2根25米排气筒（DA003、DA004）排放 | - 混胶、涂胶废气采用密闭收集；烘烤废气管道密闭收集。有机废气收集后经旋转式RTO热力燃烧装置处理后通过1根25米高排气筒（DA001）排放 - 2、导热油炉燃烧废气经管道密闭收集后通过1根15米排气筒（DA002）排放，经验收监测数据可知，项目废气均满足相应排放标准限值要求 |
| 废水 | 生活污水经化粪池预处理后接管至金坛区第二污水处理厂集中处理，依托缔成公司化粪池 | 雨污分流，雨水通过雨水管网排入尧塘河；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入金坛区第二污水处理厂，经验收监测数据可知，项目生活污水排放满足金坛区第二污水处理厂接管限值要求 |
| 固体废物 | 本项目产生的一般固废为废边角料，暂存于一般固废仓库（1座，30m3），外售回收处置；危险废物为废包装桶，暂存于危废仓库（1座，50m3），委托有资质单位处置；生活垃圾暂存于垃圾桶（若干），委托环卫清运。 | 本项目产生的一般固废为废边角料，暂存于一般固废仓库（1座，30m3），委托常州市碧沙环保科技有限公司回收处置；危险废物为废包装桶，暂存于危废仓库（1座，50m3），委托常州普达环保清洗有限公司处置；生活垃圾暂存于垃圾桶（若干），委托环卫清运。项目固废均得到有效处置，不外排。 |
| 噪声 | 选用低噪声设备；设备减振、厂房隔音，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 | 经验收监测数据可知，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 |
| 风险 | 企业应该认真做好各项风险防范措施，完善生产设施以及生产管理制度，储运、生产过程应该严格操作，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案自救外，及时取得临近公司援助，应立即报当地环保部门。在上级环保部门到达之后，要从大局考虑，服从环保部门的领导，共同协商统一部署，将污染事故降低到最小。 | 项目储运工程设置了相应的环境风险防范措施，危化品库设置了浓度报警器及收容设施，危废库按要求做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），配备视频监控设施及相应的应急物资如灭火器等； 江苏缔成特材科技有限公司厂区设置了1座容积为100m3的地下式事故池及配套的切换阀门，本项目依托该事故池； 公司正在编制突发环境事件应急预案，并建立应急管理制度。 综上，本项目风险在可控范围内。 |
| 卫生防护距离 | 设置卫生防护距离从生产车间外延100m的距离 | 设置卫生防护距离从生产车间外延100m的距离，卫生防护距离无居民等敏感点 |

5.2 审批部门审批决定

缔壹电工科技（ 江苏）有限公司：

你单位报批的“缔壹电工科技锂电池胶带项目”环境影响报告书已收悉。经研究，批复如下：

一、根据报告书分析、结论及评估意见，在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度同意该项目在拟建地址（常州市金坛经济开发区金胜东路218号）建设，项目总投资5000万元，租用江苏缔成特材料科技有限公司闲置厂房，购置涂胶机、精密分切机等主辅设备从事生产，项目建成后将形成年产锂电池用胶带21600万平方米。

二、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告书提出的各项污染防治措施，并着重做到以下几点：

( 1 )项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，设立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。

( 2 )严格按照你单位申报的生产工艺流程进行生产，不得在建设地址从事未经审批的工艺及产品生产。

( 3 )按“雨污分流”的原则，建设厂区雨污管网，本项目不得有生产性废水排放，生活污水经预处理达接管标准后进入常州市金坛区第二污水处理厂集中处理。

( 4 ) 工程设计中， 进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等达到环评提出的要求。加强生产管理，减少无组织废气对周围环境的影响。废气中甲苯、甲醇执行《大气污染物综合排放标准》( DB 32/ 4041- 2021 )中表1、表3标准限值；VOCS排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》( GB	31572- 2015 ) 中表5、表9非甲烧总经标准限值；天然气燃烧废气中颗粒物、S02执行《锅炉大气污染物排放标准》 ( GB13271-2014 )中表3排放限值，NOx执行《长三角地区2019- 2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中的限值即< 50mg/m3；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准中排放限值； 硫化氢执行《 恶臭污染物排放标准》( GB14554-93)中表1表2标准限值。

( 5 )合理布局车间和设备，选用低噪声设备，加强对设备的维护和保养，采取有效的减震、隔声等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348- 2008)中3类标准；周边敏感点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中2类标准。

( 6 ) 按固废＂减量化、资源化、无害化” 处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》( GB18599- 2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办(2019)327号）的要求规范建设一般工业固废及危废暂存场所。

本项目产生的危废（HW06、HWl l、HW13、HW16、HW17、HW26、HW49）委托有资质单位处理，并在投产前签订处置协议；生活垃圾送由环卫部门统一收集处理。所有固体废物实现“零排放"' 防止造成二次污染。

( 7 )重视安全生产，落实环评提出的各项环境风险防范措施、制定环境应急预案，并定期演练，防止原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。

( 8 )按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)122号）的规定设置各类排污口和标识。

( 9 ) 落实报告书中提出的全厂以生产车间、污水处理站外扩100米设置卫生防护距离。今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

三、该项目实施后，污染物排放量必须满足我局核定的总量控制指标。

四、项目建设运营期间，由常州市生态环境综合行政执法局金坛分局会同江苏金坛经济开发区管理委员会监督管理。

五、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目竣工后，须按排污许可相关规定申请排污许可证，并组织项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。

六、本项目开工建设之前，需按规定开展节能评估和审查，并取得节能审查机关出具的节能审查意见。

七、项目批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的， 或自批准之日满5年方开工建设，建设单位应当重新报批（审核）建设项目的环境影响评价文件。

5.3 与环评批复对照分析

表5.3-1 项目实际建设与环评批复情况对照

| 序号 | 环评批复要求 | 实际建设落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、根据报告书分析、结论及评估意见，在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度同意该项目在拟建地址（常州市金坛经济开发区金胜东路218号）建设，项目总投资5000万元，租用江苏缔成特材料科技有限公司闲置厂房，购置涂胶机、精密分切机等主辅设备从事生产，项目建成后将形成年产锂电池用胶带21600万平方米。 | 项目已根据《报告书》分析、结论及评估意见落实各项污染防治措施和风险防范措施，建设地点位于常州市金坛经济开发区金胜东路218号，租用江苏缔成特材料科技有限公司闲置厂房，项目为阶段验收，目前已具备年产锂电池用胶带4800万平方米生产规模。 | 满足环评批复要求 |
| 2 | 项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，设立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。 | 项目在设计、施工、投运期间已设立专业环安人员负责环保工作，已制定相应的环保规章制度并予以落实。 | 满足环评批复要求 |
| 3 | 严格按照你单位申报的生产工艺流程进行生产，不得在建设地址从事未经审批的工艺及产品生产。 | 项目生产工艺流程严格按照《报告书》中进行生产，未从事未经审批的工艺及产品生产。 | 满足环评批复要求 |
| 4 | 按“雨污分流”的原则，建设厂区雨污管网，本项目不得有生产性废水排放，生活污水经预处理达接管标准后进入常州市金坛区第二污水处理厂集中处理。 | 项目所在地已按照“雨污分流”建设厂区雨污管网，实行雨污分流。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后接管金坛区第二污水处理厂集中处理 | 满足环评批复要求 |
| 5 | 工程设计中， 进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等达到环评提出的要求。加强生产管理，减少无组织废气对周围环境的影响。废气中甲苯、甲醇执行《大气污染物综合排放标准》( DB 32/ 4041- 2021 )中表1、表3标准限值；VOCS排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》( GB31572- 2015 ) 中表5、表9非甲烧总经标准限值；天然气燃烧废气中颗粒物、S02执行《锅炉大气污染物排放标准》 ( GB13271-2014 )中表3排放限值，NOx执行《长三角地区2019- 2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中的限值即< 50mg/m3；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准中排放限值； 硫化氢执行《 恶臭污染物排放标准》( GB14554-93)中表1表2标准限值。 | - 项目混胶、涂胶废气采用密闭收集；烘烤废气管道密闭收集。有机废气收集后经旋转式RTO热力燃烧装置处理后通过1根25米高排气筒（DA001）排放；导热油炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气经管道密闭收集后通过1根15米排气筒（DA002）排放。 - 根据验收检测数据可知，废气中甲苯、甲醇有组织和厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》( DB 32/ 4041- 2021 )中表1、表3标准限值；非甲烷总烃有组织和厂界无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5和表9中非甲烷总烃标准；颗粒物、SO2以及NOx有组织排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1排放限值；厂区内无组织排放NMHC排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准中排放限值。 - 项目实际无硫化氢废气的产生。 | 满足环评批复要求 |
| 6 | 合理布局车间和设备，选用低噪声设备，加强对设备的维护和保养，采取有效的减震、隔声等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348- 2008)中3类标准；周边敏感点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中2类标准。 | 项目已选用低噪音设备，对噪声源设备采取了减震、隔声等降噪措施。根据验收监测报告可知厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 | 满足环评批复要求 |
| 7 | 按固废＂减量化、资源化、无害化” 处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》( GB18599- 2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办(2019)327号）的要求规范建设一般工业固废及危废暂存场所。本项目产生的危废（HW06、HWl l、HW13、HW16、HW17、HW26、HW49）委托有资质单位处理，并在投产前签订处置协议；生活垃圾送由环卫部门统一收集处理。所有固体废物实现“零排放"' 防止造成二次污染。 | 固体废物已按照资源化、减量化、无害化分类处理，建设一般固废暂存场所和危险废物暂存场所；一般固废委托常州市净宇环保科技服务有限公司回收处置，危险废物委托常州普达环保清洗有限公司处置；生活垃圾委托环卫清运。固废可安全暂存并且零排放。项目实际生产中无HW06、HWl l、HW13、HW16、HW17和HW26类别危废产生。 | 满足环评批复要求 |
| 8 | 重视安全生产，落实环评提出的各项环境风险防范措施、制定环境应急预案，并定期演练，防止原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。 | 项目已制定环境风险应急预案，正在积极备案中，日常管理中委托专人负责环保和安全管理，定期组织应急演练，加强员工日常培训 | 满足环评批复要求 |
| 9 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)122号）的规定设置各类排污口和标识。 | 项目已规范化设置各类排污口及标志。 | 满足环评批复要求 |
| 10 | 落实报告书中提出的全厂以生产车间、污水处理站外扩100米设置卫生防护距离。今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。 | 项目已以生产车间为边界外扩100米设置卫生防护距离，卫生防护距离内未建设居民居住点、学校、医院等敏感目标。 | 满足环评批复要求 |
| 11 | 三、该项目实施后，污染物排放量必须满足我局核定的总量控制指标。 | 经核算，项目污染物排放量满足总量控制指标。 | 满足环评批复要求 |
| 12 | 四、项目建设运营期间，由常州市生态环境综合行政执法局金坛分局会同江苏金坛经济开发区管理委员会监督管理。 | 企业积极配合管理部门的监督管理。 | 满足环评批复要求 |
| 13 | 五、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目竣工后，须按排污许可相关规定申请排污许可证，并组织项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。 | 项目建成后严格执行“三同时”制度，正在进行验收。 | 满足环评批复要求 |
| 14 | 六、本项目开工建设之前，需按规定开展节能评估和审查，并取得节能审查机关出具的节能审查意见。 | 根据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第6号），本项目需要填报节能登记表，企业已填报固定资产投资项目节能承诺表 | 满足环评批复要求 |
| 15 | 七、项目批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的， 或自批准之日满5年方开工建设，建设单位应当重新报批（审核）建设项目的环境影响评价文件。 | 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动。 | 满足环评批复要求 |

5.4 变动影响分析主要结论

缔壹公司在常州市金坛经济开发区投资建设缔壹电工科技锂电池胶带项目，该项目于2022年8月16日取得了常州市环境保护局关于项目环评批复（常金环审[2022]36号）。目前该项目即将建设完成，建设过程中部分建设内容与环评期间对比发生变动，主要为平面布置变动，根据《生态环境部办公厅关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知 环办环评函[2020]688号》，综合判定项目变动部分不属于重大变动，以上变动不会导致原环评结论发生改变。按照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中文件要求，缔壹公司编制项目一般变动环境影响分析报告，将变动内容纳入排污许可和竣工环境保护验收管理。

6 验收执行标准

6.1 废水执行标准

项目生活污水经化粪池预处理后达到常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，接管排入市政污水管网，最终排入金坛区第二污水处理厂处理达标后排放。具体指标值详见表6-1。

表6-1  废水污染物排放标准主要指标值表（单位：mg/L，pH无量纲）

| 污染物 | 接管限值浓度限值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求 |
| COD | 500 |  |
| SS | 250 |  |
| 氨氮 | 35 |  |
| 磷酸盐（以P计） | 3 |  |
| TN | 50 |  |

6.2 废气执行标准

验收项目废气主要为混胶、涂胶、烘烤工序产生的有机废气（含乙酸乙酯、甲苯、甲醇、非甲烷总烃）以及天然气燃烧废气（烟尘、SO2、NOX）。

甲苯、甲醇有组织及厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3中标准；

- 非甲烷总烃有组织及厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5和表9中非甲烷总烃标准；

- 颗粒物、SO2以及NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1中排放限值；

- 厂区内无组织排放NMHC执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准中排放限值。

- 具体指标值详见表6-2。

表6-2 大气污染物排放限值表

| 排气筒 | 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度m | 速率kg/h | 监控点 | 浓度mg/m3 |  |
| DA001 | 甲苯 | 10 | 25 | 0.2 | 厂界 | 0.2 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 甲醇 | 50 |  | 1.8 |  | 1 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 60 |  | / |  | 4 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） |
|  | 基准氧含量3% |  |  |  |  |  |  |
| DA002 | 颗粒物 | 10 | / | / | / | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022） |
|  | SO2 | 35 | / | / | / | / |  |
|  | NOX | 50 | / | / | / | / |  |
|  | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 |  |  |  |  |  |
|  | 基准氧含量3.5% |  |  |  |  |  |  |

注：由于《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）已正式实施，该地标严于《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271—2014），因此本项目天然气燃烧产生的颗粒物、SO2以及NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1中排放限值。

表6-3 厂区内有机废气无组织排放限值   单位：mg/m3

| 污染物项目 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃（NMHC） | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在非封闭厂房作业的，在操作工位旁设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

6.3 噪声执行标准

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表6-3  项目运营期噪声排放执行标准  单位：dB

| 标准 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声2类标准 | 60 | 50 | GB12348-2008 |

6.4 固废执行标准

厂区危险废物管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等文件的要求，一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》( GB18599- 2020)。

7 验收监测内容

根据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》（环发[2000]38号）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等文件要求及缔壹公司排污现状及项目特点，确定本次监测内容包括环境环保设施运行效率监测、污染物达标排放监测，即废水、有组织废气、无组织废气、噪声污染源监测，监测点位、监测项目和监测频次要求如下：

7.1 废水

废水监测点位、监测因子及监测频次详见表7-1。

表7-1  废水分析项目和采样频次一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水排放口 | W1 | pH值、COD、SS、NH3-N、TP、TN | 4次/天，连续2天 |

7.2 废气

（1）有组织废气

有组织废气监测点位、监测因子及监测频次详见表7-2。

表7-2  有组织废气分析项目和采样频次一览表

| 类别 | 污染物 | 监测点位 | 监测编号 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 乙酸乙酯、甲苯、甲醇、非甲烷总烃 | 混胶、涂胶、烘烤废气排气筒进口和出口 | Q1、Q2 | 3次/天，连续2天 |
|  | 颗粒物、SO2、NOX | 天然气废气排气筒出口 | Q3、Q4 |  |

（2）无组织废气

无组织废气监测点位、监测因子及监测频次详见表7-3。

表7-3  无组织废气分析项目和采样频次一览表

| 测点号 | 位置 | 分析项目 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区上风向，厂界外1m | 乙酸乙酯、甲苯、甲醇、非甲烷总烃 | 3次/天，连续2天 |
| 2 | 厂区下风向，厂界外1m |  |  |
| 3 | 厂区下风向，厂界外1m |  |  |
| 4 | 厂区下风向，厂界外1m |  |  |
| 5 | 厂区内，车间外1m | 非甲烷总烃 | 3次/天，2天 |

7.3 噪声

根据声源分布和项目周边情况，噪声监测分别在厂界东侧、南侧、西侧、北侧设置4个监测点。噪声监测点位、因子和频次见表6-3，监测点位布设见附图。

表6-3 噪声监测内容一览表

| 噪声种类 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 沿项目厂界共布设4个监测点，编为Z1~Z4 | 昼间噪声等效声级（Leq）、 夜间噪声等效声级（Leq） | 昼夜间各监测1次， 连续监测2天 |
| 备注 | 噪声监测尽量回避外界噪声源影响。必要时，监测背景噪声值并按规范要求进行修正。 |  |  |

8 质量保证和质量控制

8.1 监测分析方法与监测仪器

表8-1  验收监测分析方法及检测仪器

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 乙酸乙酯 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 | 气相色谱仪 | Agilent7890B | JSLT-AE-0002 |
|  | 甲苯 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 | 气相色谱仪 | Agilent7890B | JSLT-AE-0002 |
|  | 甲醇 | 气相色谱法《空气与废气监测分析方法》 （第四版增补版）国家环保总局 2003年6.1.6.1 | 气相色谱仪 | Agilent7820A | JSLT-AE-0004 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 | 气质联用仪 | Agilent7890B-5977B | JSLT-AE-0001 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 万分之一天平 | FA2104 | JSLT-AE-0161 |
|  | SO2 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 自动烟尘烟气测试仪（新08代） | 崂应3012H型 | JSLT-SE-0007、JSLT-SE-0065 |
|  | NOX | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 自动烟尘烟气测试仪（新08代） | 崂应3012H型 | JSLT-SE-0007、JSLT-SE-0065 |
| 无组织废气 | 乙酸乙酯 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）及修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号） | 电子天平 | FA2204B | MST-01-07 |
|  | 甲苯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 | 气相色谱仪 | Agilent7890B | JSLT-AE-0002 |
|  | 甲醇 | 气相色谱法《空气与废气监测分析方法》 （第四版增补版）国家环保总局 2003年6.1.6.1 | 气相色谱仪 | Agilent7820A | JSLT-AE-0004 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 | 气质联用仪 | Agilent7890B-5977B | JSLT-AE-0001 |
| 废水 | pH 值 | 《水质 pH 值的测定 电极法 （HJ 1147-2020） | 便携式 PH 计 | PHBJ-260 | MST-15-56 |
|  | 化学 需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重 铬酸盐法》（HJ 828-2017） | 滴定管 | 50ml | － |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量 法》（GB/T 11901-1989） | 电子天平 | FA2204B | MST-01-07 |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂 分光光度法》 （HJ 535-2009 | 紫外可见分光 ） 光度计 | UV-1800 | MST-03-02 |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分 光光度法》（GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光 ） 光度计 | UV-1800 | MST-03-02 |
|  | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫 酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012） | 紫外可见分光光度计 | SP-756P | MST-03-09 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） | 多功能省级计 | AWA5688 | MST-14-20 |

8.2 人员能力

参加本项目竣工验收监测采样和测试的人员，均考核合格并持证上岗；验收报告编制人员具有中国环境监测总站颁发的验收培训合格证。

8.3 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次废水监测的质量保证严格按照编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》的要求采集、保存样品，并认真填写采样现场记录，实验室实行交接样制度，统一编号分析。实验室分析人员按分析质量控制规定，严格按照标准要求加测相应比例的平行样、质控、加标回收、空白实验等质控措施。

8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次废气监测的质量保证严格按照编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行流量校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照HJ/T397-2007《固定源废气监测技术规范》、GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单、无组织按照HT/T55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》进行监测。

8.5 噪声监测过程中的质量保证和质量控制

噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。噪声质量控制表见下表。

表8-2  噪声质量控制表

| 监测日期 |  | 校准声级（dB） |  |  |  | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测前 | 示值偏差 | 监测后 | 示值偏差 |  |
| 2023.2.10 |  | 93.8 | -0.2 | 93.8 | -0.2 | 合格 |
|  | 夜间 | 93.8 | -0.2 | 93.8 | -0.2 | 合格 |
| 2023.2.11 | 昼间 | 93.8 | -0.2 | 93.8 | -0.2 | 合格 |
|  | 夜间 | 93.8 | -0.2 | 93.8 | -0.2 | 合格 |

9 验收监测结果

9.1 生产工况

本次验收根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》“附录三 工况记录推荐方法”中的“产品产量核算法”对项目进行工况记录，项目生产工序繁多，根据指南推荐方法，分别对各工序的监测并记录各工序产品产量。结果见表9-1。

表9-1  监测期间生产工况记录

| 日期 | 项目 | 产品 | 年设计产量 | 阶段验收设计年产量 | 阶段验收设计日产量 | 实际日产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.2.10 | 锂电池用胶带生产线 | 锂电池用胶带 | 21600万m2 | 4800万m2 | 16万m2 | 15.5万m2 | 96.9% |
| 2023.2.11 | 锂电池用胶带生产线 | 锂电池用胶带 | 21600万m2 | 4800万m2 | 16万m2 | 16.5万m2 | 103.1% |

验收监测期间，项目生产线负荷满足验收工况要求，生产设备及各项环保设施运行正常。

9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1 废水治理措施

项目无生产废水产生及外排，生活污水经收集后接入市政污水管网，根据监测数据，生活污水化粪池系统各项污染因子均满足环评设计排放标准要求。

9.2.1.2 废气治理措施

废气治理措施处理效率见表9-2。

表9-2  废气治理设施去除效率监测结果

| 处理设施 | 监测日期 | 污染物 | 监测结果（mg/m3） |  | 实际处理效率 | 设计处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口平均浓度 | 出口平均浓度 |  |  |
| 旋转式RTO装置（DA001排气筒） | 2023.2.10 | 乙酸乙酯 | 3.97 | 0.076 | 98.1% | 97.5% |
|  |  | 甲苯 | 3.48 | 0.044 | 98.7% | 97.5% |
|  |  | 甲醇 | ND | ND | / | 97.5% |
|  |  | 非甲烷总烃 | 53.7 | 1.23 | 97.7% | 97.5% |
|  | 2023.2.11 | 乙酸乙酯 | 3.21 | 0.043 | 98.7% | 97.5% |
|  |  | 甲苯 | 2.38 | 0.019 | 99.2% | 97.5% |
|  |  | 甲醇 | ND | ND | / | 97.5% |
|  |  | 非甲烷总烃 | 52.7 | 1.00 | 98.1% | 97.5% |

注：ND表示未检出，甲醇检出限为0.1mg/m3。

根据上表可知，项目旋转式RTO装置实际检测处理效率达到97.5%以上，满足环评设计要求。

9.2.1.3 噪声治理设施

验收项目通过选用低噪声设备、合理布局、对主要噪声源采取隔音、消声或减震等措施来控制噪声。经检测，验收项目西、南、东厂界昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区域标准要求。

9.2.2 污染物排放监测结果

9.2.2.1 废水

验收项目废水监测结果如下：

表9-3  废水监测结果

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| 2023.2.10 | 厂区总排口 | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 6-9 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 183 | 169 | 174 | 154 | 500 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 87 | 98 | 80 | 95 | 250 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 3.03 | 3.84 | 3.69 | 3.37 | 35 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.82 | 0.95 | 1.19 | 1.04 | 3 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 12.9 | 10.3 | 11.1 | 12.3 | 50 |
| 2023.2.11 |  | pH值 | 无量纲 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 6-9 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 179 | 159 | 186 | 170 | 500 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 89 | 95 | 82 | 97 | 250 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 3.54 | 3.91 | 3.20 | 3.75 | 35 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.97 | 0.85 | 1.04 | 1.12 | 3 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 11.2 | 13.0 | 12.3 | 11.0 | 50 |

废水验收监测结果评价：根据验收监测期间监测数据，在生活污水正常排放的工况下，厂区污水总排口中污染物浓度均能达到金坛区第二污水处理厂接管标准。

9.2.2.2 废气

（1）有组织废气

验收项目有组织废气监测结果如下：

表9-4  有组织废气监测结果

| 监测时间 | 监测 点位 | 监测项目 |  | 监测结果 |  |  | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 2023.2.10 | 旋转式RTO装置进口 | 乙酸乙酯 | 排放浓度（mg/m3） | 4.73 | 4.19 | 2.99 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.071 | 0.068 | 0.046 | / |
|  |  | 甲苯 | 排放浓度（mg/m3） | 5.07 | 2.96 | 2.4 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.076 | 0.048 | 0.037 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 56 | 51.2 | 53.9 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.839 | 0.829 | 0.829 | / |
|  |  | 甲醇 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |
|  | 旋转式RTO装置出口 | 乙酸乙酯 | 排放浓度（mg/m3） | 0.098 | 0.081 | 0.048 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 1.44×10-3 | 1.23×10-3 | 7.02×10-4 | / |
|  |  | 甲苯 | 排放浓度（mg/m3） | 0.067 | 0.041 | 0.025 | 10 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 1.44×10-3 | 6.24×10-4 | 3.65×10-4 | 0.2 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 1.2 | 1.19 | 1.3 | 60 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.018 | 0.018 | 0.019 | / |
|  |  | 甲醇 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | 50 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | 1.8 |
|  | 导热油炉燃烧装置出口 | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |
|  |  | SO2 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |
|  |  | NOX | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |
| 2023.2.11 | 旋转式RTO装置进口 | 乙酸乙酯 | 排放浓度（mg/m3） | 2.69 | 2.26 | 4.68 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.042 | 0.035 | 0.073 | / |
|  |  | 甲苯 | 排放浓度（mg/m3） | 2.31 | 1.87 | 2.95 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.036 | 0.029 | 0.046 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 51.2 | 51.1 | 55.8 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.799 | 0.791 | 0.869 | / |
|  |  | 甲醇 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |
|  | 旋转式RTO装置出口 | 乙酸乙酯 | 排放浓度（mg/m3） | ND | 0.034 | 0.095 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | 4.98×10-4 | 1.39×10-3 | / |
|  |  | 甲苯 | 排放浓度（mg/m3） | ND | 0.022 | 0.035 | 10 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | 3.22×10-4 | 5.12×10-4 | 0.2 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 0.971 | 0.873 | 1.17 | 60 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.015 | 0.013 | 0.017 | / |
|  |  | 甲醇 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | 50 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | 1.8 |
|  | 导热油炉燃烧装置出口 | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | 20 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |
|  |  | SO2 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | 50 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |
|  |  | NOX | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | 50 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |

注：ND表示未检出，甲醇检出限为0.1mg/m3，甲苯检出限为0..004mg/m3，乙酸乙酯检出限为0.006mg/m3，颗粒物检出限为1.0mg/m3，二氧化硫检出限为3mg/m3，甲氮氧化物检出限为3mg/m3。

（2）无组织废气

验收项目无组织废气监测结果如下：

表9-5  厂界无组织废气监测结果

| 监测 项目 | 监测 日期 | 监测点位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 |  |  |
| 乙酸乙酯（µg/m3） | 2023.2.10 | G1 | 0.9 | 15.3 | 15 | 305 | / | / |
|  |  | G2 | 55.3 | 66.4 | 67.1 |  |  |  |
|  |  | G3 | 25.6 | 37.7 | 41.4 |  |  |  |
|  |  | G4 | 305 | 136 | 263 |  |  |  |
|  | 2023.2.11 | G1 | ND | 8.6 | 1.9 | 287 |  | / |
|  |  | G2 | 46.8 | 26.1 | 19.9 |  |  |  |
|  |  | G3 | 59.8 | 40.1 | 88.1 |  |  |  |
|  |  | G4 | 198 | 198 | 287 |  |  |  |
| 甲苯（µg/m3） | 2023.2.10 | G1 | ND | ND | ND | 3.3 | 200µg/m3 | 达标 |
|  |  | G2 | ND | 0.5 | ND |  |  |  |
|  |  | G3 | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | G4 | 3.3 | 2.2 | 2.9 |  |  |  |
|  | 2023.2.11 | G1 | ND | ND | ND | 6.7 |  | 达标 |
|  |  | G2 | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | G3 | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | G4 | 2.3 | 6.7 | ND |  |  |  |
| 甲醇（mg/m3） | 2023.2.10 | G1 | ND | ND | ND | ND | 1mg/m3 | 达标 |
|  |  | G2 | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | G3 | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | G4 | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 2023.2.11 | G1 | ND | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  | G2 | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | G3 | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | G4 | ND | ND | ND |  |  |  |
| 非甲烷总烃（µg/m3） | 2023.2.10 | G1 | 10.3 | 23.1 | 11.1 | 158 | 4000µg/m3 | 达标 |
|  |  | G2 | 76.6 | 31.2 | 37.7 |  |  |  |
|  |  | G3 | 23.8 | 35.2 | 30.8 |  |  |  |
|  |  | G4 | 118 | 158 | 104 |  |  |  |
|  | 2023.2.11 | G1 | 7.8 | 4.7 | 1.7 | 278 |  | 达标 |
|  |  | G2 | 23.2 | 23.2 | 68.1 |  |  |  |
|  |  | G3 | 9.2 | 13.9 | 9.5 |  |  |  |
|  |  | G4 | 137 | 278 | 150 |  |  |  |

注：ND表示未检出，甲醇检出限为0.1mg/m3，甲苯检出限为0..4µg/m3，乙酸乙酯检出限为0.7µg/m3。

表9-6 车间下风向无组织废气监测结果

| 监测项目 | 监测日期 | 监测点位 | 监测结果（mg/m3） | 执行标准（mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 2023.2.10 | 车间外 | 3.24 | 6 | 达标 |

废气验收监测结果评价：

- 验收监测期间，项目甲苯、甲醇有组织及厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3中标准；非甲烷总烃有组织及厂界无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值中非甲烷总烃标准；颗粒物、SO2以及氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1排放限值；厂区内无组织排放NMHC满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准中排放限值。

9.2.2.3 噪声

①项目厂界噪声

验收项目厂界噪声监测结果如下：

表 9-7  厂界噪声监测结果

| 检测项目 | 采样地点 | 检测日期 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样时段 （时、分） | 检测结果 （dB(A)） | 采样时段 （时、分） | 检测结果 （dB(A)） |
| 厂界噪声 | 厂界东 | 2023.2.10 | 08:24-08:29 | 59.4 | 22:04-22:09 | 49.8 |
|  | 厂界南 |  | 08:35-08:40 | 59.9 | 22:14-22:19 | 48.6 |
|  | 厂界西 |  | 08:46-08:51 | 59.6 | 22:23-22:28 | 49.1 |
|  | 厂界北 |  | 08:56-09:01 | 58.6 | 22:42-22:47 | 49.5 |
|  | 厂界东 | 2023.2.11 | 08:45-08:50 | 59.3 | 22:06-22:11 | 49.2 |
|  | 厂界南 |  | 08:56-09:01 | 58.6 | 22:17-22:22 | 48.9 |
|  | 厂界西 |  | 09:08-09:13 | 57.8 | 22:27-22:32 | 48.1 |
|  | 厂界北 |  | 09:18-09:23 | 58.3 | 22:41-22:46 | 49.1 |

厂界噪声监测结果评价：

验收监测期间，项目东、南、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

9.3 污染物排放总量核算

9.3.1 废水

（1）核算依据

根据环评报告及批复要求，废水核定的总量如下：

表9-8  环评中废水污染物总量核定情况

| 点位 | 污染物名称 | 项目环评及批复核定污染物接管总量 t/a | 本次阶段验收核定污染物接管总量 t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 总排口 | 废水量 | 1440 | 300 |
|  | COD | 0.488 | 0.102 |
|  | SS | 0.23 | 0.048 |
|  | 氨氮 | 0.036 | 0.0075 |
|  | 总磷 | 0.004 | 0.0009 |
|  | 总氮 | 0.048 | 0.0105 |

（2）核算结果

经核算，验收项目废水中各项污染物的排放总量核算结果如下：

表9-9 废水污染物总量核算结果

| 污染物类型 | 污染物名称 | 环评核算情况 |  | 验收监测核算情况 |  |  | 是否满足总量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 | 接管量 （t/a） | 采样 点位 | 两日平均排放浓度(mg/L) | 接管量 （t/a） |  |
| 废水 | 废水量 | / | 300 | 生活污水总排口 | / | 300 | / |
|  | COD | 340 | 0.102 |  | 171.75 | 0.0515 | 是 |
|  | SS | 160 | 0.048 |  | 90.375 | 0.0271 | 是 |
|  | 氨氮 | 25 | 0.0075 |  | 3.541 | 0.0011 | 是 |
|  | 总磷 | 3 | 0.0009 |  | 0.998 | 0.0003 | 是 |
|  | 总氮 | 35 | 0.0105 |  | 11.763 | 0.0035 | 是 |

核算结果表明，验收项目排放的废水污染物均能满足总量控制要求。

9.3.2 废气

（1）核算依据

根据环评及批复要求，本次验收范围废气核定的总量如下：

表9-10 环评及变动中废气污染物总量核定情况

| 点位 | 污染物名称 | 项目环评及批复核定的全厂污染物总量t/a | 本次阶段验收按实际产能核定污染物接管总量 t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口 | 乙酸乙酯 | 0.915 | 0.203 |
|  | 甲苯 | 1.089 | 0.242 |
|  | 甲醇 | 0.1455 | 0.032 |
|  | 非甲烷总烃（含乙酸乙酯、甲苯、甲醇） | 2.175 | 0.483 |
|  | 颗粒物 | 0.36 | 0.08 |
|  | SO2 | 0.06 | 0.013 |
|  | NOX | 0.105 | 0.023 |

（2）核算结果

验收项目废气中各项污染物的排放总量核算结果如下：

表9-11 废气污染物排放总量核算结果

| 污染物类型 |  | 总量核批情况 |  | 验收监测情况 |  |  |  |  | 是否满足总量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物名称 | 总量控制 （t/a） | 采样点位 | 平均排放浓度（mg/m3） | 平均干排气量 （m3/h） | 年运行时间（h） | 排放总量 （t/a） |  |
| 废气 | DA001 | 乙酸乙酯 | 0.203 | 排气筒出口 | 0.06 | 14792 | 4800 | 0.0009 | 是 |
|  |  | 甲苯 | 0.242 |  | 0.032 | 14792 |  | 0.0005 | 是 |
|  |  | 甲醇 | 0.032 |  | ND | 14792 |  | 0.0007* | 是 |
|  |  | 非甲烷总烃（乙酸乙酯、甲苯、甲醇） | 0.483 |  | 1.12 | 14979 |  | 0.017 | 是 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 0.08 | 排气筒出口 | ND | 1540 | 4800 | 0.0008* | 是 |
|  |  | SO2 | 0.013 |  | ND | 1541 |  | 0.0023* | 是 |
|  |  | NOX | 0.023 |  | ND | 1541 |  | 0.0023* | 是 |

注：ND表示未检出，甲醇检出限为0.1mg/m3，颗粒物检出限为1.0mg/m3，二氧化硫检出限为3mg/m3，甲氮氧化物检出限为3mg/m3。*表示按照检出限的½计算得总量值。

核算结果表明，验收项目排放的废气污染物均能满足总量控制要求。

10 验收监测结论

10.1环保设施调试运行结果

1、环保设施处理效率监测结果

江苏蓝天环境检测技术有限公司于2023年2月10日~2月11日对缔壹电工科技（江苏）有限公司缔壹电工科技锂电池胶带项目进行了现场验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，符合验收监测要求。根据表9-2可知，项目废气处理设施旋转式RTO设备的处理效率达到97.5%以上，满足环评中设计要求。

2、污染物排放监测结果

项目验收监测期间生产工况稳定，各项环境保护设施运行正常。验收监测工作严格按照有关规定进行，验收监测结果如下：

1、废水

验收监测期间，项目废水仅为生活污水，经化粪池预处理后接入市政污水管网，进入金坛区第二污水处理厂集中处理，厂区污水总排口中污染物浓度均能达到金坛区第二污水处理厂接管标准。

2、废气

验收监测期间，项目甲苯、甲醇有组织及厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3中标准；非甲烷总烃有组织及厂界无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值中非甲烷总烃标准；颗粒物、SO2以及氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1排放限值；厂区内无组织排放NMHC满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准中排放限值。

3、厂界噪声

验收监测期间，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

4、固废

项目固废均合理处置，实现零排放。

5、主要污染物排放总量核算结果及达标情况

验收监测期间，根据监测结果核算项目废水污染物及废气污染物总量均能满足环评及批复中的污染物总量控制要求。

10.2与验收合格要求相符性分析

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查，结果见表8-2。

表10-1  项目建设与验收合格要求相符性分析

| 要求 | 相符性 |
| --- | --- |
| 1、未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的。 | 项目按照《报告书》以及环评批复要求建成环境保护设施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。环境保护措施与《报告书》及环评批复要求基本一致，根据验收监测报告可知，项目监测的环境保护措施能够保证本项目污染物稳定达标排放。 |
| 2、污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。 | 根据验收监测结果分析可知，本项目污染物排放浓度以及排放总量均未超过环评报告书以及批复文件要求指标。 |
| 3、环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的。 | 建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动，可纳入本次验收处理。 |
| 4、建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的。 | 项目建设过程未造成重大环境污染或生态破坏，环境污染已治理完成。 |
| 5、纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记类，已于2022年11月21日取得排污许可登记回执。 |
| 6、分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的。 | 项目已全部建设完成，建设的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足其相应主体工程需要。 |
| 7、建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的。 | 项目建设单位未因违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚。 |
| 8、验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。 | 项目验收报告基础资料真实且内容不存在重大缺项、遗漏。 |
| 9、其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 | 本项目不涉及环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形。 |

10.3验收结论

经现场勘查，本项目建设地址未发生变化；厂区总图布置未发生重大变化；生产工艺未发生重大变化；使用的原辅材料种类及数量未发生重大变化；环保“三同时”措施已经落实到位，污染防治措施符合环评及批复要求；经监测，各类污染物均达标排放；污染物排放总量符合环评批复及环评要求；按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查，本项目不属于验收不合格的九项情形之列。本次竣工环境保护验收监测报告认为该项目基本符合验收条件，可以通过验收。

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                            填表人（签字）：                                             项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 缔壹电工科技锂电池胶带项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2107-320458-89-03-834099 | 建设地点 | 江苏省金坛经济开发区金胜东路218号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 二十六 橡胶和塑料制品业 |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建改扩建技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 | 经度：119°38′40.02″ 纬度：31°44′49.38″ |  |
|  | 设计生产能力 | 21600万m2/a |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 4800万m2/a | 环评单位 | 南京昊晟环保科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 常州市生态环境局 |  |  |  |  | 审批文号 |  | 常金环审[2022]36号 | 环评文件类型 | 报告书 |  |  |
|  | 开工日期 | 2022.9 |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2022.10 | 排污许可证申领时间 | 2022.11.21 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 | 91320413MA262FA1XX001X |  |  |
|  | 验收单位 | 缔壹电工科技（江苏）有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 江苏蓝天环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | ＞75% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 5000 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 331 | 所占比例（%） | 6.6 |  |  |
|  | 实际总投资 | 2000（阶段验收项目） |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 300 | 所占比例（%） | 15 |  |  |
|  | 废水治理 （万元） | / | 废气治理 （万元） | 287 | 噪声治理 （万元） | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 5 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | 6 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | 1套旋转式RTO热力燃烧装置、1套低氮燃烧器 | 年平均工作时 | 4800 |  |  |
| 运营单位 |  | 缔壹电工科技（江苏）有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  | 91320413MA262FA1XX | 验收时间 | 2023年3月 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | 300 | 300 | / | 300 | 300 | / | 300 |
|  | COD | / | 171.75 | 340 | / | / | 0.0515 | 0.102 | / | 0.0515 | 0.102 | / | 0.0515 |
|  | SS | / | 90.375 | 160 | / | / | 0.0271 | 0.048 | / | 0.0271 | 0.048 | / | 0.0271 |
|  | 氨氮 | / | 3.541 | 25 | / | / | 0.0011 | 0.0075 | / | 0.0011 | 0.0075 | / | 0.0011 |
|  | 总磷 | / | 0.998 | 3 | / | / | 0.0003 | 0.0009 | / | 0.0003 | 0.0009 | / | 0.0003 |
|  | 总氮 | / | 11.763 | 35 | / | / | 0.0035 | 0.0105 | / | 0.0035 | 0.0105 | / | 0.0035 |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | 0.017 | 0.483 | / | 0.017 | 0.483 | / | 0.017 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | / | / | 0.0008 | 0.08 | / | 0.0008 | 0.08 | / | 0.0008 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | 0.0023 | 0.013 | / | 0.0023 | 0.013 | / | 0.0023 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | 0.0023 | 0.023 | / | 0.0023 | 0.023 | / | 0.0023 |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。

12 附图

附图一 项目地理位置图

附图二 项目周边概况图

附图三 环评设计平面布置图

附图四 项目实际厂区平面布置及监测点位示意图

附图五 项目生产车间平面布置图

附图六 环保设施及环保标识牌

13 附件

附件一 环评批复

附件二 营业执照

附件三 法人证件

附件四 验收检测报告

附件五 危险废物处置合同

附件六 污水接管证明

附件七 排污许可登记回执

附件八 一般固废处置合同

附件九 调试公示

附件十 竣工公示

附件十一 原辅料MSDS报告