江苏和能塑胶科技有限公司

新建精密塑胶产品生产项目

阶段性竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：江苏和能塑胶科技有限公司

编制单位：南京昊晟环保科技有限公司

二〇二三年四月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项目负责人：江正来

填表人：魏娟

| 建设单位：江苏和能塑胶科技有限公司 | 编制单位：南京昊晟环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13405122123 | 电话：025-87793182 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：213200 | 邮编：210000 |
| 地址：江苏省常州市金坛区金城镇盐港东路39号A23 | 地址：南京市徐庄软件园研发三区E1幢 |

- 表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建精密塑胶产品生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 江苏和能塑胶科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江苏省常州市金坛区金城镇盐港东路39号A23 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 汽车塑胶配件、笔记本外壳、通讯产品、新能源外壳、塑胶类产品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 汽车塑胶配件1000万件、笔记本外壳500万件、通讯产品2000万件、新能源外壳500万件、塑胶类产品50000万件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 汽车塑胶配件167万件、笔记本外壳83.5万件、通讯产品334万件、新能源外壳83.5万件、塑胶类产品8350万件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年05月 | 开工建设时间 | 2022年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2022年11月 | 验收现场监测时间 | 2022年12月 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 常州市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏科易达环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 扬州华利环保工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 扬州华利环保工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 2000万元 | 环保投资总概算 | 50万 | 比例 | 2.5% |
| 实际总概算 | 1200万元 | 环保投资 | 30万 | 比例 | 2.5% |
| 验收监测依据 | 1、国家级法律、法规及文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席﹝2000﹞32号令，2018年10月26日修订并实施）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令﹝2008﹞第87号），2017年6月27日修订； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订并实施）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日颁布，自2017年10月1日起施行）； （8）《国家危险废物名录（2021年版）》； （9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）； （10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； （11）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》(苏环办﹝2021﹞122号）； （12）《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函﹝2020﹞688号）。 2、地方级法律、法规及文件 （1）《江苏省环境保护条例》（2018年11月23日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过）； （2）《江苏省大气污染防治条例》（2018年修订）； （3）《江苏省环境噪声污染防治条例》（根据2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议《关于修改〈江苏省大气污染防治条例〉等十六件地方性法规的决定》第二次修正）； （4）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发﹝2020﹞1号）； （5）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控﹝1997﹞122号）； （6）《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办﹝2019﹞149号）； （7）《关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规﹝2012﹞2号，2012年8月）； （8）《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发﹝2018﹞74号）； （9）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）。 3、建设项目竣工环境保护要求技术规范 （1）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函﹝2017﹞1235号）； （2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； （3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办﹝2015﹞113号）； （4）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评﹝2017﹞4号）； （5）《建设项目环境保护设施竣工验收监测办法》（试行）（2000年2月24日）。 4、监测规范 （1）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； （2）《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》。 5、建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 （1）《江苏和能塑胶科技有限公司新建精密塑胶产品生产项目环境影响报告表》（2019年4月）； （2）《市生态环境局关于<江苏和能塑胶科技有限公司新建精密塑胶产品生产项目环境影响报告表>的批复》（常州市生态环境局，常金环审﹝2019﹞56号，2019年5月22日）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、质量标准 1、大气环境质量标准 根据江苏省生态环境厅1998年颁布的《江苏省环境空气质量功能区划分》，项目所在地空气质量功能区为二类区。常规大气污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，VOCs参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2- 2018）中附录D具体限值见表1-1。 表1-1 大气环境质量浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. O3; 8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. VOCs; 8小时平均; 0.6mg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2- 2018）中附录D. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，尧塘河水功能区为III类，尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准，具体标准值见表1-2。 表1-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 项目; III类（mg/L）*; 标准来源. 1; pH值; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）III类. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; TP; ≤0.2. 6; TN; ≤1.0. 3、声环境质量标准 建设项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准值见表1-3。 表1-3 声环境质量标准 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类标准; 65; 55. 二、排放标准 1、废气排放标准 （1）有组织废气排放标准 建设项目废气污染物主要为喷漆、烘干、注塑工序产生的VOCs(本验收报告用非甲烷总烃表征）、以及喷漆工序产生的非甲烷总烃。 喷漆工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中表面涂装的相应标准，（因为环评执行的是《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），本次验收自动更新为（DB12/524-2020））；注塑工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值，颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中相应标准限值。具体详见下表： 表1-4 大气污染物有组织排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 标准来源; 备注. 喷漆产生的非甲烷总烃; 50; 1.5; 15; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）; 因为环评执行的是《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），本次验收自动更新为（DB12/524-2020））. 注塑产生的非甲烷总烃; 60; /; 15; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 颗粒物; 20; 1; 15; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. （2）无组织废气排放标准 ①厂区内产生的非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3相应标准限值；详见下表： 表1-5 厂界外大气污染物无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物名称; 浓度限值（mg/m3）; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 4; 企业边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 颗粒物; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. ①厂区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准值；详见下表 表1-6 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 监控点限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 项目无生产废水外排，生活污水达金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，经市政污水管网接管排入金坛区第二污水处理厂集中处理，处理尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准后排入尧塘河。具体标准见表1-7与表1-8。 表1-7 污水接管要求 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 接管标准浓度限值; 标准来源. pH; 6~9; 金坛区第二污水处理厂接管限值要求. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. TP; 3. TN; 50. 表1-8 城镇污水处理厂污染物排放标准 序号; 项目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; BOD5; ≤10. 3; SS; ≤10. 4; COD; ≤50; 《太湖地区镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2中的标准. 5; 氨氮; ≤4（6）*. 6; TP; ≤0.5. 7; TN; ≤12（15）*. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 建设项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准，具体数值见表1-9。 表1-9 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物控制标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |

- 表二 工程建设内容、主要工艺流程及产污环节

1、项目概况 江苏和能塑胶科技有限公司投资1000万元建设新建精密塑胶产品生产项目，建设地点位于常州市金坛区金城镇盐港路，项目购置常州金博通实业投资有限公司标准厂房车间中A22及A23厂房。2019年4月由江苏科易达环保科技有限公司编制的《江苏和能塑胶科技有限公司新建精密塑胶产品生产项目环境影响报告表》于2019年5月22日通过常州市生态环境局审批，批文号：常金环审[2019]56号。该项目取得环评批复后即开工进行阶段性建设，由于市场、疫情等因素影响，项目建设缓慢，于2022年11月阶段性建成并开始调试。公司目前已建成2台注塑机、2台往复机喷涂线、1台烘箱、2台空压机设备与其配套的相应废气处理设施、废水处理设施、噪声处理设施也已建成。具备验收监测条件。 2022年12月江苏和能塑胶科技有限公司委托南京昊晟环保科技有限公司协助开展验收工作，南京昊晟环保科技有限公司通过现场勘察及查阅资料，判定建设单位满足验收条件， 并委托江苏蓝天环境检测技术有限公司于2022年12月10日~2022年12月12日对项目中的废水、废气、噪声等污染物的排放现状进行监测，并于2022年12月出具检测报告，报告编号：LT221318。南京昊晟环保科技有限公司根据现场调查情况和检测报告，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）要求编制完成了《江苏和能塑胶科技有限公司新建精密塑胶产品生产项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》并报验收工作组进行审查。 本次验收为阶段性验收，验收范围为现阶段江苏和能塑胶科技有限公司新建精密塑胶产品生产项目主体工程内容中的2台注塑机、2台往复机喷涂线、1台烘箱、2台空压机设备以及配套的相应环保工程、公辅工程、储运工程。 2、工程建设内容 表2-1 工程设计和实际建设内容一览表 类别; 建设名称; 环评要求建设内容及规模; 实际建设情况; 批建相符性. 产品方案; 汽车塑胶配件; 1000万/a; 167万/a; 本次为阶段性验收，生产线未全部建设. 笔记本外壳; 500万/a; 83.5万/a. 通讯产品; 2000万/a; 334万/a. 新能源外壳; 500万/a; 83.5万/a. 塑胶类产品; 50000万/a; 8350万/a. 主体工程; 1#车间; 位于第1层，主要为机加工和注塑设备，建筑面积819m2; 位于第1层，主要为注塑设备，建设面积819m2，现阶段尚有空余面积; 本次为阶段性验收，生产设备未全部建设，现阶段无机加工设备. 2#车间; 位于第2层，主要为印刷和热熔设备建设面积1197m2; 位于第2层，主要为热熔设备（热熔设备未投入使用），建设面积1197m2，现阶段尚有空余面积; 现已购入部分热熔设备，但购入的热熔设备均未投入使用，本次为阶段性验收，仅验收该主体设备，不包括其对应的生产工艺以及污染防治措施。不属于重大变动，可纳入本次验收. 3#车间; 位于第3层，主要为喷漆设备建设面积987m2; 位于第3层，主要为喷漆设备和印刷设备，（印刷设备未投入使用）建设面积987m2; 现已购入部分印刷设备，购入的印刷设备均未投入使用，本次为阶段性验收，仅验收该主体设备，不包括其对应的生产工艺以及污染防治措施。不属于重大变动，可纳入本次验收. 贮存工程; 原料仓库; 建筑面积56m2; 建筑面积56m2; 建设内容与环评一致. 辅助工程; 办公室; 建筑面积为658m2分别分布在1层至3层; 建筑面积为100m2分主要位于1F; 办公室位于1F，办公室面积减少，不影响员工办公，不属于重大变动，可纳入本次验收. 公用工程; 给水; 由市政管网供给，供水量576.5m3/a; 由市政管网供给，供水量372.6t/a; 本次为阶段性验收，员工人数少于环评核定人数，用水及排水量相较环评减少，不属于重大变动，可纳入本次验收. 排水; 污水; 经化粪池处理接管至金坛第二污水处理厂集中处理，排水量432t/a; 接管至金坛第二污水处理厂集中处理，排水量240t/a. 雨水; 经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网; 经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网; 与环评内容一致. 供电; 市政供电，全厂年用电为20万度/年; 市政供电，全厂年用电约为10万度/年; 本次为阶段性验收，生产设备未全部建设. 环保工程; 废气处理; 注塑废气、喷漆废气、印刷废气、洗网水擦拭丝网废气、热熔废气经过滤棉+活性炭吸附装置+1#15m排气筒; 注塑废气经集气罩收集后用二级活性炭吸附装置处理后通过1#15m排气筒; （1）新增一根15m排气筒2#，不属于主要排放口且不新增污染物。不属于重大变动，可纳入竣工环保验收 （2）印刷、热熔生产线还未建设，不产生印刷废气、洗网水擦拭丝网废气、热熔废气。 （3）根据验收监测报告可知，处理漆雾废气从干法改为湿法，项目废气治理设施依然能够满足废气达标排放要求，且废气处理效率未降低，不属于重大变动，可纳入本次验收. - 喷漆废气（喷涂底漆废气、面漆废气）经全密闭喷漆房侧吸收集； ### （2）烘干废气经密闭烘箱收集后再经过全密闭烘箱房收集； （3）喷漆废气经水帘幕处理后与烘干废气汇集至喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后通过2#15m排气筒。. 废水处理; 雨污分流管网; 园区已经实现雨污分流; 与环评一致. 10m³化粪池，依托金博通园区内现有化粪池; 经市政管网接管至金坛区第二污水处理厂; 与环评一致. 噪声处理; 采取优选低噪音设备、合理布局、隔声减震; 采用减震隔声等措施后，厂界噪声达排放标准; 与环评一致. 固废处理; 固废仓库6m2; 固废仓库6m2; 与环评内容一致. 危险仓库6m2; 危险仓库14m2; 环评设计的危废仓库面积无法满足本项目危废暂存的要求，因此本项目实际建成一座14平米的危废仓库，危废仓库面积增加，不新增污染物且未新增储存能力，不属于重大变动，可纳入本次验收. 3、主要设备建设情况 项目主要生产设备建设情况见表2-2。 表2-2 全厂主要设备表 序号; 名称; 规格及型号; 环评数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 变化情况（台/套）; 备注. 1; 注塑机; 300T; 20; 2; -18; 本次为阶段性验收，注塑机数量为环评设计数量的10%，本公司又外购入已注塑成型的半成品，外购的半成品占环评设计产品的6.7%，因此，产品的实际生产能力为环评设计生产能力的16.7%. 2; CNC; 台V-850L; 4; 0; -4; 本次为阶段性验收，现阶段暂无机加工工序. 3; 放电加工机; ZNC-750; 4; 0; -4. 4; 磨床; ZX-618A; 4; 0; -4. 5; 铣床; TM-3S; 4; 0; -4. 6; 自动喷涂线; 地轨式; 2; 0; -2; 本次为阶段性验收，自动喷涂线与喷涂线的产能比为5:1，因此，现阶段喷漆产品的实际产能为环评设计产能的16.7%。因此，本次验收的生产能力为环评设计的生产能力的16.7%. 7; 喷涂线; 往复机; 2; 2; 0. 8; 空压机; EAS30J/8; 2; 2; .0; 与环评内容一致. 9; 烘箱; /; 4; 1; -3; 本次为阶段性验收，较环评减少3套，现1台烘箱能够满足满足现阶段生产需要. 烘箱房; /; 0; 1; 1; 现阶段烘干工艺需先经过烘箱后再经过烘箱房进行二次烘干，烘箱房为全密闭，为防止打开烘箱房后废气外溢，烘箱房门外已安装集气罩收集；且烘干废气均收集后经过喷淋塔+二级活性炭吸附装置后通过2#排气筒排放，项目未新增污染物，且废气能够达标排放，不属于重大变动，可纳入本次验收. 10; 热熔机; /; 5; 2; -3; 本次为阶段性验收，较环评减少3台，现阶段热熔设备未投入使用. 11; 冷却塔; LCT-80T; 1; 1; 0; 与环评一致. 12; 印刷机; /; 10; 1; -9; 本次为阶段性验收，较环评减少9台，现阶段印刷设备未投入使用. 13; 烫金机; /; 2; 0; -2; 本次为阶段验收，现阶段无烫金，镭雕工序. 14; 镭雕机; /; 2; 1; -1. 4、原辅材料消耗情况 项目原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 主要原辅材料表 5、生产定员及作业制度 序号; 名称; 设计消耗量（t/a）; 调试期间消耗量（t/a）; 备注. 调试期月均消耗量; 折算年消耗量. 1; 水性面漆; 6; 0.08; 0.96; 本次为阶段性验收，实际生产能力为环评设计生产能力的16.7%，水性面漆消耗量为环评设计消耗量的16%，用量基本与环评一致. 2; 水性底漆; 3; 0.04; 0.48; 本次为阶段性验收，实际生产能力为环评设计生产能力的16.7%，水性底漆消耗量为环评设计消耗量的16%，用量基本与环评一致. 3; UV油墨; 2; 0; 0; 本次为阶段性验收，印刷工序未建设，现阶段不使用UV油墨. 4; 塑料粒子; 200; 1.6; 19.2; 本次为阶段性验收，经公司注塑工序的实际产能为环评设计生产产能的10%，塑料粒子消耗量为环评设计消耗量9.6%，用量基本与环评一致. 5; 模具钢材; 5; 0; 0; 本次为阶段性验收，机加工工序未建设，现阶段不使用模具钢材. 6; 切屑液; 0.1; 0; 0; 本次为阶段性验收，印刷、镭雕、热熔、烫金工序未建设，现阶段不使用以上工序的原辅材料. 7; 金色铝箔纸; 0.5; 0; 0. 8; 洗网水; 0.05; 0; 0. 本项目目前员工共计20人，年工作时间为300天，每天一班制，每班8小时，年工作2400小时。本项目不设食堂及宿舍。 6、水平衡 ①用水 项目用水主要为员工生活用水、冷却用水及配制水性漆用水以及水帘幕、喷淋塔用水。 1、生活用水：全厂现有员工20人，年工作300天，员工生活用水定额按50L/d·人计算，则用水量为300t/a。 2、冷却用水：项目冷却水主要为注塑后的冷却系统用水，根据调试月运行情况，冷却系统循环量为8m3/d，损耗量约为循环量的2%，因此损耗量为48t/a，损耗水采用新鲜水补充，补充量为48t/a。 3、配制水性漆用水：水性漆与水的比例按5:2的比例进行调漆，水性漆总量为1.44t/a，水性漆配水用量约为0.6t/a。 4、本项目利用水帘幕与喷淋塔去除漆雾，根据调试月运行情况，水帘幕循环量为2t/d喷淋塔循环量为3t/d，水帘幕损耗量约为循环量的1%，喷淋塔损耗量约为循环量的2%。因此水帘幕损耗量为6t/a，喷淋塔损耗量为18t/a。损耗水均采用新鲜水补充，水帘幕补充量共为6t/a，喷淋塔补充量为18t/a。 ②排水 本项目排水仅为生活污水。 生活污水：生活用水用量为300t/a（由于本项目未安装排水流量计，生活污水排放量按照环评的产污系数0.8计），则生活污水排放量为240t/a，经市政管网接管至金坛区第二污水处理厂。 建设项目水平衡图见图2-1 图2-1 建设项目水平衡图（t/a） 7、工艺流程简述 项目从事塑料汽车塑胶配件、笔记本外壳、通讯产品、新能源外壳、塑胶类产品的生产，项目生产工艺流程及产污环节如图2-2所示。 图2-2 塑胶产品生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①混料、烘料：将需要进行注塑的原材料（塑料粒子）人工投入搅拌机上进行人工搅拌，使原材料均匀，原材料均为固态颗粒料，粒径较大，混料过程中产生的颗粒物较少。 ②注塑成型：用注射机的螺杆或柱塞使桶内的熔料，经注射机喷嘴和模具浇注系统，注入型腔而固化成型。由于不同塑料粒子的熔融温度不同，温控箱设置的加热温度也不同，一般塑料粒子电加热至180-210℃左右即成熔融状态，然后在设备内熔融状态的塑料完全进入模具的封闭的模腔，充满模腔后暂停工作，此时模具采用夹套冷却水间接冷却，使温度冷却至70~120℃，塑料定型成某种形状，注塑机打开模具，取出产品。冷却水经冷却塔后循环使用，不外排，只需定期补充损耗。 ③喷漆：项目采用流水线喷漆作业，利用自动喷枪对外购塑胶半产品或公司自产的塑胶半产品进行喷漆，产品按照要求用水性漆进行喷涂。现阶段设有2条往复机喷漆线，喷漆废气经收集后经过“水帘幕+喷淋塔+二级活性炭吸附装置”处理后经过15米高排气筒排放。 ④烘干：塑胶产品喷漆后，由流水线移至后续电烘箱中，利用密闭电烘箱对塑胶表面漆进行烘干，烘干后的产品再进入全密闭烘箱房进行烘干，烘干过程会产生烘干废气。项目采用烘箱进行烘干，烘干废气经烘箱内抽风口收集，与喷漆废气一起处理。 ⑤包装入库：将成品的塑料产品用包装箱等材料进行包装，包装完成后存入成品堆放区暂存。 项目变动情况判定： 经现场勘查，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）有关规定，判定项目是否存在重大变动，判定情况详见表2-4。 表2-4 建设项目变动清单 类别; 环评设计内容; 实际建设情况; 备注. 主体工程; 生产车间分为1#、2#、3#车间分别位于1层、2层、3层。1#车间主要为机加工和注塑设备；2#车间主要为印刷和热熔设备，3#车间主要为喷漆设备; 生产车间分为1#、2#、3#车间分别位于1层、2层、3层。1#车间主要为注塑设备；2#车间主要为热熔设备，3#车间主要为喷漆、印刷（其中热熔、印刷设备未投入使用）; 现已购入部分热熔以及印刷设备，但购入的热熔设备、印刷设备均未投入使用，本次为阶段性验收，仅验收该主体设备，不包括其对应的生产工艺以及污染防治措施，不属于重大变动，可纳入本次验收. 废气处理装置; 注塑废气、喷漆废气、印刷废气、洗网水擦拭丝网废气、热熔废气经过滤棉+活性炭吸附装置+1#15m排气筒; 注塑废气经集气罩收集后用二级活性炭吸附装置处理后通过1#15m排气筒; 新增一根15m排气筒2#，不属于主要排放口且不新增污染物。印刷、热熔生产线还未建设，不产生印刷废气、洗网水擦拭丝网废气、热熔废气。根据验收监测报告可知，项目废气治理设施能够满足废气达标排放要求，且废气处理效率未降低，不属于重大变动，可纳入本次验收. - 1、喷漆废气（喷涂底漆废气、面漆废气）经全密闭喷漆房侧吸收集； ### 2、烘干废气经密闭烘箱收集后再经过全密闭烘箱房收集； 3、喷漆废气经水帘幕处理后与烘干废气汇集至喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后通过2#15m排气筒。. 生产工艺; 生产工艺为：塑料粒子→混料、烘料→注塑成型→冷却→喷底漆→烘干→喷面漆→烘干→印刷→热熔→镭雕→烫金→检验→包装入库; 生产工艺为：（1）塑料粒子→混料→注塑成型→冷却→喷底漆→烘干→喷面漆→烘干→包装入库；（2）外购半成品→喷底漆→烘干→喷面漆→烘干→包装入库; 本次为阶段性验收，现阶段印刷、热熔、镭雕、烫金工艺均未建设，现工艺能够满足塑料产品的生产，不属于重大变动，可纳入本次验收. 固体废物; 危险废物主要为漆渣、废过滤棉、废活性炭、废抹布; 现阶段危险废物主要为漆渣、废液（水帘幕+喷淋塔废液）、废活性炭; 现阶段无印刷工序，不产生废抹布；由于环保设备改造，不再使用过滤棉，增加的废液均委托淮安华昌固废处置有限公司单位处置，固废达到零排放，不属于重大变动，可纳入本次验收. 固体废物主要为废金属边角料；; 现阶段固废主要为塑料粒子的废包装袋; 现阶段无机加工工序，不产生废金属边角料；环评上未识别塑料粒子的废包装袋，根据调试月运行情况，实际上会产生废包装袋，均已委托昆山绿益物质再生利用有限公司处置，不属于重大变动，可纳入本次验收. 固废处理; 一般固废暂存间6m2，危险固废暂存间6m2; 一般固废暂存间6m2，危险固废暂存间14m2; 环评设计的危废仓库面积无法满足本项目危废暂存的要求，因此本项目实际建成一座14平米的危废仓库，危废仓库面积增加，不新增污染物且未新增储存能力，不属于重大变动，可纳入本次验收. 执行标准; 本项目喷漆有机废气VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度。喷漆产生的漆雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及无组织浓度限值; 喷漆产生的非甲烷总烃有组织执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中表面涂装相应的值；喷漆产生的漆雾以及喷漆产生的非甲烷总烃厂界无组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1与表3中相应的值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中相应的值; 本次验收从严执行，有机废气标准更新，颗粒物按照地标优于国标的原则更新，不属于重大变动，可纳入本次验收. 产生的一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单; 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；; 标准更新，不属于重大变动. 地表水受纳水体尧塘河环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准; 地表水受纳水体尧塘河环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 地表水环境功能区变更，不属于重大变动，可纳入本次验收. 废水经金坛区第二污水处理厂集中处理后排放尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准; 废水经金坛区第二污水处理厂集中处理后排放尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准; 标准更新，不属于重大变动. 针对建设项目以上变动，江苏和能塑胶科技有限公司已委托编制完成了《江苏和能塑胶科技有限公司新建精密塑胶产品生产项目一般变动环境影响分析报告》（详见附件），根据“一般变动环境影响分析报告”可知，“建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环境保护验收管理。”因此本项目变动内容直接纳入竣工环境保护验收中。

- 表三 主要污染源、污染物处理和排放

1、污染物治理/处置措施 （1）废气 ①废气产生类别 根据现场核实，项目现阶段排放的大气污染物主要是注塑产生的非甲烷总烃；喷漆（喷涂底漆、面漆）工序产生的非甲烷总烃、漆雾（本报告以颗粒物表征）以及烘干（烘干底漆、烘干面漆）工序产生的非甲烷总烃。 ②废气收集方式 注塑废气经集气罩收集；喷漆废气经全密闭喷漆房侧吸收集，烘干废气经密闭烘箱收集后再经过全密闭烘箱房收集， ③废气处置方式 本项目在注塑工序经二级活性炭吸附装置处理后通过1#15m排气筒达标排放；喷漆废气（喷涂废气、面漆废气）经水帘幕处理后与烘干废气汇集至喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后通过2#15m排气筒。 废气排放及防治措施见表3-1。 表3-1 废气排放及防治措施 废气名称; 废气来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 设计指标; 排气筒参数; 排放去向; 是否开孔. 去除效率; 风量m3/h; 高度m; 内径m. 注塑废气; 注塑成型; 非甲烷总烃; DA001排气筒; 二级活性炭装置; 90%; 3500; 15; 0.3; 大气环境; 已开孔. 喷漆、烘干废气; 喷漆; 颗粒物; DA002排气筒; 水帘幕+喷淋塔+二级活性炭吸附装置; 90%; 25000; 15; 0.8; 已开孔. 喷漆; 非甲烷总烃; 90%. （2）废水 ①废水产生类别 根据项目环境影响评价报告以及现场核实，本项目废水仅为生活污水。 ②废水处置方式 项目实行雨污分流。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水接管至金坛区第二污水处理厂集中处理。项目废水产生以及排放情况详见表3-2。 表3-2 废水排放及防治措施 废水类别; 废水来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 治理工艺; 处理能力; 废水回用量; 排放去向. 生活污水; 员工生活; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 间接排放; 240t/a; 无; /; /; /; 接管至金坛第二污水处理厂. （3）噪声 本项目现阶段高噪声设备主要为注塑机、烘箱房、空压机等，其噪声源强约75~85dB(A)，对高噪声设备设置减振基座，经厂房隔声、距离衰减后，噪声排放及防治措施见表3-3。 表3-3 噪声排放及防治措施 项目类别; 噪声来源; 源强（dB(A)）; 数量（台）; 运行方式; 降噪措施. 噪声; 注塑机; 75; 2; 连续运行; 隔声、减振. 喷漆线; 85; 2; 连续运行; 隔声、减振. 烘箱房; 80; 1; 连续运行; 隔声、减振. 空压机; 80; 2; 连续运行; 隔声、减振. 风机; 80; 6; 连续运行; 隔声、减振. （4）固废 ①固废排放方式及防治措施 经现场勘查，项目固废主要为危险废物及生活垃圾。危险废物主要为废活性炭、废液(水帘幕+喷淋塔废液）、漆渣，均收集后委托淮安华昌固废处置有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门清运。固废排放及防治措施见表3-4。 - 根据现场勘察及调试期间固废产生量可知： - ①漆渣：根据企业调试月勘察情况，漆渣产生量为0.2t/月，则漆渣产生量为0.24t/a。 - ②废液：喷淋塔装水量为2.5t，水帘幕装水量为1.5t，公司一年更换一次，则更换下来的废水量为2.5+1.5=4t/a。 - ③废包装袋：塑料粒子用量为19.2t/a，每个袋子装25kg，则包装袋年用量为768个，每个袋子按0.1kg计，则废包装产生量为76.8kg，则废包装袋为0.0768t/a。 - ④生活垃圾：本项目有职工20人，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则项目的生活垃圾产生量为3t/a。 （2）根据项目验收监测报告可计算得非甲烷总烃产生量约0.1054t/a，排放量约为0.0107t/a，因此二级活性炭对非甲烷总烃吸附量为0.095t/a。根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（江苏省生态环境厅文件，苏环办【2022】218号），“年活性炭使用量不低于VOCs产生量的5倍”。则理论上活性炭用量不低于0.527t/a。 项目共设置2套二级活性炭吸附装置，其中一套二级活性的装填400块蜂窝活性炭，另一套二级活性的装填1260块蜂窝活性炭，每块蜂窝活性炭为0.36kg，则活性炭装填量共为597.6kg，根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（江苏省生态环境厅文件，苏环办【2022】218号），活性炭每三个月更换一次，则实际上年活性炭使用量应为2.390t/a，则废活性炭产生量为：2.390+0.095=2.485t/a。 表3-4 固废排放及防治措施 序号; 名称; 产生工序; 性质; 产废周期/次; 产生量t/a; 处理处置量t/a; 处理处置方式; 暂存场所; 委托处置情况. 1; 漆渣; 喷漆; 危险废物; 每日; 0.24; 0.24; 委托有资质单位处置; 危险废物仓库; 委托淮安华昌固废处置有限公司处置. 2; 废液; 废气处理; 每年; 4; 4. 3; 废活性炭; 每季度; 2.485; 2.485. 4; 废包装材料; 原材料包装; 固体废物; /; 0.0768; 0.0768; 外售综合利用; 固废仓库; 昆山绿益物质再生利用有限公司处置. 4; 生活垃圾; 职工生活; 员工生活; 每日; 3; 3; 环卫清运; 垃圾桶; 委托环卫清运. ②危险废物储存情况 项目已建设一座危险废物暂存间，面积约14m2，储存间内已铺设环氧地坪，已按照要求粘贴标志牌，配备通讯设备、照明设施和消防设施，并按照相关要求设置视频监控。2023年4月11日与淮安华昌固废处置有限公司处置签订1年危废处置合同。合同内容为江苏和能塑胶科技有限公司产生的HW49、HW12类别的危险废物均委托淮安华昌固废处置有限公司单位处置。2021年4月12日淮安华昌固废处置有限公司已取得危废经营许可证。核准经营类别包括HW02、HW12、HW49、HW05等。经营许可证的有限期自2021年4月至2026年3月，该经营许可证编号为JS0826OO1560-3。现阶段，公司产生的危废量的较少，暂存于危废仓库，还未移交至常淮安华昌固废处置有限公司单位处置，暂无危废转移联单。 - 其他环境保护设施 （1）环境风险防范设施 项目使用塑料粒子为可燃物质，在生产车间、危险废物暂存间及办公室等配备灭火器、消防栓等消防灭火设施；为减少废气事故性排放，公司已建立严格的操作规程，对废气处理设施进行定期的监测和检修，保证废气处理设施的正常运行；厂区采取分区防渗，危险废物仓库为重点防渗区域，危险废物暂存间地面铺设环氧地坪，储存废液桶底部放置防渗漏托盘，防止危险废物泄露污染地面。 （2）排污口规范化建设 本项目共设置1个雨水排放口，1个污水排放口，2个废气排放口。均已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）规范化设置排污口和标识。 废气处理装置进、出口均已设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。排气筒高度达到15m，废气采样口均可满足人工采样需求，无需进行搭建采样平台。在雨水排放口、污水排放口、废气排放口、一般固废仓库及危险废物仓库均已按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995)的规定，粘贴国家环保部统一制作的环监保护图形标志牌，污染物排放口的环境保护图形标志牌已设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度均为其上缘距地面约2m。 （3）其他设施 本项目为新建项目，不涉及原有项目整改、以新带老改造工程、关停或拆除现有工程、生态恢复工程、绿化工程以及边坡防护工程。 3、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3-5 项目环保设施“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 落实情况; 投资额（万元. 废气; 注塑废气、喷漆废气（喷底漆废气、底漆烘干废气、喷面漆废气、面漆烘干废气）、印刷废气、洗网水擦拭丝网废气、热熔废气; 非甲烷总烃、颗粒物; 过滤棉+二级活性炭吸附装置; 注塑废气经集气罩收集后用二级活性炭吸附装置处理后通过1#15m排气筒; 5. - 1、喷漆废气（喷涂底漆废气、面漆废气）经全密闭喷漆房侧吸收集； ### 2、烘干废气经密闭烘箱收集后再经过全密闭烘箱房收集； 3、喷漆废气经水帘幕处理后与烘干废气汇集至喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后通过2#15m排气筒。; 15. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷等; 依托园区化粪池; 依托园区已建污水接管口; 0. 噪声; 设备噪声; 噪声; 减震垫等; 采取基础减振、厂房隔声等措施; 1. 固废; 一般固废; 废金属边角料; 6m2一般固废暂存间，统一收集后外售综合利用; 建设6m2一般固废暂存间，现阶段项目暂无废金属边角料，项目增加废包装袋，统一收集后外售综合利用; 2. 危险废物; 漆渣、废活性炭、废过滤棉、废抹布; 6m2一般危废暂存间，统一收集后委托处置; 建设14m2危废仓库，现阶段项目危险废物主要为漆渣、废活性炭、废液，统一收集后委托有资质单位处置; 5. 环保标志牌; 设置一个污水排口，一个雨水排口，并设置标志牌; 已设置一个污水排口，一个雨水排口，并已设置标志牌; 2.

- 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1、建设项目环境影响报告表主要结论 表4-1 项目建设与环评要求相符性分析 序号; 环评要求情况. 一、废气; 1、项目排放的大气污染物主要为注塑、印刷、热熔工序产生的非甲烷总烃；喷漆（喷底漆、喷面漆）工序产生的非甲烷总烃与颗粒物以及烘干（烘干底漆、烘干面漆）工序产生的非甲烷总烃； 2、注塑、印刷、热熔、喷漆（喷底漆、底漆烘干、喷面漆、面漆烘干）工序产生的废气经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放； 3、颗粒物经处理后排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求；注塑废气中VOCs（主要为非甲烷总烃）参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值及表9中相关标准；喷漆及印刷废气中有机废气VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中相应标准及表5厂界监控点浓度。喷漆产生的漆雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及无组织浓度限值 4、本项目Pmax最大值出现为喷漆房的粉尘，Pmax值为6.47%，大气评价等级应为二级，对周边空气环境影响较小。. 二、废水; 1、本项目排放的水污染物主要为生活污水产生的COD、SS、氨氮、TP。 2、建成后生活污水汇入现有化粪池处理，达到污水处理厂接管标准后接入市政管网，进入金坛区第二污水处理厂处理，达标后排入尧塘河。 3、根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目废水间接排放，评价等级为三级B。 4、废水经金坛第二污水处理厂处理后，尾水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表2标准。引用金坛区第二污水处理厂环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。. 三、噪声; 1、本项目主要噪声设备为本项目主要噪声设备为注塑机、烘箱房、空压机等生产设备及风机等辅助设备等。 2、噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。 3、噪声在采取相应的隔声减振措施后，排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区昼间标准（本项目为一班制，夜间不生产）。 4、因此，本项目营运期对周边声环境影响较小。. 四、固废; 1、本项目产生的固废主要分为金属边角料、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废水性漆桶、废抹布、员工生活垃圾等。 2、项目固废统一收集、分类存放，一般固废暂存在固废仓库，危险废物暂存危废仓库，固废暂存利用专门的固废暂存场，其中一般固废仓库6m2，危险废物仓库6m2，各类废物在堆场内根据其性质实现分类堆放，并设置相关危险废物识别的标志。因此项目所有固体废物均可实现分类收集、分类贮存。 3、固废暂存区按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）和“关于发布《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环保部公告2013年36号文）”等规定要求设计。 4、因此项目所有固体废物均可实现分类收集贮存，对环境的影响具有可控性。项目产生的危险废物委托有资质单位安全处置；一般工业固废综合利用或环卫清运；生活垃圾由环卫部门及时清运处理。. 2、审批部门审批决定 《江苏和能塑胶科技有限公司新建精密塑胶产品生产项目》环境影响报告表批复内容： 你单位报批的“新建精密塑胶产品生产项目”环境影响报告表已收悉，经研究，批复如下： - 根据报告表分析、结论及建议，在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度同意该项目在拟建地点（江苏省常州市金坛区金城镇盐港东路39号）建设，该项目总投资2000万元，利用常州金博通实业投资有限公司A22、A23厂房从事生产。项目建成后，将具备年产汽车塑胶配件1000万个、笔记本外壳500万个、通讯产品2000万个、新能源外壳500万个、塑胶类产品50000万个的生产规模。 二、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做到以下几点： 1.项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，设立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。 2.严格按照你单位申报的生产工艺流程进行生产，不得在建设地址从事未经审批的工艺及产品生产。 3.按“雨污分流”的原则，建设厂区雨污管网。本项目冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经预处理达金接管标准后进入常州市金坛区第二污水处理厂集中处理。 4.工程设计中，进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等达到环评提出的要求。加强生产管理，减少无组织废气对周围环境的影响。漆雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；VOCs从严执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014)表2印刷与包装印刷标准。 5.合理布局车间和设备，选用低噪声设备，加强对设备的维护和保养，采取有效的减震、隔声等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类功能区标准。 6.按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求规范建设一般固废及危废暂存场所。 本项目产生的危废（HW49、HW12）委托有资质单位处理，并在投产前签订处置协议；一般工业固废综合利用；生活垃圾送由环卫部门统一收集处理。所有固体废物实现“零排放”，防止造成二次污染。 7.重视安全生产，落实环评提出的各项环境风险防范措施、制定环境应急预案，并定期演练，防止原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。 8.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号）的规定设置各类排污口和标识。本项目新增废气排放口1个，雨污水排放口各1个。 9.落实报告表中提出的以厂房为边界外扩100米设置卫生防护距离。今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。 三、该项目实施后，污染物必须满足我局核定的总量控制指标。 四、项目建设期间，由常州市金坛环境执法局会同常州市金坛区金城镇人民政府监督管理。 五、项目建设必须严格执行环保“三同时”制度，验收合格，方可正式投入运营。 六、项目批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日满5年方开工建设，建设单位应当重新报批（审核）建设项目的环境影响评价文件。 3、环评批复落实情况检查 表4-2 环评批复要求的落实情况对照表 序号; 环评批复要求; 实际建设落实情况; 备注. 一; 根据报告表分析、结论及建议，在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度同意该项目在拟建地点（江苏省常州市金坛区金城镇盐港东路39号）建设，该项目总投资2000万元，利用常州金博通实业投资有限公司A22、A23厂房从事生产。项目建成后，将具备年产汽车塑胶配件1000万个、笔记本外壳500万个、通讯产品2000万个、新能源外壳500万个、塑胶类产品50000万个的生产规模。; 项目已根据《报告表》的分析、结论及建议落实各项污染防治措施和风险防控措施，建设地点位于江苏省常州市金坛区金城镇盐港东路39号。该项目总投资1200万元利用常州金博通实业投资有限公司A22、A23厂房从事生产。现阶段已具备年产汽车塑胶配件167万件、笔记本外壳83.5万件、通讯产品334万件、新能源外壳83.5万件、塑胶类产品8350万件个的生产规模。; 本次为阶段性验收，生产线还未全部建设，目前生产能力仅为环评设计的16.7%，现阶段设备未购入完全，投资金额相应也减少. 二; 项目建设应严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做到以下几点：; 项目在工程设计、建设、运行和环境管理中已严格执行“三同时”制度，落实各项污染防治措施。; 满足环评批复. 2.1; 项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，设立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。; 项目设计、施工、投运期间已将环保要求纳入具体工作中，由江早来负责环保工作，制定并落实了环保规章制度。; 满足环评批复. 2.2; 严格按照你单位申报的生产工艺流程进行生产，不得在建设地址从事未经审批的工艺及产品生产。; 现阶段工艺均在环评申报内，未从事未经审批的工艺及产品生产。; 本项目为阶段性验收，现阶段工艺符合环评批复要求. 2.3; 按“雨污分流”的原则，建设厂区雨污管网，本项目冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经预处理达接管标准后进入常州市金坛区第二污水处理厂集中处理。; 项目已实行“雨污分流”，冷却水循环使用，定期补充，不外排；水帘幕+喷淋塔废水均收集后作为危废委托淮安华昌固废处置有限公司单位处置，不外排；生活污水接管至金坛区第二污水处理厂集中处理。; 本项目增加水帘幕+喷淋塔废液，均收集后委托淮安华昌固废处置有限公司单位处置，固废零排放；不属于重大变动，可纳入本次验收. 2.4; 工程设计中，进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等达到环评提出的要求。加强生产管理，减少无组织废气对周围环境的影响。漆雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2标准；VOCs从严执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2印刷与包装印刷标准。; 项目废气处理工艺的收集、处理效率及排气筒高度满足环评提出的要求。喷漆产生的非甲烷总烃有组织执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中表面涂装相应的值；喷漆产生的漆雾以及喷漆产生的非甲烷总烃厂界无组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1与表3中相应的值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中相应的值；注塑产生的非甲烷总烃参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值及表9中相关标准; 执行标准更新，本次验收按照从严执行、地标优于国标的原则更新排放标准，不属于重大变动，可纳入本次验收. 2.5; 合理布局车间和设备，选用低噪声设备，加强对设备的维护和保养，采取有效的减震、隔声等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类功能区标准。; 项目已合理布局车间和设备，选用低噪声设备，采取减震、隔声措施，根据监测报告可知厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类功能区标准。; 满足环评批复. 2.6; 按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）的要求规范建设一般工业固废及危废暂存场所。 本项目产生的危废（HW49、HW12）委托有资质单位处理，并在投产前签订处置协议；一般工业固废综合利用；生活垃圾送由环卫部门统一收集处理。所有固体废物实现“零排放”，防止造成二次污染。; 项目固废统一收集、分类存放，各类废物在堆场内根据其性质实现分类存放，并设置相关危险废物识别的标志，现已建设一间6m2一般固废仓库和一间14m2危险废物仓库；现阶段产生的固废委托昆山绿益物质再生利用有限公司处置，危险废物委托淮安华昌固废处置有限公司单位处置；生活垃圾委托环卫清运。固废可安全暂存并且零排放。; 满足环评批复. 2.7; 重视安全生产，落实环评提出的各项环境风险防范措施、制定环境应急预案，并定期演练，防止原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。; 项目已落实环评提出的环境风险防范措施，正在制定环境应急预案，并进行演练，避免原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。; 满足环评批复. 2.8; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号）的规定设置各类排污口和标识。本项目新增废气排放口1个，雨污水排放口各1个。; 项目已按照要求规范化设置各类排污口及标识。项目废气排放口2个，雨污水排放口各1个。; 本项目新增废气排放口1个，不属于主要排放口且不新增污染物，不属于重大变动，可纳入本次验收. 2.9; 落实报告表中提出的以厂界边界外扩100米设置卫生防护距离。今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。; 项目已以厂房为边界外扩100米设置卫生防护距离。; 满足环评批复. 三; 该项目污染物排放量必须满足我局核定的总量控制指标。; 项目污染物排放量满足总量控制指标。; 满足环评批复. 四; 项目建设运营期间，由常州市金坛环境执法局会同常州市金坛区金城镇人民政府监督管理。; 项目建设期间，由常州市金坛环境执法局会同常州市金坛区金城镇人民政府监督管理。; 满足环评批复. 五; 项目建设必须严格执行环保“三同时”制度，验收合格，方可正式投入运营。; 项目建设时严格执行“三同时”制度，正在进行验收工作。; 满足环评批复. 六; 项目环评批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日满5年方开工建设，建设单位应当重新报批（审核）建设项目的环境影响评价文件。; 项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施均为发生变化。; 满足环评批复.

- 表五 验收监测质量保证及质量控制

1、检测分析方法 检测技术规范及依据见表5-1。 表5-1 检测技术规范、依据 序号; 类别; 测定项目; 检测依据; 检出限. 1; 水和废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020; /. 2; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 3; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; /. 4; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 5; 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05mg/L. 6; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989; 0.01mg/L. 7; 噪声; 工业企业 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /. 8; 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 9; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 10; 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 11; 低浓度 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 12; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 2、人员资质 参加竣工验收监测采样和测试的人员，经考核合格并持证上岗；检测报告编制人员和项目负责人具有国家环境保护部和中国环境监测总站颁发的验收培训合格证。 3、监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。污水采样按国家环保局颁布的《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）进行。现场采集密码平行样，每批水样按规定带10%的平行双样、10%的加标回收样，密码质控样1个。 （2）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)等标准中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰，被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围，对采样仪器的流量计定期进行校准。 （3）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

- 表六 验收监测内容

此次竣工验收监测是对江苏和能塑胶科技有限公司新建精密塑胶产品生产项目环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间各类环保设施正常运行、工况稳定。 1、废水监测 本次验收监测对项目污水总排口的水质进行监测。废水监测点位、因子和频次见表6-1。 表6-1 废水监测点位、因子和频次 类别; 监测地点; 监测项目; 天数（天）; 频次（次/天）; 点位数. 生活污水; 污水总排口; pH值、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 2; 4; 1. （2）废气监测 本次验收监测对厂区废气进行了监测，废气监测点位、因子和频次见表6-2。 表6-2 废气排放监测内容一览表 类别; 监测对象; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测要求. 废气; DA001排气筒; DA001处理设施进口、出口; 非甲烷总烃; 连续2天、每天3次; 工况稳定、环保设施正常运行. DA002排气筒; DA002处理设施进口、出口; 非甲烷总烃、颗粒物. 厂区内无组织; 生产车间一楼外1m处; 非甲烷总烃; 一次值. 厂区内无组织; 生产车间三楼外1m处; 非甲烷总烃. 厂界外无组织; 上风向设置一个监测点位，下风向设置三个监测点位; 非甲烷总烃; 连续2天、每天3次. （3）噪声监测 根据声源分布和项目周边情况，噪声监测分别在厂界东侧、南侧、西侧、北侧设置4个监测点。噪声监测点位、因子和频次见表6-3。 表6-3 噪声监测内容一览表 噪声种类; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界噪声; 沿项目厂界共布设4个监测点，编为Z1~Z4; 昼间噪声等效声级（Leq）、 夜间噪声等效声级（Leq）; 昼夜间各监测1次， 连续监测2天. 备注; 噪声监测尽量回避外界噪声源影响。必要时，监测背景噪声值并按规范要求进行修正。.

- 表七 验收监测期间生产工况记录、验收监测结果

1、验收监测期间生产工况记录 2022年12月10日~2022年12月12日对江苏和能塑胶科技有限公司已建成项目进行竣工环境保护验收监测，验收监测期间工况统计详见表7-1。 表7-1 验收监测期间生产工况 监测日期; 产品类型; 设计生产能力（/d）; 监测期间日生产量（/d）; 生产负荷%. 2022.12.10; 汽车塑胶配件; 3.33万件; 0.57万件; 17%. 笔记本外壳; 1.67万件; 0.27万件; 16%. 通讯产品; 6.67万件; 1.13万件; 16.9%. 新能源外壳; 1.67万件; 0.26万件; 15.6%. 塑胶类产品; 166.67万件; 28.4万件; 17%. 2022.12.11; 汽车塑胶配件; 3.33万件; 0.56; 16.8%. 笔记本外壳; 1.67万件; 0.28; 16.7%. 通讯产品; 6.67万件; 1.12; 16.8%. 新能源外壳; 1.67万件; 0.27; 16.2%. 塑胶类产品; 166.67万件; 28.3; 17%. 备注; ①项目监测期间日生产量根据企业每班生产周期使用量记录； ②结论：验收监测期间，生产工况稳定，各类污染防治设施正常运行，符合验收监测要求。. 2、验收监测结果 （1）废气 项目有组织废气监测结果见7-2，无组织废气监测结果见表7-3及表7-4。 表7-2 项目有组织废气监测结果 由以上监测结果可知，项目有组织排放非甲烷总烃、颗粒物可满足相应的排放标准。 采样日期; 采样地点; 检测频次; 检测项目; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 标准值; 达标判定. 浓度mg/m3; 速率kg/h. 2022.12.10; DA001处理设施进口; 第一次; 非甲烷总烃; 16.8; 0.021; /; /; /. 第二次; 17.0; 0.022. 第三次; 18.5; 0.023. DA001处理设施出口; 第一次; 非甲烷总烃; 2.13; 0.00282; 60; /; 达标. 第二次; 2.25; 0.00289. 第三次; 2.38; 0.0031. DA002处理设施进口; 第一次; 非甲烷总烃; 16.3; 0.136; /; /; /. 第二次; 22.3; 0.190. 第三次; 16.1; 0.139. 第一次; 颗粒物; 37.4; 0.312. 第二次; 29.0; 0.247. 第三次; 32.1; 0.277. DA002处理设施出口; 第一次; 非甲烷总烃; 2.20; 0.018; 50; 1.5; 达标. 第二次; 2.18; 0.018. 第三次; 2.26; 0.019. 第一次; 低浓度颗粒物; 1.9; 0.016; 20; 1; 达标. 第二次; 1.2; 0.00994. 第三次; 1.6; 0.013. 2022.12.11; DA001处理设施进口; 第一次; 非甲烷总烃; 14.4; 0.019; /; /; /. 第二次; 15.8; 0.021. 第三次; 15.9; 0.021. DA001处理设施出口; 第一次; 非甲烷总烃; 1.67; 0.00224; 60; /; 达标. 第二次; 1.59; 0.00219. 第三次; 1.58; 0.00213. DA002处理设施进口; 第一次; 非甲烷总烃; 19.0; 0.160; /; /; /. 第二次; 19.7; 0.169. 第三次; 19.3; 0.166. 第一次; 颗粒物; 26.7; 0.225; /; /; /. 第二次; 38.1; 0.327. 第三次; 35.9; 0.309. DA002处理设施出口; 第一次; 非甲烷总烃; 1.59; 0.013; 50; 1.5; 达标. 第二次; 1.50; 0.012. 第三次; 1.45; 0.012. 第一次; 颗粒物; 1.4; 0.012; 20; 1; 达标. 第二次; 1.7; 0.014. 第三次; 2.0; 0.017. 表7-3 项目无组织废气监测结果 表7-4 厂区内非甲烷总烃监测结果 采样 日期; 检测 项目; 单位; 检测 频次; 检测结果. 厂界上风向1#监测点; 厂界下风向2#监测点; 厂界下风向3#监测点; 厂界下风向4#监测点. 2022.12.10; 总悬浮颗粒物; mg/m3; 第一次; 0.137; 0.223; 0.206; 0.309. 第二次; 0.169; 0.339; 0.322; 0.390. 第三次; 0.117; 0.251; 0.285; 0.352. 2022.12.11; 第一次; 0.153; 0.305; 0.221; 0.373. 第二次; 0.100; 0.352; 0.301; 0.268. 第三次; 0.182; 0.249; 0.282; 0.332. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5mg/m3. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2022.12.10; 非甲烷总烃; mg/m3; 第一次; 0.76; 0.78; 1.20; 1.34. 第二次; 0.63; 1.04; 1.15; 1.26. 第三次; 0.72; 0.84; 1.17; 1.32. 2022.12.11; 第一次; 0.83; 1.05; 1.16; 1.23. 第二次; 1.00; 1.10; 1.12; 1.18. 第三次; 0.93; 1.08; 1.14; 1.22. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 4mg/m3. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由以上监测结果可知，项目无组织废气排放可满足相应的排放标准。 采样日期; 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次. 2022.12.10; 生产车间一楼1m处5#监测点; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.42. 生产车间三楼1m处5#监测点; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.46. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 6mg/m3. 是否达标; 达标. （2）噪声 验收监测期间，对厂区四周厂界进行了噪声监测，噪声监测结果见表7-5。 表7-5 厂界噪声监测一览表 单位：dB（A） 测点序号; 等效声级（单位：dB(A)）. 2022.12.10-2022.12.11; 2022.12.11-2022.12.12. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界外东侧1米处Z1监测点; 56.4; 47.8; 56.6; 48.0. 厂界外南侧1米处Z2监测点; 58.1; 49.8; 56.6; 49.5. 厂界外西侧1米处Z3监测点; 57.1; 48.3; 58.3; 48.5. 厂界外北侧1米处Z4监测点; 56.6; 48.0; 57.1; 48.1. 3类标准; 65; 55; 65; 55. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明，厂界噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 （3）废水 验收监测期间废水监测结果见表7-6。 表7-6 废水水质监测结果表 采样日期; 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 执行标准. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2022.12.10; 污水总排口; pH值; 无量纲; 7.4; 7.6; 7.4; 7.5; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 147; 134; 177; 166; 500. 悬浮物; mg/L; 77; 71; 90; 84; 250. 氨氮; mg/L; 4.11; 4.58; 3.58; 3.89; 35. 总磷; mg/L; 1.14; 1.25; 1.53; 1.38; 3. 总氮; mg/L; 7.91; 8.37; 8.77; 7.44; 50. 2022.12.11; pH值; 无量纲; 7.4; 7.5; 7.3; 7.3; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 172; 153; 166; 136; 500. 悬浮物; mg/L; 83; 75; 96; 89; 250. 氨氮; mg/L; 3.95; 4.77; 4.20; 4.14; 35. 总磷; mg/L; 1.37; 1.24; 1.48; 1.58; 3. 总氮; mg/L; 8.45; 7.31; 8.77; 7.62; 50. 监测结果表明，在生活污水正常排放的工况下，厂区污水总排口中污染物浓度均能达到金坛区第二污水处理厂接管要求。 3、污染物排放总量核算 根据国家环境保护部对实施污染物总量控制的要求和该项目工程的污染物排放特点以及《江苏和能塑胶科技有限公司新建精密塑胶产品生产项目环境影响报告表》以及《江苏和能塑胶科技有限公司新建精密塑胶产品生产项目环境影响报告表的批复》（常金环审﹝2019﹞56号）提出的总量控制要求，项目总量指标情况如下： 表7-7 项目污染物排放总量核算表 污染 类型; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 排放时间（h/a）; 核算排放量（t/a）; 按生产负荷折算环评核定量（t/a）; 环评核定量（t/a）; 评价. 注塑废气; DA001非甲烷总烃; 0.0026; 1200; 0.00312; 合计： 0.01082; 0.01892; 0.114; 未超出环评及环评批复中核定总量. 喷漆（喷底漆、面漆、烘干底漆、面漆）废气; DA002非甲烷总烃; 0.0153; 500; 0.0077. 颗粒物*; 0.0137; 500; 0.00685; 0.01378; 0.083. 污染 类型; 污染物名称; 核算浓度（mg/m3）; 流量（m3/a）; 核算排放量（t/a）; 环评核定量（t/a）. 废水; COD; 156.375; 240; 0.0375; 0.13. SS; 83.125; 0.02; 0.043. 氨氮; 4.1525; 0.0001; 0.011. TP; 1.37125; 0.0003; 0.0013. TN; 8.08375; 0.0002; 0.013. 根据上表可知，本项目废气、废水排放量未超出环评及批复总量。

- 表八 验收监测结论

1、环境保护设施调试结果 江苏蓝天环境检测技术有限公司于2022年12月10日~12月12日对江苏和能塑胶科技有限公司新建精密塑胶产品生产项目进行了现场验收监测，根据监测结果，计算得项目废气污染治理设置处理效率如下： 表8-1 废气污染治理设施处理效率 验收监测期间，项目废气处理装置对颗粒物及有机废气处理效率能够满足污染物达标排放要求。 污染因子; 处理装置; 进口速率（kg/h）; 出口速率（kg/h）; 处理效率（%）. 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置; 0.0212; 0.0026; 87.7. 非甲烷总烃; 水帘幕+喷淋塔+二级活性炭吸附装置; 0.16; 0.0153; 90.4. 颗粒物; 水帘幕+喷淋塔+二级活性炭吸附装置; 0.283; 0.0137; 95.2. 2、污染物排放监测结果 （1）生产工况 监测期间各项环保治理设施正常运行，符合验收监测要求。 （2）废气 验收监测期间，项目喷漆废气中有机废气产生的VOCs（非甲烷总烃）参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中表面涂装的相应标准，非甲烷总烃厂界浓度限值参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相应标准限值。喷漆产生的颗粒物排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3中相应标准限值；注塑产生的非甲烷总烃参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准值。 （3）废水 在项目废水正常排放的情况下，验收监测期间厂区废水排污口各污染物浓度均能满足金坛区第二污水处理厂接管要求。 （4）厂界噪声 验收监测期间，厂界噪声昼、夜间监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （5）固废 本项目已经建设了一般固废暂存间和危险废物暂存间，并且已签订危险废物处置合同；项目产生的固体废物均可在厂区内安全暂存并且安全处置，项目固废零排放。 （6）主要污染物排放总量核算结果及达标情况 根据验收检测报告可知，建设项目各废气、废水因子均未突破环评核定总量。 3、与验收合格要求相符性分析 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查，结果见表8-2。 表8-2 项目建设与验收合格要求相符性分析 要求; 相符性. 1、未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的。; 项目按照《报告表》以及环评批复要求建成环境保护设施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。环境保护措施与《报告表》及环评批复要求基本一致，根据验收监测报告可知，项目监测的环境保护措施能够保证本项目污染物稳定达标排放。. 2、污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。; 根据验收监测结果分析可知，本项目污染物排放浓度以及排放总量均未超过环评报告表以及批复文件要求指标。. 3、环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的。; 建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动，可纳入本次验收处理。. 4、建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的。; 项目建设过程未造成重大环境污染或生态破坏，环境污染已治理完成。. 5、纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目已按照要求完成国家排污许可登记（登记编号：91320413MA1XC8YL4M001W）。. 6、分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的。; 现阶段项目为阶段性验收，现阶段建设的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足其相应主体工程需要的。. 7、建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的。; 项目建设单位未因违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚。. 8、验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。; 项目验收报告基础资料真实且内容不存在重大缺项、遗漏。. 9、其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 本项目不涉及环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形。. 3、验收监测结论 经现场勘查，本项目建设地址未发生变化；本项目为阶段性验收，现阶段生产工艺为混料、注塑成型、冷却、喷底漆、烘干、喷面漆、烘干；其中机加工、印刷、热熔、镭雕、烫金工序未建设，不属于重大变动；现阶段原辅材料为塑料粒子、水性面漆、水性底漆，不使用机加工、印刷、热熔、镭雕、烫金工序所需的原辅材料。塑料粒子消耗量约为环评设计生产能力的9.6%；水性面漆、水性底漆消耗量均约为环评设计生产能力的16%。厂区总图布置虽发生变化，但未导致环境防护距离范围发生变化，且环境防护距离未新增敏感点，不属于重大变动，可纳入本次验收；环保“三同时”措施已经落实到位，污染防治措施符合环评及批复要求；经监测，各类污染物均达标排放；污染物排放总量符合环评批复及环评要求；按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查（具体见表8-2），本项目不属于验收不合格的九项情形之列。本次竣工环境保护验收监测报告认为该项目基本符合验收条件，可以通过验收。

- 附件

附件一 环评批复

附件二 排污许可证登记回执

附件三 危险废物处置合同

附件四 危废公司营业执照

附件五 危废公司经营许可证

附件六 检测报告

附件七 固废处置合同

附图

附图一 项目地理位置图

附图二 项目周边概况图

附图三 项目环评平面布置图

附图四 项目实际建设平面布置图

附图五 项目监测点位设置图

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 新建精密塑胶产品生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-320482-29-03-563164 | 建设地点 |  | 江苏省常州市金坛区金城镇盐港东路39号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C2929 其他塑料制品制造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 | E119°58′75.12″N31°77′59.62″ |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产汽车塑胶配件1000万件、笔记本外壳500万件、通讯产品2000万件、新能源外壳500万件、塑胶类产品50000万件的生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 汽车塑胶配件167万件、笔记本外壳83.5万件、通讯产品334万件、新能源外壳83.5万件、塑胶类产品8350万件的生产能力 | 环评单位 |  | 江苏科易达环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 常州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 常金环审﹝2019﹞56号 | 环评文件类型 |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2022年9月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2022年11月 | 排污许可证申领时间 |  | 2022年12月12日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 南京昊晟环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 江苏蓝天环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 50 | 所占比例（%） |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 30 | 所占比例（%） |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / |  | 废气治理（万元） |  | 20 |  | 噪声治理（万元） | 1 |  | 固体废物治理（万元） |  | 7 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 江苏和能塑胶科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 91320413MA1XC8YL4M | 验收时间 |  | 2022年12月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | 240 | 432 | / | 240 | 432 |  |  | / | 240 |  |
|  |  | 化学需氧量 | / | 156.375 |  | 500 |  | / |  |  | / | 0.0375 | 0.13 | / | 0.0375 | 0.13 |  |  | / | 0.0375 |  |
|  |  | 悬浮物 | / | 83.125 |  | 250 |  | / |  |  | / | 0.02 | 0.043 | / | 0.02 | 0.043 |  |  | / | 0.02 |  |
|  |  | 氨氮 | / | 4.1525 |  | 35 |  | / |  |  | / | 0.0001 | 0.011 | / | 0.0001 | 0.011 |  |  | / | 0.0001 |  |
|  |  | 总磷 | / | 1.37125 |  | 3 |  | / |  |  | / | 0.0003 | 0.013 | / | 0.0003 | 0.013 |  |  | / | 0.0003 |  |
|  |  | 废气 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 挥发性有机物 | / | 3.79 |  | 60 |  |  |  |  |  | 0.01082 | 0.114 | / | 0.01082 | 0.114 |  |  | / | 0.01082 |  |
|  |  | 二氧化硫 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 颗粒物 | / | 1.63 |  | 20 |  | / |  |  | / | 0.00685 | 0.083 | / | 0.00685 | 0.083 |  |  | / | 0.00685 |  |
|  |  | 氮氧化物 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/