常州泰博新材料科技有限公司

新建年产户外超轻桌10万套项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：常州泰博新材料科技有限公司

编制单位：南京昊晟环保科技有限公司

二〇二三年五月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项目负责人：王明

填表人：魏娟

| 建设单位：常州泰博新材料科技有限公司 | 编制单位：南京昊晟环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13328176606 | 电话：025-87793182 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：213200 | 邮编：210000 |
| 地址：江苏省常州市金坛经济开发区双龙路17号 | 地址：南京市徐庄软件园研发三区E1幢 |

- 表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建年产户外超轻桌10万套项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 常州泰博新材料科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江苏省常州市金坛经济开发区双龙路17号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 超轻桌 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 超轻桌10万张/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 超轻桌10万张/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年08月 | 开工建设时间 | 2022年9月 |  |  |
| 调试时间 | 2023年2月 | 验收现场监测时间 | 2023年03月 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 常州市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 常州武环环保咨询服务有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 常州富弘科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 常州富弘科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1500万元 | 环保投资总概算 | 30万 | 比例 | 2% |
| 实际总概算 | 1400万元 | 环保投资 | 29万 | 比例 | 2.07% |
| 验收监测依据 | 1、国家级法律、法规及文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席﹝2000﹞32号令，2018年10月26日修订并实施）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令﹝2008﹞第87号），2017年6月27日修订； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订并实施）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日颁布，自2017年10月1日起施行）； （8）《国家危险废物名录（2021年版）》； （9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）； （10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； （11）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》(苏环办﹝2021﹞122号）； （12）《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函﹝2020﹞688号）。 2、地方级法律、法规及文件 （1）《江苏省环境保护条例》（2018年11月23日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过）； （2）《江苏省大气污染防治条例》（2018年修订）； （3）《江苏省环境噪声污染防治条例》（根据2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议《关于修改〈江苏省大气污染防治条例〉等十六件地方性法规的决定》第二次修正）； （4）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发﹝2020﹞1号）； （5）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控﹝1997﹞122号）； （6）《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办﹝2019﹞149号）； （7）《关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规﹝2012﹞2号，2012年8月）； （8）《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发﹝2018﹞74号）； （9）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）。 3、建设项目竣工环境保护要求技术规范 （1）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函﹝2017﹞1235号）； （2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； （3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办﹝2015﹞113号）； （4）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评﹝2017﹞4号）； （5）《建设项目环境保护设施竣工验收监测办法》（试行）（2000年2月24日）。 4、监测规范 （1）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； （2）《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》。 5、建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 （1）《常州泰博新材料科技有限公司新建年产户外超轻桌10万套项目环境影响报告表》（2022年6月）； （2）《市生态环境局关于<常州泰博新材料科技有限公司新建年产户外超轻桌10万套项目环境影响报告表>的批复》（常州市生态环境局，常金环审﹝2022﹞70号，2022年8月30日）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、质量标准 1、大气环境质量标准 根据江苏省生态环境厅1998年颁布的《江苏省环境空气质量功能区划分》，项目所在地空气质量功能区为二类区。常规大气污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中推荐值，具体限值见表1-1。 表1-1 大气环境质量浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. O3; 8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，尧塘河水功能区为III类，尧塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准，具体标准值见表1-2。 表1-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 项目; III类（mg/L）*; 标准来源. 1; pH值; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）III类. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; TP; ≤0.2. 6; TN; ≤1.0. 3、声环境质量标准 建设项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表1-3。 表1-3 声环境质量标准 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类标准; 60; 50. 二、排放标准 1、废气排放标准 （1）有组织废气排放标准 建设项目大气污染主要为调胶、上胶、烘干、固化工序产生的非甲烷总烃，分切、倒角工序产生的颗粒物。 非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中相应标准限值，详见下表。 表1-4 大气污染物有组织排放标准 （2）无组织废气排放标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒高度(m); 排放速率(kg/h); 监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 60; 15; 3; 车间或生产设施排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. ①厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中相应标准限值，详见下表。 表1-5 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 监控点限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 20; 监控点处任意一次浓度值. ②厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的标准，详见下表。 表1-6 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 污染物名称; 监控浓度限值（mg/m3）; 监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 4; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 颗粒物; 0.5. 2、废水排放标准 项目无生产废水外排，生活污水接管至金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，经市政污水管网接管排入金坛区第二污水处理厂集中处理，处理尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准后排入尧塘河。具体标准见表1-7与表1-8。 表1-7 污水接管要求 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 接管标准浓度限值; 标准来源. pH; 6~9; 金坛区第二污水处理厂接管限值要求. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. TP; 3. TN; 50. 表1-8 城镇污水处理厂污染物排放标准 序号; 项目; 浓度（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 2; BOD5; ≤10. 3; SS; ≤10. 4; COD; ≤50; 《太湖地区镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2中的标准. 5; 氨氮; ≤4（6）*. 6; TP; ≤0.5. 7; TN; ≤12（15）*. 3、噪声排放标准 建设项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准，具体数值见下表。 表1-9 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物控制标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |

- 表二 工程建设内容、主要工艺流程及产污环节

1、项目概况 常州泰博新材料科技有限公司投资1400万元建设新建年产户外超轻桌10万套项目，建设地点位于江苏省常州市金坛经济开发区双龙路17号，项目租用常州霍克展示系统股份有限公司现有厂房4498.48m2（其中一层3198.84m2，二层1300m2）。2022年6月由常州武环环保咨询服务有限公司编制的《常州泰博新材料科技有限公司新建年产户外超轻桌10万套项目环境影响报告表》于2022年8月30日通过常州市生态环境局审批，批文号：常金环审[2022]70号。该项目取得环评批复后即开工阶段性建设，于2023年2月建成并开始调试，目前各项环保设施的建设均已按照设计要求与主体工程同时建设，运行情况良好，具备验收监测条件。 2023年03月常州泰博新材料科技有限公司委托南京昊晟环保科技有限公司协助开展验收工作，南京昊晟环保科技有限公司通过现场勘察及查阅资料，判定建设单位满足验收条件，并委托江苏蓝天环境检测技术有限公司于2023年03月29日~2023年03月30日对项目中的废水、废气、噪声等污染物的排放现状进行监测，并于2023年04月出具监测报告，报告编号：LT23214。南京昊晟环保科技有限公司根据现场调查情况和监测报告的基础上按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）编制完成了《常州泰博新材料科技有限公司新建年产户外超轻桌10万套项目竣工环境保护验收监测报告表》并报验收工作组进行审查。 本次验收为整体验收，验收范围为《常州泰博新材料科技有限公司新建年产户外超轻桌10万套项目》及其批复所述项目主体工程、环保工程、公辅工程、储运工程。 2、工程建设内容 表2-1 工程设计和实际建设内容一览表 类别; 建设名称; 环评要求建设内容及规模; 实际建设情况; 批建相符性. 产品方案; 超轻桌; 年产超轻桌10万张; 年产超轻桌10万张; 建设内容与环评一致. 主体工程; 生产车间; 购置设备涂胶线2条、定型压机4台、封边机5台等设备，建筑面积3198.84m2; 购置设备涂胶线2条、定型压机4台、封边机2台等设备，建筑面积3198.84m2; 部分产品经倒角后的生产工艺发生变化，发生变化的工艺均委外加工处置；因此，封边机较环评减少3台，不属于重大变动，可纳入本次验收. 辅助工程; 办公区; 用于办公、行政，建筑面积约245m2; 用于办公、行政，建筑面积约245m2; 建设内容与环评一致. 项目预留区; 用于项目预留，建筑面积约820m2; 用于项目预留，建筑面积约820m2; 建设内容与环评一致. 储运工程; 原料区; 建筑面积约200m2; 建筑面积约200m2; 建设内容与环评一致. 成品区; 建筑面积约200m2; 建筑面积约200m2; 建设内容与环评一致. 公用工程; 供水系统; 开发区供水管网供水，供水量1500m3/a; 开发区供水管网供水，供水量900m3/a; 部分产品委外加工，员工人数少于环评核定人数，因此用水量及排水量相较环评减少. 排水; 污水; 生活污水接管至金坛第二污水处理厂集中处理，排水量1200m3/a; 生活污水接管至金坛第二污水处理厂集中处理，排水量720m3/a. 雨水; 经厂区雨水管网收集后排入东光河; 经厂区雨水管网收集后排入东光河; 建设内容与环评一致. 供电; 依靠开发区供电系统，供电量45万kWh/a; 依靠开发区供电系统，供电量40万kWh/a; 部分产品委外加工处置，相应设备减少，因此，供电量减少，不属于重大变动，可纳入本次验收. 环保工程; 废气处理; 调胶、上胶、烘干、压合、固化工序胶水挥发有机废气经二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（1#）排放; 调胶、上胶、烘干、压合、固化工序胶水挥发有机废气经密闭收集后用二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（1#）排放; 建设内容与环评一致. 分切、倒角工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后经15m排气筒（2#）排放（分切采用板材裁剪机进行锯切工艺，倒角采用木工雕刻机进行刀头切割）; 分切、倒角工序产生的大颗粒物用双孔布袋除尘器收集（分切工序采用木工雕刻机进行刀头切割，无粉尘产生，倒角工序也是用木工雕刻机进行刀头切割，实际也是产生大颗粒，无粉尘产生）; 根据现场实际勘察情况，分切设备更换成木工雕刻机，该设备采用刀头切割，因此，分切、倒角工序会产生大颗粒物，基本无粉尘产生，用双孔布袋除尘器收集后基本不会产生无组织排放，不属于重大变动，可纳入本次验收. 废水处理; 依托现有雨污分流管网、生活污水接管至金坛区第二污水处理厂; 依托现有雨污分流管网、生活污水接管至金坛区第二污水处理厂; 建设内容与环评一致. 噪声处理; 减震、隔声等降噪措施; 采用减震隔声等措施后，厂界噪声达排放标准; 建设内容与环评一致. 固废处理; 固废仓库16m2; 固废仓库16m2; 建设内容与环评一致. 危险仓库13m2; 危险仓库13m2; 建设内容与环评一致. 3、主要设备建设情况 项目主要生产设备建设情况见表2-2 表2-2 全厂主要设备表 序号; 名称; 名称; 环评数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 变化情况（台/套）; 备注. 1; 生产设备; 涂胶线; 2; 2; 0; 与环评设计内容一致. 2; 修边机; 5; 2; -3; 部分产品经倒角后的生产工艺发生变化，发生变化的工艺均委外加工处置，现2台修边机、2台封边机能够满足环评设计生产能力，不属于重大变动，可纳入本次验收. 3; 封边机; 5; 2; -3. 4; 板材裁剪机; 2; 0; -2; 木工雕刻机为多功能一体机，可同时完成分切、倒角工序，因此建设单位不再购置板材裁剪机，不属于重大变动，可纳入本次验收. 5; 木工雕刻机; 8; 7; -1; 较环评减少1台，根据企业实际情况，现7台木工雕刻机满足环评设计生产能力. 6; 清胶机; 2; 0; -2; 本项目产生的不合格直接降级销售，不再使用清胶机清理后，重新进入生产工序，因此，不再购入清胶机，不属于重大变动，可纳入本次验收. 7; 烘房; 2; 2; 0; 与环评设计内容一致. 8; 定型压机; 4; 4; 0; 与环评设计内容一致. 9; 公用设备; 空气净化设备; 1; 1; 0; 与环评设计一致. 10; 空压机; 3; 2; -1; 根据企业实际情况，现1台空压机已满足公司供气要求，不属于重大变动，可纳入本次验收. 4、原辅材料消耗情况 项目原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 主要原辅材料表 5、生产定员及作业制度 序号; 名称; 规格; 单位; 设计消耗量; 调试期间消耗量; 备注. 调试期月均消耗量; 折算年消耗量. 1; 塑料蜂窝板; 1.22m*2.44m，单张重6.2kg; 张/a; 40000; 3333; 39996; 塑料蜂窝板实际消耗量为环评设计消耗量的99.99%，用量基本与环评内容一致. 2; 防火面板; 1.22m*2.44m，单张重4.5kg; 张/a; 80000; 6666; 79992; 防火面板实际消耗量为环评设计消耗量的99.99%，用量基本与环评内容一致. 3; 胶水; 规格20kg/桶; t/a; 10; 0.82; 9.84; 胶水实际消耗量为环评设计消耗量的98.4%，用量基本与环评内容一致. 4; 封边条; /; m/a; 28000; 933; 11196; 部分产品经倒角工序后委外加工，封边条消耗量为环评设计消耗量的39.9%，用量在环评设计范围内. 5; 热熔胶; /; t/a; 1; 0.03; 0.36; 部分产品经倒角工序后委外加工，热熔胶消耗量为环评设计消耗量的36%，用量在环评设计范围内. 本项目目前员工共计30人，年工作时间为300天，每天一班制，每班8小时，年工作2400小时。本项目不设食堂及宿舍。 6、水平衡 ①用水 项目用水主要为员工生活用水和调胶用水。 - 生活用水：全厂现有员工30人，年工作300天，员工生活用水定额按100L/d·人计算，则用水量为900t/a。 2、调胶用水：项目胶水使用前需使用去离子水进行调胶，去离子水=10:1，本项目年用胶水9.96t，因此使用去离子水为1t. ②排水 本项目排水仅为生活污水。 生活污水：生活用水用量为900t/a，生活用水排放系数以0.8计，则生活污水排放量为720t/a，经市政管网接管至金坛区第二污水处理厂。 建设项目生活用水、调胶用水水平衡图见图2-1、2-2。 图2-1 建设项目生活用水水平衡图（t/a） 图2-2 建设项目调胶用水水平衡图（t/a） 7、工艺流程简述 项目从事超轻桌生产，项目生产工艺流程及产污环节如图2-3所示。 图2-3 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 调胶：为了使胶水的粘稠度适中，需使用去离子水调胶，胶水：去离子水=10:1。 此工艺的产污节点为：调胶废气G1，废胶水桶S1。 上胶：将调好的胶水注入涂胶线中滚式涂胶机内，并对塑料蜂窝板和防火面板进行上胶，一张蜂窝板粘贴两张防火面板。 此工艺的产污节点为：上胶废气G2、设备噪声N。 烘干：上好胶的蜂窝板和面板被输送至涂胶线内的烘箱内进行加温（50℃左右），时间约2分钟，热源为电，使涂胶面微干。 此工艺的产污节点为：烘干废气G3、设备噪声N。 压合：将板材送入涂胶线中贴合机构压合，使蜂窝板和面板紧密贴合。 此工艺的产污节点为：压合废气G4、设备噪声N。 固化：已贴合好的板材置于烘房内进行固化，为了防止板材变形，需放置在烘房内的压力机中。烘房内温度为60℃，时间6小时以上，使胶水熟化并固化，热源为电。 此工艺的产污节点为：固化废气G5、设备噪声N。 分切：使用木工雕刻机按设计要求将固化后的板材进行分切至所需要的尺寸。 此工艺的产污节点为：大颗粒物G6、板材边角料S2、设备噪声N。 倒角：使用木工雕刻机将分切后的直角倒成圆弧形钝角。 此工艺的产污节点为：大颗粒物G7、板材边角料S3、设备噪声N。 经过倒角后的产品，部分产品工艺发生变化，需委外加工（委外加工工序，如图2-3所示，委外工序、原辅材料及产废内容本报告不予评价）。剩余部分产品工艺未发生变化。 封边：封边采用曲面封边的方式。将热熔胶注入封边机内，加热至145℃，EVA胶熔化成液态，涂抹至板材边缘并将封边条贴合。 此工艺的产污节点为：封边废气G8、设备噪声N。封边工序废气产生量极少，本项目不定量分析； 修边：使用修边机切除多余的封边条，使边角手感圆滑。 此工艺的产污节点为：封边条边角料S4、设备噪声N。 检验：出厂前对产品的外观、质量等进行检验，产生的不合格品的均外售打折处理。 此工艺的产污节点为：设备噪声N。 项目变动情况判定： 经现场勘查，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）有关规定，判定项目是否存在重大变动，判定情况详见表2-4。 表2-4 建设项目变动清单 类别; 环评设计内容; 实际建设情况; 备注. 生产设备; 板材裁剪机2台; 板材裁剪机0台; 木工雕刻机为多功能一体机，可同时完成分切、倒角工序，因此建设单位不再购置板材裁剪机，不属于重大变动，可纳入本次验收. 清胶机2台; 清胶机0台; 本项目产生的不合格直接降级销售，不再使用清胶机清理后，重新进入生产工序，因此，不再购入清胶机，不属于重大变动，可纳入本次验收. 木工雕刻机8台; 木工雕刻机7台; 较环评减少1台，根据企业实际情况，现7台木工雕刻机满足环评设计生产能力，不属于重大变动，可纳入本次验收. 修边机5台，封边机5台; 修边机2台，封边机2台; 部分产品经倒角后的生产工艺发生变化，发生变化的工艺均委外加工处置，现2台修边机、2台封边机能够满足环评设计生产能力，不属于重大变动，可纳入本次验收. 生产工艺; 塑料蜂窝面板、防火面板→上胶→烘干→压合→固化→分切→倒角→封边→修边→检验; 塑料蜂窝面板、防火面板→上胶→烘干→压合→固化→分切→倒角→①封边→修边→检验；②（委外加工）打孔→装配→检验; 部分产品经倒角后的生产工艺发生变化，发生变化的工艺均委外加工处置，未导致新增污染物排放量及污染物种类，不属于重大变动，可纳入本次验收. 废气处理装置; 分切、倒角工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后经15m排气筒（2#）排放（分切采用板材裁剪机进行锯切工艺，倒角采用木工雕刻机进行刀头切割）; 分切、倒角工序产生的大颗粒物用双孔布袋除尘器收集（分切工序采用木工雕刻机进行刀头切割，无粉尘产生，倒角工序也是用木工雕刻机进行刀头切割，实际也是产生大颗粒，无粉尘产生）; 根据现场实际勘察情况，分切设备更换成木工雕刻机，该设备采用刀头切割，因此，分切、倒角工序会产生大颗粒物，基本无粉尘产生，用双孔布袋除尘器收集后基本不会产生无组织排放，不属于重大变动，可纳入本次验收. 危险废物处置方式; 废活性炭、废包装桶、废胶均委托有资质单位处置; 废活性炭委托有资质单位处置，废包装桶由厂家回收；无废胶产生; 项目产生的不合格品降级销售，不再使用清胶机清胶，即项目不再产生废胶；废活性炭委托江苏恒源活性炭有限公司处置；废包装桶由江苏力合粘合剂有限公司处置；固废实现零排放，不属于重大变动，可纳入本次验收. 执行标准; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中标准要求；; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）; 标准更新，不属于重大变动. 针对建设项目以上变动，常州泰博新材料科技有限公司已委托编制完成了《常州泰博新材料科技有限公司新建年产户外超轻桌10万套项目一般变动环境影响分析报告》（详见附件），根据“一般变动环境影响分析报告”可知，“建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环境保护验收管理。”

- 表三 主要污染源、污染物处理和排放

1、污染物治理/处置措施 （1）废气 ①废气产生类别 根据现场核实，项目现阶段排放的大气污染物主要是调胶、上胶、烘干、固化工序产生的非甲烷总烃；分切、倒角工序产生的颗粒物。 ②废气处置方式 本项目产生的非甲烷总烃采用集气罩收集装置后经二级活性炭吸附装置处理后通过1#15m排气筒达标排放；封边工序废气产生量极少，本项目不定量分析（根据环评与实际情况，封边工序不定量分析)；分切、倒角工序产生的大颗粒，极易在车间内沉降，建设单位配套了双孔布袋除尘器收集，基本不会产生无组织排放。 废气排放及防治措施见表3-1。 表3-1 废气排放及防治措施 废气名称; 废气来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 设计指标; 排放去向; 是否开孔. 去除效率; 风量m3/h. 调胶、上胶、烘干、固化废气; 调胶、上胶、烘干、固化工序; 非甲烷总烃; DA001排气筒; 二级活性炭吸附装置; 80%; 15000; 大气环境; 已开孔. 分切、倒角废气; 分切、倒角工序; 颗粒物; /; 双孔布袋除尘器; /; /; /; /. （2）废水 ①废水产生类别 根据项目环境影响评价报告以及现场核实，本项目废水仅为生活污水。 ②废水处置方式 项目实行雨污分流。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水接管至金坛区第二污水处理厂集中处理。项目废水产生以及排放情况详见表3-2。 表3-2 废水排放及防治措施 废水类别; 废水来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 治理工艺; 处理能力; 废水回用量; 排放去向. 生活污水; 员工生活; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 连续排放; 720t/a; /; /; /; /; 接管至金坛第二污水处理厂. （3）噪声 本项目现阶段高噪声设备主要为涂胶线、修边机、木工雕刻机、封边机、定型压机等，其噪声源强约70~85dB(A)，对高噪声设备设置减振基座，经厂房隔声、距离衰减后，噪声排放及防治措施见表3-3。 表3-3 噪声排放及防治措施 项目类别; 噪声来源; 源强（dB(A)）; 数量（台）; 运行方式; 降噪措施. 噪声; 涂胶线; 85; 2; 连续运行; 隔声、减振. 修边机; 70; 2; 连续运行; 隔声、减振. 木工雕刻机; 85; 7; 连续运行; 隔声、减振. 封边机; 70; 2; 连续运行; 隔声、减振. 烘箱; 80; 2; 连续运行; 隔声、减振. 定型压机; 75; 4; 连续运行; 隔声、减振. 空气净化设备; 85; 4; 连续运行; 隔声、减振. 空压机; 85; 1; 连续运行; 隔声、减振. （4）固废 ①固废排放方式及防治措施 经现场勘查，项目固废主要为一般固废、危险废物及生活垃圾。一般固废为板材边角料、封边条边角料、废原料包装材料、不合格品；危险废物主要为废活性炭、废包装桶；其中废包装桶由厂家江苏力合粘合剂有限公司回收处置，废活性炭收集后委托江苏恒源活性炭有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门清运。 根据现场勘察以及调试期间固废产生量可知： ①板材边角料：本项目在分切、倒角工序会产生板材边角料，本项目产生的板材边角料约为原料的0.15%计算，板材原料量为608t/a，则产生量约为0.912t/a； ②封边条边角料：本项目修边工序会产生封边条边角料，根据调试月期间，每月产生量为0.02t，则板材边角料产生为0.24t/a； ③废原料包装材料：本项目在生产过程中会产生废原料包装材料，为塑料袋、纸箱等，每月产生量为8kg，则废原料包装材料为0.096t/a； ④废包装桶：本项目调胶过程会产生废包装桶，项目共使用9.84t/a的胶水，规格为20kg/桶，有492个废包装桶产生，废包装桶重约1kg/个，则废胶水桶产生量约0.492t/a。 - ⑤生活垃圾：本项目有职工30人，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则项目的生活垃圾产生量为4.5t/a。 ⑥废活性炭：根据项目验收监测报告可计算得非甲烷总烃产生量约0.12/a，排放量约为0.014t/a，因此二级活性炭对非甲烷总烃吸附量为0.106t/a。根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（江苏省生态环境厅文件，苏环办【2022】218号），“年活性炭使用量不低于VOCs产生量的5倍”。则理论上活性炭用量不低于0.6/a。 项目共设置1套二级活性炭吸附装置，其中一套二级活性的装填800块蜂窝活性炭，每块蜂窝活性炭为0.36kg，则活性炭装填量共为288kg，根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（江苏省生态环境厅文件，苏环办【2022】218号），活性炭每三个月更换一次，则实际上年活性炭使用量应为1.152/a，则废活性炭产生量为：1.152+0.106=1.258t/a。 表3-4 固废产生及防治措施 序号; 名称; 产生工序; 性质; 产废周期/次; 产生量t/a; 处理处置量t/a; 处理处置方式; 暂存场所; 委托处置情况. 1; 板材边角料; 分切、倒角; 一般固废; 每日; 0.912; 0.912; 外售综合利用; 固废仓库; 丹阳市皇塘镇陆常存废品回收站. 2; 封边条边角料; 修边; 每日; 0.24; 0.24. 3; 废原料包装材料; 原料拆包; 每日; 0.096; 0.096. 4; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 每季度; 1.258; 1.258; 委托有资质单位处置; 危废仓库; 委托江苏恒源活性炭有限公司处置. 5; 废包装桶; 调胶; 每日; 0.492; 0.492; 厂家回收; 江苏力合粘合剂有限公司回收处置. 6; 生活垃圾; 职工生活; 员工生活; 每日; 4.5; 4.5; 环卫清运; 垃圾桶; 委托环卫清运. ②危险废物储存情况 项目已建设一座危险废物暂存间，面积约13m2，储存间内已铺设环氧地坪，已按照要求粘贴标志牌，配备通讯设备、照明设施和消防设施，并按照相关要求设置视频监控。2023年6月05日与江苏恒源活性炭有限公司处置签订1年危废处置协议合同。协议内容为常州泰博新材料科技有限公司产生的HW49类别的危险废物均委江苏恒源活性炭有限公司单位处置。2023年4月12日江苏恒源活性炭有限公司已取得危废经营许可证。核准经营类别为HW02、HW06、HW49等。经营许可证的有限期自2023年4月至2026年4月，该经营许可证编号为JSCZ0404OOD086-2。现阶段，公司还未产生危险废物，暂无危废转移联单。 - 其他环境保护设施 （1）环境风险防范设施 项目使用胶水为可燃物质，在生产车间、危险废物暂存间及办公室等配备灭火器、消防栓等消防灭火设施；为减少废气事故性排放，公司已建立严格的操作规程，对废气处理设施进行定期的检修，保证废气处理设施的正常运行；厂区采取分区防渗，危险废物暂存间地面铺设环氧地坪，防止危险废物散落污染地面。 （2）排污口规范化建设 本项目依托租方已建的雨污排放口，项目设置1个废气排放口，已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）规范化设置排污口和标识。 废气处理装置进、出口均已设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。排气筒高度达到15m，废气采样口均能满足采样条件，无需进行搭建采样平台；在雨水排放口、污水排放口、废气排放口、一般固废仓库及危险废物仓库均已按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995)的规定，粘贴国家环保部统一制作的环监保护图形标志牌，污染物排放口的环境保护图形标志牌已设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度均为其上缘距地面约2m。 3、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3-5 项目环保设施“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 落实情况; 投资额（万元. 废气; 调胶、上胶、烘干、固化废气; 非甲烷总烃; 经二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（1#）排放; 已落实，达标排放; 6. 分切、倒角废气; 颗粒物; 经布袋除尘器处理后经15m排气筒（2#）排放; 根据现场实际情况，分切、倒角会产生的大颗粒以及极少量的粉尘，极易在车间内沉降，配套了双孔布袋除尘器收集，基本不会无组织排放; 10. 废水; 生活污水; COD、SS等; 依托租赁厂区已建污水接管口及污水管网; 已落实，达标排放; 0. 噪声; 设备噪声; 噪声; 采取基础减振、厂房隔声等措施; 已落实，达标排放; 1. 固废; 一般固废; 板材边角料、封边条边角料、废原料包装材料; 16m2一般固废暂存间，统一收集后外售综合利用; 较环评增加不合格品，产生的一般固废均外售综合利用。实现固废零排放; 3. 危险废物; 废活性炭、废包装桶、废胶; 13m2危废仓库，统一收集后委托有资质单位处置; 项目不产生废胶，产生的废包装桶由厂家回收，废活性炭委托有资质单位处置; 5. 环保标志牌; 在固废及危废暂存间粘贴环境保护图形标志牌; 1.5. 环境风险防范; 厂区采取分区防渗，危险废物暂存间地面铺设环氧地坪；厂区内配置消防栓、灭火器等消防灭火设施；制定操作规程，避免废气事故性排放; 2.5.

- 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1、建设项目环境影响报告表主要结论 表4-1 项目建设与环评要求相符性分析 序号; 环评要求情况. 一、废气; 1、项目排放的大气污染物主要为调胶、上胶、烘干、压合、固化、封边工序胶水挥发产生的有机废气、分切、倒角工序产生的粉尘。 2、项目调胶、上胶、烘干、压合、固化工序胶水挥发有机废气经二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（1#）排放；封边工序废气产生量极少，本项目不定量分析；分切、倒角工序产生粉尘经布袋除尘器处理后经15m排气筒（2#）排放。 3、非甲烷总烃、颗粒物经处理后排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关限值要求； 4、项目污染物经合理处置后，排放量较低，且项目周边均为工业企业，因此本项目建成后对大气环境影响较小。. 二、废水; 1、本项目排放的水污染物主要为生活污水产生的COD、SS、氨氮、TP。 2、建成后生活污水通过污水管道接入金坛区污水管网，进入金坛区第二污水处理厂处理，达标后排入尧塘河。 3、废水经金坛第二污水处理厂处理后，尾水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准。 4、引用金坛区第二污水处理厂环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。. 三、噪声; 1、为本项目主要噪声设备为涂胶线、修边机、板材裁剪机、木工雕刻机等生产设备及风机等辅助设备等， 2、噪声在采取合理布局、消声减振和距离衰减后，排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区昼间标准（本项目为一班制，夜间不生产）。 3、因此，本项目营运期对周边声环境影响较小。. 四、固废; 1、本项目产生的固废主要为废胶水桶、板材边角料、封边条边角料、废胶、废原料包装材料、废活性炭以及员工生活垃圾； 2、项目固废统一收集、分类存放，一般固废暂存在固废仓库，危险废物暂存危废仓库，固废暂存利用专门的固废暂存场，其中一般固废仓库16m2，危险废物仓库16m2，各类废物在堆场内根据其性质实现分类堆放，并设置相关危险废物识别的标志。因此项目所有固体废物均可实现分类收集、分类贮存。 3固废暂存区按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）和“关于发布《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环保部公告2013年36号文）”等规定要求设计。 4、因此项目所有固体废物均可实现分类收集贮存，对环境的影响具有可控性。项目产生的危险废物委托有资质单位安全处置；一般工业固废综合利用或环卫清运；生活垃圾由环卫部门及时清运处理。. 2、审批部门审批决定 《常州泰博新材料科技有限公司新建年产户外超轻桌10万套项目》环境影响报告表批复内容： 你单位报批的“新建年产户外超轻桌10万套项目”环境影响报告表已收悉，经研究，批复如下： - 根据报告表分析、结论及建议，在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度同意该项目在拟建地点（金坛经济开发区双龙路17号）建设，项目总投资1500万元人民币，租用常州霍克展示系统股份有限公司闲置厂房4498.48平方米，购置设备涂胶线、定型压机、封边机等设备从事生产，本项目建成后可形成年产超轻桌10万张的生产能力。 二、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做到以下几点： （1）项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，设立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。 （2）严格按照你单位申报的生产工艺流程进行生产，不得在建设地址从事未经审批的工艺及产品生产。 （3）按“雨污分流”的原则，建设厂区雨污管网。本项目不得有生产性废水排放；生活污水经预处理达金接管标准后进入常州市金坛区第二污水处理厂集中处理。 （4）工程设计中，进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等达到环评提出的要求。加强生产管理，减少无组织废气对周围环境的影响。项目废气中非甲烷总烃、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1和表3标准限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准限值。 （5）合理布局车间和设备，选用低噪声设备，加强对设备的维护和保养，采取有效的减震、隔声等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类功能区标准。 （6）按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的要求规范建设一般工业固废及危废暂存场所。 本项目产生的危废（HW13、HW49）委托有资质单位处理，并在投产前签订处置协议；一般工业固废综合利用；生活垃圾送由环卫部门统一收集处理。所有固体废物实现“零排放”，防止造成二次污染。 （7）重视安全生产，落实环评提出的各项环境风险防范措施、制定环境应急预案，并定期演练，防止原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。 （8）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号）的规定设置各类排污口和标识。 （9）落实报告表中提出的以生产车间为边界外扩100米设置卫生防护距离。今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。 三、该项目实施后，污染物排放量必须满足我局核定的总量控制指标。 四、项目建设期间，由常州市生态环境综合行政执法局金坛分局、江苏金坛经济开发区管理委员会监督管理。 五、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目竣工后，须按排污许可相关规定申请排污许可证，并组织项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。 六、本项目开工建设之前，需按规定开展节能评估和审查，并取得节能审查机关出具的节能审查意见。 七、项目批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日满5年方开工建设，建设单位应当重新报批（审核）建设项目的环境影响评价文件。 3、环评批复落实情况检查 表4-2 环评批复要求的落实情况对照表 序号; 环评批复要求; 实际建设落实情况; 备注. 一; - 根据报告表分析、结论及建议，在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度同意该项目在拟建地点（金坛经济开发区双龙路17号）建设，项目总投资1500万元人民币，租用常州霍克展示系统股份有限公司闲置厂房4498.48平方米，购置设备涂胶线、定型压机、封边机等设备从事生产，本项目建成后可形成年产超轻桌10万张的生产能力。; 项目已根据《报告表》的分析、结论及建议落实各项污染防治措施和风险防控措施，建设地点位于金坛经济开发区双龙路17号。项目总投资1400万元人民币，租用常州霍克展示系统股份有限公司闲置厂房4498.48平方米，购置设备涂胶线、定型压机、封边机等设备从事生产，本项目已具备年产超轻桌10万张的生产能力。; 项目建设地点、产品方案以及生产能力均与环评一致，部分产品经倒角工序后委外加工，因此设备较环评减少，相应的投资额也减少. 二; 项目建设应严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做到以下几点：; 项目在工程设计、建设、运行和环境管理中已严格执行“三同时”制度，落实各项污染防治措施。; 满足环评批复. 2.1; 项目在设计、施工、投运期间应将环保要求纳入具体工作中，设立专门人员负责环保工作，制定相应的环保规章制度并予以落实。; 项目设计、施工、投运期间已将环保要求纳入具体工作中，且设立专门人员负责环保工作，制定并落实了环保规章制度。; 满足环评批复. 2.2; 严格按照你单位申报的生产工艺流程进行生产，不得在建设地址从事未经审批的工艺及产品生产。; 项目工艺与环评申报一致，未从事未经审批的工艺及产品生产。; 满足环评批复. 2.3; 按“雨污分流”的原则，建设厂区雨污管网。本项目不得有生产性废水排放；生活污水经预处理达金接管标准后进入常州市金坛区第二污水处理厂集中处理。; 本项目雨污管网、雨污排放口依托租赁方厂区内已建，生活废水经预处理达金坛市第二污水处理厂接管要求后排入园区污水管网。; 满足环评批复. 2.4; 工程设计中，进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等达到环评提出的要求。加强生产管理，减少无组织废气对周围环境的影响。项目废气中非甲烷总烃、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1和表3标准限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准限值。; 项目废气处理工艺的收集、处理效率及排气筒高度满足环评提出的要求。非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1和表3标准限值；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准限值。; 满足环评批复. 2.5; 合理布局车间和设备，选用低噪声设备，加强对设备的维护和保养，采取有效的减震、隔声等降噪措施，减小噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类功能区标准。; 项目已合理布局车间和设备，选用低噪声设备，采取减震、隔声措施，根据监测报告可知厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类功能区标准。; 满足环评批复. 2.6; 按固废“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存和综合利用措施，实现“零排放”，并按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的要求规范建设一般工业固废及危废暂存场所。 本项目产生的危废（HW13、HW49）委托有资质单位处理，并在投产前签订处置协议；一般工业固废综合利用；生活垃圾送由环卫部门统一收集处理。所有固体废物实现“零排放”，防止造成二次污染。; 项目固废统一收集、分类存放，各类废物在堆场内根据其性质实现分类堆放，并设置相关危险废物识别的标志。现已建设一间一般16m2固废仓库和一间危险13m2废物仓库；一般固废均收集至固废仓库，危险废物均收集至危废仓库，产生的固废均分类储放，一般固废委托丹阳市皇塘镇陆常存废品回收站回收处置，危险废物中废包装桶由厂家回收，项目不使用清胶机，不再产生废胶（HW13），废活性炭委托江苏恒源活性炭有限公司单位处置，并已签订处置协议；生活垃圾委托环卫清运。固废可安全暂存并且零排放。; 满足环评批复. 2.7; 重视安全生产，落实环评提出的各项环境风险防范措施、制定环境应急预案，并定期演练，防止原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。; 项目已落实环评提出的环境风险防范措施，已制定环境应急预案，并进行演练，避免原料储运及生产过程中事故发生及事故性排放。; 满足环评批复. 2.8; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号）的规定设置各类排污口和标识。; 项目已按照要求规范化设置各类排污口及标识。; 满足环评批复. 2.9; 落实报告表中提出的以生产车间为边界外扩100米设置卫生防护距离。今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。; 项目已以厂房为边界外扩100米设置卫生防护距离。; 满足环评批复. 三; 该项目实施后，污染物排放量必须满足我局核定的总量控制指标。; 项目污染物排放量满足总量控制指标。; 满足环评批复. 四; 项目建设期间，由常州市生态环境综合行政执法局金坛分局、江苏金坛经济开发区管理委员会监督管理。; 项目建设期间，由常州市生态环境综合行政执法局金坛分局监督管理。; 满足环评批复. 五; 项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目竣工后，须按排污许可相关规定申请排污许可证，并组织项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。; 项目建设时严格执行“三同时”制度，已申请排污许可证（登记编号：91320413MA7KQ00J5T001Z）正在进行验收工作。; 满足环评批复. 六; 本项目开工建设之前，需按规定开展节能评估和审查，并取得节能审查机关出具的节能审查意见。; 项目正开展节能评估和审查。; 满足环评批复. 七; 项目批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日满5年方开工建设，建设单位应当重新报批（审核）建设项目的环境影响评价文件。; 项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施均为发生变化。; 满足环评批复.

- 表五 验收监测质量保证及质量控制

1、检测分析方法 检测技术规范及依据见表5-1。 表5-1 检测技术规范、依据 序号; 类别; 测定项目; 检测依据; 检出限. 1; 水和废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020; /. 2; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 3; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; /. 4; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 5; 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05mg/L. 6; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989; 0.01mg/L. 7; 噪声; 工业企业 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 8; 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 9; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 10; 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 2、人员资质 参加竣工验收监测采样和测试的人员，经考核合格并持证上岗；检测报告编制人员和项目负责人具有国家环境保护部和中国环境监测总站颁发的验收培训合格证。 3、监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。污水采样按国家环保局颁布的《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）进行。现场采集密码平行样，每批水样按规定带10%的平行双样、10%的加标回收样，密码质控样1个。 （2）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)等标准中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰，被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围，对采样仪器的流量计定期进行校准。 （3）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

- 表六 验收监测内容

此次竣工验收监测是对常州泰博新材料科技有限公司新建年产户外超轻桌10万套项目环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间各类环保设施正常运行、工况稳定。 1、废水监测 本次验收监测对项目污水总排口的水质进行监测。废水监测点位、因子和频次见表6-1。 表6-1 废水监测点位、因子和频次 类别; 监测地点; 监测项目; 天数（天）; 频次（次/天）; 点位数. 生活污水; 污水总排口; pH值、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 2; 4; 1. （2）废气监测 本次验收监测对厂区废气进行了监测，废气监测点位、因子和频次见表6-2。 表6-2 废气排放监测内容一览表 类别; 监测对象; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测要求. 废气; DA001排气筒; DA001处理设施进口、出口; 非甲烷总烃; 连续2天、每天3次; 工况稳定、环保设施正常运行. 厂区内无组织; 生产车间一楼外1m处; 非甲烷总烃; 连续两天、每天一次. 厂界外无组织; 上风向设置一个监测点位，下风向设置三个监测点位; 非甲烷总烃、颗粒物; 连续2天、每天3次. （3）噪声监测 根据声源分布和项目周边情况，噪声监测分别在厂界东侧、南侧、西侧、北侧设置4个监测点。噪声监测点位、因子和频次见表6-3。 表6-3 噪声监测内容一览表 噪声种类; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界噪声; 沿项目厂界共布设4个监测点，编为Z1~Z4; 昼间噪声等效声级（Leq）、 夜间噪声等效声级（Leq）; 昼夜间各监测1次， 连续监测2天. 备注; 噪声监测尽量回避外界噪声源影响。必要时，监测背景噪声值并按规范要求进行修正。.

- 表七 验收监测期间生产工况记录、验收监测结果

1、验收监测期间生产工况记录 2023年03月29日~2023年03月30日对建成项目进行竣工环境保护验收监测，验收监测期间工况统计详见表7-1。 表7-1 验收监测期间生产工况 监测日期; 产品类型; 设计生产能力（/d）; 监测期间日生产量（/d）; 生产负荷%. 2023.3.29; 超轻桌; 333.33; 333.2; 99.96%. 2023.3.30; 超轻桌; 333.33; 333.4; 100.02%. 备注; ①项目监测期间日生产量根据企业每班生产周期产量记录； ②结论：验收监测期间，生产工况稳定，各类污染防治设施正常运行，符合验收监测要求。. 2、验收监测结果 （1）废气 项目有组织废气监测结果见7-2，无组织废气监测结果见表7-3及表7-4。 表7-2 项目有组织废气监测结果 由以上监测结果可知，项目有组织排放非甲烷总烃、颗粒物可满足相应的排放标准。 采样日期; 采样地点; 检测频次; 检测项目; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 标准值; 达标判定. 浓度mg/m3; 速率kg/h. 2023.3.29; DA001处理设施进口; 第一次; 非甲烷总烃; 19.5; 0.051; /; /; /. 第二次; 18.4; 0.050. 第三次; 17.2; 0.048. DA001处理设施出口; 第一次; 非甲烷总烃; 1.94; 5.60x10-3; 60; 3; 达标. 第二次; 2.07; 6.02x10-3. 第三次; 2.04; 5.82x10-3. 2023.3.30; DA001处理设施进口; 第一次; 非甲烷总烃; 20.3; 0.055; /; /; /. 第二次; 18.4; 0.050. 第三次; 17.2; 0.046. DA001处理设施出口; 第一次; 非甲烷总烃; 1.55; 4.48x10-3; 60; 3; 达标. 第二次; 2.12; 6.08x10-3. 第三次; 2.15; 6.20x10-3. 表7-3 项目无组织废气监测结果 表7-4 厂区内非甲烷总烃监测结果 采样 日期; 检测 项目; 单位; 检测 频次; 检测结果. 厂界上风向1#监测点; 厂界下风向2#监测点; 厂界下风向3#监测点; 厂界下风向4#监测点. 2023.3.29; 总悬浮颗粒物; μg/m3; 第一次; 193; 252; 281; 376. 第二次; 203; 313; 351; 327. 第三次; 192; 270; 337; 360. 2023.3.30; 第一次; 202; 269; 255; 322. 第二次; 196; 238; 336; 366. 第三次; 194; 294; 303; 343. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5mg/m3（5mg/m3=5000μg/m3）. 是否达标; 是; 是; 是; 是. 2023.3.29; 非甲烷总烃; mg/m3; 第一次; 1.19; 1.66; 1.30; 1.72. 第二次; 0.62; 1.20; 1.34; 1.45. 第三次; 1.00; 1.24; 1.38; 1.64. 2023.3.30; 第一次; 0.56; 0.88; 1.15; 1.29. 第二次; 0.72; 0.98; 1.20; 1.44. 第三次; 0.88; 1.06; 1.22; 1.47. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 4mg/m3. 是否达标; 是; 是; 是; 是. 由以上监测结果可知，项目无组织废气排放可满足相应的排放标准。 采样日期; 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次. 2023.3.29; 生产车间一楼1m处5#监测点; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.76. 2023.3.30; 生产车间一楼1m处5#监测点; 非甲烷总烃; mg/m3; 1.48. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 6mg/m3. 是否达标; 是. （2）噪声 验收监测期间，对厂区四周厂界进行了噪声监测，噪声监测结果见表7-5。 表7-5 厂界噪声监测一览表 单位：dB（A） 测点序号; 等效声级（单位：dB(A)）. 2023年3月29日; 2023年3月30日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界外东侧1米处Z1监测点; 58.0; 49.3; 58.4; 49.4. 厂界外南侧1米处Z2监测点; 55.8; 47.1; 56.0; 47.0. 厂界外西侧1米处Z3监测点; 57.0; 48.4; 57.0; 48.1. 厂界外北侧1米处Z4监测点; 56.6; 47.9; 56.5; 48.3. 2类标准; 60; 50; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明，厂界噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 （3）废水 验收监测期间废水监测结果见表7-6。 表7-6 废水水质监测结果表 采样日期; 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 执行标准. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2023.3.29; 污水总排口; pH值; 无量纲; 7.4; 7.5; 7.4; 7.3; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 167; 182; 169; 175; 500. 悬浮物; mg/L; 81; 84; 86; 78; 250. 氨氮; mg/L; 4.41; 4.51; 4.72; 4.06; 30. 总磷; mg/L; 1.31; 1.18; 1.25; 1.50; 3. 总氮; mg/L; 8.11; 9.06; 9.75; 7.58; 50. 2023.3.30; pH值; 无量纲; 7.3; 7.4; 7.4; 7.3; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 163; 174; 185; 168; 500. 悬浮物; mg/L; 88; 92; 94; 85; 250. 氨氮; mg/L; 4.82; 3.82; 4.14; 4.57; 30. 总磷; mg/L; 1.20; 1.44; 1.59; 1.35; 3. 总氮; mg/L; 8.81; 9.26; 8.09; 7.58; 50. 监测结果表明，在生活污水正常排放的工况下，厂区污水总排口中污染物浓度均能达到金坛区第二污水处理厂接管标准。 3、污染物排放总量核算 根据国家环境保护部对实施污染物总量控制的要求和该项目工程的污染物排放特点以及《常州泰博新材料科技有限公司新建年产户外超轻桌10万套项目环境影响报告表》以及《常州泰博新材料科技有限公司新建年产户外超轻桌10万套项目环境影响报告表的批复》（常金环审﹝2022﹞70号）提出的总量控制要求，项目总量指标情况如下： 表7-7 项目污染物排放总量核算表 污染 类型; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 排放时间（h/a）; 核算排放量（t/a）; 环评核定量（t/a）; 评价. 废气; DA001非甲烷总烃; 0.0057; 2400; 0.014; 0.073; 未超出环评及环评批复中核定总量. 污染 类型; 污染物名称; 核算浓度（mg/m3）; 流量（m3/a）; 核算排放量（t/a）; 环评核定量（t/a）. 废水; COD; 172.88; 720; 0.124; 0.4800. SS; 86; 0.062; 0.2400. 氨氮; 4.38; 0.003; 0.0300. TP; 1.35; 0.001; 0.0036. TN; 8.53; 0.006; 0.0420. 根据上表可知，本项目废气、废水排放量未超出环评及批复总量。

- 表八 验收监测结论

1、环境保护设施调试结果 江苏蓝天环境检测技术有限公司于2023年3月29日~3月30日对常州泰博新材料科技有限公司新建年产户外超轻桌10万套项目进行了现场验收监测，根据监测结果，计算得项目废气污染治理设置处理效率如下： 表8-1 废气污染治理设施处理效率 验收监测期间，项目废气处理装置对颗粒物及有机废气处理效率能够满足污染物达标排放要求。 污染因子; 处理装置; 进口速率（kg/h）; 出口速率（kg/h）; 处理效率（%）. 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置; 0.05; 0.0057; 88.6. 2、污染物排放监测结果 （1）生产工况 监测期间各项环保治理设施正常运行，符合验收监测要求。 （2）废气 验收监测期间，项目产生的非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3中相应标准限值，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相应标准限值；厂区内无组织排放非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准要求。 （3）废水 在项目废水正常排放的情况下，验收监测期间厂区废水排污口各污染物浓度均能满足金坛区第二污水处理厂接管要求。 （4）厂界噪声 验收监测期间，厂界噪声昼、夜间监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （5）固废 本项目已经建设了一般固废暂存间和危险废物暂存间，并且已签订危险废物处置合同；项目产生的固体废物均可在厂区内安全暂存并且安全处置，项目固废零排放。 （6）主要污染物排放总量核算结果及达标情况 根据验收检测报告可知，建设项目各废气、废水因子均未突破环评核定总量。 3、与验收合格要求相符性分析 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查，结果见表8-2。 表8-2 项目建设与验收合格要求相符性分析 要求; 相符性. 1、未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的。; 项目按照《报告表》以及环评批复要求建成环境保护设施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。环境保护措施与《报告表》及环评批复要求基本一致，根据验收监测报告可知，项目监测的环境保护措施能够保证本项目污染物稳定达标排放。. 2、污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。; 根据验收监测结果分析可知，本项目污染物排放浓度以及排放总量均未超过环评报告表以及批复文件要求指标。. 3、环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的。; 建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动，可纳入本次验收处理。. 4、建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的。; 项目建设过程未造成重大环境污染或生态破坏，环境污染已治理完成。. 5、纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目已按照要求完成国家排污许可登记（登记编号：91320413MA7KQ00J5T001Z）。. 6、分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的。; 现阶段项目为阶段性验收，现阶段建设的环境保护设施防治污染和生态破坏的能力能够满足其相应主体工程需要. 7、建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的。; 项目建设单位未因违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚。. 8、验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。; 项目验收报告基础资料真实且内容不存在重大缺项、遗漏。. 9、其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 本项目不涉及环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形。. 3、验收监测结论 经现场勘查，本项目建设地址未发生变化；生产工艺、原辅材料使用种类及厂区总图布置未发生变化；可纳入本次验收；环保“三同时”措施已经落实到位，污染防治措施符合环评及批复要求；经监测，各类污染物均达标排放；污染物排放总量符合环评批复及环评要求；按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查（具体见表8-2），本项目不属于验收不合格的九项情形之列。本次竣工环境保护验收监测报告认为该项目基本符合验收条件，可以通过验收。

- 附件

附件一 环评批复

附件二 排污许可证登记回执

附件三 检测报告

附件四 空桶回收协议

附件五 固废协议

附件六 危废协议

附图

附图一 项目地理位置图

附图二 项目周边概况图

附图三 项目环评平面布置图

附图四 项目实际建设平面布置图

附图五 项目环保设施建设情况图

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 新建年产户外超轻桌10万套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2205-320458-89-03-960204 | 建设地点 |  | 江苏省常州市金坛经济开发区双龙路17号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C2140塑料家具制造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 | E119°58′75.12″N31°77′59.62″ |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产超轻桌10万套的生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产超轻桌10万套的生产能力 | 环评单位 |  | 常州武环环保咨询服务有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 常州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 常金环审﹝2022﹞70号 | 环评文件类型 |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2022年9月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023年2月 | 排污许可证申领时间 |  | 2023年2月14日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 91320413MA7KQ00J5T001Z |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 南京昊晟环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 江苏蓝天环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 30 | 所占比例（%） |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 29 | 所占比例（%） |  | 2.07 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / |  | 废气治理（万元） |  | 16 |  | 噪声治理（万元） | 1 |  | 固体废物治理（万元） |  | 8 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  |  | 4 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 常州泰博新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 91320413MA7KQ00J5T | 验收时间 |  | 2023年3月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | 720 | 1200 | / | 720 | 1200 |  |  | / | / |  |
|  |  | 化学需氧量 | / | 172.88 |  | 500 |  | / |  |  | / | 0.124 | 0.4800 | / | 0.124 | 0.4800 |  |  | / | / |  |
|  |  | 悬浮物 | / | 86 |  | 250 |  | / |  |  | / | 0.062 | 0.2400 | / | 0.062 | 0.2400 |  |  | / | / |  |
|  |  | 氨氮 | / | 4.38 |  | 35 |  | / |  |  | / | 0.003 | 0.0300 | / | 0.003 | 0.0300 |  |  | / | / |  |
|  |  | 总磷 | / | 1.35 |  | 3 |  | / |  |  | / | 0.001 | 0.0036 | / | 0.001 | 0.0036 |  |  | / | / |  |
|  |  | 废气 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 挥发性有机物 | / | 1.98 |  | 60 |  |  |  |  |  | 0.014 | 0.073 | / | 0.014 | 0.073 |  |  | / | / |  |
|  |  | 二氧化硫 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 颗粒物 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | / | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/