建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：     新建包装材料生产项目

建设单位（盖章）：   江苏汇富新型材料有限公司

编  制  日  期：           2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	59

六、结论	60

附表	61

附件：

附件1 开发区规划环评审查意见

附件2 营业执照

附件3 备案通知书

附件4 法人身份证

附件5 租赁协议

附件6 产权证

附件7 环评技术合同

附件8 现状检测报告及引用说明

附件9 环评报告公示

附件10 租赁方环评及验收文件

附件11 委托书

附件12 建设单位承诺函

附件13 建设单位环评单位承诺函

附件14 声明确认单

附件15 危废承诺书

附件16 工程师现场勘查照片

附图：

附图1 本项目地理位置示意图

附图2 本项目周围环境概况示意图

附图3 厂房平面布置图

附图4 常州市生态空间保护区域分布图

附图5 金坛经济开发区土地利用规划图

附图6 金坛区声功能区划图

附图7 现状检测点位图（图7-1、7-2）

附图8 金坛经济开发区污水管网图

附图9 项目周边水系概化及地表水现状监测示意图

附图10 项目雨污管网分布图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建包装材料生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-320458-89-01-505043 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张秀红 | 联系方式 | 13921000903 |
| 建设地点 | 江苏省金坛经济开发区汇福路3号 |  |  |
| 地理坐标 | （经度：119度38分41.504秒，维度：31度45分58.906秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | - 二十六、橡胶和塑料制品业-塑料制品业-292-其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批备案部门 | 江苏金坛经济开发区经济发展局 | 项目审批 备案文号 | 坛开经发备字[2022]193号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工 | 是 否 | 用地面积（m2） | 1000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《金坛经济开发区发展规划》 审查机关：江苏省人民政府 审查文件名称及文号：《省政府关于同意设立海门经济开发区等13家省级开发区的批复》（苏政复[1993]60号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》 召集审查机关：原江苏省环境保护厅 审查文件：《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》 审查文号：苏环审[2015]52号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 本项目与《金坛经济开发区发展规划》相符性分析见表1-1。 表1-1 项目与金坛经济开发区发展规划相符性分析一览表 序号; 规划情况; 本项目情况; 相符性. 1; 规划范围：东至在建省道203（东环路），南至规划沿江城际铁路，西至金湖路（金宜路）-S340-丹金溧漕河，北近开发区行政界线，距金坛和丹阳市界500m处，总面积71.3km2。金坛经济开发区按照产业划分形成传统产业园区（产业北区）和创新型产业园区（产业南区）。 传统产业园区：位于金武公路以北，主要发展以服装、电子、机械、新材料和新能源等为主导的产业，规划整合为盐化工产业园、综合制造产业园、高端制造产业园、中小企业园、新能源新材料产业园。 创新产业园：位于延政西路以南，从事高新技术产品的研制、开发或提供技术外包服务和业务流程外包服务的企业用地，主要发展以新医药、环保、新传感网等新兴产业的研发、设计与营销为主。; 项目建设地位于江苏省金坛经济开发区汇福路3号，位于传统产业园区内的综合制造产业；行业类别为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，符合传统产业园区产业定位。; 符合. 2; 用地布局：总用地为7130hm2。其中城市建设用地为6411.2hm2（工业用地2278.55m2），非建设用地为334.4hm2（水域面积258.3hm2），发展备用地384.4hm2。; 项目建设地属于二类工业用地。; 符合. 3; 环保基础设施规划：采用雨污分流排水体制，污水经收集后排入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。; 项目所在地已采用雨污分流制；本项目无生产废水外排，生活污水经收集后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。; 符合. 4; 环卫：采用垃圾分类处理方式，分类后的无机物、废品垃圾尽量回收利用，有机垃圾以焚烧为主。; 项目生活垃圾由环卫部门统一清运处置。; 符合. 本项目建设地位于江苏省金坛经济开发区汇福路3号，位于传统产业园区内；行业类别为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，属于综合制造产业，符合传统产业园区产业定位；项目选址用地性质为金坛经济开发区规划的工业用地范围内；项目所在地区已采用雨污分流制，项目不产生工业废水，生活污水达常州金坛区第二污水处理有限公司接管要求后接管至常州金坛区第二污水处理有限公司处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。因此项目建设符合《金坛经济开发区发展规划》中相关要求。 2、规划环境影响评价相符性分析 项目与《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》及《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》相符性分析见表1-2。 表1-2 本项目与金坛经济开发区规划环评审查意见相符性分析一览表 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 开发区应引进科技含量高、产品附加值高、无污染或程度低的项目，其生产工艺、装备水平污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均须达到同行业国际先进水平，至少是国内先进水平。; 本项目产品为包装材料，项目生产工艺成熟、简单。根据建设单位提供的资料，本项目投产后年产值约1000万元。经计算，本项目单位GDP水耗为0.46m3/万元，单位GDP能耗为0.1229吨标准煤/万元，均低于《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》中的设计值（参考2030年），即单位GDP水耗为6m3/万元，单位GDP能耗≤0.25吨标准煤/万元，满足开发区的资源指标要求。项目单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均可到同行业国内先进水平。; 相符. 2; 机械装备、电子行业禁止引进电镀、表面处理类项目，化工行业禁止引进与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目、农药项目，新材料禁止引进太阳能电池切片、钢铁等传统型金属材料、水泥等传统型非金属材料的生产项目。在园区大气中HCl稳定达标前禁止引进排放大气污染物HCl的企业和项目。; 本项目不属于以上禁止行业。; 相符. 3; 强化恶臭、VOCs等特征污染物的控制与治理，严格控制SO2、NOx、VOCs等大气污染物排放总量，确保重点区域大气环境质量如期改善与稳定达标。; 项目挤出成型有机废气经半密闭集气罩收集后采用二级活性炭吸附装置处理后通过18m排气筒（DA001）排放。 本项目有机废气经处理后可以达标排放，且排放总量低，不会对区域大气环境质量造成明显影响。; 相符. 4; 与钱资荡生态红线区边界邻近2000米内布置为污染程度低的工业项目。; 本项目距离钱资荡生态红线区边界7540米，且项目污染程度较低。; 相符. 综上，本项目与规划要求相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、选址合理性分析 本项目厂区位于江苏省金坛经济开发区汇福路3号，项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的限制和禁止用地项目，且项目周边范围内无矿床、文物古迹和军事设施达到环保准入、投入强度、消防安全等相关规定，因此，本项目选址合理。 根据《江苏金坛经济开发区控制性详细规划》中土地利用规划图，本项目所在地为二类工业用地，与用地规划相符。 综上，本项目选址符合区域总体规划。 2、与产业政策相符性 本项目从事包装材料的生产，行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目；不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32号）中限制、淘汰和禁止项目；也不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的项目，符合国家和地方产业政策。 本项目已于2022年10月13日取得江苏省金坛经济开发区经济发展局备案，并准予开展有关工作。 与《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》（苏环便函〔2021〕903号）符合性分析如下： 表1-3 与“两高”项目管理目录对照分析 行业; 行业代码; 国民经济行业分类; 对照分析. 煤电; 4411; 火力发电; 本项目国民经济行业类别属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于江苏省“两高”项目。. 4412; 热力联产. 4417; 掺烧化石燃料燃烧的生物质能发电. 石化; 251; 精炼石油产品制造. 252; 煤炭加工. 化工; 261; 基础化学原料制造. 262; 肥料制造. 263; 农药制造. 264; 涂料、油墨、颜料及类似产品制造. 265; 合成材料制造. 266; 专用化学品制造. 钢铁; 311; 炼铁. 312; 炼钢. 有色金属冶炼; 321; 常用有色金属冶炼. 322; 贵金属冶炼. 323; 稀有稀土金属冶炼. 建材; 3011; 水泥制造. 3012; 石灰和石膏制造. 3031; 粘土砖瓦及建筑砌块制造. 3041; 平板玻璃制造. 3061; 玻璃纤维及制品制造. 3071; 建筑陶瓷制品制造. 3089; 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造. 造纸; 2211; 木竹浆制造. 2212; 非木竹浆制造. 2221; 机制纸及纸板制造. 纺织印染; 1713; 棉印染精加工. 1723; 毛染整精加工. 1733; 麻染整精加工. 1743; 丝印染精加工. 1752; 化纤织物染整精加工. - 根据上表可知，本项目的产品为包装材料，国民经济行业类别属于“C2929 塑料零件及其他塑料制品制造”，不属于江苏省“两高”项目。 3、三线一单相符性分析 （1）与生态红线区域保护规划的相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），对照江苏省生态空间保护区域分布图，项目建设区域与国家级生态保护红线范围及江苏省生态空间管控区域范围均无交集，不涉及金坛区内的生态红线区域，不会导致金坛区辖区内生态红线区域服务功能下降，故本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相关要求。 （2）环境质量底线相符性 环境空气：根据《2022年常州市生态环境状况公报》，2022年，全市空气质量优良天数281天，优良率77%；其中市区空气质量优良天数280天，同比增加1天，优良率为76.7%，同比上升0.3个百分点。 二氧化硫年均值7微克/立方米，同比下降22.2%，低于国家二级标准限值，日均值浓度范围为4~13微克/立方米，日均值达标率为100%。一氧化碳日均值的第95百分位数为1.0毫克/立方米，同比下降9.1%，低于国家二级标准限值，日均值浓度范围为0.4-1.3毫克/立方米，日均值达标率为100%。二氧化氮年均值28微克/立方米，同比下降20.0%，低于国家二级标准限值，日均值浓度范围为8~82微克/立方米，日均值达标率99.5%。臭氧的日最大8小时滑动平均值的第90百分位浓度为175微克/立方米，同比上升0.6%，达标率82.5%。可吸入颗粒物年均值为55微克/立方米，同比下降8.3%，低于国家二级标准限值，日均值在13~181微克/立方米之间，日均值达标率为98.6%。细颗粒物年均值33微克/立方米，同比下降5.7%，日均值浓度范围为7~134微克/立方米，日均值达标率为94.6%。 PM2.5日均浓度值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，项目所在区域2022年环境空气质量不达标。 根据引用《常州卓益精齿医疗器材有限公司》中环境空气G1半岛珑庭处非甲烷总烃的历史数据可知，评价区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的数值要求。 根据《2022年常州市金坛区深入打好污染防治攻坚战工作方案》，通过加大重点行业污染治理力度，强化多污染物协同控制，推进PM2.5和臭氧浓度“双控双减”，大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代，强化VOCs全流程、全环节综合治理，加快形成绿色低碳运输方式等污染防治措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 水环境：本项目污水受纳水体尧塘河2个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准要求。 声环境：建设项目所在地各厂界处昼夜间声环境质量监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区限值要求。 该项目运营过程中会产生一定的污染物，如废气、污水、固废，采取相应的污染防治措施后，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺。设备生产噪声在采取隔声、减振措施后厂界可达标；生产过程中挤出成型有机废气经半密闭集气罩收集，收集后的有机废气采用二级活性炭吸附装置处理后通过18m高排气筒（DA001）达标排放，投料及破碎粉尘经移动式布袋除尘器处理后呈无组织排放，对大气环境影响较小；生活污水接管至常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理；固体废物均按照要求委托相关单位进行妥善处置。上述措施确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低，不会突破环境质量底线，改变区域环境功能区。 （3）资源利用上线相符性 项目位于常州市江苏省金坛经济开发区汇福路3号，用水来源为区域给水管网，用电为市政供电管网。 项目使用的水电量均较小，给水管网、供电管网均可满足本项目的使用要求。项目所需的原材料均可就近购买，上述措施确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低，不会突破环境质量底线，改变区域环境功能区。 （4）环境准入负面清单相符性分析 金坛区尚未颁布环境准入负面清单，本次环评对照国家、地方相关产业政策、《市场准入负面清单》（2022年版）、《长江经济带发展负面清单指南（试行）负面清单》（2022年版）、关于转发《市场准入负面清单》（2022年版）的通知等文件分析。详见下表。 表1-4 环境准入负面清单对照 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 属于《江苏省生态空间区域保护规划》中规定的位于国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域内与保护主要生态功能无关的开发建设项目、属于国家级生态保护红线和生态空间管控区域禁止从事的开发建设项目; 不属于. 2; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 3; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目; 不属于. 4; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 5; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 6; 根据市场准入负面清单（2022年版），本项目不属于“禁止准入类”。; 不属于. 7; 根据《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》审查意见，机械装备、电子行业禁止引进电镀、表面处理类项目，化工行业禁止引进与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目、农药项目，新材料禁止引进太阳能电池切片、钢铁等传统型金属材料、水泥等传统型非金属材料的生产项目，纺织禁止引进废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业和项目; 不属于禁止引进项目. 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》（2022年版）的相符性分析见表1-5、表1-6。 表1-5 长江经济带发展负面清单指南（试行）负面清单 序号; 文件要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 禁止在合规园区外建设、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 本项目位于江苏省金坛经济开发区，为合规园区，且本项目不属于高污染项目; 相符. 2; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令制止的落后产能项目; 本项目符合国家、地方产业政策，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 相符. 3; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 本项目不属于严重过剩产能行业; 相符. 表1-6 长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）负面清单 序号; 文件要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 禁止在合规园区外建设、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目营严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。; 本项目位于江苏省金坛经济开发区（苏环审【2015】52号），所在区域为合规园区，且本项目不属于《环境保护综合名录》中高污染项目。; 相符. 2; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令制止的落后产能项目。禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目符合国家、地方产业政策，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 相符. 3; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业。; 相符. 综上，本项目建设满足“三线一单”的要求。 4、与地方相关文件的相符性分析 表1-7 本项目与地方相关文件的相符性分析 文件; 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否相符. 《江苏省大气污染物防治条例》; 禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰的高污染工艺设备，企业不得转让给他人使用。; 项目不使用淘汰的高污染工艺设备。; 相符. 企业应当使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，采用最佳实用大气污染控制技术，减少大气污染物的产生。; 项目挤出成型有机废气经半密闭集气罩收集，收集后的有机废气采用二级活性炭吸附装置处理后通过18m高排气筒（DA001）达标排放，投料及破碎粉尘经移动式布袋除尘器处理后呈无组织排放，且排放量较小。; 相符. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用; 项目挤出成型有机废气经半密闭集气罩收集，收集后的有机废气经过二级活性炭吸附装置处理，生产过程中污染防治设施正常使用。; 相符. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》; 对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除效率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 项目挤出成型有机废气经半密闭集气罩收集（收集效率90%），收集后的有机废气经过二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%＞75%），项目无溶剂浸胶工艺，不使用溶剂型涂料，因此满足相应要求。; 相符. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; 项目挤出成型废气经半密闭集气罩收集，收集后的有机废气经过二级活性炭吸附装置处理后通过18m排气筒（DA001）达标排放，尽量减少无组织废气的排放。; 相符. 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 项目建设不涉及生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂。; 相符. 《2021年常州市深入打好污染防治攻坚战工作方案》; 推广实施《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），完成低挥发性有机物等原辅料源头替代项目50个以上。; 本项目不使用涂料。; 相符. 工业园区和重点行业企业污水稳定达标排放，实现雨污分流、清污分流。; 项目所在金坛经济开发区已实施雨污分流、清污分流。; 相符. 深入打击和遏制危险废物非法转移倾倒等环境违法犯罪行为，建立问题清单，实行销号管理。; 项目产生的危险废物收集后暂存于危险废物仓库，定期委托有资质单位处置。; 相符. 《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办〔2021〕32号）; 加快推进182家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 项目不使用涂料、油墨、清洗剂和胶黏剂。; 相符. 《太湖流域管理条例》; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本次环评要求建设单位申请水污染物排放总量，按照规定设置便于检查、采样的规范化排放口，悬挂标志牌；建设单位不得私设暗管或者采取其他规范监管的方式排放水污染物。; 相符. 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印 染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目从事包装材料的生产，不属于禁止类项目。; 相符. 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的， 应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 项目为新建项目，将使用符合国家规定的清洁生产要求的生产工艺和设备。; 相符. 《江苏省太湖水污染防治条例》; 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目应当依法进行环境影响评价。; 本项目目前正在进行环境影响评价。; 相符. 建设项目中防治水污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时 施工、同时投产使用。; 本次废水仅为生活污水，依托租赁方排水管网进入市政污水管网，不会对太湖流域造成污染。; 相符. 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。; 项目生活污水依托租赁方排污口，建设单位不私设排污口。; 相符. 各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准。; 项目无污水处理设施，无污泥产生。; 相符. 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; （一）本项目不属于禁止类项目； （二）本项目不销售、使用含磷洗涤用品； （三）项目不产生生产废水，不向水体排放或倾倒废水、废渣及其他废弃物。; 相符. 常州市金坛区人民政府关于印发《2022年常州市金 坛区深入打好污染防治攻坚战工作方案》的通知; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。对照国家产品质量标准，加大对各类涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等产品 生产、销售、使用环节的监督管理。以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。完成12家重点企业VOCs清洁原料替代，优先推动使用溶剂型原辅材料且治理设施低效的企业先行开展清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，推动开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放有效控制，废气排放口达标排放。结 合产业特点，培育2家以上源头替代示范型企业。推动钢结构、包装印刷行业实施低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料源头替代。; 项目不使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等原辅材料。; 相符. 《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338）号; - 建设项目的编制要点适用于环境影响报告书、环境影响报告表所附环境风险专项的环境应急内容编制。 - 1、建设项目的编制要点适用于环境影响报告书、环境影响报告表所附环境风险专项的环境应急内容编制。 - 2、科学判定环境风险评价工作等级和评价范围，系统识别环境风险。合理分析代表性风险事故情形，预测其影响范围与程度； 3、明确环境风险防范措施的建设任务。大气环境风险防范应 结合风险源实际状况明确环境风险的防范、减缓措施，提出环境凤险监控要求，特别是有毒有害气体厂界监控预警措施，并提供事故状态下区域人员疏散通道和安置场所位置图。事故废水环境风险防范应按照“单元-厂区-园区/区域”环境风险防控体系的要求，结合环境风险事故情形和预测结果，提出必要的应急设施（包括围堰、防火堤、应急池、雨污水排口闸阀及配套管网设施等)建设要求，并明确事故废水有效收集和妥善处理方式，以防进入外环境。要提供雨污水、事故废水收集排放管网示意图、环境应急设施分布图等防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统图。明确企业与所在园区/区域的环境风险防控体系、设施的衔接和配套。 3、明确环境应急管理制度内容。包括：①突发环境事件应急预案的编制、修订和备案要求;②明确事故状态下的特征污染因子和应急监测能力；③参照相关规范明确环境应急物资装备配备要求；④建立突发环境事件隐患排查治理制度要求，明确隐患排查内容、方式和频次；⑤明确环境应急培训和演练内容、方式、频次和台账记录要求；⑥提出设置环境风险防范设施及环境应急处置卡标识标牌等相关要求。 4、环境风险防范措施“三同时”要求。环境风险防范措施应纳入环保投资和建设项目竣工环保验收内容。 5、明确环境风险评价结论。根据项目危险因素、环境敏感性及风险事故分析结果，结合环境风险防范措施和应急管理建设内容，明确给出建设项目环境风险是否可防控的结论。; 本项目为环境影响报告表，无需设置风险专项内容，本环评仅对环境风险及应急内容提出简要要求，环境风险防范措施已纳入环保投资和建设项目竣工环保验收内容。已明确给出建设项目环境风险是可防控的结论。项目详细的应急预案编制要点要求、环境风险防范措施等将纳入后期的突发环境事件应急预案中。; 相符. 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）; 企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 企业需按照要求对二级活性炭设备、布袋除尘器设备开展安全风险辨识，确保各环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 相符. - 与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）、《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（常环[2020]95号）相符性分析 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）及《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（常环[2020]95号）环境管控单元图，本项目属于重点管控单元，相符性分析见表1-8及表1-9。 表1-8 与江苏省“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; 严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全; 项目不在国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区内，项目的建设不会使生态功能降低、不会影响生态空间面积、不会改变生态空间性质; 相符. 太湖流域需满足江苏省太湖水污染防治条例要求; 项目满足江苏省太湖水污染防治条例要求; 相符. 2; 污染物排放管控; 坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量; 相符. 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 项目不属于上述行业，且无生产废水产生及排放，无污水处理设施; 相符. 3; 环境风险防控; 强化环境事故应急管理、强化环境风险防控能力建设; 本项目设置风险防范措施；项目实施后，按要求编制应急预案; 相符. 禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物; 项目无生产废水产生及排放，不向太湖流域水体排放或倾倒废水、废渣及其他废弃物; 相符. 4; 资源利用效率要求; 高耗水行业达到先进额定标准，工业水循环利用率达90%；在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 项目不属于高耗水行业，不涉及销售及使用燃料; 相符. 表1-9 与常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性 序号; 管控要求; 本项目相关内容; 相符性. 1; 空间布局约束; （1）禁止引入纺织服装中废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业（除金坛时尚织染集聚区）。（2）禁止引入机械电子、高端装备制造业中电镀、表面处理类企业，淘汰、限制类的如普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目、普通微小型球轴承制造项目；禁止生产国家禁止或公告停止销售的车辆；有害物质含量超标准的汽车。（3）禁止引入化工中与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目。（4）禁止引入新材料产业中太阳能电池切片生产项目。（5）禁止引入化工新材料中钢铁等传统型金属材料；水泥等传统型非金属材料。（6）禁止引入新医药产业中不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机、劳动保护、安瓿灌装注射用无菌粉末、非易折安瓿等。; 项目行业为塑料零件及其他塑料制品制造业，不属于以上禁止类项目; 相符. 2; 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。（2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量; 相符. 3; 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。（2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。（3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 项目生产等工程涉及到环境风险，将按照要求编制完善突发环境事件应急预案并根据要求制定监测计划; 相符. 4; 资源利用效率要求; （1）大力倡导使用清洁能源。（2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。（3）严禁自建燃煤设施。; 项目无生产废水产生及排放，不使用燃料; 相符. 综上，本项目建设与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）、《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（常环[2020]95号）相关要求相符。 6、与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办（2019）36号）相符性分析 项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性分析见表1-10。 表1-10 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》 相符性分析 与项目相关要求; 本项目相符性分析; 是否符合. 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; （1）项目选址位于金坛经济开发区内，符合其规划要求；（2）项目采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）项目采取的污染防治措施能够满足污染物排放达到相关排放标准；（4）本项目为新建项目，无原有环境污染；（5）本项目基础资料数据符合实际情况。; 符合. 排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目需按要求取得总量指标。; 符合. 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。; 本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。; 符合. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态保护红线范围内。; 符合. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本项目产生的危险废物均能委托有资质单位妥善处置。; 符合. - 综上，本项目建设与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相关要求相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 江苏汇富新型材料有限公司成立于2022年9月26日，统一社会信用代码为91320413MA27RT687E，公司注册地址为江苏省金坛经济开发区汇福路3号。为了满足市场需求，江苏汇富新型材料有限公司计划投资1000万，购置混合设备、挤出成型机等生产设备，租赁常州市奥翔服装印花有限公司空置厂房1000m2用于“新建包装材料生产项目”的生产活动，项目建成后可年产汽车零部件包装材料4800吨、家装包装材料3200吨、其他包装材料2000吨。 本项目已于2022年10月13日取得江苏金坛经济开发区经济发展局关于《新建包装材料生产项目的备案证》(坛开经发备字[2022]193号)，项目编号为2210-320458-89-01-505043。 遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于二十六、橡胶和塑料制品业-塑料制品业-292-其他类，应编制环境影响报告表。为此，江苏汇富新型材料有限公司委托我公司承担本项目的环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。 项目地理位置图详见图1。 二、建设内容 1、项目产品方案 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 1; 塑料包装材料生产线; 汽车零件包装材料; 4800t/a; 7200h. 2; 家装包装材料; 3200t/a. 3; 其他包装材料; 2000t/a. 2、劳动制度 职工人数：本项目劳动定员15人，厂内不设食宿。 工作制度：项目年生产时间为300天，2班制，每班12小时制。 3、项目主要建设内容 本项目主要工程建设内容详见表2-2。 表2-2 本项目主要工程建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 生产车间，位于2楼; 挤出成型区; 建筑面积300m2; 依托现有. 修边区; 建筑面积60m2. 压花区; 建筑面积60m2. 切割区; 建筑面积60m2. 检验包装区; 建筑面积60m2. 破碎区; 建筑面积10m2. 贮运工程; 成品区; 用于暂存成品; 占地面积60m2; 依托现有. 原料区; 用于堆存原料; 占地面积60m2; 依托现有. 公用工程; 给水系统; 开发区供水管网供水; 1200m3/a; 依托现有. 排水系统; 开发区雨水收集系统、污水收集系统，厂区已实现“雨污分流”，雨水经厂内雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水经收集后接管至市政污水管网，再排入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，尾水排入尧塘河。; 生活污水360m3/a; 依托现有. 供电系统; 依靠开发区供电系统; 300万度/年; 依托现有. 环保工程; 废气处理; 挤出成型有机废气经半密闭集气罩收集后进入“二级活性炭吸附装置”处理（处理效率90%）后通过18m高排气筒DA001达标排放; 新建. 投料及破碎粉尘经移动式布袋除尘器处理后，未被收集的粉尘呈无组织排放; 新建. 废水处理; 厂区雨污分流管网; 依托现有. 噪声; 隔声、减振、消音措施; 降噪≥10dB(A); /. 固废处理; 一般固废暂存区; 固废分类收集、分类堆放，分类处理; 1个，30m2; 位于车间内，新增. 危险废物仓库; 危险废物暂存; 1个，5m2; 位于车间内，新增. 依托工程; 依托租赁方污水管网和排污口、雨水管网和排口，供水、供电等基础设施. 公用工程依托工程可行性分析： 本项目给水依托常州市奥翔服装印花有限公司供水管网，排水依托常州市奥翔服装印花有限公司现有污水管网和开发区污水管网，供电依托常州市奥翔服装印花有限公司供电管网，开发区给水管网、污水管网、供电管网已设置，满足本项目使用需求。 4、主要生产设备情况 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 建设项目主要设备表 类型; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 所在工序; 产地. 生产设备; 挤出成型机; /; 2; 成型; 国产. 修边机; /; 2; 修边; 国产. 压花机; /; 2; 压花; 国产. 分切机; /; 2; 切割; 国产. 粉碎机; /; 1; 破碎; 国产. 辅助设备; 风机; /; 2; /; 国产. 空压机; /; 1; /; 国产. 冷却塔; 5t/h; 1; 冷却; 国产. 环保设备; 二级活性炭吸附装置; /; 1; 废气处理; 国产. 移动式布袋除尘器; /; 1; 废气处理; 国产. 5、原辅材料及相关理化性质 建设项目主要原辅材料及年用量见表2-4，项目原辅材料理化性质详见表2-5。 表2-4 建设项目主要原辅材料表 类别; 名称; 重要组份、指标; 年耗量t/a; 包装方式/规格; 最大储存量t; 形态. 原料; EPS（可发性聚苯乙烯），新塑料粒子; 聚苯乙烯92%-95%，环戊烷5%-8%，水分≤0.5%，粒径3-5mm; 1000; 袋装，25kg/袋; 50; 颗粒态. 半成品包装材料; 聚苯乙烯80%-90%，环戊烷5%-8%，水分≤0.5%，色母粒10%-15%，石粉0.5%-1%，块状; 9000; 堆放; 300; 块状. 辅料; 色母粒; 颜料等，粒径3-5mm; 150; 桶装，25kg/桶; 20; 颗粒态. 石粉; 碳酸钙; 6; 袋装，25kg/袋; 0.8; 粉末状. CO2; /; 30（150瓶）; 瓶装，200kg/瓶; 3; 气态. 注：本项目不使用再生塑料。 表2-5 主要原辅料及成分理化特性、毒性毒理 原料名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. EPS; 又称可发性聚苯乙烯，无色、无臭、无味而有光泽的透明固体，主要用于发泡成型，用作保温、隔热、防震、包装材料及漂浮制品。聚苯乙烯分为PS和EPS，PS没有发泡剂，用来注塑、挤片，做电视机、电话外壳、杯子等，EPS含有发泡剂（环戊烷）的，用来做泡沫塑料。本项目原料为EPS，为阻燃型(F)，受热后可增大5~50倍。; 可燃; [毒性]：属低毒类 LD50：5000mg/kg(大鼠经口)[毒性]:属低毒类 LC50：24000mg/m34小时(大鼠吸入). 聚苯乙烯; 性状：无色、无臭、无味而有光泽的透明固体； 相对密度：1.04~1.06； 溶解性：溶于芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和酯等。; 可燃; 无资料. 环戊烷; 无色透明液体，有苯样的气味，相对密度（空气=1）2.42，不溶于水，溶于醇、苯、四氯化碳、丙酮等多数有机溶剂，沸点：49.3℃，熔点-93.7℃，闪点-25℃，引燃温度361摄氏度；遇到明火、高热极易燃烧爆炸。爆炸上限%：8.0，爆炸下限：1.4%; 极度易燃; LC50：38000ppm×2小时(小鼠吸入). 6、本项目用水情况 ①给水： 本项目用水为生活用水、冷却用水和挤出成型用水。 生活用水：本项目劳动定员15人，年工作300天，不设食宿。根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额(2014年修订)》中，企业管理服务用水量为80-150L/人•d。本次取100L/人•d，则生活用水量为450m3/a。 冷却用水：本项目挤出成型机在运行时需要添加冷却水，所加的冷却水为自来水，冷却水间接循环使用，冷却塔为5t/h，则年循环量为36000t/a，损耗量按照2%，则年补充新鲜水720t/a。 挤出成型用水：项目在挤出成型过程中会使用到蒸汽，挤出成型机自带螺杆加热泵，将自来水加热成蒸汽通过螺杆管输入挤出成型机中进行挤出成型过程，项目用水采用100kg桶装，约使用1桶/天，则年用水量为30t/a，均在使用中消耗。 ②排水： 本项目排水为员工生活污水。 生活污水：生活用水排放系数以0.8计，则生活污水排放量360m3/a，生活污水水质较为简单，主要污染物为COD、SS、NH3-H，TP、TN。其中pH为6~9，COD浓度400mg/L，NH3-N浓度35mg/L，SS浓度200mg/L，TP浓度约3mg/L，TN浓度约50mg/L。 本项目水平衡详见下图： 图2-1 本项目水平衡图（单位：t/a） 7、厂区平面布置 本项目位于江苏省金坛经济开发区汇福路3号，租赁常州市奥翔服装印花有限公司空置厂房，厂房一共3层，本项目租赁其中2层进行生产，建筑面积约为1000m2。 车间主体生产线由西至东依次为检验包装-切割区-压花区-修边区-挤出成型车间，破碎机及挤出成型机位于挤出成型车间内，危废仓库位于车间内部西北角。 项目平面布置图详见附图3。 8、周边环境概况 本项目位于江苏省金坛经济开发区汇福路3号，租赁常州市奥翔服装印花有限公司空置厂房。厂房一共3层，本项目租赁其中2层进行生产，1层为常州市天翊电子有限公司，3层空置。项目所在厂房东侧为常州市奥翔服装印花有限公司生产车间，南侧为江苏润德精密机械有限公司，西侧隔汇福路为常州易顺包装科技有限公司，北侧为金坛旭邦塑料厂，距离项目车间边界最近的敏感点为厂界西北侧95米处的金坛韩式中医关节病专科医院。 项目周围概况详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目产品为塑料包装材料，生产工艺流程如下图所示： 图2-2 塑料包装材料生产工艺流程图 工艺流程及产污环节简述： - 投料：投料：人工将新塑料粒子EPS、色母粒、石粉以及破碎后的边角料投入成型机的混料仓中搅拌均匀，EPS和色母粒的粒径为3-5mm，破碎后的边角料为粒子状（粒径约5mm），石粉为粉末状，因此此工序会有投料粉尘G1和废包装袋S1产生生。 - 挤出成型：原料经过输送螺杆输送至挤出成型机中，含有发泡剂的EPS通过螺杆加热管输入热蒸汽缓缓加热至110℃以上进行预发泡，同时，通过螺杆将CO2输入挤出成型机中进行预发泡过程，加热时长约150s。处于EPS中分子架自由空间内的发泡剂受热汽化产生压力，而使粒子膨胀，并形成互不连通的泡孔（闭孔），同时蒸汽和CO2也渗透到已膨胀的泡孔中，加热时，发泡剂也会由粒子向外渗出，当蒸气和CO2透入泡孔的速率超过发泡剂从泡孔中渗出的速率，使发泡气体绝大多数留在泡孔内，从而使泡孔总压力增加，发泡剂在泡孔中来不及溢出，使聚合物牵伸呈橡胶状态，其强度足以平衡内部的压力，从而使粒子得到预发，使聚合物得到延伸，粒子得到膨胀。然后将预发泡好的粒子输送至料仓中进行熟化。刚预发的粒子是潮湿的，粒子中保留一定量的发泡剂和水蒸气。预发输送到料仓后，由于吸收空气，骤然遇冷，致使泡孔中发泡剂冷凝使得泡孔内形成负压，所以粒子在预发后必须放置一段时间，一方面使其干燥自然冷却，另一方面使空气通过泡孔膜渗透到泡孔内部，使泡孔内的压力与外界压力相平衡，防止成型后的收缩。熟化时间约4-8h。熟化后的粒子自动输送进入模具模腔中进行成型，同时将蒸汽通过螺杆加热管输入挤出成型机中，利用蒸汽进行直接加热，温度控制在110℃左右，加热时长为90s，使得模腔内的粒子软化进一步膨胀粘结为一体，结成均匀的泡沫体。然后通过螺杆挤出机自带冷却水循环系统进行降温脱模。 脱模出来的产品表面附着水分及产品泡粒蒸汽凝结成水分须以蒸发，同时产品泡粒呈真空状态以及冷减压产生较大收缩力，因而需要熟化，经仓库放置进行熟化。熟化时间约为24h。 - 此工序会产生挤出成型废气G2和噪声N。 - 修边：挤出成型后的泡沫体需要利用修边机对周边进行修剪，根据客户要求，修剪成需要的形状，此工序会产生边角料S2以及噪声N。 - 压花：通过压花机表面滚动齿轮压成固定花型，此工序会产生噪声N。 - 切割：利用分切机将半成品切割成需要的尺寸，此工序会产生边角料S3噪声N。 检验包装：人工对成品进行检验，主要检查是否有破损，残缺，此工序会产生少量的不合格品S4。 破碎：生产过程中产生的边角料及不合格品经过破碎机破碎成片状（5mm），然后回用于生产。此工序会产生破碎粉尘G3以及噪声N。 另外项目购置部分已挤出成型的半成品包装材料直接进行后续修边、压花、切合等工序。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁常州市奥翔服装印花有限公司空置厂房进行生产，常州市奥翔服装印花有限公司已于2006年12月25日取得关于“年产服装120万件、布匹印花100万米迁建项目环境影响报告表”的批复文件，并于2009年7月20日取得常州市金坛生态环境局关于“年产服装120万件、布匹印花100万米（部分验收、布匹印花100万米）”的竣工环境保护验收意见。 本项目所租赁的该厂房2016年外租用于常州市奥伦自动化设备有限公司生产项目，该项目已停产于2020年搬迁完毕，搬迁完毕后厂房一直为空置状态，因此，项目用地不存在原有污染源和遗留环境问题。常州市奥翔服装印花有限公司厂区内已实施雨污分流，已建设污水管网及排口、雨水管网及排口、供电线路及供水管网。本项目依托常州市奥翔服装印花有限公司已建的污水管网及排口、雨水管网及排口、供电线路及供水管网。项目生活污水依托常州市奥翔服装印花有限公司污水管网收集后排放，若污水排放口、雨水排放口出现超标排放情况，由常州市奥翔服装印花有限公司承担相应的环保责任。江苏汇富新型材料有限公司不得向污水管网、雨水管网内排放生产废水、废液等。 江苏汇富新型材料有限公司自建废气处理设备、固废仓库等环保设施，若废气、噪声等出现超标排放或者固体废物未按照要求暂存处置，由江苏汇富新型材料有限公司承担相应的环保责任。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气 （1）常规污染物环境质量现状 根据《2022年常州市生态环境状况公报》，判定项目所在区域环境空气质量的达标情况，具体见表3-1。 表3-1 项目所在地环境空气质量现状 污染物; 年平均指标; 现状浓度 μg/m3; 标准限值 μg/m3; 达标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 100; 不达标. 日平均浓度; 7-134; 75; 94.6. PM10; 年平均质量浓度; 55; 70; 100; 达标. 日平均浓度; 13-181; 150; 98.6. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 100; 达标. 日平均浓度; 4-13; 150; 100. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 100; 达标. 日平均浓度; 8-82; 80; 99.5. CO; 日均值的第95百分位数; 1000; 4000; 100; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 175; 160; 82.5; 不达标. 由上表可知，2022年常州市环境空气中SO2、NO2、PM10和一氧化碳24小时平均值均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；PM2.5日均浓度值和臭氧日最大8小时滑动均值均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，因此判定为非达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 项目大气污染因子主要为非甲烷总烃，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）环境空气质量现状调查与评价要求，本次调查评价范围内非甲烷总烃的环境质量现状。 非甲烷总烃引用《常州卓益精齿医疗器材有限公司》中环境空气G1半岛珑庭处非甲烷总烃的历史数据，检测报告编号JCH20210289，检测时间为2021年7月9日-2021年7月11日，监测点位及监测数据见表3-2及表3-3。 监测数据引用的有效性分析： 本项目引用因子为非甲烷总烃，监测时间为2021年7月，监测数据距今尚在3年有效期内，引用点位位于本项目西南侧1350m，在评价范围内的侧风向，监测期间至今，区域内未新增明显的大气污染源，因此本次引用的大气环境质量数据符合引用原则。 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. G1半岛珑庭; 119.636237; 31.754215; 非甲烷总烃; 2021.07-09-2021.07.11; SW; 1350. 表3-3 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 监测浓度范围/μg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. G1半岛珑庭; 119.636237; 31.754215; 非甲烷总烃; 1小时平均; 530~650; 32.5; 0; 达标. 由上表可知，评价区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的数值。 （3）大气污染防治行动方案 根据《2022年常州市金坛区深入打好污染防治攻坚战工作方案》，金坛经济开发区大气污染防治措施如下： ①加大重点行业污染治理力度，强化多污染物协同控制，推进PM2.5和臭氧浓度“双控双减”，严格落实重污染天气应急管控措施。做好国家重大活动空气质量保障。严格落实点位长制，重点区域落实精细化管控措施。 ②大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。对照国家产品质量标准，加大对各类涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等产品生产、销售、使用环节的监督管理。以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。完成12家重点企业VOCs清洁原料替代，优先推动使用溶剂型原辅材料且治理设施低效的企业先行开展清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，推动开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放有效控制，废气排放口达标排放。结合产业特点，培育2家以上源头替代示范型企业。推动钢结构、包装印刷行业实施低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料源头替代。 ③实施“夏病冬治”。完成对10个有机储罐分类深度治理。对涉VOCs企业集群的20家企业，按照“标杆建设一批、改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批”的要求，开展排查及分类治理，5月底前完成排查整治并建立管理台账。 ④强化装卸废气收集治理。汽车罐车按照标准采用适宜的装载方式，鼓励开展汽车罐车及船舶油舱的清洗、压舱过程废气收集治理。推进汽油等装船作业码头安装油气回收系统，加强油品运输船舶油气回收工作。 ⑤强化VOCs全流程、全环节综合治理。在确保安全等前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治。推进合成树脂等企业严格按要求开展泄漏检测与修复（LDAR）。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保稳定达标排放；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，推进采用多种技术的组合工艺治理。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报生态环境部门。旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向生态环境部门报告，做好台账记录。引导化工、制药、农药等行业企业合理安排停检修计划，减少非正常工况VOCs排放；加强启停机期间以及清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节VOCs排放管控，确保达到安全生产和污染物排放标准要求。完成VOCs综合治理项目20项，完成VOCs无组织排放治理项目35项。 ⑥积极调整运输结构。加快形成绿色低碳运输方式。加快大宗货物和中长途货物运输“公转水”，实施多式联运提升行动。鼓励煤炭、矿石等物资采用水路、封闭式皮带廊道、新能源和清洁能源车辆等绿色运输方式。实施“绿色车轮”计划，推进新能源汽车消费替代，城市建成区新增或替换的公交车实现新能源和清洁能源车辆占比达90%以上、邮政等公共领域新增或替换的车辆全面采用新能源汽车或清洁能源汽车，环卫领域车辆逐步推进提高新能源汽车或清洁能源汽车占比。加快新能源非道路移动机械推广使用，港口新增和更换的作业机械主要采用清洁能源或新能源。开展内河LNG船舶推广应用。靠港和水上服务区锚泊船舶使用岸电应接尽接。 因此，通过上述工作的不断推进实施，常州市与金坛区环境空气质量将得到持续改善。 2、地表水 根据《2022年常州市生态环境状况公报》，2022年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类标准的断面比例为80.0%，无劣于Ⅴ类断面，洮滆两湖总磷分别同比下降18.1%、12.3%。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为92.2%，无劣V类断面，全市水环境质量创有监测记录以来最好水平，河流断面优Ⅲ比例达100%，优Ⅱ比例47.1%，同比提升25.5个百分点，位列全省第一。 本项目纳污水体为尧塘河，引用《常州金坛永富车辆配件厂环境影响报告》在尧塘河二污厂排污口上游500米处和下游2000米处PH值、化学需氧量、氨氮、总磷的历史数据，采样时间为2021年07月08日~07月10日，检测报告编号“JCH20210272”，监测数据详见表3-4： 表3-4 水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 采样地点; 检测项目; 检测结果（mg/L）; 执行标准; 是否达标. 采样日期 2021年7月8日; 采样日期 2021年7月9日; 采样日期 2021年7月10日. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. 尧塘河W1常州金坛区第二污水处理有限公司排口上游500m; 样品状态; 无色、无味、无浮油; 无色、无味、无浮油; 无色、无味、无浮油; 无色、无味、无浮油; 无色、无味、无浮油; 无色、无味、无浮油; /; 达标. pH值（无量纲）; 7.63; 7.71; 7.63; 6.73; 7.64; 7.73; 6~9; 达标. 化学需氧量; 18; 17; 19; 18; 16; 18; 20; 达标. 氨氮; 0.630; 0.633; 0.615; 0.627; 0.627; 0.630; 1.0; 达标. 总磷; 0.13; 0.14; 0.13; 0.13; 0.12; 0.13; 0.2; 达标. 尧塘河W2常州金坛区第二污水处理有限公司排口下游2000m; 样品状态; 无色、无味、无浮油; 无色、无味、无浮油; 无色、无味、无浮油; 无色、无味、无浮油; 无色、无味、无浮油; 无色、无味、无浮油; /; 达标. pH值（无量纲）; 7.62; 7.74; 7.69; 7.68; 7.72; 7.72; 6~9; 达标. 化学需氧量; 18; 19; 16; 17; 16; 17; 20; 达标. 氨氮; 0.734; 0.740; 0.764; 0.740; 0.745; 0.739; 1.0; 达标. 总磷; 0.12; 0.13; 0.14; 0.13; 0.13; 0.13; 0.2; 达标. 监测数据表明，尧塘河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。因此，项目地表水评价范围水环境水质良好，达III类功能区要求。 3、噪声 江苏久诚检验检测有限公司于2022年10月22日-2022年10月24日对厂界噪声进行监测，项目厂界及周边敏感点噪声监测结果见表3-5。 表3-5 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测时段; 监测点位; 2022年10月22日; 2022年10月23日; 执行标准; 是否超标. 昼间; N1（东厂界）; 55; 46; 60; 否. N2（南厂界）; 55; 46; 否. N3（西厂界）; 54; 44; 否. N4（北厂界）; 55; 45; 否. 监测时段; 监测点位; 2022年10月23日; 2022年10月24日; 执行标准; 是否超标. 夜间; N1（东厂界）; 54; 44; 50; 否. N2（南厂界）; 53; 44; 否. N3（西厂界）; 55; 45; 否. N4（北厂界）; 54; 45; 否. 备注; 检测期间：天气均为晴，风速1.8~2.6m/s。. 监测结果表明，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，声环境现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《金坛经济开发区土地利用规划图》，项目地为二类工业用地。经实地勘查，项目四周主要为工业企业，距离本项目最近的大气环境保护目标为西北侧的金坛韩式中医关节病专科医院，距本项目厂房边界约95m，距离项目挤出成型车间边界约为120m。项目厂区周围500m范围内主要大气环境保护目标见表3-6。 表3-6 主要环境空气保护目标一览表 保护项目; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 大气环境; 119.643712; 31.767126; 金坛韩式中医关节病专科医院; 医院; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准; NW; 95（相对挤出成型车间120m）. 119.641103; 31.767655; 薛庄村卫生室; 医院; NW; 330. 地表水环境; 119.643583; 31.753940; 尧塘河; 小河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类; S; 1355. 声环境; /; /; 厂界; /; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准; /; /. 生态环境; 119.604058; 31.707570; 钱资荡; 重要湿地; 《江苏省生态空间管控区域规划》; SW; 7540. 地下水; 项目所在区域500m范围; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 有机废气：本项目排放的有机废气主要是挤出成型工序产生的有机废气，挤出成型工序产生的有机废气经半密闭集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后由18米排气筒DA001排放，有组织及厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表9中的“非甲烷总烃”相应标准值；因《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）无厂区内非甲烷总烃无组织排放标准限值，故厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中相应标准值； 颗粒物：本项目排放的颗粒物为破碎及投料工序产生的粉尘，呈无组织排放，颗粒物厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准限值。 具体标准值见表3-7~3-9。 表3-7 有组织大气污染物排放标准 排气筒编号; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 监控位置; 标准来源. DA001; 非甲烷总烃; 60; 车间或生产设施排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3; /. 表3-8 无组织大气污染物排放标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 企业边界外浓度最高点; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 颗粒物; 企业边界外浓度最高点; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）. 表3-9 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 二、废水 本项目生活污水经厂区现有污水接管口排入市政污水管网，接管至常州金坛区第二污水处理有限公司，生活污水满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，具体详见下表。 表3-10 废水污染物排放执行标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 接管标准浓度限值; 标准来源. pH; 6～9; 常州金坛区第二污水处理有限公司接管 标准要求. COD; 500. SS; 250. 氨氮; 35. TP; 3. TN; 50. 常州金坛区第二污水处理有限公司尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准；具体见表3-11。 表3-11 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 项 目; 浓度; 标准来源. 1; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2中的标准. 2; TP; 0.5. 3; TN; 12（15）*. 4; NH3-H; 4（6）*. 5; SS; 10; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 6; pH; 6~9. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 三、噪声 本项目租赁厂房进行生产活动，营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区限值。具体限值见表3-12。 表3-12 工业企业厂界噪声排放限值 单位：dB(A) 评价限值; 昼间; 夜间; 限值来源. 2类区; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 四、固体废物 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求及《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ1276-2022）要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭，同时应按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办【2019】149号）要求进行危废的暂存和处理。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 1、项目污染物总量排放情况 根据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府38号令）、《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）及《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）等有关规定要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN；特征考核因子：SS； 废气：总量控制因子：非甲烷总烃、颗粒物； 固体废物：工业固体废物排放量。 2、污染物总量平衡方案 建设单位向常州市金坛生态环境局申请总量，大气污染物排放量应在金坛区内平衡；项目废水排放总量已纳入常州金坛区第二污水处理有限公司排污总量中，可以在常州金坛区第二污水处理有限公司的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 本项目新增污染物排放量总量详见下表： 表3-13 本项目全厂污染物总量排放一览表 （t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量. 生活污水; 废水量; 360; 0; 360; 360. COD; 0.144; 0; 0.144; 0.018. SS; 0.072; 0; 0.072; 0.0036. 氨氮; 0.0126; 0; 0.0126; 0.0014. TP; 0.0011; 0; 0.0011; 0.0002. TN; 0.018; 0; 0.018; 0.0043. 有组织废气; 非甲烷总烃; 0.387; 0.348; /; 0.039. 无组织废气; 非甲烷总烃; 0.043; /; /; 0.043. 颗粒物; 0.0065; 0.0052; /; 0.0013. 固废; 一般固废; 2.5; 2.5; /; 0. 危险固废; 2.748; 2.748; /; 0. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用租赁厂区现有空置厂房进行生产，施工期仅涉及车间内部装修及设备安装，其影响范围小、程度轻、时间短。施工期产污环节主要是设备安装产生的噪声、施工人员生活污水、生活垃圾以及装修过程产生的装修垃圾。考虑施工期环境影响微弱，本评价主要针对营运期影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气源强分析 （1）正常工况 本项目废气为挤出成型过程产生的有机废气以及破碎和投料工序产生的粉尘。建设项目废气产生、处理及排放信息一览表见下表。 表4-1 建设项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 工序/生产线; 排气筒; 风量m3/h; 污染物名称; 核算方法; 产生情况; 治理措施; 去除率/%; 排放情况; 排放时间/h. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 挤出成型; DA001; 8000; 非甲烷总烃; 产污系数法; 6.719; 0.054; 0.387; 二级活性炭吸附装置; 90; 0.677; 0.0054; 0.039; 7200. 表4-2 建设项目无组织废气排放情况一览表 工序/生产线; 污染源; 装置; 污染物; 核算方法; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h/a. 速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 速率kg/h; 排放量t/a. 挤出成型; 挤出成型车间; 挤出成型机; 非甲烷总烃; 产污系数法; 0.006; 0.043; /; /; 0.006; 0.043; 7200. 投料; 颗粒物; 0.00026; 0.0019; 移动式布袋除尘器; 80; 0.00006; 0.0004. 破碎; 破碎机; 颗粒物; 0.0153; 0.0046; 80; 0.003; 0.0009; 300. |

|  | 源强核算： - 1）投料粉尘（G1） 项目使用的石粉为粉状，在投料的过程中会产生少量的粉尘，参考《工业粉体下落过程粉尘排放特性的实验研究》（张桂芹、刘泽常、李敏，环境科学与技术第29卷第11期），实验结果表明粉尘产生量约0.318kg/t-原料。项目石粉总用量为6t/a，则粉尘产生量为0.0019t/a，项目设置移动式布袋除尘器，综合收集处理效率为80%，未被收集的粉尘呈无组织排放，无组织排放量为0.0004t/a。 2）挤出成型废气（G2） 本项目挤出成型过程中塑料粒子在高温下软化，项目使用的EPS较稳定，温度达到250℃才会分解，本项目挤出成型工序温度控制在110℃，因此EPS不会分解，产生的废气主要由于分子间的剪切挤压下发生断链、分解、降解过程中有少量的游离单体释放，绝大部分为非甲烷总烃类，另外EPS中会产生苯乙烯、甲苯、乙苯等极少量游离单体，由于加热温度控制在110°C左右，产生的苯乙烯、甲苯、乙苯等游离单体量极少，因此本次以非甲烷总烃进行定量评价，对苯乙烯、甲苯、乙苯进行定性评价。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国环保局）中推荐的有机废气产生系数为0.35kg/t-原料，本项目EPS总用量为1000t/a，则废气产生量约为0.35t/a。 另外会挥发出来少量的发泡剂（环戊烷），以非甲烷总烃计，发泡剂大多留在产品中，挥发量较少。参考《青岛益浩丰防腐保温工程EPS聚苯板项目》，发泡剂（环戊烷）利用率均≥99.9%，项目EPS总用量为1000t/a，发泡剂（环戊烷）含量按照8%计算，则挤出成型工序挥发的环戊烷量为0.08t/a。 综上，挤出成型工序产生的非甲烷总烃量为0.43t/a，产生的废气经半密闭集气罩收集（收集效率为90%）后经二级活性炭吸附装置处理（处理效率为90%），处理后的废气经DA001排气筒（18m）排放，风量为8000m3/h。则非甲烷总烃有组织产生量为0.387t/a，产生速率为0.054kg/h，产生浓度6.719mg/m3，排放量为0.039t/a，排放速率为0.0054kg/h，排放浓度0.677mg/m3。未被收集的废气以无组织的形式在车间排放，排放量为0.043t/a，排放速率为0.006kg/h。 由于苯乙烯、甲苯、乙苯等产生量极少，对环境影响不大，故本次不做定量分析。 根据工程分析可知，项目有机物物料平衡图如下所示。 图4-1 有机物物料平衡图 t/a - 破碎粉尘（G3） 本项目生产过程中产生的边角料及不合格品将采用破碎回用的方法，在破碎过程中将会有少量粉尘产生，项目设置1台小型破碎机，破碎工序半密闭进行。根据建设单位提供资料，本项目不合格品产生量为约为原料用量的0.05%，则不合格品产生量5t/a，边角料产生量约为原料用量的0.1%，则边角料产生量为10t/a，因此需破碎的工件量为15t/a。参照《滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司年产150套精密塑胶模具及2500万套精密塑胶件加工项目》，过程产生的粉尘量按1.5kg/t计。本项目破碎工序为半密闭，作业时间平均为1h/d，则破碎工序粉尘的产生量为0.023t/a。由于破碎机较小，且半密闭进行，仅在出料时会有少量粉尘逸散，逸散量按产生量的20%计，则逸散量约为0.0046t/a，不便于集中收集排放，项目设置移动式布袋除尘器，综合收集处理效率为80%，未被收集的粉尘呈无组织排放，无组织排放量为0.0009t/a。 （2）非正常工况 本项目非正常工况主要是指设备检修或废气治理装置由于停电或其它原因，造成故障而不能正常运行，废气未经处理直接排放。 发生非正常工况排放时（本环评以最不利情况，事故工况计，废气处理效率下降至0%情况进行考虑）。本项目非正常情况下废气排放情况见下表。 表4-3 项目非正常工况有组织废气最终排放状况表 序号; 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/min; 年发生频次/次. 1; DA001; 废气处理装置发生故障; 非甲烷总烃; 0.054; 10; 1次/a. 经详细调查，该项目非正常工况排放情况主要是废活性炭不及时更换，在一段时间内排放量增加；或由于停电或设备故障等原因，造成的二级活性炭吸附装置不能正常运行，有机废气直接排放，甚至超标排放； 针对该情况，本环评建议建设单位采取如下措施： ①发生停电时及时转换电力线路； ②活性炭定期更换，认真保养维护，定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可能性； 2、废气排放源基本情况 废气排放源基本情况见下表： 表4-4 建设项目主要点源源强排放参数 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃. 1; DA001; 119.645120; 31.766393; 18; 0.45; 15.25; 25; 7200; 连续; 0.0054. 表4-5 本项目无组织废气面源源强排放参数 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角（°）; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃; 颗粒物. 1; 挤出成型车间; 119.644598; 31.766270; 15; 20; 0; 12; 7200; 连续; 0.006; 0.00306*. *表示最大速率。 3、污染防治设施可行性分析 3.1有组织废气环保措施概述 （1）废气处理措施 项目废气处理流程图详见图4-2。 图4-2 废气治理及排放措施 - 废气收集设计参数 根据《工业通风（第四版修订本）》（孙一坚，沈恒根主编）中外部集气罩排风量计算公式： L=K·P·H·Vx*3600 式中：L——集气罩排风量，m3/h； K——安全系数，通常取1.4； P——排风罩口敞口面的周长，1.0*4m； H——罩点到污染物的距离，0.35m； Vx——污染源气体流速，m/s，一般在0.5-1.5m/s。 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）要求：按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，本次Vx取0.5m/s。 - 经计算，L=3528m3/h，挤出成型工序共设置2个集气罩，则合计风机风量为7056m3/h，考虑到在废气管道和处理装置中的风量损失，故本项目二级活性炭吸附装置设计风量确定为8000m3/h。 （3）处置措施可行性分析 1）废气处理装置运行原理 活性炭吸附原理：活性炭吸附是利用活性炭的多孔性，存在吸引力的原理而开发的。由于固体表面上存在着未平衡饱和的分子力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓集并保持在固体表面，这种现象就是吸附现象。本工艺所采用的活性炭吸附法就是利用固体表面的这种性质，当废气与大表面积的多孔性活性炭相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面，从而与气体混合物分离，达到净化的目的。 表4-6 活性炭技术参数 序号; 项目; 单位; 技术指标. 1; 单级活性炭吸附箱尺寸; m; 1.5m*1.5m*1m. 2; 填充物; —; 蜂窝式活性炭. 3; 活性炭碘值; mg/g; 650. 4; 活性炭密度; g/cm3; 0.5. 5; 过滤风速; m/s; 0.99. 6; 设备数量; 台; 1. 7; 填充量; t/a; 二级，每级0.3t. 8; 填充层; 层; 2. 9; 更换周期; —; 每3个月更换1次. 10; 排气筒参数; - 高度; - 18m. 11; - 直径; - 0.45m. 12; - 风量; - 8000m3/h. 根据《材料研究与应用》2010年12月第4卷第4期，余倩等人《活性炭吸附技术对VOCs净化处理的研究进展》一文，采用吸附法能够使VOCs的去除率高达90-95%，本项目非甲烷总烃去除率保守估计取90%。根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办【2022】218号）相关要求，采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s，蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，进入吸附设备的废气温度应低于40℃，本项目设计活性炭过滤风速为0.99m/s，碘吸附值为650mg/g，活性炭设计2个月更换一次，项目有机废气产生温度较低，经过风机管道等冷却后，进入活性炭箱的温度低于40℃，因此本项目有机废气经过二级活性炭处理满足要求。 2）废气处理设施技术可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》HJ1122-2020中附录A.2，塑料制品工业废气污染防治可行性技术中：吸附为有机废气污染防治可行性技术，布袋除尘器为颗粒物污染防治可行性技术。 因此本项目采用“二级活性炭吸附装置”处理有机废气以及布袋除尘器处理破碎及投料粉尘是可行的。 （4）排气筒设置合理性分析 现从车间生产线布局和大气环境影响角度进行排气筒布置、排气筒高度确定及合理性论证，排气筒设置合理性分析如下： ①排气筒高度规定 根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求，排气筒的高度应遵守排放速率标准值，建设项目设置排气筒高度均能满足排放速率标准要求；新建污染物的排气筒一般不能低于15m，建设项目设置的排气筒高度约为18m（楼顶）且高于周边200m范围内建筑物5m以上，并设置了采样平台及采样孔。因此，项目排气筒高度设置是合理可行的。 ②排气筒数量可行性分析 本项目排气筒的设置数量严格按照车间和工段分布来布置，为减少排气筒数量，项目按照“分类收集处理，统一排放”的原则布置排气筒。项目有组织排放废气为有机废气，根据废气排放污染因子和设备布置情况，设置了1根排气筒。排气筒布置时综合考虑了风量大小、排气筒检修对生产装置带来的影响大小等因素。 ③风量合理性分析 经计算，本项目DA001排气筒烟气排放速度为15.25m/s，在15m/s左右，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）第5.3.5节“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”的通用技术要求。 综上所述，建设项目排气筒位置设置是合理的。 3.2无组织废气 本项目无组织废气主要为未捕集废气非甲烷总烃及颗粒物，无组织控制措施为： A、尽量保持废气产生车间和操作间（室）的密闭，合理设计排风系统，提高废气捕集率，尽量将废气收集集中处理； B、加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发； C、合理设计废气捕集系统，加大捕集面积，减少废气的无组织排放。 4、废气达标判定 表4-7 本项目废气达标排放情况 排气筒 编号; 排气量 m3/h; 污染物名称; 排放情况; 执行标准; 标准名称; 达标判定. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 浓度mg/m3; 速率 kg/h. DA001; 8000; 非甲烷总烃; 0.677; 0.0054; 60; 3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 达标. 根据上表，项目有组织污染物可达标排放。 项目无组织废气经治理后排放量较低，企业应加强生产管理，增加员工意识，规范操作，定期检查集气设施的密闭情况，确保无组织排放废气厂界达标。 - 污染物排放量核算 表4-8 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 0.677; 0.0054; 0.039. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.039. 有组织排放. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.039. 表4-9 建设项目大气污染物无组织排放核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 挤出成型车间; 非甲烷总烃; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 4.0; 0.043. 颗粒物; 移动式布袋除尘器; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5; 0.0013. 无组织排放. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.043. 颗粒物; 0.0013. 表4-10 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.082. 2; 颗粒物; 0.0013. 6、大气、卫生环境防护距离 （1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ2.2-2018）》要求，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。 表4-11 大气防护距离计算结果表 污染物名称; 污染源位置; 排放速率 kg/h; 质量标准μg/m3; 面源面积m2; 面源高度 m; 环境防护距离m. 非甲烷总烃; 挤出成型车间; 0.006; 1200; 1000; 12; 无超标点. 颗粒物; 0.00306; 450; 12; 无超标点. （2）卫生防护距离设置 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）超出GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则需要与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm—为标准浓度限值（mg/m3）； Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）； r—为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L—为工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 表4-12 本项目卫生防护距离计算结果表 源强; 污染物; 计算结果m; 卫生防护距离m. 挤出成型车间; 非甲烷总烃; 0.0001; 50. 颗粒物; 0.0001; 50. 合计; 100. 综上所述，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中的规定，确定本项目卫生防护距离设置情况为：项目以挤出成型车间为边界设置100m卫生防护距离。 目前该卫生防护距离内无敏感点，同时要求未来不得在本项目卫生防护距离内新建居民住宅、医院、学校等敏感点。具体项目卫生防护距离包络线见图2周围概况图。 7、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中“5.2废气排放监测”相关要求和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），建设单位废气监测计划和验收检测方案详见下表。 表4-13 污染源监测要求 类型; 监测项目; 监测位置; 检测点位; 监测因子; 监测频率. 监测计划; 无组织废气监测; 厂界; 厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年. 厂界内车间外1m处; 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距地面1.5m及以上位置; 非甲烷总烃; 1次/年. 有组织废气检测; DA001; 进口、出口; 非甲烷总烃; 1次/年. 验收检测方案; 无组织废气监测; 厂界; 厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点; 非甲烷总烃、颗粒物; 3次/天，连续2天. 厂界内车间外1m处; 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距地面1.5m及以上位置; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 有组织废气检测; DA001; 进口、出口; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 8、大气环境影响分析结论 本项目大气环境质量为非达标区域，常州市环保局已针对大气污染提出相应防治措施，在落实大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。 本项目挤出成型工序产生的有机废气经半密闭集气罩收集进入一套“二级活性炭吸附装置”处理后通过1根18m排气筒DA001达标排放；投料及破碎粉尘经移动式布袋除尘器收集处理后呈无组织排放。 企业拟通过以下措施进行无组织废气的控制：加强生产管理，增加员工意识，规范操作，确保无组织排放废气厂界达标；以本项目挤出成型车间为边界设置100m卫生防护距离。 本项目污染物经处理后，排放量较低，对大气环境影响较小。 二、废水 1、排放源 本项目排水为生活污水。 生活污水排放量为360m3/a，生活污水水质较为简单，其中COD浓度400mg/L，NH3-N浓度35mg/L，SS浓度200mg/L，TP约3mg/L，TN约50mg/L。 生活污水经收集后接入市政污水管网进常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理，尾水排入尧塘河，产生及排放情况见下表。 表4-14 建设项目水污染物产生和排放情况表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 产生废水量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污染物; 生活污水; COD; 产污系数法; 360; 400; 0.144; 接管 处理; /; 产污系数法; 360; 400; 0.144; 7200. SS; 200; 0.072; /; 200; 0.072. NH3-N; 35; 0.0126; /; 35; 0.0126. TP; 3; 0.0011; /; 3; 0.0011. TN; 50; 0.018; /; 50; 0.018. 表4-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP、TN; 排放至常州金坛区第二污水处理有限公司; 间断排放，流量不稳定; /; /; /; DW001; 是√ 否□; 企业总排口. 2、排放口基本情况 本项目排污口基本情况见下表： 表4-16本项目废水排放执行标准详见下表： 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值mg/L. 1; DW001; COD; 常州金坛区第二污水处理有限公司接管要求; 500. 2; SS; 250. 3; NH3-N; 35. 4; TP; 3. 5; TN; 50. 表4-17 废水间接排放口基本情况详见下表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 119.644593; 31.767804; 360; 排放至常州金坛区第二污水处理有限公司; 间断排放，流量不稳定; /; 常州金坛区第二污水处理有限公司; COD; 50. 2; SS; 10. 3; 氨氮; 4. 4; TP; 0.5. 5; TN; 12. 3、达标情况 项目排放的生活污水为COD：400mg/L、SS：200mg/L、氨氮：35mg/L、总磷：3mg/L、TN：50mg/L，可达到常州金坛区第二污水处理有限公司接管要求，即：COD≤500mg/L、SS≤250mg/L、氨氮≤35mg/L、TP≤3mg/L、TN≤50mg/L。 4、依托污水处理公司可行性分析 （1）接管可行性分析 本项目产生的废水仅为生活污水，生活污水收集后接管排入常州金坛区第二污水处理有限公司处理；本项目接管排放的废水量共计360t/a，接管水质为COD：400mg/L、SS：200mg/L、氨氮：35mg/L、总磷：3mg/L、TN：50mg/L，可达到常州金坛区第二污水处理有限公司接管要求，即：COD≤500mg/L、SS≤250mg/L、氨氮≤35mg/L、TP≤3mg/L、TN≤50mg/L。 园区现在已完成“雨污分流”，目前园区已接管市政污水管网。因此，从工程角度上，项目废水具备接管可行性。 （2）常州金坛区第二污水处理有限公司处理负荷可行性分析： 常州金坛区第二污水处理有限公司一期建设规模2万m3/d，于2005年底建成运营；二期2万m3/d，已于2009年底正式投入运营；三期2万m3/d，已于2014年4月8日取得原金坛市环保局的环评批复。目前常州金坛区第二污水处理有限公司处理能力已达6万m3/d，实际污水处理量为5.5万m3/d，尚有0.5万m3/d的余量，且规划建设规模为16万m3/d。 本项目建成后污水排放量为1.2m3/d，占常州金坛区第二污水处理有限公司处理余量的比例较小，仅0.024%。因此，从水量分析，常州金坛区第二污水处理有限公司接纳本项目废水是可行的。 （3）常州金坛区第二污水处理有限公司处理工艺可行性分析： 常州金坛区第二污水处理有限公司采用A2/O工艺，把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，在厌氧段和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件。常州金坛区第二污水处理有限公司尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业重要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，排入尧塘河。具体工艺流程见下图。 图4-3 常州金坛区第二污水处理有限公司处理工艺流程图 污水处理工艺简述：废水经过粗格栅隔去除尺寸较大的杂质由进水泵房的污水泵将污水经细格栅打入旋流沉砂池。污水经过沉砂后进入A2/O反应池进行生化处理，通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮，处理后废水经加氯接触消毒后排放。A2/O反应池剩余污泥从沉淀区排出，进入污泥均质池（回流污泥泵房），然后进入污泥浓缩脱水车间采用板框压滤机压成泥饼外运。污泥处理产生的废水返回到废水处理工艺流程，尾水处理达标后排入尧塘河。 本项目废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN，水质简单，可生化性好，从废水排放达标分析结果可知，废水水质满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管水质要求。即从处理工艺上接管可行。此外，本项目外排废水中不含氮、磷，满足《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 本项目生活污水经常州金坛区第二污水处理有限公司处理后排放至尧塘河。引用常州金坛区第二污水处理有限公司的环评结论，废水经常州金坛区第二污水处理有限公司处理后对尧塘河的影响较小。 5、环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位生活污水监测计划和验收检测方案详见下表。 表4-18 污染源监测计划 类型; 监测项目; 检测点位; 监测因子; 监测频率. 例行监测; 生活污水; 厂区总排放口; pH值、悬浮物、化学需氧量、 氨氮、总磷、总氮; 1次/年. 验收监测方案; 生活污水; 废水排放口; pH值、悬浮物、化学需氧量、 氨氮、总磷、总氮; 4次/天，连续2天. 6、结论 综上，项目纳污河流满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，水质满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值。引用常州金坛区第二污水处理有限公司环评结论可知，项目生活污水经常州金坛区第二污水处理有限公司处理达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。 三、噪声 1、噪声源 本项目主要为挤出成型机、修边机、压花机、分切机、粉碎机、风机、空压机、冷却塔设备的运行噪声，单台设备噪声源强为80-85dB（A），本项目主要高噪声设备详见下表。 表4-19 项目主要噪声源强调查一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 数量（台）; 空间相对位置; 声源源强声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 冷却塔; 1; 50; 7; 12; 85; 减振措施、距离衰减; 00:00~24:00. 2; 风机; 2; 45; 7; 12; 85; 减振措施、距离衰减; 00:00~24:00. 注：空间相对位置原点为车间西南角，Z轴以地面高度为0点。 表4-20 项目主要噪声源强调查一览表（室内源强） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 车间; 挤出成型机; 80; 减振、隔声、距离衰减; 35; 6; 12; 2; 76.99; 00:00-24:00; 10; 66.99; 1. 2; 修边机; 80; 30; 6; 12; 6; 67.45; 57.45; 1. 3; 压花机; 80; 20; 6; 12; 6; 67.45; 57.45; 1. 4; 分切机; 80; 15; 6; 12; 6; 67.45; 57.45; 1. 5; 粉碎机; 85; 40; 13; 12; 5; 71.02; 61.02; 1. 7; 空压机; 85; 14; 7; 12; 7; 68.10; 58.10; 1. 注：空间相对位置原点为企业西南角，Z轴以地面高度为0点。 （2）噪声污染防治措施 1）企业在选购设备时购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，保证运行时能符合工业企业车间噪声卫生标准，同时能保证达到厂界噪声控制值。 2）对噪声污染大的设备，如风机、冷却塔等须配置减振装置，安装隔声罩或消声器。 3）在噪声传播途径上采取措施加以控制，如强噪声源车间的建筑围护结构均以封闭为主，同时采取车间外及厂界的绿化，利用建筑物与树木阻隔声音的传播。 4）项目噪声污染防治工作执行“三同时”制度。对防振垫、隔声、吸声、消声器等降噪设备应进行定期检查、维修，对不符合要求的及时更换，防止机械噪声的升高。 5）加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态。 （3）厂界和环境保护目标达标情况分析 项目区运营期噪声源主要为设备噪声，根据有关资料和类比调查，这些机械设备的单机噪声在80~85dB(A)之间。依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的数学模型，选用点声源噪声发散衰减模式预测项目厂界噪声的达标情况。预测模式如下： a.噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Laqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时间段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 b.无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： 式中：LP(r)——预测点声压级，dB(A)； LP(r0)——噪声源声压级，dB(A)； r——预测点离噪声源的距离，m。 考虑到厂房、车间窗隔声约10dB(A)，因此本次预测按照降低后的声源强度进行。 c.噪声预测值 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点噪声预测值，dB(A)； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景噪声值，dB(A)。 d.计算结果 按上述预测模式，项目厂界噪声的达标情况见下表。 表4-21 噪声预测结果与达标分析 单位：dB(A) 序号; 声环境保护目标; 噪声标准dB（A）; 噪声贡献值dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 60; 50; 33.11; 33.11; 达标; 达标. 2; 南厂界; 60; 50; 40.53; 40.53; 达标; 达标. 3; 西厂界; 60; 50; 33.84; 33.84; 达标; 达标. 4; 北厂界; 60; 50; 48.21; 48.21; 达标; 达标. 综上，项目生产车间外50m范围内没有敏感目标，经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，项目四周厂界昼、夜间间的噪声贡献值全部低于《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，满足项目地声环境功能要求。因此，本项目的建设对项目地周边的声环境影响较小。 （4）噪声源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位噪声例行监测计划和验收检测方案详见表4-22。 表4-22 噪声日常监测计划要求 类型; 监测时间; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 例行监测; 昼、夜间; 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类. 验收监测; 昼、夜间; 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 连续2天，昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类. 四、固废 1、固废产生源强 本项目新增固废主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 一般工业固体废物: - 废包装袋：项目在原料包装过程中会产生少量的废包装袋，根据建设单位提供，产生量约为2.5t/a，收集后外售。 - 收集的粉尘：项目产生的边角料、不合格品以及布袋除尘器收集的粉尘均回用于生产，不作为固废处理。 - 危险废物： 废活性炭：项目采用二级活性炭吸附装置处理有机废气，根据废气源强核算，二级活性炭吸附有机废气量为0.348t/a。根据“《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号），采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月”。因此，本项目活性炭最低用量取废气吸附量的5倍计算，即活性炭最低用量为1.74t/a。 考虑到实际情况，企业废活性炭每3个月更换一次，活性炭箱每个为0.3t，因此每次更换的活性炭量为0.6t，年更换4次，则废活性炭产生量为2.748t/a。废活性炭委托有资质单位处置。 生活垃圾： 生活垃圾：项目劳动定员300人，厂区不提供住宿。职工生活垃圾以0.5kg/d•人计，年工作300天，则职工生活垃圾产生量为45t/a，属于一般固废，经收集后由环卫部门清运处置。 2、固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判定结果详见表4-23。 表4-23 本次项目固体废物产生情况及属性判断结果一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废包装袋; 原料包装; 固态; 塑料袋; 2.5; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; 2.748; √; /. 3; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 果皮纸屑等; 45; √; /. 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。项目固体废物产生源强汇总见表4-24。 表4-24 本项目固体废物产生源强汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废包装袋; 一般工业固废; 原料包装; 固态; 塑料袋; /; /; 900-99-999; 2.5. 2; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; T; HW49; 900-039-49; 2.748. 3; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 果皮纸屑等; /; /; /; 45. - 固体废物处置方式 表4-25 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 固废属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式; 利用处置单位. 1; 废包装袋; 原料包装; 一般工业固废; 900-99-999; 2.5; 外售; 物资回收公司. 2; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 2.748; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 3; 生活垃圾; 员工生活; --; /; 45; 环卫清运; 环卫部门. 4、固体废物防治措施： 本项目产生的一般工业固体废物主要为废包装袋外售处置；产生的危险废物主要是废活性炭（HW49）收集后委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。 - 危险废物污染防治措施 厂区设置1个危废仓库对危险固废进行安全暂存，建筑面积约为5m2，危险废物贮存场所基本情况详见下表。 表4-26 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 固体废物名称; 贮存场所; 危废类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 最大贮存量（t）; 占地面积m2; 贮存方式; 贮存能力t; 贮存周期. 1; 废活性炭; 危废仓库5m2; HW49; 900-039-49; 2.748; 0.7; 0.7; 桶装; 10; 3个月. A、贮存能力可行性分析 本项目产生的危废暂存于危废仓库，面积为5m2，危废仓库密闭，已做到“六防”，即“防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置”，危废仓库地面与裙脚为坚固、防渗材料，建筑材料与危险废物相容。 由上表可知，本项目危险废物暂存需要0.7m2，其他可作为过道、间隔等所用。项目新设置5m2的危险废物仓库足够本项目使用。为确保危废合规暂存，建设单位应严格按照制定的转移周期转移。 B、贮存安全性分析 本项目产生及贮存的危废安全贮存过程如下所述： 废活性炭：具有毒性，置于专用编织袋中密闭存放，贮存于危废仓库； 本项目危废密封贮存，可保证各类危废不会形成二次污染，且本项目产生的危废设置危废识别标志，盛装危险废物的容器粘贴标签。因此，本项目危废按上述要求安全贮存于危废仓库是可行的。 C、危废贮存场所设计要求 危废暂存场需满足以下要求： 危废暂存场地必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见苏环办（〔2019〕327号）》的要求进行设置，并做到以下几点： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑦贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 D、危险废物运输过程的污染防治措施 项目危险废物在厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，建立台账记录并按时申报其产生贮存情况。 危险废物由专用车辆转移至处置公司，转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行五联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控，防止抛洒逸散。正常情况下，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 E、签订委托处置协议 因建设单位尚未建成投产，目前未与相关单位签订危废协议或委托处置协议，但企业承诺调试之前完善该手续。 F、危险废物委托处置可行性分析 金坛地区危险废物处置单位统计情况见下表。 表4-27 金坛地区危险废物处置单位及处置能力 序号; 危险废物处置单位名称; 地址; 许可证号; 经营类别; 许可数量（t/a）. 1; 常州润克环保科技有限公司; 金坛区经济开发区东康路101号; JS0482OOI550-1; 回转窑焚烧处置医药废物HW02、废药物药品HW03、农药废物HW04、木材防腐剂废物HW05、废有机溶剂与含有机溶剂废物HW06、废矿物油与含矿物油废物HW08、油/水、烃/水混合物或乳化液HW09、精（蒸）馏残渣HW11、染料及涂料废物HW12、有机树脂类废物HW13、新化学物质废物HW14、感光材料废物HW16、有机氰化物废物HW38、含酚废物HW39、含醚废物HW40、含有机卤化物废物HW45、其他废物HW49，合计10000吨/年; 10000. 2; 常州市和润环保科技有限公司; 常州市金坛区金科园华洲路5号; JS0482OOI578-1; 焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05)、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、热处理含氰废物（HW07）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16，仅限266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、806-001-16、900-019-16）、表面处理废物（HW17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、废酸（HW34，仅限251-014-34）、废碱（HW35，仅限251-015-35、261-059-35、900-399-35）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限309-001-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）共计25000吨/年; 25000. 本项目待处置的危险废物为废活性炭（HW49），对照金坛地区现有危险废物处置单位的经营类别及许可处理能力，本项目各类危险废物均在金坛地区现有危险废物处置单位的处置范围内，各类危险废物可实现在金坛区域内处置。 （2）一般固体废物防治措施 本项目一般固废为废包装袋。本项目在车间内设置一般固废暂存区1处（建筑面积30m2），一般固废暂存需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020 ）中要求。具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别一致。 ②加强监督管理，采取防火、防扬散、防雨、防流失措施，贮存、处置场应按GB1552.2设置环境保护图形标志。 ③一般工业固废贮存场所的选址应符合相关法律法规的要求，满足地基承载力要求，避开断层、岩溶发育区、天然滑坡或泥石流影响区，避开江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区，远离规划水库等淹没区和保护区外。 ④一般工业固废贮存场所应具备防渗漏措施。 ⑤I类工业固废贮存场所当天然基础层饱和渗透系数小于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以使用天然基础层作为防渗衬层，当天然基础层不满足防渗要求时，可采用同等效力的其他材料做防渗衬层，防渗性能不低于渗透系数1.0×10-5cm/s，厚度0.75m。 （3）生活垃圾防治措施 厂内设置垃圾桶若干，员工生活垃圾由环卫部门定期清运，可得到有效处置。 （4）固体废物环境管理要求 企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立有关转移管理的相关规定、人员培训考核制度、档案管理制度、全过程管理制度等。 将固体废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入进行记录，建立柜体废物台账。 企业应规范一般固废贮存场，并按照要求张贴标识。 （5）固体废物环境影响分析结论 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏的，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过外卖、环卫清运方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 因此，项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。 五、土壤和地下水环境影响分析 项目主体厂房位于2楼，原辅材料均为固态，下渗风险较小，危险废物储存区等应采取防渗措施，按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）的要求进行设计、施工，对周围土壤环境及地下水影响较小。 - 污染源分析 经过筛选、评估，本项目可能影响土壤、地下水环境的途径为危险废物散落，雨污管网系统老化造成污水渗漏。 2、防渗要求 ①源头上控制对土壤及地下水的污染 实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理设备和物料运输线路上，防止和减少固态污染物的散落；建设完善的雨污管网系统，污水管道采用专用防渗管沟，保证污水能够顺畅排入市政管网合理布局，防止污水跑冒滴漏。 ②污染防治措施 为防止物料、废物等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水和土壤，项目应当采取分区防渗措施，本项目具体防渗要求详见下表： 表4-28 地下水、土壤污染源 防渗区域; 防渗类别; 防渗要求. 危险废物储存区; 重点防渗; 地面应铺设抗渗混凝土及耐腐蚀硬化材料，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它耐腐蚀材料，渗透系数≤10-10cm/s，且地面无裂缝；衬里要能够覆盖废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放的废物相容。. 生产区域、一般固废储存区等; 一般防渗; 包括除重点防渗区外的其余部分地面，包括原料区、成品区等，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。. 3、地下水、土壤环境影响分析结论 项目在采取分区防渗后，可有效防止项目物料对土壤、地下水的影响。 六、环境风险 1、风险源调查及识别 （1）风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，全厂涉及的危险物质数量及分布情况见下表。 表4-29 全厂涉及的危险物质数量及分布情况表 名称; 最大存储量/t; 储存位置. 环戊烷（占比8%）; 28; 原料仓库. 废活性炭; 0.7; 危废仓库. （2）Q值计算 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表2计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，q3，...qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Q3，...Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据全厂风险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量进行计算，具体见下表。 表4-30 风险物质最大存在总量及临界量 名称; 最大存储量/t; 临界量/t; Q值. 环戊烷（占比8%）; 28; 1000; 0.028. 废活性炭; 0.7; 50; 0.014. ∑Q值; 0.042. 由上表可知Q＜1，风险物质存储量未超过临界量，本项目环境风险潜势为Ⅰ，不需要做环境风险专项。 - 环境风险分析 - 本项日原料及产品易燃，且在生产过程中会产生少量环戊烷，因其相对密度为2.42（空气=1），大于空气，容易在生产车间地面上积留，当环戊烷与空气的比例达到1.4%时，遇火点（热源），就会爆炸着火，因此务必予以注意，鉴于此，本项目生产具有潜在危险，分析如下： - （1）危害性 - 其危害途径主要为吸入、食入，高浓度可引起眼利呼吸道粘膜轻度刺激症状和麻醉状态，其至意识丧失，慢性作用为眼和呼吸道的轻度刺激，可引起轻度皮炎。 （2）危险特性 极易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，甚至引起燃烧。液体比水轻，微溶于水，可随水漂流扩散到远处遇明火即引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇见明火会引着回燃。 （3）生产风险分析 本项目可发性聚苯乙烯颗粒为无色、透明状小颗粒，由92%~95%的聚苯乙烯和5%~8%的发泡剂（环戊烷）组成，本项目发泡剂含量按照8%计，无色无味。生产过程中的挥发会有突发性事故产生，根据本报告表中大气部分分析，该项目生产车间中环戊烷最大滞留量为（车间一班换气2次）:80kg/a÷300d÷4次=0.07kg，远小于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的环戊烷为1000t的临界值。 另根据环戊烷MSDS报告可知，环戊烷的爆炸极限为1.4%~-8.0%，当环戊烷与空气比例（体积比）达到1.4%下限，一遇火点（热源），就会爆炸着火；因其密度大于空气（环戊烷相对密度为2.42，空气密度为1），所以在室内地面附近很容易滞留环戊烷和空气混合气体。本项目生产挤出车间体积为300m，以排风扇加强通风为主，评价以生产车间一班换气2次计算，且假设环戊烷全部滞留在地上1m范围，则车间空气中环戊烷的含量（体积比）为0.07/(2.42×300)=0.0096%，远小于其爆炸下限1.4%，因此评价认为生产车间内环戊烷发生爆炸的可能性较小，但评价要求生产车间加强通风换气，并设置落地排风扇，以最大限度的减少事故发生。 3、环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 ①火灾爆炸事故风险防范措施 - 为防止发生火灾，必须改善生产车间的通气状态，加强车间通风。 - B、为防止发泡剂（环戊烷）逸散，储存室温以25C以下为佳并时常保持通风。 C、原料尽量随用随进、保持新鲜，以获得稳定的操作条件和良好的产品；如有储存，原料区应通风、防止阳光直射，储存不宜过多。 D、维持设备处于良好的工作状态，以避免产生电气、摩擦或静电火花，因火花可能形成火源，故原料堆放场所严禁烟火、静电或闪光发生，以免危险。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 E、定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ②危废仓库风险防范措施 危废暂存场地必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见苏环办（〔2019〕327号）》的要求进行设置。危险废物分类存放到危废仓库，做好进出库管理，及时登记，账物相符，并做好贮存场所和危废包装的标识工作。危废堆场要做到“四防”，即：防风、防雨、防晒、防渗漏；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，同时配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 ③废气处理装置设备事故风险防范措施 为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 A、建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 B、对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 C、二级活性炭吸附装置和布袋除尘器对废气进行处理后，应定期对二级活性炭进行更换，对布袋进行清灰，以便于废气的有效处理。 D、废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 E、二级活性炭吸附装置产生的废活性炭应妥善保存，避免过滤介质、二级活性炭接触明火和高温设备而引发的火灾及其次伴生环境风险事故。 F、每年定期组织一次污染治理设施意外事故的应急措施落实情况和应急设备（备用设备）完好情况的检查。 （2）环境风险应急措施 ①火灾和爆炸事故应急措施 生产过程潜在的事故主要是环戊烷逸散遇到明火（高热）引发火灾爆炸事故，现制定事故应急预案主要如下： A、个人防护用品（防护服、呼吸器等）应保持良好的备用状态。 B、发生突发性火灾时，灭火剂采用泡沫、干粉、二氧化碳或沙土。 C、现场人员一旦发现火灾爆炸事故，应立即逐级报告，汇报时应明确发生的时间、地点、简要经过、人员伤亡情况等，并运用各种应急设施和器具急救，防止事故扩大。配电室或电器设备着火，应立即切断电源，采用二氧化碳或干粉灭火器进行灭火，不得使用水灭火。如火势较大影响自身安全时，应迅速组织人员疏散，发现火情人迅速向应急救援总指挥报告，请求支援。发生粉尘爆炸时，首先组织人员撤离到安全地带，消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在确保消防人员安全的前提下用雾状水喷射，降低粉尘浓度。全警戒通讯组在引导人员紧急疏散时，要用湿毛巾或用其他棉织物捂住嘴、鼻逃离，要求人员低首俯身，贴近地面，以避开处于空气上方的毒烟，疏散到空旷的安全地带。 ②废气处理装置事故应急措施 现场操作人员发现废气处理装置发生故障后，应立即停止生产，相关人员对废气处理装置进行故障排除，待故障解决、装置运行正常后再进行生产。 4、突发事故对策和应急预案 企业应按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》的通知（DB32/T3795-2020）要求编制突发环境事件应急预案并取得备案。企业应按照应急预案要求定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改；应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案；同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配备相应器材并确保设备性能完好，保证与各级应急预案相衔接与联动有效，接受上级应急机构的指导。针对应急救援，企业应配备相应的应急救援物资。一旦出现突发事故须按应急预案方案进行紧急处理。建设单位必须严格管理，配备相应的应急设施，采取一系列严密的应急防范措施，制定切实可行的消防及安全应急预案，并加强职工的安全防范意识。 3、环境风险分析结论 综上所述，本项目应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。 本项目环境风险简单分析见表4-31。 表4-31 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 江苏汇富新型材料有限公司新建包装材料生产项目. 建设地点; （江苏）省; （常州）市; （金坛）区; （/）县; （金坛经济开发区）园区. 地理坐标; 经度：119度38分41.504秒，维度：31度45分58.906秒. 主要危险物质及分布; 废活性炭暂存于危废仓库中，EPS粒子、半成品包装材料、成品（含8%环戊烷）暂存原料库中. 环境影响途径及危害后果; #### 在发生火灾的情况下燃烧会产生有毒有害气体危害大气环境. 风险防范措施要求; 定期检查、电缆、电线等情况，坚决禁止生产过程中吸烟、点明火等行为. 填表说明：无. 七、炭排放评价 1、建设项目碳排放分析 本项目碳排放源识别见下表： 表4-32 碳排放源识别表 排放类型; 设施/材料; 温室气体种类. CO2; CH4; N2O; HFCs; PFCs; SF6. 间接排放; 净调入电生产设备; 各种用电设备; √. - 碳排放现状调查与评价 ①行业碳排放情况调查 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，目前本行业内尚未有行业碳排放数据。 ②现有项目碳排放现状调查 本项目为新建项目，无现有项目碳排放现状。 3、碳排放预测与评价 营运期碳排放： 建设项目碳排放总量计算见公式（1）； AE总=AE燃料燃烧+AE工业生产过程+AE净调入电力和热力 （1） 式中： AE总——碳排放总量（tCO2e） AE燃料燃烧——燃料燃烧碳排放量（tCO2e） AE工业生产过程——工业生产过程碳排放量（tCO2e） AE净调入电力和热力——净调入电力和热力消耗碳排放总量（tCO2e） 根据燃料用于电力生产还是用于其他工业生产情况不同，燃料燃烧排放量（AE燃料燃烧）计算方法不同，具体见公式（2） AE燃料燃烧=AE电燃+AE工燃 （2） 式中： AE电燃——电力生产燃料燃烧排放量（tCO2e） AE工燃——工业生产燃料燃烧排放量（tCO2e） 建设项目用于电力生产的燃料燃烧产生的排放量（AE电燃）计算方法见公式（3） AE电燃=∑（ADi燃料*EFi燃料+ADi燃料*EF＇i燃料*GWPN2O） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i燃料燃烧消耗量（t 或 kNm3） EFi燃料——i燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） EF＇i燃料——i燃料燃烧氧化亚氮排放因子（tCO2e/kg或 tCO2e/kNm3） GWPN2O——i燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） EFi 燃料——氧化亚氮全球变暖潜势值。 建设项目用于电力生产之外的其他工业生产的燃料燃烧产生的排放量（AE工燃）计算方法见公式（4） AE工燃=∑（ADi燃料*EFi燃料） （4） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i燃料燃烧消耗量（t或kNm3） EFi燃料——i燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3） 本项目不涉及工业生产过程排放量（AE工业生产过程） 净调入电力和热力消耗碳排放总量（AE 净调入电力和热力）计算方法见公式（5） AE 净调入电力和热力=AE 净调入电力+AE 净调入热力 （5） 式中： AE 净调入电力——净调入电力消耗碳排放量（tCO2e） AE 净调入热力——净调入热力消耗碳排放量（tCO2e） 其中，净调入电力消耗碳排放量（AE 净调入电力）计算方法见公式（6） AE净调入电力=AD净调入电量*EF电力 （6） 式中： AD净调入电量——净调入电力消耗量（MWh）； EF电力——电力排放因子（tCO2e/MWh），为0.9944tCO2e/MWh。其中，净调入热力消耗碳排放量（AE净调入热力）计算方法见公式（7）： AE净调入热力=AD净调入热力消耗量*EF热力 （7） 式中： AD净调入热力消耗量——净调入热力消耗量（Gj） EF热力——热力排放因子（tCO2e/Gj），为0.11tCO2e/Gj。 表4-33 营运期使用的材料表 类别; 使用量. 电力使用量; 1000MWh. 本项目碳排放总量如下： AE电燃=0 AE工业生产过程=0 AE工燃=0 AE净调入电力=1000MWh*0.9944tCO2e/MWh=994.4tCO2e AE净调入热力=0 AE总=994.4tCO2e 碳排放强度（单位用地碳排放量）=994.4/1000=0.9944tCO2e/m2 碳排放强度（单位工业总产值碳排放量）=994.4/3000=0.3315tCO2e/万元 表4-34 碳排放汇总表 排放类型; 碳排放量. 营运期; 间接排放; 净调入电力和热力; 994.4tCO2e. 综上可知，本项目的碳排放量为994.4tCO2e，单位用地碳排放强度0.9944tCO2e/m2，单位工业总产值碳排放强度为0.3315tCO2e/万元。 5、碳减排潜力分析及建议 本项目主要消耗的能源是电力，本项目降低碳排放建议如下： （1）加强对设备的维护运行，避免设备老化等引起的耗电量增加； （2）建设单位经济允许条件下，建议更换生产效率更高更节能的设备； （3）建设单位可利用光伏等设备，利用太阳能等自产部分电力从而降低厂区内净电力输入。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 |  | 二级活性炭吸附装置+18m排气筒，设计风量8000m3/h | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中标准 |
|  | 挤出成型车间 | 非甲烷总烃 |  | / | 厂界无组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2中“NMHC”标准 |
|  |  | 颗粒物 |  | 移动式布袋除尘器 | 排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准 |
| 地表水环境 | 厂区污水接管口 | 生活污水 | COD | 接管常州金坛区第二污水处理有限公司 | 常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |
|  |  |  | TN |  |  |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 |  | 厂墙隔声、安装减震基垫、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类限值 |
| 固体废物 | 运营期产生的一般工业固体废物主要为废包装袋外售处置；产生的危险废物主要是废活性炭收集后委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。 厂区设置一座建筑面积为30m2的一般固废仓库和一座建筑面积为5m2的危废仓库。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，对危险废物储存区等区域实施重点防渗措施，厂内其他区域进行简单防渗。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、厂区分区防渗； 2、厂区内配置堵漏材料，例如黄沙、蛇皮袋等； 3、厂内配置一定量的消防器材； 4、制定突发事故对策和应急预案。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、以挤出成型车间为边界外扩100米设置卫生防护距离； 2、项目正式运行时需签订一般固废处置协议、危险固废处置协议； 3、落实危险固废台账等要求； 4、落实本报告的例行监测要求； 5、落实危险固废仓库，废气排放口等标识牌。 |  |  |  |  |

# 六、结论

项目建设符合国家和地方相关环保政策，用地为工业用地；项目所在区域环境质量现状良好；项目所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；对评价区域环境影响较小，不会降低区域环境质量；通过采取有针对性的风险防范措施，项目的环境风险可接受；针对项目特点提出了具体的环境管理要求及监测计划。项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。 综上，在落实本报告表提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，项目建设具有环境可行性。 （1）要求 ①上述评价结论是根据建设方提供的规模、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 ②建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应十分重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 ③项目涉及的各类环境污染治理设施将同步及时按规划、消防、安全等相关部门的管理要求办理相关手续，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 （2）建议 ①建设项目应加强环境管理。 ②尽量选择低噪声设备，并对部分高噪声设备采取减振降噪措施，以改善项目周围的声环境质量。 ③加强业务培训和宣传教育工作，使每个职工树立节能意识、环保意识，保障清洁生产的顺利实施。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.082 | / | 0.082 | +0.082 |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.0013 |  | 0.0013 | +0.0013 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 360 | / | 360 | +360 |
|  | COD | / | / | / | 0.144 | / | 0.144 | +0.144 |
|  | SS | / | / | / | 0.072 | / | 0.072 | +0.072 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0126 | / | 0.0126 | +0.0126 |
|  | TP | / | / | / | 0.0011 | / | 0.0011 | +0.0011 |
|  | TN | / | / | / | 0.018 | / | 0.018 | +0.018 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 2.5 | / | 2.5 | +2.5 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 2.748 | / | 2.748 | +2.748 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①