建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项   目   名  称：扩建年产牛肉卤制品1400吨和牛肉

副产品1900吨项目

建设单位（盖章）：常州市金坛区二呆子牛肉有限公司

编   制   日  期：          2025年10月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	26

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	42

四、主要环境影响和保护措施	51

五、环境保护措施监督检查清单	80

六、结论	82

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境状况图

附图3 厂区平面布置图

附图4 车间设备布置图

附图5 生态红线规划图

附图6 土地利用规划图

附图7 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书

附件：

附件1 规划环评

附件2 备案证及申报表

附件3 营业执照及法人身份证

附件4 租赁协议

附件5 土地手续

附件6 接管手续

附件7 检测报告

附件8

附件9 公示证明

附件10 环评工程师现场工作影像资料

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 扩建年产牛肉卤制品1400吨和牛肉副产品1900吨项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-320413-04-01-786340 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 沈桂芳 |  | 联系方式 | 13328174888 |
| 建设地点 | 江苏省常州市金坛区指前镇社头集镇社兴东路 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经119度28分25.117秒，北纬31度38分47.941秒） |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1351牲畜屠宰、C1353肉制品及副产品加工 |  | 建设项目行业类别 | 十、农副食品加工业13、18屠宰及肉类加工135中的“其他屠宰；年加工2万吨及以上的肉类加工” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 |  | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门 | 常州市金坛区发展和改革局 |  | 项目审批 （核准/备案）文号 | 坛发改备〔2025〕1494号 |
| 总投资（万元） | 500.00 |  | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4 |  | 施工工期 | 1月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  | 用地（用海）面积（m2） | 2099 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置对照表 专项评价的类别; 设置原则; 对照. 大气; 排放废气含有有毒污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气不含有毒污染物等前述的污染因子，无需设置大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水直排，无需设置地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目各危险物质存储量均未超过临界量，无需设置环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目无河道取水，无需设置生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目，不直接向海排放污染物，无需设置海洋专项评价. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风向评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称 | 《指前镇社头工业集中区发展规划（2024-2035年）》 |  |  |
|  | 审批机关 | 常州市金坛区人民政府 |  |  |
|  | 审查文件名称 | / |  |  |
|  | 审批文件文号 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称 | 《指前镇社头工业集中区（2024-2035）发展规划环境影响报告书》 |  |  |
|  | 召集审查机关 | 常州市生态环境局 |  |  |
|  | 审查文件名称 | 《市生态环境局关于指前镇社头工业集中区（2024-2035）发展规划环境影响报告书的审查意见》 |  |  |
|  | 审查文件文号 | 常金环审〔2024〕151号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 《指前镇社头工业集中区发展规划》（2024-2035年）相符性分析： 园区规划范围：规划用地面积1.103平方公里，西至南北大河，北至社头北大河，东侧、南侧至现状河道。 产业定位：机械装备、新材料、纺织服装、电子通讯等。 本项目位于江苏省常州市金坛区指前镇社头集镇社兴东路，在社头工业集中区规划范围内，对照园区用地规划图（详见附图6），本项目所在地块为工业用地，根据企业提供的土地证（坛国用（2013）第4736号），地类（用途）为工业用地。 2、规划环境影响评价相符性分析 本项目属于食品制造业，根据《指前镇社头工业集中区（2024-2035）发展规划环境影响报告书》3.2.3.2章节入区产业及布局存在问题：本规划产业园产业定位为电子通讯、机械装备、纺织服装以及新材料等。产业园现有机械装备产业包括机械加工、金属制品、黑色金属铸造、有色金属铸造、机械零部件制造为主导产业上下游配套，属于主导产业范畴。主导产业中产业链上下游企业，与主导产业不冲突，不在园区负面清单内，环保手续完善，各类污染物能够实现稳定达标排放，未发生环境事故并无投诉情况，建议保留。 但目前规划区的已建企业中，仍有部分其他类别企业，与本次规划的产业定位不一致，属于不符合产业园开发产业发展导向的。不符合产业园产业发展导向的包括涉及食品1家、交通运输业1家、液化石油气充装1家。 3家不符合产业园开发产业发展导向的企业本次评价建议：其余产业要求开展污染物排查，对于现状污染防治措施建设满足环境管理要求且能稳定达标排放的企业，建议保留，并且督促企业转型升级；对于措施不健全要求企业限时整改，整改完成并满足现行环境管理要求并能稳定达标排放的企业暂时保留，不能完成整改要求的开展清退工作。 规划期内完成瑞华电子、腾创金属、罗盛焊接等闲置资源盘活，嫁接优质项目，实现零地招商。 本项目待宰、屠宰、废水处理设施废气经密闭收集，生物除臭装置处理，15m高排气筒FQ-1排放；生产废水经预处理后与生活污水经厂区污水处理站处理后接管至指前污水处理厂；通过车间隔声、距离衰减，采取噪声防治措施；固体废物均得到有效的处理处置，不外排。在采取上述措施后可满足现行环境管理要求，稳定达标排放，且建设单位为金坛区定点屠宰场所，属于民生工程，因此在指前镇社头工业集中区建设本项目可行。 《指前镇社头工业集中区（2024-2035）发展规划环境影响报告书》相符性分析： 表1-2 与常金环审〔2024〕151号对照分析情况 区域环评审查意见; 本项目对照分析. 园区规划范围：规划用地面积1.103平方公里，西至南北大河，北至社头北大河，东侧、南侧至现状河道。; 本项目位于江苏省常州市金坛区指前镇社头集镇社兴东路，属于社头工业集中区范围内，根据附图6土地利用规划图，用地性质与规划相符，选址合理。. 本规划产业园产业定位为电子通讯、机械装备、纺织服装以及新材料等。产业园现有机械装备产业包括机械加工、金属制品、黑色金属铸造、有色金属铸造、机械零部件制造为主导产业上下游配套，属于主导产业范畴。主导产业中产业链上下游企业，与主导产业不冲突，不在园区负面清单内，环保手续完善，各类污染物能够实现稳定达标排放，未发生环境事故并无投诉情况，建议保留。 但目前规划区的已建企业中，仍有部分其他类别企业，与本次规划的产业定位不一致，属于不符合产业园开发产业发展导向的。不符合产业园产业发展导向的包括涉及食品1家、交通运输业1家、液化石油气充装1家。 3家不符合产业园开发产业发展导向的企业本次评价建议：其余产业要求开展污染物排查，对于现状污染防治措施建设满足环境管理要求且能稳定达标排放的企业，建议保留。; 本项目产品牛肉卤制品及副产品，属于食品制造业，在采取相应环境保护措施后可满足现行环境管理要求，稳定达标排放，因此满足规划环评要求。. 环保基础设施：园区给水由金坛区域供水系统统筹供水，以长荡湖为水源；园区规划形成雨污分流的排水体制，主要沿205县道、镇东路等主干道路布置污水DN300-400管往东经提升泵站提升后送入指前污水处理厂处理，镇东路与205县道交汇处设置1#泵站，规模为1000t/d，园区内计划于2025年底全面敷设污水收集管网，污水收集后统一送至指前镇污水处理厂处理，消除污水处理空白区；依据河道及道路合理划分排水区域，收集后分散排入周边道路现状或规划雨水管网；规划期内园区内不实行集中供热，由各企业按照环保要求、安全要求、能源消耗要求等自行供热；将高中压调压站出口端天然气中压管引入工业区，逐步构建中压网络，结合公建设置中低压调压站，中低压调压站应靠近片区负荷中心设置，保留现状205县道中压管，规划随新建道路敷设DN100-DN150中压管，地块内根据需要设置燃气调压设施。; 本项目所在地环保基础设施齐全，给水由金坛区域供水系统统筹供水，项目所在地已雨污分流，项目废水经厂区污水处理站处理后可接管指前污水处理站处理。. 环境管理：园区由指前镇综合行政执法局负责企业日常环境管理工作及环境检查事宜，对园区内企业污染物排放、污染控制设施运行等方面进行监督和管理；常州市生态环境监控中心金坛分中心对企业污染源及污染治理设施的运转状况进行定期或不定期的监督性监测；入区企业均配备了环保专职或兼职人员，负责厂内生产设施及污染防治设施运行的日常管理，建立各项台账记录。; 本项目将严格落实环境管理要求，配备环保管理人员，严格执行环保“三同时”制度。. 基础设施概况 （1）给水工程规划 园区给水由金坛区域供水系统统筹供水，以长荡湖为水源。 用水量预测：生活用水量按居住人口及人均综合生活用水量指标计算，工业用水量按地均指标及用地面积计算，规划期末园区用水需求量为0.193万m3/d。 给水管网：保留沿205县道DN200-DN400区域供水管。园区管网考虑供水的安全延续性，管网以环状布置，保留现有干管，支管采用DN200。给水管一般沿园区道路西、北侧埋设。加大、加快对落后陈旧管道改造，近期重点对以前铺设的管道及材质差、经常爆管、积垢淤塞和对供水水质安全影响较大的管道进行改造，保障供水的可靠性和安全性。 本项目给水由区域供水，目前园区内给水管网已基本铺设到位。 （2）污水工程规划 园区规划形成雨污分流的排水体制。 ①雨水工程 规划雨水管网沿道路布置，雨水采用分散就近排放的原则，高地自排，低地机排。镇区雨水根据排水排涝布局就近排往周边内河，禁止直接排往外河。 依据河道及道路合理划分排水区域。收集后分散排入周边道路现状或规划雨水管网，规划雨水主干网管径d800-d1300，支管管径为d500-d300。设置雨水管时，其管径尽可能考虑到周边用地的排水接入，为今后发展留有余地。 ②污水工程 园区内已建企业和拟入区企业生活污水和少量生产废水均规划接入指前污水处理厂进行集中处理。工业园区内大部分企业生产废水回用，能实现企业生产废水零排放；少部分企业生产废水需接管至污水处理厂集中处理，待远景规划的区域工业污水厂建成后，园区生活污水接管进指前镇污水处理厂集中处置，生产废水接入规划的工业污水厂集中处置，实现分类收集、分质处理。按照用水量预测，确定规划末期园区污水量约为0.154万m3/d。 指前镇污水处理厂：社头中心村纳入指前污水处理厂服务范围，指前镇污水处理厂位于233国道以西的工业园区内，丹金溧漕河畔，用地规模2.99公顷。指前镇污水处理厂总规模近期为0.5万m3/d，远期为1万m3/d。 污水管网：主要沿205县道、镇东路等主干道路布置污水DN300-400管往东经提升泵站提升后送入指前污水处理厂处理。污水管沿园区道路东、南侧布置，埋设于车行道下方，埋深不低于0.7米。镇东路与205县道交汇处设置1#泵站，规模为1000t/d。园区内计划于2025年底全面敷设污水收集管网，污水收集后统一送至指前镇污水处理厂处理，消除污水处理空白区。 接管要求：工业污水应经预处理达到接管标准后接入城镇管网。 本项目位于常州市金坛区指前镇社兴东路，处于镇东路南侧，规划该道路建设污水管网连接社头河指前镇区，现状市政污水管网已建设完成，项目废水经厂区污水处理厂处理后可接管至指前污水处理厂处理。 3、国土空间总体规划相符性分析 根据《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函〔2022〕47号）以及《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》，文件提出创建全国生态文明试验区，以底线约束和安全韧性为前提，优先保障生态、农业、安全等保护性空间。按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先序，统筹划定“三区三线”：到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩；生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内。加强自然资源整体保护与高效利用，统筹安排防灾减灾救灾和重大突发公共事件的应急空间，为保障粮食安全、生态安全、能源安全提供了基础保障。 （1）与《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析： （1）规划范围 规划范围为常州市行政管辖范围，分为市域、市辖区和中心城区三个层次。 市域：常州市行政管辖范围，面积约4372平方公里。 市辖区：包括金坛区、武进区、新北区、天宁区、钟楼区和常州经济开发区，面积约2838平方公里。 中心城区：市辖区内规划的集中建设连绵区，面积约724平方公里。 （2）国土空间规划分区 “三区三线”：根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。 永久基本农田：常州市永久基本农田保护任务为114.9600万亩，市域划定永久基本农田112.9589万亩，占市域面积的17.22%。 生态保护红线：市域划定生态保护红线346.10平方公里，占市域面积的7.92%。 城镇开发边界：市域划定城镇开发边界925.05平方公里，占市域面积的21.16%。其中，城镇集中建设区911.38平方公里，城镇弹性发展区13.67平方公里。 （2）与《常州市金坛区国土空间总体规划（2020-2035年）》相符性分析： 金坛区全域面积975.7平方公里，现辖6个镇、3个街道、1个省级经济开发区、1个省级高新技术开发区，2个省级旅游度假区，常住人口56.35万人，是全国综合实力百强区、科技创新百强区、投资潜力百强区。 发展目标：常州西部新城区、发展重要增长极。 发展策略：积极融入国家和全省战略布局，加强与区域交通网络互联互通，建设江苏中轴枢纽节点城市；区域协同带动产业发展，共建宁杭生态经济带，深度融入南京都市圈，全方位接轨常州。 功能结构：一轴三带、两城四区。 一轴：城乡联动发展轴； 三带：茅山旅游生态带、长荡湖旅游生态带、圩田湿地旅游生态带； 两城：金沙老城、滨湖新城； 四区：金坛经开区、华罗庚高新区、茅山旅游度假区、长荡湖旅游度假区。 交通体系：贯通区域南北通道，打造“十字”交通枢纽城市。加强南北通道建设，对外交通格局由“承东启西”向与“沟通南北”并重转变。规划形成十字形的铁路网、两纵两横高速公路网。 加速融入常州，构建“高效”“绿色”“品质”的城市交通系统。在井字型高速公路基础上，重点向东构筑与主城区联系的快速通道；完善“七横七纵”干路网。 生态安全格局：一环四横六纵，四核多节点交通体系。 一环：由新丹金溧漕河、钱资湖及东河和尧塘河形成的新城生态环； 四横：沿江高速、S340、通济河、薛埠河； 六纵：扬溧高速、常溧高速、S241、S240、丹金溧漕河、新孟河； 四核：茅山和茅东森林公园、长荡湖、钱资湖、天荒湖； 多节点：河流交汇处、河流入湖处、道路互通。 绿地与开敞空间：一脉、一环、一核、多园、多廊。 一脉：湿地公园—丹金溧漕河（局部）—下塘河—岸头河形成纵贯整个金坛城区的水脉； 一环：由老丹金溧漕河、钱资湖、钱资东河、尧塘河形成的具有城市历史地域特色的水环，兼具城市休闲、生态涵养功能； 一核：多个重要城市公园； 多廊：依托大柘荡、新丹金溧漕河、常合高速（江东大道）、银湖路（阜溧高速）形成。 根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》附件2常州市生态环境管控单元更新情况-附表1常州市优先保护单元更新情况，本项目不在金坛区的11个优先保护单元（2023年版）范围内。本项目最近的优先保护单元-丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区距离为3km。 根据《常州市国土空间总体规划（2021-2035年）》（详见附图8）可知，本项目不占用耕地和永久基本农田，不涉及生态保护红线，因此本项目满足国土空间规划及“三区三线”要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策及用地项目相符性分析 本项目为牛肉卤制品及副产品制造，本次环评评价评价量为肉牛7000头。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“限制类”中—十二、轻工—24.年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）。 根据常州市金坛区动物疫病预防控制中心出具的证明文件，畜禽屠宰布点通知，常州市金坛区二呆子牛肉有限公司目前是金坛区定点的肉牛屠宰厂以及牛肉、牛肉副产品加工单位，符合布点规划。满足产业政策要求。 本项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中的“鼓励类”、“限制类”和“禁止类”有关条款；不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》中的“限制类”、“淘汰类”和“禁止类”有关条款，符合产业规划。 2、与“三线一单”相符性分析 （1）根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），对本项目建设进行“三线一单”相符性分析。 表1-2 “三线一单”相符性分析 判断类型; 对照分析; 是否满足. 生态保护红线; 本项目位于江苏省常州市金坛区指前镇社头集镇社兴东路，对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），距离最近的生态空间管控区丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区3km，不在国家级生态保护红线范围和生态空间管控区范围内。; 是. 环境质量底线; 根据《2024年常州市生态环境状况公报》，2024年常州市环境空气中PM2.5日平均第95百分位数和O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超标，因此判定为非达标区域，提出大气污染防治措施如下：工业源减排、臭氧污染防治、扬尘污染防治、机动车排气监管等。采取以上措施，常州市的大气空气质量将得到一定改善。纳污水体丹金溧漕河各监测断面pH值、COD、NH3-N、TP、TN均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准限值。项目所在地声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 环境质量现状监测结果表明，项目所在地虽属大气环境质量非达标区。项目新增的废气、废水污染物排放总量已按有关规定落实了倍量和等量平衡方案，固体废物落实了安全处置措施。建设单位通过全面落实各项污染治理措施，大力推行清洁生产，各类污染物能得到有效控制污染负荷有限，不会降低当地大气环境质量等级，项目建设具有相应的环境基础，不会突破项目所在地环境质量底线，因此项目的建设符合环境质量底线标准。; 是. 资源利用上线; 本项目属于非资源消耗型项目，区域内土地、能源、水等资源的承载力相容性较好，项目不新增建设用地，利用的水、电、燃气等资源供应有可靠保障，不触及所在地资源利用的上限。; 是. 生态环境准入清单; 经对照，本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中的禁止建设内容、《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类、《环境保护综合目录（2021年版）》中的高污染、高环境风险产品目录、《关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》中的所列行业、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）中的所列行业、《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》（苏发改规发〔2025〕4号）中的所列行业，《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）中的重点行业，《省生态环境厅印发关于进一步加强重金属污染防控工作的实施方案的通知》（苏环办〔2022〕155号）中的重点行业及重点污染物。; 是. （2）根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目属于太湖流域，为江苏省重点管控单元。 表1-3 江苏省生态环境准入清单 条款; 生态环境准入清单（太湖流域）; 对照分析. 空间布局约束; - 1．在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 - 2．在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 - 3．在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 不属于禁止的企业和项目. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 不属于上述工业. 环境风险防控; - 1．运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 - 2．禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 - 3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 不涉及. 资源利用效率要求; - 1．严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。 - 2．推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。; 相符. （3）根据《常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，本项目位于社头工业集中区，属于常州市重点管控单元。 表1-4 常州市生态环境准入清单 条款; 生态环境准入清单（社头工业集中区）; 对照分析. 空间布局约束; （1）各类开发建设活动应符合常州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。 （2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。 合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 本项目位于江苏省常州市金坛区指前镇社头集镇社兴东路，不占用生态红线。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目废气、废水总量控制指标在金坛区范围内平衡，扩建后各类固体废物无害化处置，危险废物委托有资质单位安全处置。. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目在生产过程中建立事故应急救援体系，定期开展演练，加强应急物资装备储备。. 资源开发效率要求; （1）大力倡导使用清洁能源。 （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 （3）禁燃区内禁止新建、技术改造燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目采用水、电等清洁能源，不涉及高污染燃料，满足管控要求。. 3、与相关生态文件相符性分析 表1-5 相关生态文件相符性 条款; 内容; 对照分析. 《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修正）. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。; 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），本项目所在地属于太湖流域三级保护区。根据苏环办【2023】144号文，‘肉类加工(依据行业标准，BOD5浓度可放宽至600mg，COD浓度可放宽至1000mg)等制造业工业企业，生产废水含优质碳源、可生化性较好、不含其它高浓度或有毒有害污染物，企业与城镇污水处理厂协商确定纳管间接排放限值，签订具备法律效力的书面合同,向当地城镇排水主管部门申领城镇污水排入排水管网许可证(以下简称排水许可证)，并报当地生态环境主管部门备案后，可准予接入。’ 本项目属于肉类加工，废水含有优质碳源，废水经污水处理站后可作为污水处理厂优质碳源，且本项目已向指前污水处理厂申请接管市政污水管网，至污水处理厂集中处理，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条规定的太湖流域一、二、三级保护区禁止的行为。. 《太湖流域管理条例》. 第二十八条; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口并悬挂标志牌，污水接管至污水处理厂集中处理，不属于所示的禁止项目，符合国家规定的清洁生产要求。. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。; 本项目不在岸线两侧1000米范围内，且不属于化工、医药项目，不新设排污口，不属于水产养殖项目。. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。; 本项目不在条款中所示的范围内，不属于所示的禁止行为。. 《江苏省水污染防治条例》（江苏省人大常委会公告第48号）. 第二十三条; 禁止工业企业、宾馆、餐饮、洗涤等企业事业单位以及个人使用各类含磷洗涤用品。; 本项目不使用含磷洗涤用品。. 第二十六条; 向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家和省有关规定进行预处理，符合国家、省有关标准和污水集中处理设施的接纳要求。污水集中处理设施尾水，可以采取生态净化等方式处理后排放。 实行工业废水与生活污水分质处理，对不符合城镇污水集中处理设施接纳要求的工业废水，限期退出城镇污水管网。; 本项目废（污）水经污水处理站处理后接管市政污水管网，至污水处理厂集中处理。. 第二十九条; 排放工业废水的工业企业应当逐步实行雨污分流、清污分流。化工、电镀等企业应当将初期雨水收集处理，不得直接排放。 实施雨污分流、清污分流的工业企业应当按照有关规定标识雨水管、清下水管、污水管的走向，在雨水、污水排放口或者接管口设置标识牌。; 本项目废（污）水经污水处理站处理后接管市政污水管网，至污水处理厂集中处理。厂区内已实行“雨污分流、清污分流”，在接管口设置标识牌。. 《国家发展改革委等部门关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知》（发改地区〔2022〕959号）. 第三章 第一节 深化工业污染治理; 督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化，推动工业废水资源化利用。积极推进清洁生产，引导工业园区、开发区尤其是耗水量大的企业新建中水回用设施和环保循环设施，推行尾水循环再生利用。开展造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范，率先在纺织印染、化工材料等工业园区探索建设“污水零直排区”，实施环境信息依法披露、生态环境损害赔偿、环境污染责任保险等制度。; 建设单位不属于重点行业企业，不属于化工企业，本项目废（污）水经污水处理站处理后接管市政污水管网，至污水处理厂集中处理，尾水达标排放。. 第六章 第一节 引导产业合理布局; 严禁落地国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目，依法推动污染企业退出。继续推进城市建成区内造纸、印染、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭，推动环太湖生态环境敏感区内不符合产业发展政策、存在重大安全隐患且不具备整治条件的企业依法关闭或搬迁至合规工业园。推进太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内重点排污企业逐步退出。除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。 环太湖地区重点布局总部经济、研发设计、高端制造、销售等产业链环节，大力发展创新经济、服务经济、绿色经济，打造具有全球竞争力的产业创新高地。全面拓展沿太湖科技研发创新带，高水平规划建设太湖科学城、“两湖”创新区。引进产业应符合“三线一单”管控要求、相关规划和环境影响评价要求，符合区域主导生态功能，鼓励工业企业项目采用国际国内行业先进的生产工艺与装备，提高污染物排放控制水平。; 本项目符合相关产业政策与用地，不属于污染较重的企业，不在太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内，符合“三线一单”管控要求。. 《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）. 一、加强人为活动管控; （一）规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。; 本项目不在生态保护红线范围内，与文件相符. （二）加强有限人为活动管理。上述生态保护红线管控范围内有限人为活动，涉及新增建设用地、用海用岛审批的，在报批农用地转用、土地征收、海域使用权、无居民海岛开发利用时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地、用海用岛审批的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。. （三）有序处理历史遗留问题。生态保护红线经国务院批准后，对需逐步有序退出的矿业权等，由省级人民政府按照尊重历史、实事求是的原则，结合实际制定退出计划，明确时序安排、补偿安置、生态修复等要求，确保生态安全和社会稳定。鼓励有条件的地方通过租赁、置换、赎买等方式，对人工商品林实行统一管护，并将重要生态区位的人工商品林按规定逐步转为公益林。零星分布的已有水电、风电、光伏、海洋能设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。. 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）附件 建设项目环评审批要点. 一、《建设项目环境保护管理条例》; 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本项目类型及其选址、布局、规模符合环境保护法律法规和相关法定规划，所在区域为非达标区域，在落实大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善，采取的污染防治措施属于可行技术，数据真实，结论可行。. 二、《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部农业部令第46号）; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目所在地为工业用地且不属于上述行业企业。. 三、《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）; 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目新增的污染物在金坛区范围内平衡。. 四、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）; （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。 除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目所在地虽属大气环境质量非达标区，建设单位通过全面落实各项污染治理措施，大力推行清洁生产，各类污染物能得到有效控制污染负荷有限，不会降低当地大气环境质量等级。. 五、《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24号）; 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内且不属于化工企业。. 九、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态保护红线范围内。. 《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评【2025】28号）相符性分析. 突出管理重点; 重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。; 本项目废气主要为氨气和硫化氢，不属于有毒有害污染物，经废气处理装置处理后达标排放。本项目不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目。. 禁止审批不符合新污染物管控要求的建设项目; 各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》、生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。对照不予审批环评的项目类别，严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。; 本项目排放污染物为氨气和硫化氢，不属于重点管控新污染物清单中污染物，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类或淘汰类项目，不属于《斯德哥尔摩公约》中持久性有机污染物，满足生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求，不属于不予审批环评的项目类别。. 《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》 （苏环办〔2020〕225号）. 严守生态环境质量底线; 坚持以改善环境质量为核心，开发建设活动不得突破区域生态环境承载能力，确保“生态环境质量只能更好、不能变坏”。 （一）建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。 （二）加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。 （三）切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。 （四）应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。; 本项目所在区域为非达标区，为实现区域环境质量达标，常州市生态环境局提出一系列大气污染防治措施，区域环境空气质量可以得到改善，符合区域产业定位，在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标，符合“三线一单”管理要求，不属于禁止类项目。. 严格重点行业环评审批; 严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃煤自备电厂。. 《市生态环境局关于建设项目的审批指导意见（试行）》（2021年4月7日） 《常州市生态环境局关于调整建设项目报备范围的通知》（2021年11月10日）. 1、严格项目总量; 实施建设项目大气污染物总量负增长原则，即重点区域内建设项目使用大气污染物总量，原则上在重点区域范围内实施总量平衡，且必须实行总量2倍减量替代。; 本项目实行区域总量平衡，不在大气质量国控点三公里范围内，不属于重点区域，不属于“高污染、高环境风险”类别项目。. 2、强化环评审批; 对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目，审批部门对其环评文本应实施质量评估。. 3、推进减污降碳; 对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目的严格审批，区级审批部门审批前需向生态环境局报备，审批部门方可出具审批文件。. /; 1、重点区域：我市大气质量国控点位周边三公里范围。2、重点行业：①“两高”行业主要包括煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼和建材六大行业，以及制药、农药行业；②《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染”和“高污染、高环境风险”类别项目。. 《关于印发常州市2022年大气污染防治工作计划的通知》 （常大气办〔2022〕1号）. 调整优化产业结构，推进产业绿色发展; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。强化资源要素差别化配置政策落实，推动低端产业、高排放产业有序退出，持续推进化工行业安全环保整治提升。推进产业结构转型升级。完善“三线一单”生态环境分区管控体系，落实以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。; 本项目不属于“两高”项目。. 优化能源结构，推进能源清洁低碳发展; 优化能源结构，大力发展清洁能源，推进工业炉窑清洁能源替代。; 本项目主要使用电能。. 强化协同减排，切实降低VOCs和氮氧化物排放水平; 大力推进低VOCs含量清洁原料替代。推进各地对照产品质量标准，加大对各类涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等生产、销售、使用环节的监督管理。强化VOCs全流程、全环节综合治理。在确保安全等前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 本项目不属于生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等项目。. 《常州市深入打好污染防治攻坚战专项行动方案》 （常政办发〔2022〕32号）. 着力打好重污染天气消除攻坚战; 推动重点行业企业和工业炉窑、垃圾焚烧重点设施超低排放改造（深度治理），严格控制物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程无组织排放。; 本项目不涉及上述内容. 着力打好臭氧污染防治攻坚战; 以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。; 本项目不属于以上以上行业. 提高企业挥发性有机物治理水平。; 本项目不涉及挥发性有机物。. 强化装卸废气收集治理。向汽车罐车装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲苯等应采用底部装载方式，换用自封式快速接头。; 本项目不涉及上述内容. 《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第8号）. 第二章 动物防疫条件; 第六条 动物饲养场、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所应当符合下列条件： （一）各场所之间，各场所与动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离； （二）场区周围建有围墙等隔离设施；场区出入口处设置运输车辆消毒通道或者消毒池，并单独设置人员消毒通道；生产经营区与生活办公区分开，并有隔离设施；生产经营区入口处设置人员更衣消毒室； （三）配备与其生产经营规模相适应的执业兽医或者动物防疫技术人员； （四）配备与其生产经营规模相适应的污水、污物处理设施，清洗消毒设施设备，以及必要的防鼠、防鸟、防虫设施设备； （五）建立隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度。; 本项目为屠宰及肉类加工项目，周边无动物饲养场、动物隔离场所以及动物和动物产品无害化处理场所，无动物诊疗场所、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所，与南侧社头集镇相距约79m。本项目厂区周围建有围墙，出入口设置消毒池，且单独设置人员消毒通道，生产经营区与生活办公区分开，并有隔离设施；生产经营区入口处设置人员更衣消毒室。本项目建成后配备与其生产经营规模相适应的执业兽医或者动物防疫技术人员。本次扩建项目对现有废水处理设施进行提升改造，配备与生产经营规模相适应的污物处理设施，清洗消毒设施设备，以及必要的防鼠、防鸟、防虫设施设备。本项目建成后建立隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度。. 第九条 动物屠宰加工场所除符合本办法第六条规定外，还应当符合下列条件： （一）入场动物卸载区域有固定的车辆消毒场地，并配备车辆清洗消毒设备； （二）有与其屠宰规模相适应的独立检疫室和休息室；有待宰圈、急宰间，加工原毛、生皮、绒、骨、角的，还应当设置封闭式熏蒸消毒间； （三）屠宰间配备检疫操作台； （四）有符合国家规定的病死动物和病害动物产品无害化处理设施设备或者冷藏冷冻等暂存设施设备； （五）建立动物进场查验登记、动物产品出场登记、检疫申报、疫情报告、无害化处理等动物防疫制度。; 本项目入场动物卸载区域有固定的车辆消毒场地，并配备车辆清洗消毒设备。有与其屠宰规模相适应的独立检疫室和休息室；有待宰圈、急宰间，不加工原毛、生皮、绒、骨、角。屠宰间配备检疫操作台。有符合国家规定的病死动物和病害动物产品无害化处理设施设备或者冷藏冷冻等暂存设施设备。建立动物进场查验登记、动物产品出场登记、检疫申报、疫情报告、无害化处理等动物防疫制度. 《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》（苏环办〔2023〕144号）. 二、准入条件及评估原则-现有企业; 1.可生化优先原则：以下制造业工业企业，生产废水可生化性较好，有利于城镇污水处理厂提高处理效能，与城镇污水处理厂约定纳管标准限值、签订书面合同、变更排污及排水许可证内容、完成备案手续后可优先接入城镇污水处理厂：（1）发酵酒精和白酒、啤酒、味精、制糖工业（依据行业标准修改单和排污许可证技术规范，排放浓度可协商）；（2）淀粉、酵母、柠檬酸工业（依据行业标准修改单征求意见稿，排放浓度可协商）；（3）肉类加工工业（依据行业标准，BOD5浓度可放宽至600mg/L，CODCr浓度可放宽至1000mg/L）。 2.纳管浓度达标原则：工业企业排放的常规和特征污染物浓度均需达到相应的纳管标准和协议要求，其中部分行业污染物按照行业排放标准要求须达到直接排放限值,方可接入城镇污水处理厂。 3.总量达标双控原则：纳管工业企业其排放的废水和污染物总量，不得高于环评报告及批复、排污及排水许可证等核定的纳管总量控制限值；城镇污水处理厂排放的某一项特征污染物的总量不得高于所有纳管工业企业按照相应标准直接排放限值核算的该项特征污染物排放总量之和。 4.工业废水限量纳管原则：工业废水总量超过1万吨/日的省级以上工业园区，或者工业废水纳管量占比超过40%的城镇污水处理厂所在区域，原则上应配套专业的工业废水处理厂。 5.污水处理厂稳定运行原则：纳管的工业企业废水不得影响城镇污水处理厂的稳定运行和达标排放，污水处理厂出现受纳管工业废水冲击负荷影响导致排水超标或者进水可生化污染物浓度过低时，应强化纳管企业的退出管控力度。 6.环境质量达标原则：区域内国省考断面、水源地等敏感水域不得出现氟化物、挥发酚等特征污染物检出超标情况，否则应强化对上游汇水区域范围内排放上述特征污染物纳管企业的退出管控力度。 7.污水处理厂出水负责原则：城镇污水处理厂及其运营单位，对城镇污水集中处理设施的出水水质负责，应积极参与纳管企业水质水量对污水处理设施正常运行影响的评估工作,认为其生产废水含有污染物不能被污水处理设施有效处理或者可能影响污水处理设施出水稳定达标的,应及时报城镇排水主管部门和生态环境部门。; 本项目属于肉类加工工业，生产废水可生化性较好，有利于城镇污水处理厂提高处理效能，与污水处理厂约定纳管标准后可接入市政污水管网至指前污水处理厂处理。本项目产生的各类生产废水经厂内废水处理设施预处理后可满足纳管标准。相关废水总量在指前污水处理厂中平衡。. 本项目选址不在国家级生态保护红线范围和生态空间管控区内，各类污染物均采取有效的治理措施，并确保废气达标排放，环境现状检测表明该区域环境质量现状尚可，同时，本项目符合产业政策和各项环保法律法规。总体来说，本项目的建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中的相关规定。综上所述，本项目符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 常州市金坛区二呆子牛肉有限公司成立于2006年9月26日，位于江苏省常州市金坛区指前镇社头集镇社兴东路，经营范围：肉制品（酱卤肉制品）生产；肉牛屠宰、加工、销售、收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 现有项目《新建水牛存栏饲养、屠宰及加工项目》于2006年9月15日取得了原金坛市环境保护局的审批意见，于2020年5月15日取得了竣工环境保护验收意见，于2025年4月14日取得了企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，目前生产能力为年存栏饲养水牛15头（临时饲养），年屠宰水牛500头、加工牛肉10吨、加工牛杂2吨。 因市场发展需求，常州市金坛区二呆子牛肉有限公司拟总投资500万元，利用现有厂房2099平方米，扩建年产牛肉卤制品1400吨、牛肉副产品1900吨。项目建成后，年屠宰肉牛10000万头，年产牛肉卤制品1400吨、牛肉副产品1900吨。该项目已取得常州市金坛区发展和改革局备案，备案证号‘坛发改备【2025】1494号’。 本项目分期建设，本期项目利用现有厂房改造现有机械化屠宰线，购置设备为：1台切条机、1台提升机、1条焯水线、1条清洗线、1条蒸煮线、1条水冷线、1条风冷线和1台真空包装机，扩建屠宰区、副产品加工区、圈养区、冷冻室等。本期项目建成后可屠宰肉牛7000头，形成年产牛肉卤制品980吨、牛肉副产品1330吨的生产能力。 本次环评仅评价本期的建设内容，待二期建设时，建设单位需根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关要求，全厂重新评价。 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于C1351牲畜屠宰、C1353肉制品及副产品加工。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关条款规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）－十、农副食品加工业13、18屠宰及肉类加工135中的“其他屠宰；年加工2万吨及以上的肉类加工”，需编制环境影响报告表。 为此，本项目建设单位常州市金坛区二呆子牛肉有限公司委托南京昊晟环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，南京昊晟环保科技有限公司接受委托后，认真研究了项目有关材料，并组织技术人员进行实地踏勘和调研，收集和核实了有关材料，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制完成了该项目的环境影响报告表，提交给建设单位上报生态环境主管部门审批。 2、项目概况 项目名称：扩建年产牛肉卤制品1400吨和牛肉副产品1900吨项目； 建设单位：常州市金坛区二呆子牛肉有限公司； 建设地点：江苏省常州市金坛区指前镇社头集镇社兴东路； 建设规模：本期建设规模年产牛肉卤制品980吨和牛肉副产品1330吨； 建设性质：扩建； 占地面积：本项目利用现有厂房2099平方米； 总投资及环保投资：项目总投资500万元，其中环保投资30万元； 职工人数：现有劳动定员8人，本项目新增7人，厂内不设食堂、宿舍及浴室； 生产制度：年生产300天，实行一班制，工作时间为16:00—02:00，年工作时长：3000h。 - 产品方案 - 本项目年屠宰牛7000头，由厂区内制作程牛肉卤制品出售，年产牛肉卤制品980t/a以及牛肉副产品1330t/a。项目的产品方案详见下表： 表2-1 产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 产品规格; 设计能力; 年工作 时长. 一期项目. 1; 机械化 屠宰线; 牛肉卤制品; 《酱卤肉制品质量通则》 （GB23586-2022）; 980t/a; 3000h. 2; 牛肉副产品; 内脏; 《食品安全国家标准鲜（冻）畜、禽产品》（GB2707-2016）; 1330t/a; 315t/a. 牛骨; 472.5t/a. 牛头、牛尾、牛蹄; 192.5t/a. 牛皮、牛血等; 350t/a. - 建设内容 - 项目主要构建物以及建设内容详见表2-2以及表2-3 表2-2 主体及辅助工程一览表 序号; 主要建、构筑物名称; 扩建前; 扩建后; 备注; 建设情况. 1; 屠宰车间; 50m2; 300m2; 屠宰，本次扩建250m2; 扩建. 2; 急宰间; 20m2; 100m2; 屠宰，本次扩建80m2; 扩建. 3; 副产品加工区; 50m2; 250m2; 副产品加工，本次扩建200m2; 扩建. 4; 圈养区域1; 20m2; 200m2; 临时存栏肉牛，待宰；本次扩建200m2; 已建、依托现有. 5; 圈养区域2; 150m2; 600m2; 临时存栏肉牛，待宰; 扩建. 6; 冷冻室; 10m2; 100m2; 本次扩建80m2; 扩建. 7; 化验室; 50m2; 50m2; /; 已建、依托现有. 8; 品鉴室; 70m2; 70m2; /; 已建、依托现有. 9; 检疫室; 70m2; 70m2; /; 已建、依托现有. 10; 隔离间; 80m2; 200m2; /; 扩建. 表2-3 其他工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 公用工程; 给水; 280t/a; 10404.8t/a; +10124.8t/a; 依托现有给水管网. 排水; 雨水; 雨水经厂区雨水管网收集后流入周边水体环境; 雨水经厂区雨水管网收集后流入周边水体环境; 雨水经厂区雨水管网收集后流入周边水体环境; 厂区已雨污分流，依托现有雨水排放系统，新建污水排放口. 污水; 废水零排放，200t/a工艺废水和68t/a生活污水经“沼气池+絮凝沉淀”处理后综合利用及绿化灌溉。; 生活污水和生产废水经厂区污水处理站处理后达标后接管指前污水处理厂深度处理，接管排放量为7924.8t/a。; 新增污水排放量7924.8t/a. 供电; 2万kW·h/a; 200万kW·h/a; +198万kW·h/a; 依托现有供电系统. 环保工程; 废气; /; 新建一套生物除臭装置，20000m3/h；待宰、屠宰、废水处理设施废气经密闭收集，生物除臭装置处理，15m高排气筒FQ-1排放; 新增一套生物除臭装置，20000m3/h; 新建. 废水; 生活污水和工艺废水产生量为268t/a，废水经厂区“沼气池+絮凝沉淀”处理后回用于茶厂施肥级绿化灌溉，废水零排放; 新建污水处理站，污水处来站工艺为“格栅+絮凝分离器+静态沉淀+A/O生物反应装置”。本项目生活污水和生产废水混合后进入污水处理站处理后接管指前污水处理厂处理；废水排放量为7924.8t/a。; 对现有废水处理设施进行提升改造；污水处理站规模为30t/d，全厂新增排水7924.8t/a; 新建. 噪声污染防治措施; 合理布局、高噪声设备基础减振、加强隔声等. 固废; 设置 1间无害化暂存冷库，面积 5m2 ，用于暂存病死牛和不合格产品等，委托无害化处理；暂存后委托常州市宏宝生物科技有限公司无害化处置；; 病死牲畜和不合格产品等依托现有的冷库，冷库面积5m2，委托无害化处理；暂存后委托常州市宏宝生物科技有限公司无害化处置。; /; 依托现有. /; 新建一间一般固废仓库，用于污泥暂存间; 新增一间一般固废仓库; 新建. /; 新建一座粪便等暂存库，用于暂存粪便、肠胃内容物、屠宰残渣; 新增一间粪便暂存库; 新建. /; 新建一座危废仓库用于检疫废物的暂存，危废仓库建筑面积约为1m2; 新增一间危废仓库; 新建. 地下水、土壤 污染防治措施; 分区防渗，污水处理站等重点防渗；屠宰间、圈养区域等生产车间一般防渗区（生产车间、办公用房），按规范要求防腐防渗. 风险防范应急设施; 雨水排口设控制阀门，车间内外配套消防设施. 储运工程; 厂外运输; 原料和成品由社会车辆承担运输. 依托工程; 厂区内已实施雨污分流体制，依托出租方现有管网、雨污水排放口，新建污水排放口. 5、原辅材料 表2-4 主要原辅材料一览表 序号; 物料名称; 规格型号，主要组分; 包装规格; 单位; 年耗量; 最大 存储量. 一期项目. 1; 活肉牛; /; /; 头; 7000; 35. 2; 卤料; 酱油、料酒等; 桶装/袋装; t; 35; 3. 3; 包装材料; /; 堆存; t; 7; 0.7. 6、生产设备 表2-5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 来源. 现有项目. 1; 真空包装机; /; 台; 1; 依托现有. 2; 消毒机; /; 台; 1; 依托现有. 3; 冷库; /; 台; 1; 依托现有. 4; 炉灶; /; 台; 2; 淘汰. 一期项目. 1; 机械化屠宰线; 利用并改造现有产线; 条; 1; 新建. 2; 切条机; 400~600kg/h; 台; 1; 新建. 3; 提升机; 11kW; 台; 1; 新建. 4; 焯水线; /; 台; 1; 新建. 5; 清洗线; 1~1.5t/h; 台; 1; 新建. 6; 蒸煮线; 600~800t/h; 台; 1; 新建. 7; 水冷线; 1~1.5t/h; 台; 1; 新建. 8; 风冷线; 1.5kW; 台; 1; 新建. 9; 真空包装机; 10~20秒/次; 台; 1; 新建. - 7、项目水平衡分析 本项目用水主要包括生活用水、屠宰用水、肉类加工废水、检疫废水、消毒、药剂配置用水、车辆冲洗、牛栏饮水、废气处理装置补水： - 生活用水：本次新增员工7人，生活用水不设置住宿和餐饮，年工作300天，根据《江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额》（2025年修订），员工生活用水定额按50L/人·d计，则生活用水量为105t/a。生活污水排放系数按0.8计，则污水排放量为84t/a，经污水处理站处理后接管至指前污水处理有限公司集中处理，处理后尾水排入丹金溧漕河。 - 屠宰用水：屠宰废水（包含待宰圈冲洗废水W1-1、称重、冲淋产生的清洗废水W1-2、修整、冲淋产生的清洗废水W1-3）：根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中的术语和定义内容：“屠宰过程指屠宰时进行的圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开膛、劈半、解体、内脏洗涤及车间冲洗等过程”；屠宰废水指屠宰过程中产生的废水，所以本项目产生的屠宰废水包含圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后剥皮、开膛、劈半、解体、内脏洗涤及车间冲洗等过程产生的废水总和。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册：135 屠宰及肉类加工行业系数手册》中机械化屠宰相应系数进行排水量测算，屠宰废水的测算依据为：牛0.941吨/头，则本项目废水排放量为6587t/a。废水产污系数以0.85计，则新鲜水用量约为7749.4t/a。 根据建设单位提供资料，每头牛的内脏清洗、解剖分割酮体清洗用水约为278L，则内脏、酮体清洗用水量为1946t/a（废水产生量为1654.1t/a），其他屠宰用水量为5803.4t/a（废水产生量为4932.9t/a）。 - 肉类加工废水（包含清洗废水W2-1，蒸煮、洗锅废水W2-2）：根据同类行业资料类比分析，切配后的清洗环节用水量约为170kg～180kg水/t肉，本次评价取180kg水/t肉，废水产生系数按0.9计，即162kg水/t肉。 - 牛肉卤煮在卤煮锅中进行，每锅水约重复用10次后排放，中间换肉时添加水保持锅内50%的水量。采用连续水煮工艺，煮制水重复使用，水位低时自动补充新鲜水。类比同类行业，肉制品卤煮加工过程每吨肉用水量约为1.0t，消耗量为0.6t，排放量为0.4t。即肉类加工过程中用水量合计为1.18t/t肉，排放量为0.562t/t肉。 - 本项目年产980t/a卤肉，则需要新鲜水用量为1156.4t/a，肉类加工废水量为550.8t/a。 - 检疫废水：本项目对肉类产品进行微生物检验，在细菌培养、检测中会涉及一定的器皿清洁用水，约为0.1m3/d，在微生物检验完成后需先对器皿采用高压蒸气灭菌器进行灭活消毒后，再进行洗刷，年用水量为30t/a，排水按0.8系数计算，则检疫废水产生量为24t/a。检疫废水水质与屠宰废水水质相似。 - 消毒、药剂配置用水：本项目需要定期对生产车间、检疫间、运输通道和办公生活区进行消毒，采用喷雾方式进行消毒，同时废水处理设施药剂需要用水配置，消毒剂、药剂与水按比例进行配置。根据建设单位提供资料，消毒、药剂配置用水约为100m3/a，消毒过程不形成径流，全部随大气蒸发，无消毒废水产生，废水处理设施药剂进入污水处理系统，无废水产生。 - 车辆冲洗废水：本项目采用的肉牛运输车辆单车最大可载肉牛15头/车，本项目每日车辆运输频次约为2次，运输肉牛的车辆进厂后要进行轮胎清洗，以保证卫生条件，卸车后空车到清洗点对车辆进行整车清洗，清洗前先进行干清粪，即将粪便先人工清出，再对车辆进行整车冲洗，既减少了冲洗水用量，同时了降低了冲洗废水中污染物的含量，洗车用水量约为1m3/车次，则本项目车辆冲洗用水量为2m3/d，废水产生量按85%计，则一期项目车辆冲洗废水产生量为1.7m3/d，510t/a。 - 牛栏饮水：肉牛屠宰前需静养12小时，静养期间只饮水不进食。本次扩建项目宰牛量0.7万头/年。根据建设单位提供的资料，每头牛饮用水量约0.01t，肉牛饮水量约70t/a。考虑新陈代谢及呼吸损耗占饮水量的30%，剩余70%以尿液的形式排出，故尿液产生量为49t/a。 - 废气处理装置补水：本项目恶臭废气处理系统采用生物除臭处理工艺，该装置需定期补水，生物除臭喷淋液气比参照《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJT243-2016）4.4.3填料层洗涤液液气比不宜小于1L/m3，本次评价取1.5L/m3。本项目生物除臭装置为一次性建设可变频装置，设计风量为20000m3/h，则循环水量为30m3/h，循环水箱设计为2m3。喷淋循环为密闭循环，循环过程中会少量蒸发消耗，每天消耗水量按循环水箱容积的5%计算，则生物除臭装置喷淋过程损失水量为1.5m3/d，则补充水量约为450m3/a。为了保证微生物良好的生存环境和养分补给，需定期更换，生物除臭装置每月更换一次喷淋水，即每年更换12次，则废水产生量为24m3/a。 本项目生活污水和生产废水混合后进入污水处理站处理，经厂区污水处理站处理后通过市政污水管网接管至指前污水处理厂处理。 本项目水平衡详见下图： 图2-1 本项目水平衡图 本项目建成后，全厂劳动定员为15人，则全厂员工生活用水定额按50L/人·d计，则生活用水量为225t/a。生活污水排放系数按0.8计，则污水排放量为180t/a。全厂水平衡详见下图。 图2-2 全厂水平衡图 8、项目地理位置、周边环境状况 本项目位于江苏省常州市金坛区指前镇社头集镇社兴东路，详见附图1项目地理位置图。 本项目厂界东侧为空地，南侧为空置厂房、值班室及塑料制品厂，西侧为科宇重工，北侧为社兴东路。本项目最近的敏感点为南侧的社头村零散居民，距离本项目厂界约为26m，详见附图2项目周边环境状况图。 9、厂区平面布置 本项目利用现有厂房2099平方米，由西向东依次为冷冻室、综合大楼、圈养区域2、屠宰车间、办公区、圈养区域1。本项目平面布置做到工艺流程顺畅，结构紧凑，便于操作控制与集中管理；项目设计遵循相关规定，详见附图3厂区平面布置图及附图4车间设备布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、牛屠宰 图2-3 牛屠宰工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）宰前检验、处理：宰前检验的目的是通过检疫、检测，以控制各种疫病的传入和扩散，减少污染，维护产品质量。它包括以下三个环节：进厂检疫、候宰检查、宰前检疫。 进厂检疫是指在未卸车之前，检疫员向押运员索取检疫证或防疫注射证，以便从侧面了解产地疫情；持证核对品种及头数，发现不符，及时查明原因直到认为没有可疑疫情时允许卸下，借过磅验级之际，留神观察牲畜健康状态，对可疑者应做进一步诊断，必要时组织会诊。当确诊疫病时，及时封锁，上报疫情。同时立即采取措施，委托专业机构无害化处置，确保人畜的安全。 如发现运输过程中因挤压冲撞等物理原因致死或体质较弱中暑在观察室内死亡的牛，收集后暂存于病死牛冷库，委托常州市宏宝生物科技有限公司进行无害化处理，如发现网上检疫合格证明核对出现不符的则将牛退回，不进厂屠宰。 活牛在屠宰前一天被运到屠宰厂，存放在待宰圈内，必须保证活牛有充分的休息时间，使活牛保持安静的状态，防止代谢机能旺盛，同时宰前需要至少断食12h，并充分给水，最好是盐水，以利于宰后胴体达到尸僵并降低pH值，从而抑制微生物的繁殖，防止胴体被污染。 候宰检查是指卫检员深入到待宰圈内观察活牛休息、饮食和行动状态发现异常，随时剔出进行临床检查，必要时采取急宰后剖检诊断。 宰前检疫是在临宰前对活牛进行一次普查，确保其健康，是减少屠宰过程中病与健相互污染，保证产品质量的有效措施。 此工序会产生不合格病死牛、待宰圈牛粪便S1-1、待宰圈臭气G1-1和待宰圈冲洗废水W1-1。 （2）称重、冲淋：为防止牛群恐慌，不能让待宰的牛看见车间内的场面，经宰前检验后合格的活牛由人沿着指定的通道将牛牵到地磅上称重。而后用水进行冲淋，清洗全身，以减少屠宰过程中牛身上的附着物对牛胴体的污染。 此工序会产生清洗废水W1-2。 （3）致昏起吊：为防止牛恐慌、降低噪声排放，起吊前需对牛致昏，屠宰线配套设置自动气动锤，通过空压机将空气压缩至高压，通过气动锤将肉牛快速击晕。肉牛被击晕后呈昏迷 状态，不得使其致死。然后由一人用绳索套牢牛的一条后腿，并挂在电动葫芦的吊钩上，启动电动葫芦将牛吊起，直到高轨上的滑轮钩住后，再放松电动葫芦吊钩并取出，使牛完全吊在高轨上。 （4）宰杀放血：从牛喉部下刀割断食管、气管和血管进行放血，放血时间约为3min。再进入低压电刺激系统接受脉冲电压刺激，电压为25~80V，用以放松肌肉，加速牛肉排酸过程，提高牛肉嫩度，副产品牛血外售。 （5）预剥头皮、去头：由人工预剥活牛头皮并去牛头，副产品牛头外售。 （6）低中高位预剥：低位预剥是由人工剥前小腿皮、去前蹄。接着在高轨上剥悬空的那条后腿的皮，并去蹄，再用电动葫芦吊钩将牛从高轨上取出，用中轨上的滑轮钩钩住已剥过皮的那条腿，然后放下电动葫芦吊钩并取出，使牛转挂到中轨上，最后在中轨上剥另一条后小腿皮、去蹄，并将其也挂在中轨滑轮轮钩上，用撑腿器将牛的两条后腿撑开，最后再剥皮、尾皮，即完成了高位预剥。预剥牛的胸皮和颈皮为中位预剥。副产品牛蹄外售。 （7）机器扯皮：用扯皮机滚筒上的链钩钩住牛的颈皮，然后由两人分别站在扯皮机两侧的升降台上，启动扯皮机并不断地插刀，修整皮张，防止扯坏皮张或皮上带肉带脂肪。将牛背部的皮扯下后，再对牛屠体背部施加电刺激，使其背肌收缩复位。扯下来的整张牛皮售给制革厂。 （9）锯胸骨、剖腹：牛屠体锯胸骨开膛，取出红、白内脏。由人工分离内脏、板油和不可食用内脏等，经人工清粪，再用内脏清洗消毒装置进行清洗。可食用内脏处理后作为副产品外运销售，不可食用内脏厂区暂存后委托常州市宏宝生物科技有限公司进行无害化处理，此工序会产生屠宰臭气G1-2、胃容物、摘除的三腺、废弃内脏S1-2。 （10）胴体劈半：将牛胴体对半劈开。 （11）修整、冲淋：修整范围包括割牛尾、扒下肾脏周围脂肪、修伤痕、除淤血及血凝块、修整颈肉、割除体腔内残留的零碎块和脂肪，割除胴体表面污垢，然后经冲淋洗去残留血渍、骨渣、毛等污物。此工序会产生清洗废水W1-3，以及废碎肉骨S1-3。 （12）宰后检验：将牛的胴体、牛头、内脏、蹄等实施同步卫生检验。根据《中华人民共和国动物防疫法》和《中华人民共和国进出境动植物检疫法》中的有关规定，卫生检中华人民共和国进出境动植物检疫法验后屠体的处理如下： 合格的：检验合格作为食品的，其卫生检验、监督均依照《中华人民共和国食品卫生法》的规定办理。 不合格的：检出检疫部门公布的一类传染病、寄生虫病的其阳性动物及与其同群的牛群扑杀，并销毁尸体； 检出检疫部门公布的二类传染病、寄生虫病的其阳性动物应扑杀，同群其它牛在动物检疫隔离场和动植物检疫机关指定的地点继续隔离观察；检出一般性病害并超过规定标准的，可由专业技术人员按规程实施卫生无害化处理。 此工序会产生不合格胴体S1-4。 （13）冷却：符合鲜销和有条件食用的合格牛胴体盖章后送入冷却间冷却。冷却有以下三方面的作用: ●宰后胴体冷却降温的速度越快，越有利于抑制微生物的生长繁殖； ●冷却的时间越短，重量损失越小； ●在一定的温度和湿度的条件下，让牛肉冷却排酸。排酸的目的主要是利用牛肉中所含的各种分解酶的作用，使游离氨基酸、游离脂肪酸、次黄嘌呤核苷酸等与风味有关的成分在肌肉中蓄积，从而改进牛肉的质量，使牛肉色泽变好，风味变佳，柔软细，变得更好吃。根据牛肉的档次不同，冷却排酸的时间也不同。高档牛肉其体需在冷却间内停留3-6天。普通牛肉在冷却间停留24h后，当体温度达到7℃时即可进入下一道工序了。 （14）锯为四分体：将牛拦腰截断。 （15）剔骨分割、修整：剔骨是在10℃左右的操作间内对牛前、牛后进行剔骨。剔骨的肌肉迅速进入分割间进行分割，分割温度不得高于剔骨操作间的温度。将牛胴体分割为颈部肉、前腿、里脊、花腱等，同时应修净碎骨、结缔组织、淋巴、淤血及其他杂质。剔下的牛骨外售。此工序会产生废弃的碎肉骨S1-5。 （16）出肉备用，用于本项目卤制品制造。 2、牛肉卤制品 图2-4 牛肉卤制品工艺流程及产污环节图 （1）切配：将屠宰过程修割产生的碎牛肉进行分切，形成规则的块状，以方便清洗。 此工序会产生废肉渣S2-1。 - 清洗：分切好的牛肉进行清洗，以去除原料肉表面的血丝。 此工序会产生清洗废水W2-1。 （3）蒸煮：将清洗干净的牛肉食材放入蒸煮线，在90~95℃的水中煮制6分钟以上，蒸煮线采用电供热。 此工序会产生煮制、洗锅废水W2-2。 （4）冷却、配料：将煮制好的牛肉在冷却台自然冷却。在牛肉冷却的同时对酱卤添加剂进行调配，按照比例加入酱油、料酒、味精、食盐、香辛料，形成酱卤汁。 （5）酱卤：将冷却好的牛肉加入调配好的卤汁中进行泡制，酱卤时间控制在24小时以上，酱卤完成后及时捞出卤牛肉，捞出食品过程中注意保持食品外形的完整和美观。 此工序会产生废卤料S2-2。 （6）真空包装：将卤制好的酱牛肉称重后，进行内包装、封口并抽真空，检查内包装是否完好或有胀包现象。 （7）杀菌：将食品放入高温杀菌机内进行高温杀菌。 （8）外包装：经杀菌后的成品放入周转箱或框内（外包装材料为周转箱或周转筐）。 （9）出厂检验、入库冷藏：将产品委外进行抽样检验，样品检验合格后入库冷藏，不合格品重新杀菌消毒。 表2-6 主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 产生环节; 污染物; 产生特征; 采取的措施及去向. 废气; G1-1; 宰前检验、处理; 氨、硫化氢、臭气浓度; 连续; 待宰、屠宰、废水处理设施废气经密闭收集，生物除臭装置处理，15m高排气筒FQ-1排放. G1-2; 锯胸骨、剖腹; 氨、硫化氢、臭气浓度; 连续. /; 废水处理设施; 氨、硫化氢、臭气浓度; 连续. 废水; W1-1; 宰前检验、处理; 屠宰废水：pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP、TN; 连续; 生产废水经预处理后与生活污水一并接管至指前污水处理厂. W1-2; 称重、冲淋. W1-3; 修整、冲淋. W2-1; 清洗; 肉类加工废水：pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP、TN. W2-2; 蒸煮. /; 检疫; 检疫废水：pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP、TN. /; 车辆冲洗; 车辆冲洗废水：pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP、TN. /; 生物除臭喷淋; 生物除臭喷淋废水：pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP、TN. 噪声; /; 机械设备; 设备运转噪声; 连续; 厂房隔声、基础减震等. 固废; /; 宰前检验、处理; 病死牛; 间歇; 委托专业机构无害化处置. S1-1; 宰前检验、处理; 待宰圈牛粪便; 连续; 常州市宏宝生物科技有限公司无害无处置. S1-2; 锯胸骨、剖腹; 胃容物; 连续; 常州市宏宝生物科技有限公司无害无处置. 三腺; 常州市宏宝生物科技有限公司无害无处置. 废弃内脏; 常州市宏宝生物科技有限公司无害无处置. S1-3; 修整; 废碎肉骨; 连续; 常州市宏宝生物科技有限公司无害无处置. S1-4; 宰后检验; 不合格胴体; 间歇; 委托专业机构无害化处置. S1-5; 剔骨分割、修整; 废碎肉骨; 连续; 常州市宏宝生物科技有限公司无害无处置. S2-1; 切配; 废肉渣; 连续; 常州市宏宝生物科技有限公司无害无处置. S2-2; 酱卤; 废卤料; 间歇; 环卫清运. /; 污水处理; 污水处理污泥; 间歇; 外售处置. /; 检疫; 检疫废物; 间歇; 常州市宏宝生物科技有限公司无害无处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 表2-7 现有工程环保手续 项目名称; 审批情况; 验收情况; 排污许可情况. 新建水牛存栏饲养、屠宰及加工项目环境影响报告表; 审批文号; /; 2020年5月15日取得了竣工环境保护验收意见; 2021年3月9日取得排污许可证登记回执，许可证编号为91320413793809976N. 审批机关; 原金坛市环境保护局. 审批时间; 2006年9月15日. 2、现有工程污染物实际排放总量 （1）废气 现有项目卤牛肉是经过蒸煮加工，无油炸、炒工艺，因此基本无油烟产生，本次环评不再定量评价；现有项目污水处理工艺较为简单，废水经处理后吨桶密闭储存后转运至茶厂施肥，因此污水处理废气产生较低，本次环评不再定量评价。因此，现有项目废气主要为圈养区域和屠宰车间产生的氨气和硫化氢。 圈养区废气：根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表9各类畜禽污染物产生量-肉牛粪便产生量为10.88kg/d·头/只，现有项目存栏量为500头/a，粪便产生量为5.44t/a。氨产生量系数为3.89g/kg，硫化氢产生系数为0.32g/kg，则一期项目氨产生量为0.0212t/a，硫化氢产生量为0.0017t/a。废气在圈养区内无组织排放。 屠宰圈废气：类比《江苏富康食品有限公司生猪定点屠宰场改造提升环境影响报告书》可知，生猪屠宰车间屠宰100头生猪时恶臭污染物产生量为氨0.76kg、硫化氢0.07kg。根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），生猪的活屠重为110kg/头，肉牛的活屠重为500kg/头，则原有项目氨产生量为0.0173t/a，硫化氢产生量为0.0016t/a。 则原有项目废气氨实际排放量为0.0385t/a；硫化氢实际排放量0.0033t/a。 （2）废水 现有项目水牛临时饲养、屠宰、场地冲洗废水与生活用水经“沼气池+絮凝沉淀”后全部综合利用（用于茶厂施肥）及绿化灌溉，零排放。 （3）噪声 现有项目噪声源主要为设备噪声及动物叫声。生产时车间密闭，设备安装采取有效的防震、降噪措施，并加强生产管理。 （4）固废 现有项目屠宰废渣综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运。固体废物综合处置率100%，不直接排放，对周围环境无直接影响。 3、主要环境问题及整改措施 现有项目已按照环评批复建成且完成验收，各项环保手续完整；屠宰量较低，废气产生量较少。 主要环境问题：现有项目环评编制较早，屠宰、肉类加工污染环节污染物产生分析不全面。现有项目主要环境问题： - 圈养区废气以及屠宰圈废气未设置有效的废气收集、处理设施。 - 原环评固废识别不全，牛粪处置不规范，现有项目产生少量的牛粪由厂区以及周边农户施肥。 - 污水处理工艺较为简单，茶厂施肥以及绿化过程中消化不充分时可能会污染周边地表水环境以及地下水环境。 整改措施： - 通过本次扩建项目，完善现有项目工艺链，补充分析各环节产排污，在屠宰、肉类加工环节设置有效的废气收集措施，通过生物除臭装置处理，15m高排气筒FQ-1排放。 - 新建牛粪储存间，牛粪委托常州市宏宝生物科技有限公司无害化处置。 - 提升改造现有废水处理设施，生产废水与生活污水经预处理后与生活污水一并接管至指前污水处理厂。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）空气质量达标区域判定 根据《2024年常州市生态环境状况公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见下表。 表3-1 2024年度常州市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 达标率 /%; 达标情况. SO2; 年平均; 8; 60; 100; 达标. 日平均; 5~15; 150; 100; 达标. NO2; 年平均; 26; 40; 100; 达标. 日平均; 5~92; 80; 99.2; 达标. PM10; 年平均; 52; 70; 100; 达标. 日平均; 9~206; 150; 98.3; 达标. PM2.5; 年平均; 32; 35; 100; 达标. 日平均; 5~157; 75; 93.2; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 100; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 168; 160; 86.3; 不达标. 2024年常州市环境空气中PM2.5日平均第95百分位数和O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超标，因此判定为非达标区域。 （2）区域削减 为加快改善环境空气质量，常州市人民政府发布了《市政府关于印发<常州市空气质量持续改善行动计划实施方案>的通知》（常政发〔2024〕51号），进一步提出如下大气污染防治工作计划： 一、工作目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及党的二十届三中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，扎实推进产业、能源交通绿色低碳转型，推动常州高质量发展继续走在前列，奋力书写好中国式现代化常州答卷，主要目标是：到2025年，全市PM2.5浓度总体达标，PM2.5浓度比2020年下降10%，基本消除重度及以上污染天气，空气质量持续改善：氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上，完成省下达的减排目标。 二、调整优化产业结构，推进产业绿色低碳发展 （一）坚决遏制“两高”项目盲目发展。按照江苏省“两高”项目分类管理工作要求，严格执行国家、省有关钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业产业政策标准。到2025年，短流程炼钢产能占比力争达20%以上。 （二）加快退出重点行业落后产能。落实《产业结构调整指导目录》，依法依规逐步退出限制类涉气行业工艺和装备、逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。 （三）推进产业集群、园区绿色转型升级。中小型传统制造企业集中的辖市（区）均要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批，就地改造一批、做优做强一批。 （四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。加大工业涂装、包装印刷和电子行业清洁原料替代力度。鼓励和推进汽车4S店、大型汽修厂实施水性涂料替代。 三、推进能源高效利用，加快能源清洁低碳转型 （五）大力发展新能源和清洁能源。加快推进光伏发电项目建设和公共机构光伏应用，提升全市公共机构光伏应用水平和示范表率功能，因地制宜发展风力发电，统筹发展生物质能，推广建设“光储充检换”一体化充电示范项目，通过光伏优先消纳、余量存入储能、充满之后上网以及储能夜充日放，实现存储就地消纳。到2025年，新能源发电装机规模达到430万千瓦，公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50%。 （六）严格合理控制煤炭消费总量。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。未达到能耗强度降低基本目标进度要求的地区，在节能审查等环节对高耗能项目缓批限批。在保障能源安全供应的前提下，继续实施煤炭消费总量控制，鼓励发电向高效、清洁机组倾斜，到2025年全市煤炭消费量较2020年下降5%左右。 （七）推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代。充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热，半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。到2025年，淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，基本淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施。不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。 （八）推进近零碳园区和近零碳工厂试点建设。重点选择绿色产业园区、外贸出口相对集中的园区、“危污乱散低”综合治理“绿岛”园区、科创产业园区等园区类型和市级及以上绿色工厂，推进近零碳园区、近零碳工厂试点。以近零碳园区为主阵地，同步开展近零碳工厂培育和新型智能微电网、虚拟电厂等新能源应用场景推广试点。鼓励企业参与绿电、绿证交易，打造高比例可再生能源消纳示范区，推广综合能源服务，推进能源梯级利用、余热余压回收、绿色供冷供热，推动园区内源网荷储深度融合。 四、优化调整交通结构，大力发展绿色运输体系 （九）持续优化货物运输结构。到2025年，水路、铁路货运量比2020年分别增长12%和10%左右，铁路集装箱多式联运量年均增长10%以上。全市采取公铁联运等“外集内配”物流方式。 （十）实施绿色车轮计划。公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车或者清洁能源汽车比例不低于80%。加快提升新能源汽车配套基础设施服务保障能力，新建住宅小区停车位立足新能源汽车安全特性100%预留充换电设施接入条件，老旧小区改造应因地制宜同步进行充换电设施改造，积极探索私共享模式。制定新能源汽车停车收费优惠政策，落实住宅小区新能源汽车充电电价优惠政策，对新能源汽车实行停车、充电收费优惠。力争提前一年在2024年底前基本淘汰国三及以下排放标准柴油货车。 （十一）强化非道路移动源综合治理。到2025年，基本淘汰第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械，鼓励新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化；民航机场桥电使用率达95%以上，大力提高岸电使用率，到2025年，主要港口和排放控制区内靠港船舶的岸电使用电量较2020年翻一番。 五、加强面源污染治理，提高精细化管理水平 （十二）实施扬尘精细化治理。积极实施“清洁城市行动”。全面取消全市范围内四级道路，进一步提升一、二级道路的比重，重点区域周边道路全部提升为一级道路作业标准。对于部分无法用大型车辆进行作业的区域，要配备一定数量的小型机械化冲洗车、洗扫车，实行人机结合的保洁模式，做到“机械保面、人工保点”。推进5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入监管平台。鼓励推广使用新能源渣土运输车辆。推广装配式施工，推进“全电工地”试点。 （十三）推进矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上要同步建设专用廊道或采用其他清洁运输方式。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭停止生产。 （十四）加强秸秆禁烧和综合利用。到2025年，全市农作物秸秆综合利用率稳定达95%以上。禁止露天焚烧秸秆。综合运用卫星遥感、高清视频监控、无人机等手段，提高秸秆焚烧火点监测及巡查精准度。采取以上措施后，常州市环境空气质量将得到持续改善。 六、强化协同减排，切实降低污染物排放强度 （十五）强化VOCs全流程、全环节综合治理，鼓励使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。重点工业园区建立分环节、分物种管控清单，实施高排放关键活性物种“指纹化”监测监控和靶向治理。到2025年，重点工业园区VOCs浓度力争比2021年下降20%。 （十六）实施重点行业超低排放与深度治理，有序推进铸造、垃圾焚烧发电、玻璃、有色、石灰、矿棉等行业深度治理，持续推进煤电机组深度脱硝改造，力争2024年底前完成单机10万千瓦及以上煤电机组深度脱硝改造任务。到2025年底，全市水泥企业基本完成超低排放改造，实施重点行业绩效等级提升行动。 （十七）推进餐饮油烟、恶臭异味专项整治。加强部门联动，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟和恶臭扰民问题。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。建立重点园区“嗅辨+监测”异味溯源机制。 （十八）推动大气氨污染防控。推广氮肥机械深施和低蛋白日粮技术，到2025年全市主要农作物化肥施用量较2020年削减3%，畜禽粪污综合利用率稳定在95%左右。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理。强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。 采取以上措施后，常州市环境空气质量将得到持续改善。 2、地表水环境质量现状 根据《2024年常州市生态环境状况公报》，2024年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%，无劣Ⅴ类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%，无劣Ⅴ类断面。 本项目污水最终受纳水体丹金溧漕河水质现状引用《常州市恒盈跃电子科技有限公司》（编号：YJH25040701），引用W1断面为指前污水处理厂排放口上游500m，W2断面为指前污水处理厂排放口下游500m，引用因子为pH值、COD、SS、NH3-N、TP、TN，时间为2025年4月9日~2025年4月11日，引用可行性分析：监测数据距今尚在3年有效期内，引用断面位于本项目地表水评价范围内。 表3-2 地表水环境质量现状 单位：mg/L，pH无量纲 测点编号; 测点名称; 污染物名称; 浓度范围; 标准; 超标率. W1; 指前污水处理厂排放口上游500m; pH值; 7.3~7.5; 6~9; 0. COD; 14~15; 20; 0. NH3-N; 0.258~0.322; 1; 0. TP; 0.05~0.12; 0.2; 0. TN; 0.586~0.684; 1; 0. SS; 11~14; /; /. W2; 指前污水处理厂排放口下游500m; pH值; 7.2~7.5; 6~9; 0. COD; 16~19; 20; 0. NH3-N; 0.375~0.401; 1; 0. TP; 0.09~0.18; 0.2; 0. TN; 0.822~0.938; 1; 0. SS; 16~18; /; /. 监测结果表明，监测时段内丹金溧漕河各监测断面pH值、COD、NH3-N、TP、TN均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准限值。 3、声环境质量现状 建设单位委托特斯特(江苏)检测科技有限公司于2025年10月16日~17日对企业厂界声环境进行监测，2025年10月24日~25日对南侧社头零散居民处声环境进行检测，噪声监测结果见下表。 表3-3 噪声现状监测结果 日期; 检测点位; 检测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间. 2025.10.16; 东厂界外1m N1; 54; 60; 达标. 北厂界外1m N2; 57; 达标. 西厂界外1m N3; 58; 达标. 南厂界外1m N4; 55; 达标. 2025.10.24; 东南侧零散居民处; 56; 60; 达标. 日期; 检测点位; 夜间; 夜间; 达标情况. 2025.10.17; 东厂界外1m N1; 45; 50; 达标. 北厂界外1m N2; 48; 达标. 西厂界外1m N3; 48; 达标. 南厂界外1m N4; 44; 达标. 2025.10.25; 东南侧零散居民处; 45; 50; 达标. 监测结果表明，项目所在区域厂界和东南侧零散居民处声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区要求，声环境质量现状良好。 4、生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，故无需开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响，故无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量现状 本项目厂区地面已做水泥硬化处理，且各仓库均已做好防风、防雨、防渗措施，正常工况下不会对地下水、土壤造成环境影响，因此无需开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |

| 环境保护目标 | 表3-4 建设项目主要环境保护目标、环境功能区划情况一览表 环境要素; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 大气环境; 社头零散居民; 119°27'43.376"; 31°38'31.942"; 居住区; 人群健康; 二级; 南; 26. 社头集镇; 119°28'21.285"; 31°38'43.985"; 居住区; 人群健康; SW; 79. 北埂; 119°28'42.176"; 31°38'49.311"; 居住区; 人群健康; NE; 292. 环境要素; 名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/ 功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标. 环境要素; 保护对象名称; 环境功能区划; 规模; 方位; 距离/km. 地表水环境; 丹金溧漕河; 《江苏省地表水（环境）功能区划（2021~2030年）》（苏政复〔2022〕13号）中的Ⅲ类水质; 中河; SE; 3. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 丹金溧漕河（金坛区）洪水调蓄区; 《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生态保护红线规划》; 《规划》中划定的水域和陆域范围; SE; 3. |
| --- | --- |

| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 待宰圈、屠宰车间及废水处理设施产生的恶臭气体（主要污染物为氨和硫化氢），排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1及表2中的限值。 表3-5 大气污染物有组织排放标准 产生工段; 污染物; 执行标准; 最高允许 排放浓度; 最高允许 排放速率. mg/m3; kg/h. 待宰圈、屠宰车间及废水处理设施; 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2; /; 4.9（15m）. 硫化氢; /; 0.33（15m）. 臭气浓度; 2000（无量纲）. 表3-6 大气污染物无组织排放标准 产生工段; 污染物; 执行标准; 最高允许 排放浓度; 无组织排放 监控位置. mg/m3. 待宰圈、屠宰车间及废水处理设施; 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级现有; 2; 在厂房外设置 监控点. 硫化氢; 0.1. 臭气浓度; 30（无量纲）. 2、水污染物排放标准 本项目生活污水和生产废水混合经“格栅+絮凝沉淀+静态沉淀”+“水解酸化+好氧处理+MBR”处理后浓水接管至指前污水处理厂处理，接管标准执行指前污水处理厂进水水质要求，即《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，尾水排放至丹金溧漕河，排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 此外，根据最新发布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）（2022.12.28发布，2023.3.28实施）中内容，本项目生活污水拟接管的指前污水处理厂排污口位于一般区域，执行其中C标准；且根据标准7.1执行时间中的“7.1.2现有城镇污水处理厂自本文件实施之日起3年后执行”，因此自2026年3月28日起，本项目生活污水经指前污水处理厂集中处理后尾水的排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1和表2中C等级标准。 表3-7 水污染物排放标准 单位：mg/L，pH值无量纲 标准; 项目; 浓度限值; 依据. 接管标准; pH值; 6.5~9.5; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 化学需氧量; 500. 生化需氧量; 350. 悬浮物; 400. 氨氮; 45. 动植物油; 100. 总磷; 8. 总氮; 70. 尾水最终 排放标准; pH值; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. 生化需氧量; 10. 悬浮物; 10. 动植物油; 1. 化学需氧量; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中标准. 氨氮; 4（6）*. 总磷; 0.5. 总氮; 12（15）*. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 表3-8 远期污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L，pH值无量纲 项目; 日均排放限值; 一次监测排放限值; 依据. pH值; 6~9; /; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1和表2中C等级标准. 化学需氧量; 50; 75. 生化需氧量; 10; /. 悬浮物; 10; /. 氨氮; 4（6）; 8（12）. 总磷; 0.5; 1. 总氮; 12（15）; 15（20）. 动植物油; 1; /. 注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 3、噪声排放标准 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 4、固体废物控制标准 一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中相关规定。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 1、总量控制因子 根据《常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则》（常政办发〔2015〕104号），结合本项目排污特征，总量控制污染因子为： 大气污染物总量控制因子：/；考核因子：氨、硫化氢。 水污染物总量控制因子：化学需氧量；考核因子：氨氮、总磷、总氮、悬浮物。 2、总量平衡方案 大气污染物：本项目废气中各因子在金坛区范围内平衡。 水污染物：本项目废水经市政管网接管至指前污水处理厂集中处理，废水中各污染物总量在指前污水处理厂内实现平衡。 固体废物：本项目固体废物均得到有效的处理处置，不外排，无需申请总量。 |

3、总量控制指标 表3-9 本项目实施后污染物“三本账” 单位：t/a 污染物种类; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老” 削减量; 全厂排放量; 变化量. 实际排放量; 批准量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 氨; /; /; 1.3799; 1.2419; 0.138; 0; 0.138; +0.138. 硫化氢; /; /; 0.123; 0.1107; 0.0123; 0; 0.0123; +0.0123. 无组织; 氨; 0.0385; /; 0.151; 0.027; 0.124; 0.0385; 0.124; +0.0855. 硫化氢; 0.0033; /; 0.013; 0.0017; 0.0113; 0.0033; 0.0113; +0.008. 污染物种类; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老” 削减量; 全厂接管量; 变化量. 实际接管量; 批准量; 产生量; 削减量; 接管量. 混合废水; 废水量; 0; /; 7924.8; 0; 7924.8; 0; 7924.8; +7924.8. COD; 0; /; 15.113; 14.2858; 0.8272; 0; 0.8272; +0.8272. BOD5; 0; /; 7.517; 7.2084; 0.3086; 0; 0.3086; +0.3086. SS; 0; /; 7.280; 7.1206; 0.1594; 0; 0.1594; +0.1594. NH3-N; 0; /; 1.072; 0.9781; 0.0939; 0; 0.0939; +0.0939. 动植物油; 0; /; 1.397; 1.3741; 0.0229; 0; 0.0229; +0.0229. TP; 0; /; 0.103; 0.0934; 0.0096; 0; 0.0096; +0.0096. TN; 0; /; 1.719; 1.5684; 0.1506; 0; 0.1506; +0.1506.

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有的空置厂房以及设施进行建设，施工期主要内容为设备安装，不新建建筑，在施工期间对周围环境的影响主要是生产设备的安装和调试期间产生的少量设备包装箱等。为减少施工期间对周围环境的影响，项目在设备安装施工期间，垃圾清运至指定的堆放场所。本项目工程量较小，施工期短，施工期产生的设备包装箱等外售综合利用，固废均能合理处置，因此施工期间对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）产生情况 待宰废气G1-1：待宰圈的恶臭主要来自牲畜的粪便，这些粪便会产生氨、硫化等恶臭有害物质，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，进一步产生甲基硫醇、二甲基二硫醚、甲硫醚、二甲胺等恶臭气体，并会滋生大量蚊蝇，影响环境卫生。 根据农业统计数据，牛粪化学成分统计结果大致为：干燥重量167g/kg，粗蛋白质145g/kg，N3.2g/kg，P2.5g/kg，K1.6g/kg，S0.3g/kg，其他14.4g/kg，本次评价保守以N、S全部转化分析待宰圈氨及硫化氢的产生情况。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表9各类畜禽污染物产生量-肉牛粪便产生量为10.88kg/d·头/只，本项目存栏量为7000头/a，粪便产生量为76.16t/a。氨产生量系数为3.89g/kg，硫化氢产生系数为0.32g/kg，则一期项目氨产生量为0.296t/a，硫化氢产生量为0.024t/a。 借鉴同行业待宰圈臭气治理的成功经验，采取下列措施：①待宰圈设专人管理，待宰圈及时清扫、牛粪做到日产日清，及时冲洗待宰圈，冲洗废水及时处理，减少恶臭源的散发时间；②待宰圈定时喷洒环保型生物除臭剂；③采用密闭圈棚、棚顶安装集排风装置，待宰圈风量为5000m3/h，收集效率按照90%计算，采用生物除臭装置处理，去除率以90%计。 为了控制待宰圈无组织恶臭污染物浓度，建设单位通过在待宰圈定期喷洒环保型生物除臭剂，来降低待宰圈的无组织恶臭。根据《自然科学》（现代化农业，2011年第6期（总第383期）：“微生物除臭剂研究进展”（赵晓锋，隋文志））的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%，因此通过在待宰圈定期喷洒环保型生物除臭剂可进一步去除无组织废气排放，本次评价保守取值除臭剂NH3和H2S的去除效率分别为90%和85%。 屠宰臭气G1-2：屠宰车间内许多作业都要使用热水或冷水，地面上容易积有大量冷热水，所以空气湿度很高。室温各处相差悬殊，屠宰和消毒等需要热水的工序的工作场所温度最高。由于屠宰车间较大，而且通常没有隔墙，因而空气流动量相当大，畜类的湿皮、血、肠胃内容物和粪污等的臭气混杂在一起，容易产生刺鼻的恶臭并且扩散到整个厂区及周围地区。如果有血、肉、骨或脂肪残留而不及时处理便会迅速腐烂，恶臭更为严重。 正常生产过程中，屠宰加工作业恶臭产生量与其加工量成比例关系。类比《江苏富康食品有限公司生猪定点屠宰场改造提升环境影响报告书》可知，生猪屠宰车间屠宰100头生猪时恶臭污染物产生量为氨0.76kg、硫化氢0.07kg。根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），生猪的活屠重为110kg/头，肉牛的活屠重为500kg/头，则一期项目氨产生量为1.209t/a，硫化氢产生量为0.111t/a。屠宰间为封闭车间，本项目针对产生恶臭的环节进行集中收集处理，在棚顶安装集排风装置进行收集，屠宰间风量为5000m3/h，收集效率按照90%计，采用生物除臭装置处理，去除率以90%计。 卤制异味：本项目酱卤肉生产在煮制过程中使用的辣椒油、香辛料等调味料将会挥发产生异味，根据类比调查冠生园调味品等生产企业类别分析及现场调查，产生的总挥发物的浓度在1~100mg/kg，其中单一化合物的浓度在μg/kg或者ng/kg级，产品中对应的香气物质含量是原料的10-6~10-9，产生的臭气浓度不大于20（无量纲）。生产中在卤料配制及拌料过程中均加盖操作，因此异味产生量较小，本项目不做定量分析。 废水处理设施臭气：废水处理设施恶臭主要产生于污水预处理区和污泥脱水等，污染物主要成分为氨和硫化氢，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，氨和硫化氢的产生与BOD5的去除量有关，每处理1g的BOD5,可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据废水章节计算，一期项目废水处理设施去除的BOD5量为8.3538t/a，则恶臭气体产生量为NH30.0259ta、H2S0.001t/a。 根据建设方提供的资料，本项目废水处理设施为地埋式一体化污水处理设备，废水处理设施设有排风装置，设计风量2000m3/h。废水处理设施为一体化污水处理设备，密封性好，废水处理设施恶臭经负压收集后，全部进入生物除臭装置，去除效率以90%计。 表4-1 有组织废气产生情况表 污染源; 工序; 污染物名称; 产生情况. 排气筒; 排气量; 浓度; 速率; 产生量. m3/h; mg/m3; kg/h; t/a. FQ-1; 20000; 待宰; 氨; 4.43; 0.0887; 0.266. 硫化氢; 0.37; 0.0073; 0.022. 屠宰; 氨; 18.13; 0.3627; 1.088. 硫化氢; 1.67; 0.0333; 0.1. 废水处理设施; 氨; 0.43; 0.0086; 0.0259. 硫化氢; 0.02; 0.0003; 0.001. 表4-2 无组织废气产生情况表 污染源位置; 工序; 污染物名称; 产生量; 面源面积; 面源高度. t/a; m2; m. 圈养区域; 待宰; 氨; 0.03; 2000; 8. 硫化氢; 0.002. 屠宰车间; 屠宰; 氨; 0.121; 500; 8. 硫化氢; 0.011. （2）污染防治措施 建设单位委托专业设计单位进行废气处理设计，待宰圈臭气经密闭圈棚、棚顶安装集排风装置收集（收集效率90%），屠宰废气经集排风装置收集（收集效率90%），废水处理设施臭气地埋式密闭设备负压收集（收集效率100%），收集后通过1套“生物除臭装置”处置，设计风量20000Nm3/h，年工作时间以3000h计，氨和硫化氢设计去除效率≥90.0%，处理后尾气通过1根15米高排气筒FQ-1排放，可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求，风量及收集效率合理。 生物除臭装置处理工作原理： 目前用的比较多的生物除臭法是填充塔式生物脱臭法，是通过附着在固体过滤材料表面的微生物降解恶臭成分来实现脱臭的目的，其主要原理是恶臭气体经过去尘增湿或降温等预处理工艺后，从填料层底部由下向上穿过填料，恶臭物质由气相转移到水和微生物组成的混合相，通过附着与填料上微生物的代谢作用而被分解。为了使微生物保持高活性，必须为之创造一个良好的生存环境，比如：适宜的湿度、pH值、氧气含量、温度和营养成分等。 生物脱臭塔的最主要部分是填料。一种好的载体填料必须满足：容许生长的微生物种类丰富，为微生物栖息生长提供较大的比表面积，营养成分合理（N、P、K和微量元素），有好的吸水性，自身无异味，吸附性好，结均均匀，孔率大，材料易得且价格便宜，耐老化，运行、养护简单。常用的填料有：塑料、半软性塑料、干树皮、干草、纤维性泥炭或其混合物。脱臭塔填料的堆放高度取决于所要求的停留时间和表面负荷。工程上填料高度一般为1.0-1.2m。如果选择的填料合适，工艺上能做到布气均匀，排除气流短路的话，最低可为0.5m。 生物除臭的优点如下：异味处理效果非常好，在任何季节都能满足处理要求；不产生二次污染；微生物能够依靠填料中的有机质生长，无需另外投加营养剂；缓冲容量大，能自动调节浓度高峰使微生物始终正常工作，耐冲击负荷的能力强。 从经济成本来说，本项目采用的生物除臭方法较其他物理化学等方法处理的运行成本低，在一次性投资后更换生物质的成本较小，且更换频率小。本项目年工作时间300天，为了避免不生产造成生物死亡影响去除效率，每月更换一次。 相比较于活性炭吸附和化学吸附方式需要经常更换活性炭或者化学吸附剂，本项目操作的连续性更强，投资和后续管理成本更低，更具有经济可行性。 恶臭气体进入填充式生物脱臭罐，经过填料时，直接被填料上的微生物吸收或者被罐内的循环液吸收附着在填料上，被微生物吸收分解。恶臭气体去除率能稳定达到90%以上。 根据实例—大坦沙污水处理厂恶臭处理采取填充塔式生物脱法对污水处理厂产臭环节进行脱臭处理后，实验结果显示其除臭效果良好，恶臭物质去除率能稳定达到90%以上，春夏温度较高时，去除率能稳定达到95%以上。 综上所述，本项目采用生物除臭装置处理项目运营期恶臭气体具备经济技术可行性。 技术可行性分析：本项目待宰、屠宰、废水处理设施废气经密闭收集，生物除臭装置处理，达标排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），属于可行技术“车间废气集中收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放”。 ①排气筒风量设置合理性 本项目在设计过程中综合考虑工艺要求、废气风量、对周围环境的影响等前提下，合理设置排气筒的数量，减少对周边环境的影响。本项目排气筒设置情况具体见下表。 表4-3 本项目排气筒设置情况一览表 排气筒; 高度（m）; 排气量（m3/h）; 直径（m）; 烟气流速（m/s）; 排放污染物. FQ-1; 15; 20000; 0.7; 14.44; 氨、硫化氢. 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20～25m/s。本项目排气筒的内径的设置均保证烟气流速（10～15m/s）在合适的范围内，可满足废气治理的技术要求。 ②排气筒高度设置合理性 根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）4.1.4排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相关高度关系应根据环境影响评价文件确定。 本项目排气筒设置在生产车间周围，排气筒高度为15m，生产车间高8m，排气筒高出最高建筑物3m，因此，排气筒高度设置符合相关要求。 综上，本项目排气筒设置符合相关要求的规定，排气筒排放的污染物均可以满足排放标准的要求，对周围环境影响较小。因此，该项目排气筒的设置是合理的。 （3）排放情况 表4-4 有组织废气排放情况表 污染源; 工序; 污染物名称; 排放情况; 执行标准; 排放 时间. 排气筒; 排气量; 浓度; 速率; 排放量; 浓度; 速率. m3/h; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; h. FQ-1; 20000; 待宰; 氨; /; /; 0.0266; /; 4.9; 3000. 硫化氢; /; /; 0.0022; /; 0.33. 屠宰; 氨; /; /; 0.1088; /; 4.9. 硫化氢; /; /; 0.01; /; 0.33. 废水处理设施; 氨; /; /; 0.0026; /; 4.9. 硫化氢; /; /; 0.0001; /; 0.33. 全厂合计; 氨; 2.3; 0.046; 0.138; /; 4.9. 硫化氢; 0.21; 0.0041; 0.0123; /; 0.33. 表4-5 无组织废气排放情况表 污染源位置; 工序; 污染物名称; 削减量; 排放量; 面源面积; 面源高度. t/a; t/a; m2; m. 圈养区域; 待宰; 氨; 0.027; 0.003; 800; 8. 硫化氢; 0.0017; 0.0003. 屠宰车间; 屠宰; 氨; 0; 0.121; 300; 8. 硫化氢; 0; 0.011. 全厂; 合计; 氨; 0.027; 0.124; /; /. 硫化氢; 0.0017; 0.0113. 本项目在采取可行的污染防治措施后，各项污染物均能达标排放。 （4）排放口基本情况 表4-6 废气排放口基本情况表 排放口 编号; 排放口 名称; 污染物种类; 排气筒地理坐标; 排气筒 高度; 排气筒 出口内径; 排气温度. 经度; 纬度; m; m; ℃. FQ-1; 1#废气排放口; 氨、硫化氢、臭气浓度; E119°28'26.200"; N31°38'47.803"; 15; 0.7; 25. 表4-7 废气污染物排放口执行标准信息表 排放口 编号; 排放口 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值 （mg/Nm3）; 速率限值 （kg/h）. FQ-1; 1#废气排放口; 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2; /; 4.9（15m）. 硫化氢; /; 0.33（15m）. 臭气浓度; 2000 （无量纲）. （5）监测计划 表4-8 废气监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. FQ-1采样口; 氨、硫化氢、臭气浓度; 年. 厂界上风向1个，下风向3个监测点; 氨、硫化氢、臭气浓度; 半年. （6）非正常情况排放 本项目非正常排放情况指废气处理设施发生故障、设备不定时维护等原因导致处理效率降低，主要为FQ-1排气筒，本次以降低至0%计。 表4-9 非正常排放参数表 非正常 排放源; 污染物; 频次; 排放浓度; 持续时间; 排放量; 措施. 次/年; mg/m3; h; kg. FQ-1; 氨; 1; 43.122; 0.5; 0.43; 设备故障未修复之前不得生产. 硫化氢; 3.844; 0.04. （7）大气防护距离 项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度低于环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 （8）废气排放环境影响分析 常州市目前属于环境空气质量不达标区，为改善大气环境质量，常州市印发、实施了多项改善大气环境质量、强化废气排放管控的方案和措施，在积极采取管控措施后，常州市环境空气质量将得到持续改善。本项目厂界外500米范围内环境敏感目标见表3.2-1。本项目排放的大气污染物为氨、硫化氢、臭气浓度，针对各产污环节，均采取了合适可行的污染治理措施，经处理后的污染物排放强度较低。故本项目废气排放的环境影响较小。 2、废水 2.1、产生情况： - （1）生活用水：根据水平衡分析可知，生活用水量为105t/a。生活污水排放系数按0.8计，则污水排放量为84t/a。全厂生活用水量为225t/a。全厂生活污水排放量为180t/a。 - （2）屠宰用水：根据水平衡分析，则本项目屠宰废水排放量为6587t/a。 本项目屠宰废水特征如下：①屠宰工段排出的废水含有大量的血液和蛋白质物质，废水呈鲜红色，BOD5值很高，其具体数值与血液是否回收有关。②内脏处理工段产生的废水主要含胃肠内的未消化物及排泄物，不论是否回收和加以局部处理，这些物质都要大量混入废水，因此本工段废水悬浮物和BOD5都较高，悬浮物以纤维物质为主。③解体、修正及冲淋工段是所排出的废水含大量的血液、动物脂和碎肉等，废水颜色较深，所含动物脂多呈微粒悬浮状，一般通过格栅池加以去除。 （3）肉类加工废水：根据水平衡可知，肉类加工废水排放量为550.8t/a。 屠宰废水、肉类加工废水水质参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）表3、表4水质浓度并类比同类企业，同时参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册135屠宰及肉类加工行业系数手册》（公告2021年第24号）同类企业的水质，本项目水质取最大值，综合确定本项目屠宰废水、肉类加工废水水质。 表4-10 屠宰废水、肉类加工废水水质设计取值一览表 单位：mg/L，pH值无量纲 文件名称; pH值; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; TP; TN. HJ2004-2010 表3; 6.5~7.5; 1500~2000; 750~1000; 750~1000; 50~150; 50~200; /; /. 本项目屠宰废水; 6.5~7.5; 2000; 1000; 1000; 150; 200; 14; 240. HJ2004-2010 表4; 6.5~7.5; 800~2000; 500~1000; 500~1000; 25~70; 30~100; /; /. 本项目肉类加工废水; 6.5~7.5; 2000; 1000; 1000; 70; 100; 6.5; 110. （4）检疫废水：本项目对肉类产品进行微生物检验，在细菌培养、检测中会涉及一定的器皿清洁用水，约为0.1m3/d，在微生物检验完成后需先对器皿采用高压蒸气灭菌器进行灭活消毒后，再进行洗刷，年用水量为30t/a，排水按0.8系数计算，则检疫废水产生量为24t/a。检疫废水水质与屠宰废水水质相似，可参照。 （5）车辆冲洗废水：根据水平衡可知，车辆冲洗废水排放量为510t/a。 （6）牛栏饮水尿液：根据水平衡可知，尿液产生量为49t/a。尿液随牛栏冲洗废水一并进入污水处理站，因此屠宰废水的浓度已核算尿液产生的污染物。 （7）生物除臭喷淋废水：根据水平衡可知，则生物除臭喷淋废水产生量为24m3/a。 根据上文的描述，本项目废水产生情况详见下表。 表4-11 废水产生情况表（全厂） 废水类别; 污染物名称; 产生情况. 浓度; 产生量. mg/L; t/a. 生活污水; 废水量; /; 180. pH值; 6~9. COD; 400; 0.0720. BOD5; 250; 0.0450. SS; 200; 0.0360. NH3-N; 35; 0.0063. 动植物油; /; /. TP; 3; 0.0005. TN; 50; 0.0090. 屠宰废水（6587t/a）、检疫废水（24t/a）、牛栏尿液（49t/a）; 废水量; /; 6660. pH值; 6.5~7.5. COD; 2000; 13.3200. BOD5; 1000; 6.6600. SS; 1000; 6.6600. NH3-N; 150; 0.9990. 动植物油; 200; 1.3320. TP; 14; 0.0932. TN; 240; 1.5984. 肉类加工废水; 废水量; /; 550.8. pH值; 6.5~7.5. COD; 2000; 1.1016. BOD5; 1000; 0.5508. SS; 1000; 0.5508. NH3-N; 70; 0.0386. 动植物油; 100; 0.0551. TP; 6.5; 0.0036. TN; 110; 0.0606. 车辆冲洗废水; 废水量; /; 510. pH值; 6.5~7.5. COD; 1200; 0.6120. BOD5; 500; 0.2550. SS; 55; 0.0281. NH3-N; 55; 0.0281. 动植物油; 15; 0.0077. TP; 10; 0.0051. TN; 100; 0.0510. 生物除臭喷淋废水; 废水量; /; 24. pH值; 6.5~7.5. COD; 300; 0.0072. BOD5; 250; 0.0060. SS; 200; 0.0048. NH3-N; 10; 0.0002. 动植物油; 100; 0.0024. TP; 15; 0.0004. TN; 20; 0.0005. 综合生产废水; 废水量; /; 7924.8. pH值; 6.5~7.5. COD; 1907.0; 15.1128. BOD5; 948.5; 7.5168. SS; 918.6; 7.2797. NH3-N; 135.3; 1.0721. 动植物油; 176.3; 1.3971. TP; 13.0; 0.1028. TN; 217.0; 1.7195. （2）接管可行性分析 ①水量可行性分析： 本项目新建一座污水处理站，污水处理站处理规模为30t/d，本项目废水产生量为7924.8t/a（26.416t/d），废水量占污水处理站处理能力的88%，因此从水量角度分析，本项目污水处理站可处理本项目废水。 ②处理工艺可行性分析 本项目生产废水经预处理后与生活污水经“格栅+絮凝沉淀+静态沉淀+水解酸化+好氧处理”处理后，生产废水处理可行性分析 图4-1 废水处理设施处理工艺流程图 预处理采用格栅+絮凝分离+静态沉淀池： 格栅主要作用是拦截大块漂浮物，保护后续处理设施，主要作用是去除大部分毛、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物和粪便中粒径较大的易沉物。 格栅出水投加混凝剂，利用管道混合器混和分离。废水经混凝反应后自流进入静态沉淀池，可以去除绝大部分SS、色度、油脂及部分COD。 生化处理采用水解酸化+好氧处理工艺+MBR： 生化处理采用水解酸化和接触氧化处理的联合工艺。由于废水中有机物浓度较高，且含有大量大分子污染物，直接采用好氧处理会使处理效率偏低。生化处理前段采用水解酸化处理工艺，水解酸化利用厌氧反应中的水解酸化阶段，而放弃了停留时间长反应速度慢的甲烷发酵阶段。水解酸化处理对有机物的去除率，特别是对悬浮物的去除率高于具有相同停留时间的初沉池。水解酸化可使屠宰废水中大分子难降解有机物转化为水分子易降解的有机物，出水的可生化性能得到改善，这使得好氧处理部分的停留时间小于传统处理工艺。与此同时，悬浮物被水解为可溶性物质。 综上所述，由于本工程所需处理的污水其水质的各项指标比较稳定，可生化性较好，但是浓度相对较高，属中浓度有机废水。因此根据其水流特性及结合以往工程实例，污水设计采用上述结合工艺。 由于屠宰废水其中含污泥量极大，为降低污泥体积，污泥经浓缩后进行机械脱水。污泥脱水采用目前国内常用的板框压滤机。 表4-12 污染物去除效率预测表 单位：mg/L，pH值无量纲 工艺段; pH值; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; TP; TN. 格栅+絮凝沉淀+静态沉淀; 进口; 6.5~7.5; 1907.4; 948.7; 919.5; 134.9; 175.9; 12.9; 216.4. 去除率%; /; 50; 50; 80; 20; 80; 15; 20. 出口; 6.5~7.5; 953.7; 474.4; 183.9; 107.9; 35.2; 11.0; 173.1. 水解酸化+好氧处理+MBR; 进口; 6.5~7.5; 953.7; 474.4; 183.9; 107.9; 35.2; 11.0; 173.1. 去除率%; /; 88; 92; 80; 88; 85; 88; 88. 出口; 6.5~7.5; 114.4; 37.9; 36.8; 13.0; 5.3; 1.3; 20.8. 接管标准; 6~9; 500; 350; 400; 45; 100; 8; 70. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表分析可知，经‘格栅+絮凝沉淀+静态沉淀’+‘水解酸化+好氧处理’处理后可达指前污水处理厂接管标准。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中表7屠宰及肉类加工工业排污单位废水治理可行技术参照表—厂内综合污水处理站的综合污水、专门处理屠宰及肉类加工废水的集中式污水处理厂综合污水（屠宰及肉制品加工生产废水、生活污水、初期雨水等）—不含羽绒清洗废水—间接排放—排入城镇污水集中处理设施：执行GB13457的三级限值，分析项目工程工艺技术可行性。 表4-13 污染物去除效率预测表 单位：mg/L 处理方式; 屠宰及肉类加工工业排污单位废水污染防治可行技术; 本项目; 是否为可行技术. 预处理; 粗（细）格栅（禽类屠宰需设置专用的细格栅、水力筛或筛网）；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮。; 格栅+絮凝分离+静态沉淀; 是. 生化法处理; 升流式厌氧污泥床（UASB）；IC反应器或水解酸化技术；活性污泥法；氧化沟及其各类改型工艺。; 水解酸化+好氧处理; 是. ②指前污水处理厂简介 指前污水处理厂位于指前镇工业园区内（湖口路与兴旺路交叉口西南处），西侧紧邻丹金溧漕河，北侧紧邻湖口路，隔路为厂区，总规模1.0万m3/d，现状已建成建设规模0.5万m3/d。污水处理主体工艺为水解酸化+A2O+连续流砂过滤池，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准。 图4-2 指前镇污水处理厂污水处理工艺流程图 ③水量接管可行性分析 指前污水处理厂目前处理能力0.5万m3/d，目前实际污水处理量为0.4万m3/d，尚有0.1万m3/d的余量。本项目新增废水量26.416m3/d（7924.8m3/a），占污水处理厂剩余处理量2.642%，基本不会对污水处理厂的正常运行造成影响，从废水量来看，指前污水处理厂完全有能力接纳本项目废水。 ③水质可行性分析 本项目生产废水经厂内废水处理设施处理后达标纳管标准，生活污水水质简单、排放浓度低、水量小，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷，可达指前污水处理厂接管要求，经规范化排污口接管排入指前污水处理厂进行集中处理是可行的。 ④管网配套、落实情况及时间对接情况可行性分析 目前建设项目所在地污水管网已铺设到位，因此建设项目产生的废水接管排入指前污水处理厂进行处理是可行的。建设项目实施雨污分流制，依托现有污水接管口和雨水排放口，该排放口已根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 从以上的分析可知，建设项目产生的废水接管排入指前污水处理厂集中处理可行，建设项目废水经指前污水处理厂处理达标后，尾水排入丹金溧漕河，对地表水体影响较小。 （3）排放情况 表4-14 废水排放情况表= 废水类别; 污染物名称; 治理措施; 接管情况; 污染物排放量; 排放方式与去向. 浓度; 接管量; 浓度; 排放量. mg/L; t/a; mg/L; t/a. 综合生产废水; 废水量; 格栅+絮凝分离+静态沉淀+水解酸化+好氧处理; /; 7924.8; /; 7924.8; 接管至指前污水处理厂，尾水排入丹金溧漕河. pH值; 6.5~7.5（无量纲）; 6~9. COD; 190.7; 0.8272; 50; 0.3962. BOD5; 71.1; 0.3086; 10; 0.0792. SS; 36.7; 0.1594; 10; 0.0792. NH3-N; 21.6; 0.0939; 4; 0.0317. 动植物油; 5.3; 0.0229; 1; 0.0079. TP; 2.2; 0.0096; 0.5; 0.0040. TN; 34.7; 0.1506; 12; 0.0951. （4）排放口基本情况 表4-15 废水排放口基本情况表 排放口基本情况; 排放标准. 排放口 编号; 类型; 排放口地理坐标; 污染物种类; 标准名称; 标准限值/（mg/L）. 经度; 纬度. WS-1; 一般 排放口; E119°28'26.233"; N31°38'48.868"; pH值; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 表1中B等级标准; 6~9. 化学需氧量; 500. 生化需氧量; 350. 悬浮物; 400. 氨氮; 45. 动植物油; 100. 总磷; 8. 总氮; 70. （5）监测计划 表4-16 废水监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水总排放口; 流量、pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、总磷、总氮、大肠菌群数、阴离子表面活性剂; 半年. 色度、溶解性总固体; /. 生活污水排放口; 流量、pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、总磷、总氮、磷酸盐; /. 3、噪声 （1）产生情况 本项目生产过程中设备、动物叫声会产生一定的噪声，为间歇性噪声。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求进行计算。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，根据导则仅需预测厂界贡献值。 表4.-17 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置（m）; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级（dB（A））. 1; 风机; /; 26; 40; 1; 85; 减振、隔声; 昼间. 表4-18 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级 /dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级 /dB（A）; X; Y; Z; 方向; 距离; 声压级 /dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 机械化屠宰线; /; 85; 设备基础减震、软连接、隔声罩; 1; 5; 1; 东; 10; 60.6; 昼间; 20; 34.6; 1. 南; 33; 58.3; 32.3. 西; 10; 60.6; 34.6. 北; 11; 60.2; 34.2. 2; 切条机; 400~600kg/h; 85; 0; -8; 1; 东; 10; 60.6; 34.6; 1. 南; 18; 59.0; 33.0. 西; 10; 60.6; 34.6. 北; 26; 58.5; 32.5. 3; 提升机; 11kW; 88; 0; -9; 1; 东; 10; 63.6; 37.6; 1. 南; 30; 61.4; 35.4. 西; 11; 63.2; 37.2. 北; 14; 62.5; 36.5. 4; 水冷线; 1~1.5t/h; 82; -1; -8; 1; 东; 12; 56.9; 30.9; 1. 南; 17; 56.1; 30.1. 西; 8; 58.5; 32.5. 北; 27; 55.5; 29.5. 5; 风冷线; 1.5kW; 82; -3; -10; 1; 东; 14; 56.5; 30.5. 南; 19; 55.9; 29.9. 西; 6; 60.1; 34.1. 北; 25; 55.5; 29.5. 注：表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，门窗吸声系数数据来源于《环境工程手册环境噪声控制卷》（郑长聚主编，高等教育出版社，2000年）。 （2）污染防治措施 ①选用低噪声设备、低噪声工艺。 ②采取声学控制措施，如对声源采用吸声、消声、隔声、减振等措施。 ③改进工艺、设施结构和操作方法等。 ④设置声屏障等措施，包括直立式、折板式、半封闭、全封闭等类型声屏障。声屏障的具体型式根据声环境保护目标处超标程度、噪声源与声环境保护目标的距离、敏感建筑物高度等因素综合考虑来确定。 ⑤利用自然地形物（如利用位于声源和声环境保护目标之间的山丘、土坡、地堑、围墙等）降低噪声。 （3）排放情况 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： 式中： ——倍频带声功率级，dB； ——指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，=0dB； ——倍频带衰减，dB； 、、、、——分别指几何发散、大气吸收、地面效应、声屏障、其他多方面引起的倍频带衰减量，dB，衰减项计算按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中相关模式计算。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式做近似计算： 或 可选择对声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带做估算。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为、。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： ——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4.3-1 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： ——指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 ——房间常数；，为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数。 r——声源到靠近围护结构某点处距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 表4-19 厂界贡献值计算 生产车间厂界; 东; 南; 西; 北. 总贡献值，dB（A）; 40.4; 38.6; 40.8; 39.3. 标准限值，dB（A）（昼间）; 60; 60; 60; 60. 标准限值，dB（A）（夜间）; 50; 50; 50; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 经预测，本项目建成后，东、南、西、北厂界贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间≤60dB（A）。 （4）监测计划 表4.-20 噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. 东、南、西、北厂界外1m; Leq(A); 1次/季度. 4、固体废物 （1）产生情况 本项目固废主要为病死牛、待宰圈牛粪便S1-1，胃容物、三腺、废弃内脏S1-2，废碎肉骨S1-3/S1-5，不合格胴体S1-4，废肉渣S2-1，废卤料S2-2，污水处理污泥、生活垃圾等。 病死牛、不合格胴体：本项目严格按照《牛羊屠宰产品品质检验规程》（GB18393-2001）进行生产及产品检验，不可避免的会产生少量不合格产品，包括病死牛、不合格胴体。由于本项目在进场前已采取严格检验检疫流程，因此病死牛、不合格胴体产生量极少，本次评价按合格产品的0.01%计，则本项目病死牛、不合格胴体产生量为0.23t/a。 根据环保部办公厅《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函〔2014〕789号）：“病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目”。由于本项目病死牛、不合格胴体多发生于检验环节，具有偶发性。因此如出现病死牛、不合格胴体，应立即按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）要求，在检疫部门监督下委托专业机构无害化处置。 如发生大规模瘟疫，应立即采取隔离封锁，并及时与当地畜禽卫生防疫部门联系交由防疫部门处理。根据《中华人民共和国动物检疫法》，项目若有检出患有规定的一类、二类、三类疫情的畜禽后，应由动物防疫监督机构统一处理。考虑到一旦发生大规模瘟疫，厂区检出染疫牛，不宜出厂处置，故建设方在厂区东南侧拟建安全填埋井用于处置疫情期间染疫牛。 待宰圈牛粪便、胃容物：根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表9各类畜禽污染物产生量-肉牛粪便产生量为10.88kg/d·头/只，一期项目存栏量为7000头/a，则一期项目粪便产生量为76.16t/a。本项目采用干法清粪，每天及时对存栏内的干粪便进行收集，肉牛待宰圈内各设有密闭收集桶，粪便日产日清，委托常州市宏宝生物科技有限公司资源化处置。 畜禽屠宰内脏摘除过程中，其中肠胃内含有未消化的食物残留应将其进行去除并清洗干净。牲畜屠宰前需静养，不进行投食，则肠胃内容物按粪便产生量的一半计，则一期项目胃容物产生量为38.08t/a。肠胃内容物全部在屠宰间内通过胃容物风送系统送入密闭容器内暂存。均日产日清，由专人负责将其与粪便一并通过封闭输送车送常州市宏宝生物科技有限公司无害化处置。 三腺：根据行业经验牛三腺占比为15kg/头牛，则一期项目三腺产生量为105t/a，在检疫部门监督下委托常州市宏宝生物科技有限公司无害化处置。 废弃内脏：类比《新源县绿色牛羊定点屠宰有限公司新源县绿色牛羊定点屠宰有限公司屠宰场建设项目》，产生量约40t/a，其中一期项目28t/a，通过封闭输送车送常州市宏宝生物科技有限公司无害化化处置。 废肉渣、碎肉骨：本项目酱卤肉生产过程中会有废肉渣产生，类比《苏州东悦食品有限公司新建食品加工项目》，产生量约5t/a，委托常州市宏宝生物科技有限公司无害化处置。 废卤料：本项目酱卤肉生产过程中会有废卤料产生，类比《苏州东悦食品有限公司新建食品加工项目》，产生量约5.7ta，委托环卫部门处置。 污水处理污泥：根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》“6.6污泥处理单元”中，不同处理工艺产生的剩余污泥量（DS/BOD5）不同，一般可按0.3~0.5kgDS/kgBOD5设计，本环评污泥产泥系数取0.4kgDS/kgBOD5，本项目BOD5处理量为6.4718t/a，则干污泥产生量为2.589t/a。根据设计资料，废水处理系统年加药剂（絮凝剂、混凝剂）共2t/a，参考同类项目，药剂产生污泥量为药剂用量的30%，即0.6t/a，则一期项目废水处理过程中因为药剂投加产生的干泥重为3.818t/a。采用板框压滤机脱水后其含水率为70%，则一期污泥产生量为9.545t/a。污泥经消毒脱水后暂存于厂区一般固废暂存间，定期运往水泥厂协同处置或垃圾焚烧厂焚烧处理。 废过滤材料：污水处理站会产生废弃的过滤膜以及废活性炭，产生量约为2t/a，外售处置 检疫废物：检疫过程中产生的检测卡、采血管等，产生量约0.05t/a。 表4-21 固体废物分析结果汇总表 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别; 废物代码; 预测产生量（t/a）; 处置方式及去向. 病死牛、不合格胴体; 一般固废; 宰前检验、处理、宰后检验; 固; 病害肉、组织; SW82; 030-002-S82; 0.23; 委托专业机构无害化处置. 待宰圈牛粪便; 宰前检验、处理; 固; 粪便; SW82; 030-001-S82; 76.16; 有机肥加工厂综合利用. 胃容物; 锯胸骨、剖腹; 固; 粪便; SW82; 030-001-S82; 38.08; 有机肥加工厂综合利用. 三腺; 锯胸骨、剖腹; 固; 腺体; SW13; 135-001-S13; 105; 委托专业机构无害化处置. 废弃内脏; 锯胸骨、剖腹; 固; 内脏; SW13; 135-001-S13; 28; 有机肥加工厂综合利用. 废肉渣; 切配; 固; 牛肉; SW13; 135-002-S13; 5; 饲料厂综合利用. 废卤料; 酱卤; 固; 盐、酱油等; SW13; 135-002-S13; 5.7; 环卫清运. 污水处理污泥; 污水处理; 固; 污泥; SW07; 135-001-S07; 9.545; 水泥厂协同处置或垃圾焚烧厂焚烧处理. 废过滤材料; 污水处理; 固; 膜、活性炭; SW59; 900-099-S59; 2; 外售处置. 检疫废物; 危险废物; 检疫; 固; 检测卡、采血管等; HW49; 900-047-49; 0.05; 委托有资质单位处置. 表4-22 危险废物分析结果汇总表 危险废物名称; 废物类别; 废物代码; 危险特性; 有害成分; 产废周期; 污染防治措施. 检疫废物; HW49; 900-047-49; T/C/I/R; 血液等; 每日; 贮存于危险废物暂存间. （2）固体废物影响分析 本项目对固体废物进行分类收集、贮存。病死牛、不合格胴体、三腺、待宰圈牛粪便、胃容物、废弃内脏、废肉渣碎肉骨由常州市宏宝生物科技有限公司无害化处置，污水处理污泥由水泥厂协同处置或垃圾焚烧厂焚烧处理，废卤料由环卫清运。项目运营期产生的固体废弃物均得到了有效地处理处置；检疫废物委托有资质单位处置。固废处置率达到100%，不会对外环境造成二次污染。 1）危险废物防治措施 ①危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物贮存情况见下表。 表4-23 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 固体废物名称; 贮存场所; 危废类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 废包装桶; 危险废物仓库; HW49; 900-047-49; 0.05; 1; 桶装堆放; 0.2; 3个月. 扩建项目危险废物委托处理前，暂存于危险废物仓库，本项目新建一座1m2危险废物仓库。根据商标分析，危险废物仓库空间可以满足本项目危险废物贮存的要求。 项目产生危险废物中不含挥发性物质，且危险废物在贮存及转运过程中均能够保持密封，防止物料逸散、洒落。现有危险废物仓库内已设置相关危险废物识别标志，并建立危废管理档案、台账，能够合法、安全、规范处置危废。因此本次扩建项目所有固体废物均可实现安全收集贮存，对环境的影响具有可控性。 ②危险废物贮存场所设计要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）中相关规定，现有项目已建危险废物仓库应做到以下要求： A.根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，危险废物仓库已采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，危险废物仓库为单独密闭区域，未露天堆放危险废物； B.危险废物仓库内部已根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置贮存分区，可有效避免不相容的危险废物接触、混合； C.危险废物仓库内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体均已采用坚固的材料建造，且表面无裂缝； D.危险废物仓库内地面与裙脚已采取表面防渗措施；表面防渗材料采用环氧地坪，与所接触的物料或污染物相容，且具有高强度、耐磨损、防腐、表面无接缝等性能。厂区内贮存的危险废物不与地面直接接触，危险废物下方均已设置防渗漏托盘； E.危险废物仓库内采用相同的防渗、防腐工艺及防渗、防腐结构和材料，防渗、防腐材料能够覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面； F.危险废物仓库已采取技术和管理措施，设置专人管理，禁止无关人员进入； G.危险废物仓库内部及危险废物容器和包装物已按照相关标准要求设置危险废物贮存场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志； H.危险废物仓库内已按照要求规范配备照明设施及消防设施；在设施内部等关键位置已按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并已与中控室联网，视频监控装置的监控画面清晰，视频记录保存时间至少可保持3个月； I.危险废物仓库已按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中要求规范设置分区标志、贮存设施标志等标识牌。 ③危险废物运输过程污染防治措施 危险废物运输过程中如果发生散落、泄漏，容易腐化设备、产生恶臭，污染运输沿途环境，若下渗或泄漏进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应按照相关规范加强管理。危险废物运输必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点： I）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质； II）危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（2023年修正）中相关规定执行； III）运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照相关规定要求设置标志； IV）危险废物公路运输时，运输车辆需按要求设置车辆标志； V）危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备；装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物装卸区应设置收集槽和缓冲罐。 ④危险废物管理要求 I）危险废物的管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定； II）危险废物暂存防范措施： a、采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志；项目产生废包装桶、废油桶、废活性炭等危险废物均密封贮存； b、按类别放入相应的容器内，不同的危险废物分开存放并设有隔离间隔断； c、危险废物仓库为封闭砖混构筑物，地面铺设环氧地坪，设置导流沟槽等，具有耐腐蚀性，且满足防雨、防风、防晒、防渗漏、防腐蚀、防盗要求等； d、危险废物管理需建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等均详细记录在案并长期保存； e、危险废物仓库内危险废物暂存时间不得超过一年； f、危险废物仓库建立定期巡查、维护制度。 2）一般固体废物污染防治措施 ①严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求，对固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存； ②对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； ③加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点； ④固体废物及时清运，避免产生二次污染； ⑤固体废物运输过程中应做到密闭运输，防止固废的泄漏，减少污染。 （3）固体废物环境管理要求 企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立有关转移管理的相关规定、人员培训考核制度、档案管理制度、全过程管理制度等。 （4）固体废物环境影响分析 依据固体废物产生种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响； ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏，对环境影响较小； ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小； ④全厂的固废通过外售、委托处置等方式处置或利用，不在厂内自行建设施处理，不自行处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 因此，项目产生的固体废物均可得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目产生的固废委托有资质单位进行处理，技术上合理，经济上可行，确保不造成固体废物的二次污染。 5、地下水、土壤 根据分区管理和控制原则，分别设计地面防渗层结构。针对可能对地下水和土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，设置分区防渗。 （1）重点防渗区：包括污水处理站、危险废物暂存间。表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 （2）一般防渗区：包括除重点防渗区外的其余部分地面，包括生产车间等，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约1×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。 （3）除重点防渗区和一般防渗区外，厂区内过道需完善简单防渗处理。 对不同污染防治区采取不同等级的防渗方案和防渗措施，见下表。 表4-24 分区防渗方案和防渗措施表 防渗分区; 厂区分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危险废物暂存间、污水处理站; 中; 难; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s，依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，且防雨和防晒. 一般防渗区; 生产车间、办公用房; 中; 易; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s，环氧胶泥面层，钢筋混凝土地面. 简单防渗区; 厂区内过道; 中; 易; 一般地面硬化，钢筋混凝土地面. 6、生态 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此无需开展生态评价。 7、环境风险 （1）评价依据 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质识别见下表。 表4-25 涉及的危险物质最大存在量及储存方式 序号; 危险物质名称; 最大存在总量/t; 存在方式; 存在位置. 1; 检疫废物; 0.05; 袋装; 危险废物暂存间. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对危险物质数量与临界量比值（Q）的定义，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 本项目厂区较小，且生产单元与储存单元距离较近，因此把整个厂区作为一个单元分析，生产单元和储存单元涉及的危险物质最大存在总量及临界量见下表。 表4-26 危险物质使用量及临界量 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质Q值. 1; 检疫废物; /; 0.05; 50; 0.001. 项目Q值Σ; 0.001. Q＜1，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据评价等级划分依据，本项目评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 厂界外500米范围内环境保护目标见表3.2-1。 （3）环境风险识别 疫情应急处置 发现疑似重大动物疫病的，立即按照《国家突发重大动物疫情应急预案》的规定和程序，开展重大动物疫病处置工作 疑似疫情的应急处置： ①对发病场所实施隔离、监控，禁止动物及动物产品、饲料垫料、污水等有关物品移动，并对其内外环境进行严格消毒。必要时，采取封锁、扑杀等措施。 ②流行病学调查。对疫情发生重大动物疫病的动物、相关产品来源及运输工具进行追溯性调查，分析疫情来源，进行跟踪调查，分析疫情扩散风险。必要时，对原产地动物或接触动物群进行隔离观察。 确诊疫情的应急处置： ①划定疫点、疫区和受威胁区 由畜牧兽医局划定疫点、疫区、受威胁区疫点：指患病动物所在的地点。一般是指患病动物所在的养殖场或其他有关屠宰、经营单位；本评价为屠宰场。 疫区：由疫点边缘向外延伸3公里的区域划为疫区。疫区划分时，应注意考虑当地的饲养环境和天然屏障（如河流、山脉等）。 受威胁区：由疫区边缘向外延伸5公里的区域划为受威胁区。 ②封锁 由畜牧兽医局报请人民政府决定对屠宰场所在疫区实行封锁；人民政府在接到封锁报告后，应在24小时内发布封锁令，对疫区进行封锁。在疫区周围设置警示标志，在出入疫区的交通路口设置动物检疫消毒站，对出入的车辆和有关物品进行消毒。必要时，经常州市人民政府批准，可设立临时监督检查站，执行对动物及其产品的监督检查任务。 ③疫点内应采取的措施 扑杀屠宰场内所有的牛，销毁所有病牛及其产品； 对牛排泄物、被污染饲料、垫料、污水等进行无害化处理； 对被污染的物品、交通工具、用具、场地进行彻底消毒； 出入人员、车辆和相关设施要进行消毒； 禁止无关人员与动物密切接触。 ④疫区内应采取的措施 必要时，经专家评估，可扑杀疫区内所有易感动物，并进行无害化处理，同时销毁相应的动物产品； 禁止动物进出疫区及动物及产品运出疫区； 对动物排泄物、被污染饲料、垫料、污水等进行无害化处理； 对所有与动物接触过的物品、交通工具、用具、圈舍场地进行彻底消毒； 禁止无关人员与动物密切接触； 必要时可进行紧急免疫。 ⑤受威胁区内应采取的措施 对所有动物开展疫情监测，掌握疫情动态； 关闭疫点及周边5公里区域内所有动物交易市场和牛羊定点屠宰场； 开展流行病学调查、疫源分析与追踪调查。追踪疫点内在发病期间及发病前7天内售出的所有动物及其产品； 防止无关人员与动物近距离接触； 必要时进行紧急免疫。 ⑥解除封锁 解除封锁的条件疫点、疫区内所有动物及其产品按规定处理完毕21天以上，监测未出现新的传染源，在动物卫生监督所的监督指导下，完成相关场所和物品终末消毒。 解除封锁的程序经常州市动物卫生监督所审验合格，由畜牧兽医局向原发布封锁令地人民政府申请发布解除封锁令，取消所采取的疫情处置措施。 对处置疫情的全过程必须做好完整的记录，并归档。 （6）分析结论 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小，通过采取风险防治措施，可有效降低事故发生概率，对外环境造成环境可接受。因此，本项目的环境风险可防控。 表4-27 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 扩建年产牛肉卤制品1400吨和牛肉副产品1900吨项目. 建设地点; （江苏）省; （常州）市; （金坛）区; （/）县; 指前镇社头集镇社兴东路. 地理坐标; 经度; E119°28'25.117"; 纬度; N31°38'47.941". 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为检疫废物等，暂存于规范化设置的仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 包装容器破损或倾倒使其泄漏，可能通过雨水冲刷和下渗影响土壤、地表水和地下水. 风险防范措施要求; 本项目按原料的特性设置仓库，禁忌类物料、消防方法不同的物料严格按照有关仓储的安全要求分区、分类、隔离、隔开、分离储存，并实行定置管理，确保通风、温度、湿度、防日晒等仓储条件良好，符合《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目检疫废物等存在一定的危险性，由于Q＜1，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据评价等级划分依据，本项目评价工作等级为简单分析。本项目采取完善的危险废物管理制度，项目建设、运行过程中环境风险可防控。. 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响，因此无需开展电磁辐射评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | FQ-1 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 生物除臭装置 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 无组织 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 喷洒环保型生物除臭剂、加强车间通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级现有 |
| 地表水环境 | WS-1 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、总磷、总氮 | 生产废水经废水处理设施预处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
| 声环境 | 通过车间隔声、距离衰减，采取噪声防治措施后，东、南、西、北厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目对固体废物进行分类收集、贮存。病死牛、不合格胴体、三腺、待宰圈牛粪便、胃容物、废弃内脏、废肉渣碎肉骨由常州市宏宝生物科技有限公司无害化处置，污水处理污泥由水泥厂协同处置或垃圾焚烧厂焚烧处理，废卤料由环卫清运。项目运营期产生的固体废弃物均得到了有效地处理处置；检疫废物委托有资质单位处置。固废处置率达到100%，不会对外环境造成二次污染。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物暂存间以及污水处理站为重点防渗区，生产车间、办公用房为一般防渗区。从设计、管理中防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏而采取的各种措施，主要措施包括工艺、管道、设备、土建、给排水、总图布置等防止污染物泄漏的措施。运行期严格管理，加强巡检，及时发现液态物料泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将泄漏的环境风险事故降到最低。固废堆场在做好地面防渗、耐腐蚀处理的同时，需设置隔离设施以及防风、防晒和防雨设施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 从生产管理、原辅料贮存、工艺技术设计、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施，配备相应的消防措施，如灭火器等。规范各类原辅料贮存，定期检查，谨防泄漏。原辅材料存放地应阴凉，车间内不得有热源，严禁明火，夏季应有降温措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设项目需要配套的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，建设项目竣工后、正式生产前，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并申领排污许可证。根据企业实际生产情况，需定期对废气排放口、废水接管口各污染物浓度、厂界噪声进行监测。本项目无需设置大气环境防护距离，建设单位应在排放污染物之前按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等要求在全国排污许可平台对排污许可证进行申请，做到持证排污、按证排污，本项目排污许可为简化管理。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家及地方法律法规、产业政策、行业政策，选址合理，符合法定规划，对周围环境影响较小。在遵守国家和地方有关环保法规并采取相应的环保措施后达标排放，不会造成区域环境质量下降，从环境保护角度论证，本项目在该地建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 氨 | / | / | 0 | 0.138 | 0 | 0.138 | +0.138 |
|  |  | 硫化氢 | / | / | 0 | 0.0123 | 0 | 0.0123 | +0.0123 |
|  | 无组织 | 氨 | 0.0385 | / | 0 | 0.124 | 0.0385 | 0.124 | +0.0855 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0033 | / | 0 | 0.0113 | 0.0033 | 0.0113 | +0.008 |
|  | 综合废水 | 废水量 | 68 | / | 0 | 7924.8 | 0 | 7924.8 | 7924.8 |
|  |  | COD | 0.0272 | / | 0 | 0.8272 | 0 | 0.8272 | 0.8272 |
|  |  | BOD5 | 0 | / | 0 | 0.3086 | 0 | 0.3086 | 0.3086 |
|  |  | SS | 0.0204 | / | 0 | 0.1594 | 0 | 0.1594 | 0.1594 |
|  |  | NH3-N | 0.0027 | / | 0 | 0.0939 | 0 | 0.0939 | 0.0939 |
|  |  | 动植物油 | 0 | / | 0 | 0.0229 | 0 | 0.0229 | 0.0229 |
|  |  | TP | 0.0003 | / | 0 | 0.0096 | 0 | 0.0096 | 0.0096 |
|  |  | TN | 0.0041 | / | 0 | 0.1506 | 0 | 0.1506 | 0.1506 |
| 一般工业固体废物 |  |  | / | / | 0 | 269.715 | 0 | 269.715 | 269.715 |
| 危险废物 |  |  | / | / | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| 生活垃圾 |  |  | 1.2 | / | 0 | 1.05 | 0 | 2.25 | 2.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①